SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

INVENTAR KINETOTERAPEUTIC

| Nr. | Denumirea | Cantitatea | Specificatii |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bare paralele | 1 | Bare paralele pentru activități de reabilitare fizică. Lungimea 3m ±5%. Lățimea paralelelor ajustabilă, cel puțin 50-70cm ±5% Înălțimea paralelelor ajustabilă prin pistoane pneumatice, cel puțin 75-105cm ±5% Lățimea platformei de mers, 65±5 cm Capacitatea greutății maxime, nu mai mică de 140kg ±5% Suport pentru pacient, glisant pe toată lunigmea lungimea paralelelor - da Greutatea barelor paralele, nu mai mare de 100kg ±5% |
| 1 | Bicicleta | 1 | Dispozitiv care permite antrenarea mîinelor și a picioarelor. Permite ajustarea rezistenței dispozitivului prin manetă manuală. Calculatorul arată cel puțin următoarele date: calorii consummate, timpul exercițiului. Pedalele trebuie sa fie ergonomice. Greutate, nu mai mare de 5 kg Alimentare , de la baterie sau de la priză |
| 1 | Verticalizator | 1 | Dispozitiv pentru poziționarea pacientului în poziție statică, verticală. Unghiul maxim de verticalizare, nu mai mic de 880 Număr de secții ≥ 3 Dimensiuni masă pacient, nu mai mică de 185x75cm ±5% Baterie încorporată – da Ajustarea înălțimii, prin telecomandă - da Suport pentru picioare – da Greutatea maxima pacientului, nu mai mica de 160kg Alimentare, 220-240 V Roți pentru deplasare, cu frîne - da |
| 1 | Scară modular pentru Kinetoterapie 3 trepte | 1 set | Set de scări modulare pentru reabilitare, compuse din: - Scară cu 3 trepte, cu bandă anti-alunecare pe fiecare treaptă – 2 buc Înălțimea treptei 14-17 cm. Lățimea scărei 65-75cm - Platformă de interconectare în unghi 900. – 1 buc Toate modulele trebuie de aibă balustrade de suport pentru mîini. |
| 1 | Lifting | 1 | Dispozitiv pentru ridicarea pacientului în poziție verticală din poziție așezată. Dispune de roti pentru deplasare dispozitivului. Ajustarea înălțimii, electric sau pneumatic – da Suport pentru picioare (talpă) -da Suport genunchi, pentru fixarea pacientului -da Scaun pentru pacient – da Bare laterale pentru sprijinul mîinilor –da Tavă pentru activitatea pacientului, dimeniuni 75mm x 45mm x 15mm ± 10% |
| 1 | Roată medicală ergoterapie | 1 | Dispozitiv pentru exercițiile umărului și a cotului prin rotire. Posibilitate de fixare la perete – da Posibilitate de ajustare a mînerului, pentru reglarea amplitudinii mișcării –da Ajustarea roții pe înălțime, cel puțin între 80-140cm – da Diametrul roții, între 90-110 cm |
| 1 | Perete multifuncțional ergoterapie | 1 | # Dispozitiv multifuncțional pentru reabilitare (Cuscă Rocher). Utilizată pentru suspensia partială sau totală a corpului. # Dimensiuni, 195cm x 195cm x 200cm ± 10cm # Asamblată din structură metalică şi plasă sudată. # Accesorii, set complet oferit de producator, trebuie să conțină cel puțin: # Funii (diferite dimensiuni), curele (diferite dimensiuni) -pelviene, toracice; diferite greutăți 0,5 – 4 kg; cîrlige- cel puțin 20 buc; mînere |
| 1 | Dispozitiv pentru flexio-extensia degetelor | 1 | Dispozitiv pentru flexio-extensia degetelor, cu posibilitate de fixat pe masă. Suport pentru antebrat – da Fixare pentru fiecare deget în parte Greutate, nu mai mare de 3kg |
| 1 | Oglinda | 1 | Oglindă cu grilă posturografică. Dimensiuni, 200cm x 70cm ± 10% Suport cu roti pentru mobilitate – da Greutate. ≤ 25kg |
| 1 | Bandă de alergat | 1 | Bandă de alergare pentru reabilitare. Suprafața de alergare, nu mai mica de 135cm x 45cm ± 10cm Ecran pentru monitorizarea lucrului efectuat Ecran afișează cel puțin : timp, calorii, distanță, ritm cardiac Puterea motorului, nu mai mica de 2,5 CP Nivele de inclinare ≥ 10 Viteză maxima ≥ 15km/h Programe prestabilite ≥ 10 Siguranță pacient, atașat de pacient – da Senzor a ritmului cardiac - da Greutate maxima a pacientului ≥ 120kg Alimentarea – 220-240V Posibilitate de pliere a benzii pentru păstrare compactă |

Președintele grupului de lucru                                                                                               Gheorghe STRAJESCU

Șef Secție Neurorecuperare                                                                                                     Boris STAMATI