### REPUBLICA MOLDOVA

### CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU

### PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

Î. M. REGIA „AUTOSALUBRITATE”

str. 27 Martie 1918, nr. 14, municipiul Chişinău, Republica Moldova, MD-2069;

tel.: (022) 746-842,  tel.: (022) 740-919; e-mai: inforegiaauto@gmail.com

Caiet de sarcini

privind achiziționarea pubelelor cu volum de 240 litri pentru colectarea deșeurilor

- CARACTERISTICI TEHNICE.

Pubelele trebuie să corespundă normelor specifice EN 840 și RAL GZ 951/1.

Acestea vor fi însoțite de ”Certificat de calitate a mangementului”, emise de instituțiile specific abilitate, corespunzător fiecărui domeniu de activitate (de ex. ISO, TUV, etc.)

I.1.     CONDIȚIILE DE LUCRU.

Pubelele ce urmează a fi achiziționate se vor utiliza în următoarele condiții specifice:

- Zona geografică:  teritoriul municipiului Chișinău.

- Gradul de agresivitate al atmosferei: normal.

- Temperatura mediului ambient la utilizare:

- Maximă +40 oC (vara)

- Minimă – 30 oC(iarna)

- Temperatura mediului ambient în timpul transportului și depozitării:

- Maximă +40 oC (vara)

- Minimă – 30 oC(iarna)

- Produsele achiziționate vor fi utilizate în mediu relativ poluat cu praf, în aer liber, expuse la acțiunea directă a radiațiilor solare și precipitațiilor din orice anotimp.

I.2.     DETALII TEHNICE – CARACTERISTICI PRODUSE

Pubele din plastic, pentru colectarea deșeurilor, avînd în principal următoarele caracteristici:

Pubele de 0.24 litri : 400 bucăți

- realizat din plastic HDPE, rezistent la razele UV, zgîrieturi, îndoire, impact, șocuri. Absorbția lichidilor trebuie să fie nulă, iar elementele metalice rezistente la coroziune;

- Volum nominal: 0.24 litri;

- Pubelele vor fi înzestrate cu roți din plastic avînd banda rulantă din material de cauciuc, fiind prevăzute cu ax din oțel zincat rezistent la tensiuni mari;

- Capacul va fi înzestrat cu mîner/mînere pentru o mai bună manevrare, rabatabil, prin de pubelă prin mecanism;

- Sistemul de ridicare: articulat, pubela fiind potrivită pentru toate tipurile de echipamente de ridicare mecanizate;

- Capacitate de încărcare minim 100 kg.

- CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE

Certificarea calității managementului prin ISO 9001 sau echivalentul;

Materialele folosite trebuie să fie garantat prin certificate de conformitate, emis de către compania producătoare;

Forma, dimensiunile de gabarit și montaj trebuie să fie conform standardului EN 840.

Produsele trebuie să corespundă condițiilor climatice, elementele de rezistență să fie robuste, rezistente la vibrații în stare de repaus și funcționare, rezistente la zdruncinături în timpul transportului.

- VERIFICAREA CALITĂȚII PRODUSELOR

Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, fără defecte și încorporează toate elementele cerute.

De asemenea, furnizorul are obligația de a garanta că pubelele furnizate nu vor avea abateri constructive și vor avea condiții normale de utilizare.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a efectua controlul privind calitatea bunurilor.

La  livrare se vor prezenta obligatoriu următoarele documente:

- Factura fiscală;

- Declarație de conformitate de la producător.

- CONDIȚIILE DE GARANȚIE

Furnizorul va garanta buna funcționare a produselor timp de minim 12 luni de la livrare și intrare în exploatare (semnarea procesului verbal de recepție), în condiții normale de funcționare.

- SERVICII AFERENTE LIVRĂRII

Furnizarea va avea loc la solicitare și iar acceptată spre plată numai pentru bunurile livrate care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții tehnice:

- Au fost transportate și depozitate pe amplasamentul indicat de către benefeciar;

- S-au făcut toate verificările prevăzute și acestea sunt declarate corespunzătoare;

- Au fost furnizate toate documentele de însoțire menționate la capitolul III.

- A fost semnat procesul verbal de recepție;

Achitarea va avea loc în termen de 30 de zile din ziua furnizării.

- PREVEDERI FINALE

Pentru fiecare produs se va urmări buna funcționare de către beneficiar, precum și de către furnizor pe perioada de garanție.

Orice alte condiții care nu sunt prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi stipulate în documentația de atribuire, dar și în contractul dintre furnizor și autoritatea contractantă.

Toate documentele de însoțire vor fi prezentate în limba română.

Producătorul trebuie să fie atestat cu un sistem de calitate recunoscut pe plan național sau internațional.

Bunurile vor fi asigurate cu transport de către furnizor, pînă la recepționarea acestora.

Furnizorul produselor va anexa la formularele ofertei sale toate schemele legate de fabricarea produsului ofertat, ce se constituie ca parte a ofertei sale și vor deveni documentație anexă, component a contractului vînzare-cumpărare ce va fi atribuit.

Președintele grupului de lucru							Nicolai Badan

Executor:

Sergiu Coteț – Șef Secția Achziții, logistică și aprovizionare