Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul Lucrări de  îmbunătăţire a  condiţiilor de  expluatare a  edificiului instituţiei   preşcolare ,, Lăcrimioara” din  s.  Vărvăreuca raionul  Floreşti,prin implimentarea  măsurilor de eficienţă energetică.

Autoritatea contractantă_Primăria  com. Vărvăreuca _____________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Reparatia capitala la Gradinita de copii "Lacramioara" din

s. Varvareuca, r-nul Floresti

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Conform  caietului de  sarcini

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Conform  caietului de  sarcini Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

La  recepția  la terminare  a lucrărilor operatorul  economic   va prezenta  monstrele  și încercările de laborator

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Conform  recomandărilor responsabilului tehnic

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Conform  proiectului

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Conform  proiectului

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Conform  tehnologiei de executare  a lucrărilor  solicitate

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- DUAE;

- Oferta

- Documentația de deviz

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei

- Scrisoare  de  garanţie  bancară

- Grafic de executare a lucrărilor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experienţa similară

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14

Lichiditate generală conform IPO14 Garanția de bună execuție

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

OFERTĂ

Către_________________________________________________________________________

(dinumireaautorităţii contractante şi adresa completă)

_____________________________________________________________________________

Stimaţi domni,

- Examinînddocumentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,___________________________________________________________________

reprezentanţi ai ofertantului _______________________________________________________

(denumirea, numele ofertantului)

_____________________________________________________________________________

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şicerinţele cuprinse în documentaţiamenţionată, să executăm__________________________________________________________

(denumirea lucrării)

_____________________________________________________________________________

pentru suma fără TVA de ________________________________________________________lei,

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de ______________________________

________________________________________________ lei.

(suma în litere şi în cifre)

- Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în____________________________________________________________luni calendaristice.

(perioada în litere şi în cifre)

- Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________________________________ zile, respectiv pînă la data de____________________

(durata în litere şi în cifre)

______________________________________, şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd  înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

- Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

- Alături de oferta de bază:

[  depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

 nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opţiunea corespunzătoare)

- Am înţelesşiconsimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.

- Înţelegem că nu sînteţiobligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data____________/__________/___________

______________________________________, în calitate de ___________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele                    ____________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

- Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor  _________ (% din preţul total ofertat).

- Garanţia de bună executare va fi constituită  sub formă   _____________________________

în cuantum de ____ %  (din preţul total ofertat) și constituie ____________________________mii lei.

- Perioada de garanţie pentru lucrările executate _____________________________ luni calendaristice.

- Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) ______________________________ zile calendaristice.

- Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) _________________________________ zile calendaristice

Ofertant,

_______________________

(semnătura autorizată

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de  îmbunătăţire a  condiţiilor de  expluatare a  edificiului instituţiei   preşcolare ,, Lăcrimioara” din  s.  Vărvăreuca raionul  Floreşti,prin implimentarea  măsurilor de eficienţă energetică.

Autoritatea contractantă_Primăria  com. Vărvăreuca _____________

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Solutii arhitecturale si constructive SAC - Finisari exterioare. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (la cladirea existenta inclusiv copertinele) | m2 | 590,000 |
| 2 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta) | m2 | 540,000 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri din PVC la copertine | m2 | 48,000 |
| 4 | RpCI42A | Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente | m | 115,000 |
| 5 | RpCG29E1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie la parapet | m3 | 21,000 |
| 6 | RCsB28D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate la streasina (800x1000x80h mm) | m3 | 2,600 |
| 7 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - parasolar | m3 | 2,000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, inclusiv stratul termoizolant - Anexe | m2 | 180,000 |
| 9 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la soclu - Anexe | m2 | 54,000 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu - Gradinita inclusiv anexele. | m2 | 150,000 |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din gresie la praguri | m2 | 57,000 |
| 12 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri la cladirea existenta) | m3 | 5,000 |
| 13 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 91,000 |
| 14 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 91,000 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 91,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Acoperis |  |  |
| 16 | CD64B | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (parapet la nivelul acoperisului). | m3 | 11,500 |
| 17 | CC02C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 254,770 |
| 18 | CC02D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 741,550 |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2). | m2 | 132,000 |
| 20 | CA04K | Beton turnat in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2), preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250). Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040 | m3 | 17,250 |
| 21 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=16mm (130 buc.). Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 96,500 |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv copertinele) | m3 | 18,230 |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 280 buc. | m3 | 5,670 |
| 24 | CE42A | Executarea lucarnelor(Intrare pe acoperis) | buc | 1,000 |
| 25 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,8 m | m2 | 170,000 |
| 26 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 170,000 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 | m2 | 900,000 |
| 28 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (6.84 m3), la constructii obisnuite. | m2 | 900,000 |
| 29 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45 Material marunt=1,050 | m2 | 900,000 |
| 30 | CE07A | Placi din tabla profilata (tip tigla) gr. 0.45 pentru placarea lucarnei acces acoperis Material marunt=1,050 | m2 | 10,000 |
| 31 | CK17A | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la copertine) Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,002 | m2 | 65,000 |
| 32 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. (Copertine) | m2 | 65,000 |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, intr-un canat. Usa acces acoperis(0.8x1.7h), 1buc.. | m2 | 1,360 |
| 34 | CK26B | Opritori de zapada | m | 156,000 |
| 35 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030 | m | 225,000 |
| 36 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020 | m | 162,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Termoizolarea fatadei |  |  |
| 37 | IzF55C | Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 360 m.l.). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 740,000 |
| 38 | IzF55E | Termoizolarea exterioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 108,000 |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile). | m2 | 848,000 |
| 40 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile) | m2 | 744,000 |
| 41 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (decor sub ferestre) | m2 | 104,000 |
| 42 | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimi pina la 7 m | m2 | 400,000 |
| 43 | CL08A | Elemente metalice (tevi 80x80x3mm, 40x40x3mm, 30x30x3mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Scara metalica-acces in cerdac) | t | 0,224 |
| 44 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarilor metalice de acces in cerdacul acoperisului) | t | 0,448 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Soclu |  |  |
| 45 | CF15A K=1.5 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu) K=1,500 | m2 | 140,000 |
| 46 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 120 m.l.). Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 | m2 | 140,000 |
| 47 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu | m2 | 140,000 |
| 48 | CI22B | Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la soclu si partile laterale a pragurilor ) fixate de adeziv Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 185,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Praguri si rampe |  |  |
| 49 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe | m3 | 4,000 |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la praguri si rampe | m3 | 1,800 |
| 51 | CA03G | Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 9,000 |
| 52 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm | kg | 41,300 |
| 53 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe | m2 | 35,000 |
| 54 | CG17D1 | Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 70,000 |
| 55 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (50x50x2mm, 30x30xx2mm) | kg | 367,000 |
| 56 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea balustradelor metalice la praguri si rampa) | t | 0,367 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Cosuri de ventilare Cv1-Cv8 |  |  |
| 57 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare) | 100m2 | 1,000 |
| 58 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare din teava PVH d=100mm). Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020 | m | 84,000 |
| 59 | CI22B | Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare ) fixate de adeziv Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 | m2 | 20,000 |
| 60 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x1800 mm). Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030 | buc | 1,000 |
| 61 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x600 mm). Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030 | buc | 1,000 |
| 62 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x800 mm). Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030 | buc | 1,000 |
| 63 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x1100 mm). Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030 | buc | 5,000 |
| 64 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x1600 mm). Material marunt (carbuni, apa tare)=1,030 | buc | 2,000 |

|  | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Solutii arhitecturale si constructive SAC - Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (la cladirea existenta inclusiv copertinele) |  | m2 |  | 590,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 212,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 212,400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 11,800 |  |  |
| 2 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (la cladirea existenta) |  | m2 |  | 540,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 151,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 59,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 37,800 |  |  |
| 3 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri din PVC la copertine |  | m2 |  | 48,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 22,560 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 22,560 |  |  |
| 4 | RpCI42A |  | Demontarea pervazurilor din tabla zincata existente |  | m |  | 115,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 10,350 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 5,750 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 1,150 |  |  |
| 5 | RpCG29E1 |  | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie la parapet |  | m3 |  | 21,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 9,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 64,050 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 1,680 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,680 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 6,720 |  |  |
|  | 2952270002801 |  | Ciocan abataj 10-15 kg |  | h-ut |  | 6,720 |  |  |
| 6 | RCsB28D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate la streasina (800x1000x80h mm) |  | m3 |  | 2,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 26,780 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 15,548 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,052 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,520 |  |  |
| 7 | RCsB28G |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat - parasolar |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 4,100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
|  | 2952270003380 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, inclusiv stratul termoizolant - Anexe |  | m2 |  | 180,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 27,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
| 9 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la soclu - Anexe |  | m2 |  | 54,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 43,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 43,200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,162 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,810 |  |  |
| 10 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la soclu - Gradinita inclusiv anexele. |  | m2 |  | 150,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 7,500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 1,500 |  |  |
| 11 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din gresie la praguri |  | m2 |  | 57,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om |  | 45,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 45,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,171 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,855 |  |  |
| 12 | RpCB18F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (praguri la cladirea existenta) |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut |  | 1,450 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut |  | 1,450 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
| 13 | RpCU09C1 |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga |  | t |  | 91,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 45,500 |  |  |
| 14 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  | t |  | 91,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 101,010 |  |  |
| 15 | TsI51A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t |  | 91,000 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 3,485 |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CD64B |  | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea peste 4 m (parapet la nivelul acoperisului). |  | m3 |  | 11,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 36,455 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 7,130 |  |  |
|  | 1411122201275 |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  | m3 |  | 10,350 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm |  | buc |  | 34,500 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg |  | 115,115 |  |  |
|  | 00000052 |  | Nisip |  | m3 |  | 2,426 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  | kg |  | 361,560 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 1,748 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 3,450 |  |  |
|  | 2952270003816 |  | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,684 |  |  |
| 17 | CC02C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 254,770 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 14,012 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 261,139 |  |  |
| 18 | CC02D |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru centuri si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg |  | 741,550 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 24,471 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  | kg |  | 760,089 |  |  |
| 19 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2). |  | m2 |  | 132,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 26,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 132,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,660 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 39,600 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 39,600 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 3,960 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 6,600 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 3,300 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 |  | 17,160 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,132 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,132 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg |  | 15,840 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 2,640 |  |  |
| 20 | CA04K |  | Beton turnat in centuri Cm1, Cm2 (inclusiv stilpii Sm1, Sm2), preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa C16/20 (M250). |  | m3 |  | 17,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 15,525 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,725 |  |  |
|  | 26631021000002 |  | Beton C16/20 (M250) |  | m3 |  | 18,389 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 2,691 |  |  |
|  | 2410520006800 |  | Autopompa |  | h-ut |  | 1,725 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 3,450 |  |  |
| 21 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: Ancoraj A-1 d=16mm (130 buc.). |  | kg |  | 96,500 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  | h-om |  | 20,265 |  |  |
|  | 28112363099001 |  | Confectii metalice Ancoraj A-1 |  | kg |  | 101,364 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  | kg |  | 1,949 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  | kg |  | 0,975 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 7,720 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,965 |  |  |
| 22 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv copertinele) |  | m3 |  | 18,230 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 369,158 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 41,017 |  |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  | kg |  | 136,725 |  |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  | m3 |  | 0,182 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 16,954 |  |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  | m3 |  | 2,188 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 61,982 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 54,872 |  |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  | kg |  | 47,033 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 54,690 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 26,433 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 2,735 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 6,016 |  |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  | h-ut |  | 4,193 |  |  |
| 23 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1 - 280 buc. |  | m3 |  | 5,670 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 122,926 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 13,665 |  |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  | m3 |  | 0,907 |  |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  | m3 |  | 0,340 |  |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  | m3 |  | 4,706 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 40,824 |  |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  | kg |  | 24,835 |  |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  | m2 |  | 19,165 |  |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  | kg |  | 11,113 |  |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  | kg |  | 215,460 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,850 |  |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  | h-ut |  | 2,495 |  |  |
| 24 | CE42A |  | Executarea lucarnelor(Intrare pe acoperis) |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  | h-om |  | 5,970 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,633 |  |  |
|  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 20101029010142 |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041693 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  | m3 |  | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041694 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  | m3 |  | 0,100 |  |  |
|  | 2682132600001 |  | Cerceveli (Переплеты) |  | m2 |  | 0,500 |  |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  | kg |  | 1,400 |  |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  | h-ut |  | 0,110 |  |  |
|  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
| 25 | CE31B |  | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,8 m |  | m2 |  | 170,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 306,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 34,000 |  |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  | m3 |  | 0,935 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 25,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,550 |  |  |
| 26 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  | m2 |  | 170,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 170,000 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg |  | 30,600 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg |  | 20,400 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 20,400 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg |  | 28,900 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 85,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 8,500 |  |  |
| 27 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 180,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 45,000 |  |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica |  | m2 |  | 1 066,050 |  |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  | buc |  | 11 124,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 9,000 |  |  |
| 28 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase sipci 30x100mm (6.84 m3), la constructii obisnuite. |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 202,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 63,000 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 6,840 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 108,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 27,000 |  |  |
| 29 | CE07A |  | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), gr. 0.45 |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 810,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 225,000 |  |  |
|  | 2710403643000 |  | Placi din tabla amprentata tip tigla gr. 0.45 |  | m2 |  | 1 086,750 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg |  | 472,500 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc |  | 8 505,000 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc |  | 94,500 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc |  | 37,800 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m |  | 47,250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 45,000 |  |  |
| 30 | CE07A |  | Placi din tabla profilata (tip tigla) gr. 0.45 pentru placarea lucarnei acces acoperis |  | m2 |  | 10,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 27104036430001 |  | Placi din tabla profilata gr. 0.45 |  | m2 |  | 12,075 |  |  |
|  | 2710403640000 |  | Tabla plana protejata anticoroziv |  | kg |  | 5,250 |  |  |
|  | 2875276312000 |  | Accesorii metalice pentru fixare |  | buc |  | 94,500 |  |  |
|  | 2640122303000 |  | Coame metalice pentru placi tip tigla |  | buc |  | 1,050 |  |  |
|  | 2710403740000 |  | Pazie din tabla protejata anticoroziv |  | buc |  | 0,420 |  |  |
|  | 2521106718272 |  | Profil pentru etansare din spuma polimerica |  | m |  | 0,525 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 31 | CK17A |  | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele. (Lambriu din lemn la copertine) |  | m2 |  | 65,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om |  | 32,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 159,250 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 16,250 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 2,605 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 6,513 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 26,052 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,650 |  |  |
| 32 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul. (Copertine) |  | m2 |  | 65,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 65,000 |  |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  | kg |  | 11,700 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  | kg |  | 7,800 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 7,800 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  | kg |  | 11,050 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 32,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 3,250 |  |  |
| 33 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice, intr-un canat. Usa acces acoperis(0.8x1.7h), 1buc.. |  | m2 |  | 1,360 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om |  | 0,993 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,109 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 |  | 1,360 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 5,440 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 0,816 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 1,360 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,027 |  |  |
| 34 | CK26B |  | Opritori de zapada |  | m |  | 156,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om |  | 49,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,480 |  |  |
|  | 27431235490261 |  | Opritori de zapada |  | m |  | 156,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc |  | 624,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,560 |  |  |
| 35 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 225,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 67,500 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  | m |  | 243,338 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  | buc |  | 324,450 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  | buc |  | 46,350 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 23,175 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  | buc |  | 46,350 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  | buc |  | 46,350 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  | buc |  | 2 317,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 4,500 |  |  |
| 36 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv |  | m |  | 162,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 56,700 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  | m |  | 173,502 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  | buc |  | 82,620 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  | buc |  | 41,310 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  | buc |  | 82,620 |  |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  | buc |  | 41,310 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  | buc |  | 41,310 |  |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  | buc |  | 41,310 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,430 |  |  |
|  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Termoizolarea fatadei |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara a peretilor cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr. 100mm cu densitatea 135 kg/m3. (Nota: Norma cornier 3m, 360 m.l.). |  | m2 |  | 740,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 1 400,080 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 309,320 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 2 989,600 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 3 737,000 |  |  |
|  | 26821626113701 |  | Placi vata minerala gr. 100 mm, 135 kg/m3 |  | m2 |  | 799,718 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 822,140 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 360,000 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 5 979,200 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 18,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,516 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 22,200 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 15,540 |  |  |
| 38 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara a glafurilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala gr. 30mm cu densitatea 185 kg/m3 |  | m2 |  | 108,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 258,552 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 57,132 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 436,320 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 545,400 |  |  |
|  | 25213026029091 |  | Placi ignifudate din vata minerala gr.30mm 185 kg/m3* |  | m2 |  | 116,716 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 138,532 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 872,640 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 2,700 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,367 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 32,400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 2,268 |  |  |
| 39 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (inclusiv glafurile). |  | m2 |  | 848,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 101,760 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 351,920 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 42,400 |  |  |
| 40 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (inclusiv glafurile) |  | m2 |  | 744,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om |  | 907,680 |  |  |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg |  | 1 711,200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 2,976 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 4,464 |  |  |
| 41 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (decor sub ferestre) |  | m2 |  | 104,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 46,800 |  |  |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  | kg |  | 66,560 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 5,200 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 52,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 5,200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,312 |  |  |
| 42 | CB14C |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la inaltimi pina la 7 m |  | m2 |  | 400,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om |  | 240,000 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 |  | 0,160 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut |  | 4 000,000 |  |  |
| 43 | CL08A |  | Elemente metalice (tevi 80x80x3mm, 40x40x3mm, 30x30x3mm) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (Scara metalica-acces in cerdac) |  | t |  | 0,224 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om |  | 7,840 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,120 |  |  |
|  | 28111063012002 |  | Elemente metalice |  | kg |  | 228,480 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  | kg |  | 0,101 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  | buc |  | 1,456 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  | buc |  | 1,456 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  | buc |  | 1,456 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg |  | 0,448 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 0,101 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
| 44 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea scarilor metalice de acces in cerdacul acoperisului) |  | t |  | 0,448 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 2,885 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg |  | 3,494 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 1,747 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,246 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 0,874 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,437 |  |  |
|  |  |  | Total Termoizolarea fatadei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CF15A K=1.5 |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (soclu) |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 294,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 63,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 2 205,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 6,300 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 1,470 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 |  | 5,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 1,680 |  |  |
| 46 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr. 100mm. (Nota: cornier 3m, 120 m.l.). |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om |  | 198,800 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om |  | 41,720 |  |  |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg |  | 565,600 |  |  |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg |  | 565,600 |  |  |
|  | 25213026029071 |  | Placi termoizolante, placi polistiren gr. 100mm |  | m2 |  | 151,298 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 |  | 155,540 |  |  |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m |  | 120,001 |  |  |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc |  | 848,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 3,500 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,476 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut |  | 3,220 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 2,520 |  |  |
| 47 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la soclu |  | m2 |  | 140,000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg |  | 58,100 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 7,000 |  |  |
| 48 | CI22B |  | Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la soclu si partile laterale a pragurilor ) fixate de adeziv |  | m2 |  | 185,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 305,250 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi din piatra artificiala |  | m2 |  | 190,587 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 691,345 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 87,819 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 3 737,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,374 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,220 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 1,850 |  |  |
|  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Praguri si rampe |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsA02A |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate la praguri si rampe |  | m3 |  | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
| 50 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris la praguri si rampe |  | m3 |  | 1,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 1,782 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 |  | 2,070 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut |  | 0,378 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut |  | 0,756 |  |  |
| 51 | CA03G |  | Beton armat C12/15 (M200) turnat in praguri si rampe |  | m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om |  | 36,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 26631021000003 |  | Beton C12/15 (M200) |  | m3 |  | 9,363 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 |  | 0,913 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut |  | 5,400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut |  | 2,250 |  |  |
| 52 | CC03C |  | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm |  | kg |  | 41,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om |  | 1,032 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 0,206 |  |  |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate Vr-I, d=3/150x150mm |  | kg |  | 41,713 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg |  | 0,206 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg |  | 0,413 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc |  | 12,390 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 53 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in praguri si rampe |  | m2 |  | 35,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 5,250 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om |  | 36,750 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc |  | 10,500 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc |  | 10,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg |  | 1,050 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg |  | 1,750 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  | m2 |  | 3,500 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 |  | 0,122 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg |  | 4,200 |  |  |
| 54 | CG17D1 |  | Placarea pragurilor si a rampei cu gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv |  | m2 |  | 70,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om |  | 182,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 20,300 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 |  | 72,100 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg |  | 283,500 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 21,000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 1 400,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg |  | 63,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 3,150 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
| 55 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada la praguri si rampa (50x50x2mm, 30x30xx2mm) |  | kg |  | 367,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om |  | 69,730 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 3,670 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om |  | 3,670 |  |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg |  | 367,000 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 1,835 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw |  | 2,936 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg |  | 3,670 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 7,340 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg |  | 7,340 |  |  |
| 56 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea balustradelor metalice la praguri si rampa) |  | t |  | 0,367 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om |  | 2,363 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg |  | 2,863 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg |  | 1,431 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg |  | 0,202 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg |  | 0,716 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,358 |  |  |
|  |  |  | Total Praguri si rampe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Cosuri de ventilare Cv1-Cv8 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 88 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (la cosuri de ventilare) |  | 100m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om |  | 121,450 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 24,870 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 88 mm |  | buc |  | 2 940,000 |  |  |
|  | 2624102101102 |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  | m3 |  | 0,830 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  | kg |  | 60,000 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  | kg |  | 2,300 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut |  | 2,150 |  |  |
| 58 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm. (Canal de ventilare din teava PVH d=100mm). |  | m |  | 84,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  | h-om |  | 109,200 |  |  |
|  | 2521305734007 |  | Canal de ventilatie din ALP, d=100mm |  | m |  | 86,537 |  |  |
| 59 | CI22B |  | Placaj din placute din piatra artificiala sau gresie (la cosuri de ventilare ) fixate de adeziv |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om |  | 33,000 |  |  |
|  | 26611128007001 |  | Placi din piatra artificiala |  | m2 |  | 20,604 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg |  | 74,740 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg |  | 9,494 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc |  | 404,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
| 60 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x1800 mm). |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 27104036425981 |  | Caciula din tabla zincata 600 x 1800 mm |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 61 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x600 mm). |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 27104036425982 |  | Caciula din tabla zincata 600 x 600 mm |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 62 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x800 mm). |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 27104036425983 |  | Caciula din tabla zincata 600 x 800 mm |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 63 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x1100 mm). |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 6,500 |  |  |
|  | 27104036425984 |  | Caciula din tabla zincata 600 x 1100 mm |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 64 | CE24I |  | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri. (Caciula din tabla zincata 600x1600 mm). |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om |  | 2,600 |  |  |
|  | 27104036425985 |  | Caciula din tabla zincata 600 x 1600 mm |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total Cosuri de ventilare Cv1-Cv8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Solutii arhitecturale si constructive SAC - Finisari exterioare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).