| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__115___ din “__15__” ____09____ 2021___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autospecială pentru evacuarea deșeurilor, capacitate 9m3 |  |  |  |  |  | Greutatea de încărcare Greutate utilă: 9-10 tone Capacitatea de încărcare pe partea din spate: min 3000kg / min 6200 Cabină cu aer condiționat și 2 locuri, control înainte, construcție sudată complet din oțel, sistem GPS. Înclinare manuală, suspensie mecanică . Tip de conducere : 4x2, volan pe stânga, 6 roți Motor : Diesel turbo intercoler 4-6 cilindri . Putere (CP): min 165 CP , Volum : min 3900cc Standard de emisii: min Euro 6 Rezervor combustibil : min 120 litri Cutie de viteze manuală, minim 6 trepte înainte și 1 treaptă înapoi, ambreiaj cu un singur disc. Specificatii Bunker: Mod de funcționare : Manual & Automat Informații generale : Cu balamale superioare este conectat la caroserie. Se deschide și se închide cu 2 cilindri hidraulici cu dublu efect. Raport de comprimare: 1:6 Capacitate hayon (m³) :1 m³ Lopată de comprimare : ST-52 / 5 mm |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Container pentru deșeuri, plastic 120 L |  |  |  |  |  | Caracteristici generale: - Dimensiuni aproximative: 480 x 550 x 964 mm - Greutate: min 9.0 kg - Sarcină utilă maximă (capacitate de încărcare): *greutate maximă de încărcare 48 KG *greutate totala maxima 60 KG - Material: HDPE - Rezistent la temperatură: de la -30 C până la +80 C - Volum: 120 l - Numarul de roti: 2 - Diametrul rotii: 200 mm - Material roti: cauciuc - Culoare: negru , verde conform Certificarii EN-840 |  |  |  |
| Total Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._115____ din “__15__” ___09_____ 2021___ Specificații de preț. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1. 42900000-5; Autospecială pentru evacuarea deșeurilor, capacitate 9m3; buc; 1; 1200000,0; 1200000,0; 1200000,0; 1200000,00; 30 zile; 315110. Total lot 1; 1; 1200000,0; 1200000,0. Lotul 2. 44613600-6; Container pentru deșeuri, plastic 120 L; buc; 782; 426,25; 511,50; 333327,5; 399993,0; 30 zile; 316110. Total Lot 2; 333327,5; 399993,0. TOTAL; 1533327,50; 1599993,0. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |