| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul licitaţiei: ocds-b3wdp1-MD-1552376601752 |  |  |  |  | Data: „17” Aprilie 2019 |  |  | Alternativa nr.: ___________ |  |  |
| Denumirea licitaţiei: ,,Implanturi traumatologice – ortopedice,, |  |  |  |  | Lot: ___________ |  |  | Pagina: __din __ |  |  |
| Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  | Standarde de referinţă |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |
| Bunuri/Servicii: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 21 Șurub poliaxial (Polyaxial pedicle Screw) TiAIV ‐ Ø (diametru) 3,5-4,0-5,5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Șurub poliaxial (Polyaxial pedicle Screw) TiAIV ‐ Ø(diametru) 3,5-4,0-5,5 mm" lungimе - 35-40-55 mm | 345-351 | China | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co.,LTD | 1.Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V 2. Șurubul să aibă Ø(diametru) 3,5-4,0-5,5 mm" lungimе - 35-40-55 mm 3. Colorate diferit pentru diferite diametre; 4. Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 5. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 6. Să fie cu contact limitat; 7. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 8. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 10. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. |  |  | 1.Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V 2. Șurubul să aibă Ø(diametru) 3,5-4,0-5,5 mm" lungimе - 35-40-55 mm 3. Colorate diferit pentru diferite diametre; 4. Marcajul producatorului indicat pe fiecare placa; 5. Fiecare lot produs de un singur producător; 6. Cu contact limitat; 7. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 8. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 9. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză. 10. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Pagina:10, 11 |  | Certificat CE ISO 13485 |  |
| Piulite( standart diametru 9 mm, conform șuruburilor aplicate) | 345-351 | China | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co.,LTD | 1. Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V ; 2. Piulițe (standarte diametru 9mm, confotm şuruburilor aplicate) 3. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; 4. Colorate diferit pentru diferite diametre; 5. Marcajul producatorului sa fie indicat pe fiecare placa; 6. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 7. Să fie cu contact limitat; 8. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 9. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 10. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 11. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare |  |  | 1. Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V ; 2. Piulițe (standarte diametru 9mm, confotm şuruburilor aplicate) 3. Variante anatomice: pentru stînga/dreapta; 4. Colorate diferit pentru diferite diametre; 5. Marcajul producatorului este indicat pe fiecare placa; 6. Fiecare lot este produs de un singur producător; 7. Contact limitat; 8. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 9. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 10. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză. 11. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Pagina:10,11 |  | Certificat CE ISO 13485 |  |
| Cîrlig pentru bară transversală (Transvers Connector Hook) (Cross link hook) | 347-354 | China | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co.,LTD | 1. Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V; 2. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit 3. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 4. Să fie cu contact limitat; 5. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. |  |  | 1. Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V; 2. Variantă anatomică stînga / dreapta colorate diferit 3. Fiecare lot este produs de un singur producător; 4. Contact limitat; 5. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză. 8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Pagina:10, 11 |  | Certificat CE ISO 13485 |  |
| Bară transversală (Transvers Connector Link TiAIV) Lăţimea 3mm, lung. 70 mm | 347-354 | China | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co.,LTD | 1. Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V; 2. Lărgimea 3mm, lung. 70 mm Variantă anatomică stînga / dreapta; 3. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 4. Să fie cu contact limitat; 5. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. |  |  | 1. Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V; 2. Lărgimea 3mm, lung. 70 mm Variantă anatomică stînga / dreapta; 3. Fiecare lot este produs de un singur producător; 4. Contact limitat; 5. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză. 8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Pagina: 10,11 |  | Certificat CE ISO 13485 |  |
| Tijă longitudinală diametru 6 mm, lungime 490mm | 346 | China | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co.,LTD | 1. Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V 2. Diametre tije cuprinse 6 mm şi lungimi cuprinse 400 mm; 3. Fiecare lot să fie produs de un singur producător; 4. Să fie cu contact limitat; 5. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. |  |  | 1. Material de confecţionare - Titan Ti6AI4V 2. Diametre tije cuprinse 6 mm şi lungimi cuprinse 400 mm; 3. Fiecare lot este produs de un singur producător; 4. Contact limitat; 5. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit; 6. Certificat ISO 13485 pentru produsele oferite; 7. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză. 8. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Pagina:10 |  | Certificat CE ISO 13485 |  |
| Set de instrumente livrat în custodie | 512 | China | Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co.,LTD | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. Pagina:50 |  | Certificat CE ISO 13485 |  |
| Total lot 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 22 Pectus Bar Stabilizer Universal, Lăţimea -15 – 20 mm Lungimea 240-340mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pectus Bar Stabilizer Universal, Lăţimea -15 – 20 mm Lungimea 240-340mm | 11-3709 11-3714 | Germania | Biotech | 1. Material: Inox sau Titan rezistent la coroziune; 2. Pectus Bar Stabilizer să aibă gauri Ø10mm pe ambele părți pentru fixarea stabilizatorului cu musculatură; 3. Pectus Bar Stabilizer Universal, Lăţimea -15 - 20mm Lungimea 240-340mm 4. Trebuie să fie compatibil cu toate Pectus Bari; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 7. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză, Rusă sau traducere în limba de stat. 9. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Ofertantul va evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu anexele corespunzătoare. |  |  | 1. Material: Inox sau Titan rezistent la coroziune; 2. Pectus Bar Stabilizer să aibă gauri Ø10mm pe ambele părți pentru fixarea stabilizatorului cu musculatură; 3. Pectus Bar Stabilizer Universal, Lăţimea -15 - 20mm Lungimea 240-340mm 4. Trebuie să fie compatibil cu toate Pectus Bari; 5. Să fie cu contact limitat; 6. Certificat CE sau declaratiție de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 7. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit 8. Catalogul produsului de la producător în limba Engleză.. 9. Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, identificată prin referire la specificații sau standard relevante - corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea documentelor confirmative, cu indicarea paginei din pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul produsului (emise de producător). Pagina: 2. |  | Certificat CE ISO 13485 |  |
| Set de instrumente livrat în custodie | 11-3900-3907 | Germania | Biotech | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. |  |  | Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului pînă la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziţii bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 20 zile lucrătoare de la solicitare. Pagina:1;5. |  | Certificat CE ISO 13485 |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Șavga Nicolae În calitate de: Director Ofertantul: Î.I. “ŞAVGA NICOLAE” Adresa: Mun. Chișinău, bd. Moscovei, 20/2 ap. 20 ## Specificații de preț (F4.2). Numărul licitaţiei: ocds-b3wdp1-MD-1552376601752; Data: „17” aprilie 2019; Alternativa nr.: ___________. Denumirea licitaţiei: ,,Implanturi traumatologice- ortopedice; Lot: ___________; Pagina: 1 din 2. Cod CPV; Denumirea bunurilor şi/sau a serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/ prestare. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Bunuri/Servicii:. 331000 00-1; Lotul 21 Șurub poliaxial (Polyaxial pedicle Screw) TiAIV ‐ Ø (diametru) 3,5-4,0-5,5mm. 331000 00-1; Șurub poliaxial (Polyaxial pedicle Screw) TiAIV Ø(diametru) 3,5-4,0-5,5 mm" lungimе - 35-40-55 mm; 104; Buc.; 950.00; 750.00; 98800.00; 98800.00; În termen de 30 zile din momentul solicitări. 331000 00-1; Piulite( standart diametru 9 mm, conform șuruburilor aplicate); 104; Buc.; 100.00; 1000.00; 10400.00; 10400.00; În termen de 30 zile din momentul solicitări. 331000 00-1; Cîrlig pentru bară transversală (Transvers Connector Hook) (Cross link hook); 18; Buc.; 270.00; 270.00; 4860.00; 4860.00; În termen de 30 zile din momentul solicitări. 331000 00-1; Bară transversală (Transvers Connector Link TiAIV) Lăţimea 3mm, lung. 70 mm; 9; Buc.; 225.00; 225.00; 2025.00; 2025.00; În termen de 30 zile din momentul solicitări. 331000 00-1; Tijă longitudinală diametru 6 mm, lungime 490mm; 6; Buc.; 895.00; 895.00; 5370.00; 5370.00; În termen de 30 zile din momentul solicitări. 331000 00-1; Set de instrumente livrat în custodie; 1; Buc.; -; -; -; -; În termen de 30 zile din momentul solicitări. Total lot 21; -; -; -; -; 121455,00; 121455,00. 331000 00-1; Lotul 22 Pectus Bar Stabilizer Universal, Lăţimea -15 – 20 mm Lungimea 240-340mm. 331000 00-1; Pectus Bar Stabilizer Universal, Lăţimea -15 - 20mm Lungimea 240-340mm; 5; Buc; 33000.00; 33000.00; 165000.00; 165000.00; În termen de 30 zile din momentul solicitări. 331000 00-1; Set de instrumente livrat în custodie; 1; Buc.; -; -; -; -; În termen de 30 zile din momentul solicitări. Total lot 22; -; -; -; -; 165000.00; 165000.00; -. Total; 286455,00; 286455,00. |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele: Șavga Nicolae În calitate de: Director

Ofertantul: Î.I. “ŞAVGA NICOLAE”  Adresa:  Mun. Chișinău, bd. Moscovei, 20/2  ap. 20