| Lucrari de reparatie a holului in incinta Gimnaziului nr. 42 din str, Schinoasa Deal 7, Codru | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | 1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (H=3.95m) | m2 | 98,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,7000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 200,9000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 392,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 102,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavane |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 32,5500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,8355 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,8355 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 3 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 32,5500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,9060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8825 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,6275 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3255 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 4 | RpCE29A aplicativ | Pelicula din polimeri pentru protejarea usilor si ferestrelor Mat. marunte (sirma, cuie, etc.)=1,0500 | m2 | 40,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0000 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 44,9400 |
|  | 2010102901167 | Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm | m3 | 0,0840 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 5 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti | m2 | 141,8800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,8632 |
|  | 2430226101010 1B | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 58,8802 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,0940 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 6 | CK18B | Montarea Cornier in arc PVC la ferestre | m | 18,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,3600 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0360 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,5300 |
|  | 2521106718391 | Baghete din mase plastice | m | 18,9000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,4500 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 1,0 mm | m3 | 0,0180 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0360 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,2700 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,1080 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0720 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0360 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0180 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,1080 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 7 | CK18C | Montarea cornierilor din aluminiu.pentru protectia muchiilor | m | 12,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,1200 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 12,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3000 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- | m3 | 0,0120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1,0 mm |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 72,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 8 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 13,3800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 19,8827 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 4,0140 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 195,4818 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1499 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0570 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,3960 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 9 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 128,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 156,7700 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 917,4900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5140 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,1515 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,0560 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 10 | CF51B k=3 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) grosimea finala 8mm K=3=3,0000 | m2 | 128,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 92,5200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 551,2650 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3855 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,1680 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,1565 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 11 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - pereti | m2 | 141,8800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | si glafuri |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 28,3760 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 156,0680 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 21,2820 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0426 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 12 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: culoare si model se vor coordona cu beneficiarul = (Pereti cu h=100cm pe perimetru) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 | m2 | 31,9200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 52,6680 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 32,8840 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 119,2850 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 15,1524 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 644,7840 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0645 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3830 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3192 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor si glafurilor | m2 | 109,9600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 49,4820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,9960 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 115,9968 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 109,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,2988 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 16,4940 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,4980 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 109,9600 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 15,3944 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 45,6334 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,4980 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 16 | CF30A | Tencuieli interioare executate manual. Tencuiala decorativa TINA 20 sau analog la pereti. Si glafuri ( norma de consum 2,6kg/m2) | m2 | 109,9600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 134,1512 |
|  | 2653102100831 01 | TINA | kg | 285,8960 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4398 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,6598 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafurilor | m2 | 109,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,2988 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 16,4940 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 5,4980 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual = Vopsea lavabila | m2 | 109,9600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 60,4780 |
|  | 2430116103800 1 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 43,9840 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,5976 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 54,9800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 5,4980 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2199 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Incalzirea |  |  |
| 19 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pe timpul reparatiei , cu montarea ulterioara | m2 | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 20 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm - EXISTENTE | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0100 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0200 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,6000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Incalzirea |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Evacuare gunoi |  |  |
| 21 | TrB05B2- 3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 2,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,7840 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 22 | TsH92B | Incarcarea in auto: gunoi | t | 2,3000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,5530 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 23 | TsI50B3 | Transportarea gunoiului la distanta de 13 km. | t | 2,3000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,5235 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Evacuare gunoi |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |
| 24 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,2000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 25 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare. ( Panouri electrice inclusiv automatele) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 26 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 27 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp = Cablu VVGng-LS-3*2.5 Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500 | m | 70,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 23,8000 |
|  | 3130134817405 1 | Cablu VVGng-LS-3*2.5 | m | 75,7050 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 36,7500 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 18,3750 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 28 | RpED09A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5-3x10 mmp = Cablu VVGng-LS-3*1.5 Materiale marunte (cleme, papuci, sirma, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500 | m | 85,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,9000 |
|  | 3130134817405 2 | Cablu VVGng-LS-3*1.5 | m | 91,9275 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 44,6250 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 22,3125 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 29 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=20mm | m | 70,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 46,9000 |
|  | 2661122803601 1 | Tub gofrat D=20mm | m | 78,5400 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 1,5400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 30 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), = Tub gofrat D=16mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 85,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 56,9500 |
|  | 2661122803601 2 | Tub gofrat D=16mm | m | 95,3700 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 1,8700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 31 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY),= Tub gofrat D=20mm - Ghilze din panou pina la tavan pentru alimentarea claselor ulterioara Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 | m | 20,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13,4000 |
|  | 2661122803601 1 | Tub gofrat D=20mm | m | 22,4400 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,4400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 32 | Pret de piata | Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm | buc | 30,0000 |
|  | 11 | Conexiune forbox KASAN JH-03 6 mm | buc | 30,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 33 | Pret de piata | Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm | buc | 30,0000 |
|  | 111 | Conexiune forbox Scame 812.375 4 mm | buc | 30,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 34 | RpEE03A | Montarea Priza cu impamintare Karre Viko by Panasonic. fixare cu surub. Alb sau analog | buc | 10,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,1000 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 10,2000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 10,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 20,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 20,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 35 | Pret de piata | Rama priza 2 | buc | 1,0000 |
|  | 1112 | Rama priza 2 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 36 | Pret de piata | Rama priza 3 | buc | 1,0000 |
|  | 11122 | Rama priza 3 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 37 | Pret de piata | Rama priza 4 | buc | 1,0000 |
|  | 111223 | Rama priza 4 | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 38 | RpEE01A | Montarea Intrerupator cu trei clape Karre Viko by Panasonic. Alb sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 1,0100 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 39 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate. = Corp de iluminat LED Elmos PL33665 36 W 600 x 600 mm 6000 230 V оncastrat оn tavane suspendate Armstrong Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 | buc | 12,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,3600 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 12,4800 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 12,4800 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 12,4800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 40 | RpEG16A apl | Montarea Cutie pentru automate 36 module IP31 sur metal IEK sau analog = (Pretul la cutie оn cap. Utilaj) Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | explicitate=1,0100 |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,9600 |
|  | 3162137312436 | Cutie de tablou gata echipata | buc | 1,0100 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 41 | RpEE15C apl | Montarea intrerupator diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V IEK sau analog = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4800 |
|  | 1111000100020 1 | UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V IEK sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 42 | RpEE15C apl | Montarea intrerupator diferential IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P buc 240 V sau analog - prize HOL = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4800 |
|  | 1111000100020 22 | IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 43 | RpEE15A apl | Montarea intreruptor automat IEK VA47- 29 1P 10 A 400 V C sau analog - iluminat HOL = (Pretul intrerupatorului in cap.Utilaj) | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 |
|  | 1111000100020 33 | IEK VA47-29 1P 10 A 400 V C sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 44 | RpEE15A apl | Montarea intrerupator automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C sau analog - Clase/Cabinete = (Pretul | buc | 8,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | intrerupatorului in cap.Utilaj) |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,2000 |
|  | 1111000100020 34 | IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C sau analog | buc | 8,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 16,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 16,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
| Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari electrice |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 45 | Pret de piata | Cutie pentru automate 36 module IP31 sur metal IEK sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 1112234 | Cutie pentru automate 36 module IP31 sur metal IEK sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 46 | Pret de piata | Intrerupator diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V IEK sau analog | buc | 1,0000 |
|  | 11122341 | Intreruptor diferential UZO VD1-63 100 mA 63 A 4P 400 V IEK sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 47 | Pret de piata | Intrerupator diferential IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V sau analog - prize HOL | buc | 1,0000 |
|  | 111223412 | Intrerupator diferential IEK AVDT32 C 30 mA 16 A 2P 240 V sau analog sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 48 | Pret de piata | Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V C sau analog - iluminat HOL | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11122341222 | Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 10 A 400 V C sau analog - iluminat HOL sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 49 | Pret de piata | Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C sau analog - Clase/Cabinete | buc | 1,0000 |
|  | 111223412223 | Intrerupator automat IEK VA47-29 1P 16 A 230 - 400 V C sau analog - Clase/Cabinete sau analog | buc | 1,0000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Total Utilaj |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |

Total deviz:

Inclusiv salariu