Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul : Reparația str. Litoralului din s.Sărata Nouă, r-ul Leova

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria satului Sărata Nouă

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrările vor fi executate în satul Sărata Nouă raionul Leova. Va fi reabilitată strada Litoralului.

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Reparația str. Litoralului din s.Sărata Nouă, r-ul Leova

Autoritatea contractantă: Primăria satului 	Sărata Nouă, raionul Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din Proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolarea sistemului rutier (piatra sparta) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 |  | (demolarea fundatiei din piatra sparta hmed=15cm) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 3,110 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 8,086 |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 404,300 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 9,380 |  |  |
| 3 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 3,110 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,182 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 1,306 |  |  |
| 4 | TsC50C |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III |  |  | 100 m3 |  | 3,110 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,087 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,933 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea sistemului rutier (piatra sparta) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pregatitoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | ( debleu ; caseta ; Y=1.9t/m3 )Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 14,080 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 31,680 |  |  |
| 6 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (la depozit) |  |  | t |  | 2 675,200 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 82,129 |  |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 14,080 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,069 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 5,632 |  |  |
| 8 | TsC50Bk=2 |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 14,080 |  |  |
|  | 1411122201752la16 |  | (LA30 fr.16-32mm;fr.8-16mm) Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,338 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 3,942 |  |  |
| 9 | DI96 |  | (NUMAI Compactor 25 t ) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  |  | 100 m3 |  | 3,160 |  |  |
|  | 2952240004125 |  | Compactor 25 t |  |  | h-ut |  | 3,767 |  |  |
| 10 | TsD14A01 |  | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri |  |  | m3 |  | 31,600 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 31,600 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | TsE05B |  | ( terasamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II |  |  | 100m2 |  | 46,000 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 8,694 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de finisare si planificare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dl110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 conf.SM-EN 13242+A1 Н=10см Kcomp-1.22) |  |  | m3 |  | 385,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 57,750 |  |  |
|  | 14211022004677410b |  | Balast -- amestic de agregate optimal 0-32 Ga75 |  |  | m3 |  | 469,700 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 26,950 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 8,316 |  |  |
|  | 2952240004118 |  | Compactor 18 t |  |  | h-ut |  | 10,511 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 3,735 |  |  |
| 13 | TsC03F1 |  | ( incarcarea piatra sparta de la demolarea din depozit ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 2,029 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,565 |  |  |
| 14 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 263,750 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 6,119 |  |  |
| 15 | DA12C |  | (NUMAI LUCRU -- piatra sparta de la demolarea h=5.5cm ) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire |  |  | m3 |  | 202,890 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 60,867 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 10,145 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 8,521 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 44,230 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 1,014 |  |  |
| 16 | DA12B |  | (H=17.5cm) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.32-63mm;fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire |  |  | m3 |  | 848,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 508,800 |  |  |
|  | 14111222016469la8 |  | LA30 fr.8-16mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  |  | m3 |  | 17,214 |  |  |
|  | 14111222016729la32 |  | LA30 fr.32-63mm conf.SM-EN 13242+A1;2008------ Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 1 033,712 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 127,200 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 35,616 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 218,784 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 12,720 |  |  |
| 17 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,6l/m2 ) |  |  | t |  | 1,920 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 1,978 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |  |
| 18 | DB19G |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 3 208,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 192,480 |  |  |
|  | 111100010001310bad |  | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 452,328 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 9,624 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 51,328 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 25,343 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 25,343 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 25,343 |  |  |
| 19 | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) |  |  | t |  | 0,960 |  |  |
|  | 23203226000401 |  | Bitum |  |  | t |  | 0,989 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
| 20 | DB16H |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 3 208,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 160,400 |  |  |
|  | 111100010001311ba16 |  | (BA16 ,conf.CP D.02.25:2021 cu bitum rutier 50/70 ) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 301,552 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 9,624 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 35,288 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 17,002 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 17,002 |  |  |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  | h-ut |  | 17,002 |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenejarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  Primăria Sărata Nouă              Data "09"07.2024