Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Mașină-unealtă pentru prelucrarea metalelor cu CNC (Металлообрабатывающий станок с ЧПУ)

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul nr. 1. Mașină-portal de tăiere cu plasmă a metalului cu CNC, asamblat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mașină-portal de tăiere cu plasmă a metalului cu CNC, asamblat |  |  |  | - Mașină-portal de tăiere cu plasmă a metalului cu CNC, asamblat. Câmpul (perimetrul) de lucru: 1500x3000 mm. Dimensiunile totale (de gabarit) a foilor (tablei) prelucrate: 1500x3000 mm. Dimensiunile totale (de gabarit) a țevilor prelucrate: diametru de 300 mm și lungimea de 3000 mm. Diametrul maximal al burghiului sau frezei utilizate: până la 14 mm. Numărul de sănii la mașina-unealtă (suporturi de tăiere/ unități de lucru): minim două, dintre care: 1) una pentru tăiere cu plasmă; 2) una pentru găurire sau frezare cu cap de forță/ de acționare (cu cap motorizat) de 0,75 kW. Tip de acționare pa axele XYZ: cu servomotoare. Tipul de ghidaje pe axele XYZ: ghidaje liniare de înaltă precizie. Modul de transmitere a cuplului pe axele XY: fără joc (fără luft), cremalieră (dințată) cu mecanism de presare a pinionului (preferabil cu dinți înclinați (oblici)). Modul de transmitere a cuplului pe axa Z: fără joc (fără luft), curea trapezoidală. Viteza de deplasare pe axele XY: 18 m/min. Viteza de deplasare pe axa Z: 5 m/min. Accelerația de lucru pe axele XY: 1 m/s. Rezoluția mișcărilor pe axele XYZ în mod „pas complet”: 0,01 mm. Controlul înălțimii de tăiere: determinarea înălțimii inițiale la punctul de perforare utilizând un senzor ohmic ca senzor mecanic primar și de rezervă; controlul înălțimii de tăiere prin tensiunea arcului în timpul procesului de tăiere. Rezoluția de control al tensiunii arcului: 0,25 V. Puterea consumată: 1100 W. Condiții de alimentare: mașina-unealta se conectează la rețeaua electrică monofazată de curent alternativ cu tensiunea de 220 V ± 10% și frecvența curentului electric de 50±1 Hz și necesită obligatoriu un stabilizator de tensiune de minim 2 kW. Panou de comandă: masă (rack) de terminale (echipament destinat comunicării între utilizator și sistemul de calcul al utilajului; asigură controlul de la distanță a procesului de prelucrare și permite monitorizarea stării mecanismelor mașinii și introducerea de comenzi; acest lucru indică mașinii cum, în ce mod și pe ce traseu să efectueze lucrarea). Clasa de protecție împotriva prafului și apei: IP23. Cerințe față de calitate, protecția mediului și siguranță: Echipamentul/ utilajul trebuie să fie conform cu standardele ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 și să dispună de certificare Green Cuts, CE, C - Tick și AAA. - Adițional, pentru o înțelegere completă a cerințelor, se recomandă consultarea scopului achiziției (descrierea tehnică generală), astfel cum este prevăzut la pct. 2 din Caietul de sarcini. | Notă: La acest compartiment, se va reda/ reflecta în detaliu parametrii tehnici a bunului ofertat, garnitura (kit-ul) și alte aspecte menționate în pct. 13 din Anunțul de participare (vezi pct. 2 din tabel). |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Mașină-unealtă pentru prelucrarea metalelor cu CNC (Металлообрабатывающий станок с ЧПУ)

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul nr. 1. Mașină-portal de tăiere cu plasmă a metalului cu CNC, asamblat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42630000-1 | Mașină-portal de tăiere cu plasmă a metalului cu CNC, asamblat | set | 1,0 |  |  |  |  | 70 (șaptezeci) zile calendaristice de la semnarea contractului | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: