Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

- Obiectul Caietului de sarcini: Reconstrucția sistemului de ventilare LSCh

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrări solicitate | UM | Cantitate | Specificarea tehnică | Valoarea estimată, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45300000-0 | Înlocuirea canalelor de ventilare în Laboratorul chimic, bir.520 la adresa str. Meșterul Manole 3, | unitate | 1 | puncte 8,11,12; anexe 1,2 | 65 000,00 |
|  | Valoarea estimată, lei fără TVA |  |  |  |  | 65 000,00 |

- Descrierea generală. Temenii de execuție.

2.1 Lucrările se vor desfășura în mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3

2.2 Perioada de executare a lucrărilor:   iunie – august  2026.

2.3 Termen de executare a lucrărilor: 60 zile calendaristice din data semnării contractului

- Scopul achiziției

Înlăturarea defecțiunilor apărute pentru a asigura schimbul de aer din cadrul laboratorului prin intermediul sistemului de ventilare care are uzură fizică accentuată, (proiect 67/25-ÎV se efle în   Anexa 1 la  CS).

- Materialele, compatibilități, reglementari tehnice și standarde utilizate

4.1 Lucrările vor fi realizate cu materialele  Executantului.

4.2 Materiale utilizate: canale  de ventilație din oțel inoxidabil și  foi  din oțel inoxidabil.

4.2 Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie cu

respectarea cerințelor standardelor în vigoare.

4.3  La livrarea materialelor la obiectul supus reparației se va prezenta certificatele de constanță a

performanței sau alt act reglementat al tuturor materialelor;

  - După încheierea contractului Executantul va fi obligat să prezinte graficul de îndeplinire a obiectelor care va fi coordonat cu Beneficiarul.

- Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

În caz de apariție a defecțiunilor după recepția finala a obiectului in perioada de garanție stabilită de prezentul caiet de sarcini,  Executantul va executa lucrări din cont propriu în volumul care necesită de a aduce obiectul în starea corespunzătoare normelor tehnice.

- Termenul de garanție al lucrărilor calitativ îndeplinite

  - Termenul de garanție a lucrărilor va fi de 5 ani din data semnării procesului-verbal de recepție.

- Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

  - Toate instrumentele și utilajele necesare de efectuare a lucrărilor vor fi asigurate muncitorilor de către  Executant.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CНиП 2.04.05-91 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. |
|  | NCM A.08.01:2016 | Organizarea construcțiilor |
|  | NCM A.08.02:2014 | Securitateа şi sănătatea muncii în construcţii |
|  | Indicații metodice MУ 4425-87 | Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производчтвенных помещений |
|  | CP A.08.01-1996 | Instrucţiuni de verificare a calităţii şi recepţie a lucrărilor ascunse şi/sau în faze determinante la construcţii şi instalaţii aferente |
|  | СНиП II-23-81 | Стальные конструкции |

- Cerințe privind calculul costului

9.1  Costul  lucrărilor  va include toate cheltuielile aferente suportate de către Executantul pentru

îndeplinirea volumului de lucrări.

9.2 Costul  lucrărilor va fi exprimat în lei fără și cu TVA  și va rămâne același pe toată perioada

de derulare a contractului.

9.3 Determinarea valorilor de deviz a lucrărilor  efectuate de către  antreprenori se efectuează cu

respectarea  cerințelor ordinului intern  nr. 195 din 26.12.2024.

https://termoelectrica.md/ordin-cu-privire-la-determinarea-valorii-de-deviz-a-lucrarilor-efectuate-de-catre-antreprenor/

9.4 Se vor asigura lucrările cu apă, aer comprimat, electricitate, mijloace antiincendiare - din

contul   Beneficiarului conform  pct. 6 al ordinului nr. 195 din 26.12.2024.

9.5 Condiții de executare a lucrărilor  sunt  normale.

9.6 La utilizarea materialelor, mecanismelor, ustensilelor și instrumentelor din proprietatea Beneficiarului, costul acestora va fi exclus din procesul- verbal de recepție a lucrărilor.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

- Certificat  de înregistrare ca persoană juridică.

- Certificat ce confirmă experiența operatorului economic în domeniu minimum  5ani.

- Specificația tehnică.

- Deviz de cheltuieli.

- Grafic de îndeplinire a lucrărilor.

- Termen de  garanție.

- Cerinţe de mentenanţă

11.1 Perioada de garanţie, începând de la data recepţiei calitative, va fi de minimum 5 ani din data semnării procesului verbal de ambele Părţi.

  - Înlăturarea defecţiunilor apărute în perioada de exploatare cu termenul de garanţie valabil se va începe în decurs de 3 zile lucrătoare  de la data înştiinţării Executantului de către Beneficiar.

  - Lucrările se vor efectua calitativ cu utilizarea materialelor corespunzătoare lucrărilor de mentenanţă fiind suportate de Executant.

- Condiţii de recepţie a lucrărilor:

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările efectuate în termen de 30 zile  lucrătoare  prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa vreunor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea

materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficienţelor, părţile vor efectua din nou

recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

Anexa 2

| Obiect: "Termotlectrica" SA Sursa nr.1, LSCh | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 67/25-IV

Înlocuirea canalelor de ventilare în Laboratorul chimic, bir.520

la adresa str. Meșterul Manole 3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Ventilare A1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontare |  |  |
| 1 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) | m2 | 8,49 |
| 2 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) | m2 | 4,47 |
| 3 | RpVA37B | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 701 - 1600 mm (Снятие колен, переходников, реверсов или отводов в воздуховодах из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного или круглого сечения 701-1600 мм) | m2 | 6,90 |
| 4 | RpVA37C | Demontarea coturilor, reductiilor, inversarilor sau ramificatiilor la canale de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1601 - 2500 mm (Снятие колен, переходников, реверсов или отводов в воздуховодах из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного или круглого сечения 1601-2500 мм) | m2 | 1,80 |
|  |  | Capitolul 1.2. Montare |  |  |
| 5 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla de inox de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 1000x150 - 3.3m; 500x400 - 0.5m | m2 | 8,49 |
| 6 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla de inox de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect 300x300 - 3.5m; 300x150 - 0.3m | m2 | 4,47 |
| 7 | RpEA05C | Montarea tubului flexibil usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul peste 25 mm (Прокладка гибких изоляционных легких труб, с гибким покрытием из пластика (IPFY), диаметром более 25 мм) (Dn50mm) | m | 1,50 |
| 8 | VA10I | Piesa speciala (Cot), din tabla de inox de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Специальная деталь, из нержавеющей стали толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) 400x500 - 1buc | m2 | 1,80 |
| 9 | VA10H | Piesa speciala (Cot), din tabla de inox de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Специальная деталь, из нержавеющей стали толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 300x300 - 5 buc; 300x150 - 1buc | m2 | 6,90 |
| 10 | VA16H | Piesa speciala (teu), din tabla de inox de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Специальная деталь (ответвление) из нержавеющей стали толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-1600 мм) 300x300x300 - 1 buc | m2 | 1,20 |
| 11 | VA11I | Piesa speciala (reductie), din tabla de inox de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Специальная деталь (переходник) из нержавеющей стали, толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 1600-2500 мм) 400x500/400x350 - 1 buc | m2 | 1,80 |
| 12 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla de inox de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Специальная деталь (переходник) из нержавеющей стали, толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-16000 мм) 300x300/300x150 - 2 buc | m2 | 2,40 |
| 13 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla de inox de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Специальная деталь (переходник) из нержавеющей стали, толщиной 0,5-1,5 мм, периметром прямоугольного сечения 700-16000 мм) 300x300/Dn500 | m2 | 1,20 |
| 14 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену) 800x200 | buc | 4,00 |
| 15 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Готовая рамка с фиксированными жалюзями, периметром 800-2500 мм, монтируемая на стену) 400x500 | buc | 1,00 |
| 16 | TfA09A2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Установка готовых опор, в канале на глубине 1-3 м или на высоте 3-15 м весом до 5 кг/шт) | kg | 20,00 |
| 17 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala cu manta din folie de aluminiu gata confectionate cu grosimi 30 mm | m2 | 14,00 |