CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Sanatatii

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Sanatatii

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie  a incaperilor  in incinta  Ministerului Sanatatii din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chisinau et I-II Axele 7-18 A-H

№ 2-1-4

Retea de tensiune joasa

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate UTP5e | m | 300,00 |
| 2 | RpED18A | Demontarea cablurilor instalate UTP3e | m | 400,00 |
| 3 | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : priza int,tel. | buc | 150,00 |
| 4 | RpEA11A | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (50x25) | m | 150,00 |
| 5 | RpEA11B1 | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (100x60) | m | 260,00 |
| 6 | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice KRT 10x2 | buc | 15,00 |
| 7 | RpEE24C | Demontarea aparatelor access point | buc | 6,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 16,30 |
| 9 | Pret furnizor | Tuburi de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul pina la 16 mm, | m | 760,00 |
| 10 | Pret furnizor | Tuburi de protectie din policlorura de vinil PVC cu d=25 mm. | m | 650,00 |
| 11 | Pret furnizor | Tuburi de protectie din policlorura de vinil PVC cu diametrul 32 mm, | m | 220,00 |
| 12 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (19" шкаф для оборудования 9U x 600 mm, настенный) | buc | 1,00 |
| 13 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (19" шкаф для оборудования 6U x 600 mm, настенный) | buc | 2,00 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (( priza date dubla Elegant, RJ45, incastrata) | buc | 98,00 |
| 15 | Pret furnizor | Priza date dubla Elegant, RJ45, incastrata | buc | 98,00 |
| 16 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza (priza 1xRJ45 ( UTP) | buc | 96,00 |
| 17 | Pret furnizor | Priza 1xRJ45 ( UTP ) LexCom | buc | 96,00 |
| 18 | Pret furnizor | Panou frontal Mozaic 80x80x alb CS5-12M | buc | 84,00 |
| 19 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (плинт LSA-PLUS-NT с нормально замкнутыми контактами на 10 пар) | buc | 11,00 |
| 20 | Pret furnizor | Плинт LSA-PLUS-NT с нормально замкнутыми контактами на 10 пар | buc | 11,00 |
| 21 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (коммутационная панель 48 х RJ45 кат. 5е FTP, 19", 2U) | buc | 4,00 |
| 22 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (organizator pentru cablu de 19U cu capac, 2U, negru) | buc | 2,00 |
| 23 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 (коммутатор 19", SWITCH 24 10/100, 1U) | buc | 8,00 |
| 24 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 45,00 |
| 25 | Pret furnizor | Cablu UTP, cat. 5 4х2 | m | 4 500,00 |
| 26 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 2,00 |
| 27 | Pret furnizor | Кабель-канал с крышкой, ПВХ, 90х50, фирма DKS | m | 200,00 |
| 28 | Pret furnizor | Соединение на стык боковое для кабель-канала с крышкой, ПВХ, 90х50, фирма DKS | m | 95,00 |
| 29 | 245534 | Consola ML200 DKS | buc | 162,00 |
| 30 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc | 0,01 |
| 31 | Pret furnizor | Profil perforat 30x20x2000 | buc | 1,00 |
| 32 | Pret furnizor | Шпилька М8х2000 | buc | 2,00 |
| 33 | Pret furnizor | Саморез с дюбелем F 4.5x60 | buc | 490,00 |
| 34 | Pret furnizor | Гайка с насечкой оцинкованная М6 | buc | 480,00 |
| 35 | Pret furnizor | Винт с квадратным подголовником, оцинкованный М6х10 | buc | 480,00 |
| 36 | Pret furnizor | Анкер распорный с болтом, оцинкованный М8 | buc | 324,00 |
| 37 | Pret furnizor | Гайка М8 | buc | 12,00 |
| 38 | Pret furnizor | Шайба ШМ8 | buc | 12,00 |
| 39 | Pret furnizor | Анкер забиваемый М8х30 | buc | 6,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 40 | Pret furnizor | 19" шкаф для оборудования 9U x 600 mm, настенный, без крепоения ( без ножек/роликов ) | buc | 1,00 |
| 41 | Pret furnizor | 19" шкаф для оборудования 6U x 600 mm, настенный, без крепоения ( без ножек/роликов ) | buc | 2,00 |
| 42 | Pret furnizor | Коммутационная панель 48 х RJ45 кат. 5е FTP, 19", 2U | buc | 4,00 |
| 43 | Pret furnizor | Коммутатор 19", SWITCH 24 10/100, 1U | buc | 8,00 |
| 44 | Pret furnizor | Organizator pentru cablu de 19U cu capac, 2U, negru | buc | 2,00 |