Instalație stomatologica combinat cu fotoliu și compresor

Masa medicului cu brat autobalansant, dotata cu 5 instrumente cu furtunele pe sus (lungime minim de 90 cm):

- Seringa Spray/apa/aer

- Furtun turbina fibra optica

- Furtun cu micromotor electric, greutate maxim 110g, rotatii minim 60-maxim 40.000, torq maxim 2Ncm, nivel zgomot – maxim 40dBA

- Scaller cu LED cu endo functie

- Lampa fotopolimer

- tastatură pentru funcțiile unit-ului din partea dreapta

cu indicatori led a nivelului de putere setat in %

- reglarea apei cu un singur maner pentru toate uneltele

- Masa cu tava indoita din inox (181x280 +/-10%)

- Pedala cu apasare

- Lampa scialitica LED

- Bloc scuipător cu vas din ceramic

- rezervor apă distilată pentru piesele de mână

- funcții de umplere pahar și clatire chiuvetă

- Aspirație pentru saliva

Specificatii tehnice:

- Tesiune retea electrica – 220 ÷ 230 V ± 10%

- Frecventa –

- Putere maxima la 230V/50 Hz - 400 VA + 10%

- Nivel minim coborare pacient la fotoliu – maxim 385mm

- Nivel maxim ridicare pacient la fotoliu – minim 785mm

- Înălțimea maxima a instalatiei stomatologice (inclusiv toate braturile) – maxim 2335 mm

Posibilitatea alegerii culorii

Cerinte obligatorii:

Dispozitivul sa fie inregistrat la AMDM

Termen de livrare 5 zile de la data semnării contractului

Ofertantul sa detina certificate ISO:9001

Minim 2 ingineri calificati pentru deservire cu experienta minim 2 ani, confirmat prin diploma de la producator.