Caiet de sarcini
Cererea Ofertei de Preț (lucrări)

- Denumirea beneficiarului de stat: IMSP Spitalul Raional Cantemir

- Obiectul achiziției: Lucrări de reparație capitală a traseului exterior al sistemului de încălzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumirea lucrări | U.M. | Volumul |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Trasa de încălzire |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Lucrări de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpDB37A1 |  | Decaparea îmbracaminților asfaltice de pîna la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm în plus peste cei 3 cm grosime se adaugă (Выравнивание асфальтовых покрытий толщиной до 3 см, сформированных из постоянного асфальтового покрытия, асфальтобетона или асфальтового раствора, на каждый 1см дополнительно, на 3 см добавляется) |  | m2 |  | 8,0000 |  |
| 2 |  | TsC03B11 |  | Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descarcare în depozit teren catg. II în condițiile gospodăririi apelor |  | 100 m3 |  | 5,6000 |  |
| 3 |  | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт) |  | m3 |  | 5,6000 |  |
| 4 |  | RpCB18D |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см) |  | m3 |  | 16,0000 |  |
| 5 |  | RpIC19C |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 11/2"-2") |  | m |  | 320,0000 |  |
| 6 |  | TsD02A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 |  | 5,6000 |  |
| 7 |  | TsD01D |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, очень твердый грунт) |  | m3 |  | 5,6000 |  |
|  |  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpIF01A |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor (Опорожнение систем центрального отопления для проведения ремонта) |  | m2 |  | 160,0000 |  |
| 9 |  | TfE01C |  | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm D=100 mm |  | m |  | 320,0000 |  |
| 10 |  | TfE06C |  | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm |  | buc |  | 12,0000 |  |
| 11 |  | TfB01F2 |  | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 100 |  | buc |  | 8,0000 |  |
| 12 |  | TfA02C1 |  | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125; |  | buc |  | 12,0000 |  |
| 13 |  | CP16B |  | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) |  | buc |  | 160,0000 |  |
|  |  |  |  | 1.3. Cămine de vane (Раздел) |  |  |  |  |  |
| 14 |  | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 |  | 8,2000 |  |
| 15 |  | AcE12B1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana |  | buc |  | 4,0000 |  |

Director IMSP Spitalul Raional Cantemir                                                Răcilă Anatolie