CAIET DE SARCINI

Obiectul achiziţiilor: Lucrari de replanificare a unor incaperi din incinta  Blocului didactic nr.1, str.N.Testemitanu, 27 si a caminului nr.9, str.M.Lomonosov, 61,  pentru amplasarea scolii auto si salii de examinare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - SCOALA AUTO ( caminul nr.9 ) |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime ( gol pu usa ) | m2 | 2,60 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi, ferestre ) | m2 | 2,20 |
| 3 | CD52A | Zidarie din caramida la stilpi format 250 x 120 x 65 dreptunghiulari armati cu inaltimea pina la 4 m, | m3 | 0,98 |
| 4 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 6,80 |
| 5 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare, cu izolatie din vata minerala gr.50mm la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, captusite cu laminat din lemn gr.0,6mm din ambele parti | m2 | 2,20 |
| 6 | CK33C | Balamali metalice mari | buc | 3,00 |
| 7 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice , CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,20 |
| 8 | CK26A | Ancandrament din mase plastice, culoare alba pentru usi | m | 25,00 |
| 9 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator in set cu 5 chei | buc | 6,00 |
| 10 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la tavan | m2 | 82,60 |
| 11 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 82,60 |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 82,60 |
| 13 | CF53Bk=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 82,60 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 82,60 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 82,60 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart ( betonocontact sau analogic), intr-un strat, la pereti | m2 | 152,00 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 152,00 |
| 18 | CK18C | Montarea cornierului din aluminiu la glafuri | m | 46,00 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 152,00 |
| 20 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 152,00 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 152,00 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ( supraton sau analogic ) | m2 | 152,00 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane, pereti si glafuri | m2 | 234,60 |
| 24 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 82,60 |
| 25 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare ( nivelir sau analogic ), grosime 7mm ( Dolivca 108) | m2 | 82,60 |
| 26 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie < 0,8mm, calitate superioara , temelie tare | m2 | 86,00 |
| 27 | CH05B | Briu de protejare din laminat cu latimea de 200mm | m | 92,00 |
| 28 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( 300x300 ) | buc | 4,00 |
| 29 | CF54A | Placarea conductelor de canalizare cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane | m2 | 6,80 |
| 30 | IzH07B | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 6,80 |
| 31 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 6,80 |
| 32 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 6,80 |
| 33 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,80 |
| 34 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 6,80 |
|  |  | 1.2. Lucrari tehnico sanitare |  |  |
| 35 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 25mm | m | 8,00 |
| 36 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50mm | m | 2,00 |
| 37 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,00 |
| 38 | SA17A | Teava din material plasticPPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 12,00 |
| 39 | SA17D | Teava din material plastic PPR imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 2,00 |
| 40 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 25mm | buc | 6,00 |
| 41 | SA35A | Fitinguri din PPR, Cot avind diametrul de 25mm | buc | 6,00 |
| 42 | SC04A | Lavoar din portelan sanitar etc. in complect, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., pe picior din semiportelan , ( fost/folosinta ) | buc | 1,00 |
| 43 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar cu cartus diam.40mm, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" , ( fost/folosinta ) | buc | 1,00 |
| 44 | SD09A | Robinet cu bila, avind diametrul nominal de 15 mm mama/tata | buc | 2,00 |
|  |  | 1.3. Amenajarea |  |  |
| 45 | RpCS19G | PAVAJ Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 14,00 |
| 46 | RpCS19D | Demontari: pavaje din piatra sau pavele | m2 | 12,00 |
| 47 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,12 |
| 48 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,60 |
| 49 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat ( 200x100x40 ) | m2 | 12,00 |
| 50 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x250x150 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 14,00 |
| 51 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 4,90 |
| 52 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 4,90 |
| 53 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 4,90 |
| 54 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 4,90 |
| 55 | RpCM33A | SOCLU Demontarea placajelor din faianta la pereti ( soclu ) | m2 | 6,00 |
| 56 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu ( soclu ) | m2 | 6,00 |
| 57 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de culoare cafenie, cu dimensiuni 600x600mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor, calitate superioara, rezistenta la inghet, identica cu cea existenta ( soclu ) | m2 | 6,00 |
| 58 | RpCB18C | PERETE DE SPRIGIN Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 1,80 |
| 59 | TsA04C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren tare | m3 | 16,00 |
| 60 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 12,00 |
| 61 | CA03C | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 5,20 |
| 62 | CA01B2 | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 5,20 |
| 63 | CC02A3 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 62,00 |
| 64 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 148,00 |
| 65 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,00 |
|  |  | 1.4. Intrare cu copertina din tigla metalica culoare cafenie |  |  |
| 66 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 | 4,00 |
| 67 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 1,80 |
| 68 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 6,00 |
| 69 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ( Buloane cu diam. 16mm ) | buc | 6,00 |
| 70 | CL08A | Elemente metalice ( ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( Cornier L50 ) | t | 0,37 |
| 71 | CC02A2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 42,00 |
| 72 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 186,00 |
| 73 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 22,00 |
| 74 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab), culoare cafenie, inclusiv COAMELE | m2 | 12,00 |
| 75 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) . Betonarea scarilor la interior si exterior | m3 | 3,60 |
| 76 | CG17D | Pardoseli ( trepte ) din placi de gresie ceramica, mata, 300x300mm, gr.10mm, rezistente la inghet, antiderapante, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 22,00 |
| 77 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton, trepte, cu cornier din otel | m | 10,00 |
|  |  | 2. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 2.1. Retea electrica |  |  |
| 78 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 126,00 |
| 79 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,00 |
| 80 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 8,00 |
| 81 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 230,00 |
| 82 | RpEJ09D k=0,5sal. | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 230,00 |
| 83 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 24,00 |
| 84 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 24,00 |
| 85 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Panou p/u automate IP54 ,exterior din metal 54 module, jek | buc | 1,00 |
| 86 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB6 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 11,00 |
| 87 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB10 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 8,00 |
| 88 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB16 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 10,00 |
| 89 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB20 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 8,00 |
| 90 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 4PC80 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 6,00 |
| 91 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator BH 4P 100Aiek ( Legrand, Hager, ABB ) sau analogic | buc | 4,00 |
| 92 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator Diferential AVDT 2PB25A 0,30m Ajek | buc | 21,00 |
| 93 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 220,00 |
| 94 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 308,00 |
| 95 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 5G4 RE RING NYM - J | m | 34,00 |
| 96 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5*10 mmp, AT-NO5VV-U 5G10 RE RING NYM - J | m | 55,00 |
| 97 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat extern, inclusiv dispozitivul de sustinere, cu unul sau mai multe tuburi, 600x600 , 4*20W compatibil pu tub led 9W ( fost in folosinta ) | buc | 12,00 |
| 98 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: LED 9W , tuburi, lumina alba rece 5500k 980lum. 600mm, radiator din aluminium, soclu rotativ cel putin 90 grade, cu termen de garantie 36 luni ( fost in folosinta ) | buc | 48,00 |
| 99 | RpEF13D | Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu acumulator si lampa LED ,Indicator "EXIT" | buc | 2,00 |
| 100 | RpEE20C | Montarea : Sensor de miscare cu fixarea pe tavan raza de lucru 360 grade de culoare alba, cu 3 butoane de reglare, garantie 24 luni | buc | 2,00 |
| 101 | RpEF07B | Montarea reflectorului tip far de securitate ( Projector LED cu sensor de miscare 20W , lumina alba rece, termen de garantie 36 luni ) | buc | 1,00 |
| 102 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 3,00 |
| 103 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 3,00 |
| 104 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete cap scara ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 2,00 |
| 105 | RpEE03C | Montarea prizelor interne euro 220V, 16A cu impamintare cu o pozitie ( Legrand,Scheider,,ABB) sau analogic | buc | 40,00 |
| 106 | RpEE03C | Montarea prizelor iexterne euro +fisa 5 poli 380V/32A, cu fixare pe perete ( hager, legrand ) sau analogic | buc | 2,00 |
| 107 | RpEE03A | Montarea rama modulara priza sau intrerupatoare 2,3,4 locuri | buc | 20,00 |
| 108 | RpEE03B | Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize ( Doze) | buc | 40,00 |
| 109 | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare interna pu conectarea firelor IP65 150*110*70mm | buc | 20,00 |
| 110 | Pret furnizor | Sina ZERO N PE 125A 2P 2x11 | buc | 2,00 |
| 111 | Pret furnizor | Sina pu conect.firelor P C45 63A 3P 1M | buc | 3,00 |
| 112 | Pret furnizor | Sina ZERO N IZOLAT PE DIN 12*1 | buc | 2,00 |
| 113 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil gofrat izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY) 750N, avind diametrul 20 mm | m | 220,00 |
| 114 | 08-02-396-1 | Canal, Jgheab metalic Perforat pe constructii, cu capac 200*50x3000mm | 100 m | 0,22 |
|  |  | 2.2. Retea Internet |  |  |
| 115 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 86,00 |
| 116 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 1,00 |
| 117 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 4,00 |
| 118 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 6U | buc | 1,00 |
| 119 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 19" 24 Ports | buc | 2,00 |
| 120 | 11-07-001-01 | Montare Patch Cord Rj45 0,5m | buc | 21,00 |
| 121 | 11-04-002-02 | Montare Modul SFP Ture SC WDM | buc | 2,00 |
| 122 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5, Fast Connetors RJ45 pack 100 | buc | 4,00 |
| 123 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru | 100 m | 2,20 |
| 124 | 11-06-002-02 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu Optic | 100 m | 1,00 |
| 125 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, RJ45 , interna cu module | buc | 16,00 |
| 126 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, RJ45 , dubla cu module | buc | 5,00 |
| 127 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, Priza de electricitate dubla pu dulap | buc | 1,00 |
| 128 | Pret furnizor | Cutie pentru prize ( doze ) | buc | 22,00 |
| 129 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru 16 mm, Tub Gofrat cu diam.25mm | 100 m | 0,80 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Retea electrica |  |  |
| 130 | Pret furnizor | Panou electric exterior IP54 din metal pentru automate 54 module | buc | 1,00 |
| 131 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB6Aiek | buc | 11,00 |
| 132 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB10Aiek | buc | 8,00 |
| 133 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB16Aiek | buc | 10,00 |
| 134 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB20Aiek | buc | 8,00 |
| 135 | Pretul firmei | Intrerupator automat 4PC80Aiek | buc | 6,00 |
| 136 | Pretul firmei | Intrerupator BH 4P 100Aiek | buc | 4,00 |
| 137 | Pretul firmei | Intrerupator automat diferential AVDT 2PB25A 0,30mA | buc | 21,00 |
|  |  | 3.2. Retea Internet |  |  |
| 138 | Pret furnizor | Dulap de distributie 19" 6U | buc | 1,00 |
| 139 | Pret furnizor | Patch Panel 24 Ports | buc | 2,00 |
| 140 | Pret furnizor | Modul SFP Ture SC WDM | buc | 2,00 |
| 141 | Pret furnizor | Priza RJ45, interna cu module | buc | 16,00 |
| 142 | Pret furnizor | Priza dubla RJ45, cu module | buc | 5,00 |
|  |  | 4. SALA de EXAMINARE ( blocul didactic nr.1 ) |  |  |
| 143 | RpCO56C | Demontari: pereti despartitori din ghips -carton dublu | m2 | 33,60 |
| 144 | RpCE40A | Desfacerea, termoizolatiilor, la pereti inclusiv termoizolatia din placi vata minerala | m2 | 33,60 |
| 145 | RpCH32B | Desfacerea carcasei din lemn | m2 | 33,60 |
| 146 | RpCO56C | Demontari: captuseli , tavane suspendate | m2 | 46,00 |
| 147 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 148 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport | m2 | 82,00 |
| 149 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 46,00 |
| 150 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 4,60 |
| 151 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 58,00 |
| 152 | CL18A | Confectii metalice diverse din otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Montarea cornierului L 65mm | kg | 208,00 |
| 153 | RpCU05C | Executarea strapungerilor in profil metalic pentru dibluri metalice | buc | 30,00 |
| 154 | CL03A | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t, Montarea grinzilor din patrat 60x60mm | t | 0,32 |
| 155 | CK35A | Dibluri din metal fixate in grinzi, Buloane cu d= 12mm | buc | 30,00 |
| 156 | CN21A | Vopsitorii la grinzi si cornier metalic, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 22,00 |
| 157 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale "Amstrong" tip "Tegulare", inclusiv sistemul-grila, prelude XL/TL24mm | m2 | 82,00 |
| 158 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice , CULOARE CAFENIE, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp ( cu ferestruica care se deschide, mar.350x500mm ) | m2 | 2,20 |
| 159 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 1,00 |
| 160 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 4,60 |
| 161 | CF51B K=3 | Tencuieli interioare de 3 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) | m2 | 26,80 |
| 162 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos ( eurofin sau analogic ), grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 218,00 |
| 163 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: GLAFURI la usi plane | m2 | 3,60 |
| 164 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si glafuri | m2 | 221,60 |
| 165 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 46,00 |
| 166 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare ( nivelir sau analogic ), grosime 7mm ( Dolivca 108) | m2 | 82,00 |
| 167 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor Linoleum heterogen cu gr.2mm si stratul de protectie < 0,8mm, calitate superioara , temelie tare | m2 | 82,00 |
| 168 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 | 8,40 |
| 169 | CN23C | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer | m2 | 14,20 |
| 170 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda, foste/folosinta dupa vopsire | m2 | 8,40 |
| 171 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 52,00 |
| 172 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 5,40 |
| 173 | TrB05B2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 5,40 |
| 174 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 5,40 |
| 175 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 5,40 |
|  |  | 5. Lucrari montaj |  |  |
|  |  | 5.1. Retea electrica |  |  |
| 176 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 104,00 |
| 177 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,00 |
| 178 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 5,00 |
| 179 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 145,00 |
| 180 | RpEJ09D k=0,5sal. | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 145,00 |
| 181 | RpCU05E1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 16,00 |
| 182 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc | 16,00 |
| 183 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB6 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 2,00 |
| 184 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 1PB16 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 10,00 |
| 185 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat 4PC63 Ajek ( Legrand, Hager , ABB) sau analogic | buc | 1,00 |
| 186 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator BH 4P 100Aiek ( Legrand, Hager, ABB ) sau analogic | buc | 1,00 |
| 187 | RpEE15C | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator Diferential AVDT 2PB25A 0,30m Ajek | buc | 12,00 |
| 188 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 150,00 |
| 189 | RpEB02A | Montarea conductorilor din cupru , montati pe izolatori-role, avind sectiunea pina la 4 mmp, AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 380,00 |
| 190 | RpEB02B | Montarea conductorilor din cupru, avind sectiunea 5*10 mmp, AT-NO5VV-U 5G10 RE RING NYM - J | m | 120,00 |
| 191 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, incastrat in tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, disfuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 60 luni ( in set cu lampi ) | buc | 16,00 |
| 192 | RpEF13D | Montarea corpurilor de iluminat de perete, cu acumulator si lampa LED ,Indicator "EXIT" | buc | 2,00 |
| 193 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led ( Legrand, Scheider, ABB ) sau analogic | buc | 1,00 |
| 194 | RpEE03C | Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic ( Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic | buc | 65,00 |
| 195 | 08-02-396-1 | Canal, Jgheab metalic zincat neperforat pe constructii, cu capac 100*50x3000mm | 100 m | 0,32 |
| 196 | RpEA04A | Montarea canalelor de protectie din plastic 100*50mm compatibil pu a putea fi montate prizele modulare | m | 84,00 |
| 197 | RpEA04A k=0,5sal. | Capac terminal pu canal din plastic 100*600mm | m | 30,00 |
|  |  | 5.2. Retea Internet |  |  |
| 198 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 98,00 |
| 199 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: Dulap de comunicatii | buc | 1,00 |
| 200 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat | buc | 6,00 |
| 201 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de comunicatii 19" 12U | buc | 1,00 |
| 202 | 11-07-001-01 | Montare Patch Panel 24 Ports cat 5e | buc | 3,00 |
| 203 | 11-07-001-01 | Montare Patch Cord Rj45 0,5m | buc | 65,00 |
| 204 | 11-04-005-02 K=0,5 sal. | Montare Switch Mikrotik CRS 212- 1G-10S-1S+1N | buc | 1,00 |
| 205 | 11-04-005-02 K=0,5 sal. | Montare Switch Mikrotik CRS 326- 24G-2S-+rm | buc | 3,00 |
| 206 | 11-04-005-01 K=0,5sal. | Montare SFP + Direct Atachi Cable 3m | buc | 3,00 |
| 207 | 11-04-002-02 | Montare Modul SFP Ture SC WDM | buc | 1,00 |
| 208 | 11-04-002-02 | Montare Power Distribution Unit ,19" rackmount minim 7 prize | buc | 1,00 |
| 209 | 11-04-005-01 k=0,5sal. | Montare Cable Organizer | buc | 4,00 |
| 210 | 11-06-002-01 K=0,5 sal. | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou. Cablu UTP CAT 5E CU, cupru | 100 m | 21,50 |
| 211 | 11-06-002-02 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou, Cablu Optic | 100 m | 1,20 |
| 212 | RpEE03A | Montarea prizelor , montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, 1, RJ45 , ordinare | buc | 65,00 |
| 213 | Pret furnizor | Cutie pentru prize ( doze ) | buc | 65,00 |
| 214 | 10-01-038-01 K=0,5 sal. | Canal cablu 110x60mm ( pu prize Legrand ) | m | 80,00 |
| 215 | 08-02-410-3 | Teava plastic pentru 100 cabluri | 100 m | 0,26 |
| 216 | 08-02-410-1 | Teava plastic pentru 10 cabluri | 100 m | 0,70 |
|  |  | 5.3. Ventilare |  |  |
| 217 | VC18B | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 12.000 – 30.000 mc/h. Conditioner 24 BTU, classa de eficienta energetica A si regim de lucru silentios | buc | 1,00 |
|  |  | 6. Utilaj |  |  |
|  |  | 6.1. Retea electrica |  |  |
| 218 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB6Aiek ( Legrand, Hagher, Eeaton, ABB ) sau analogic | buc | 2,00 |
| 219 | Pretul firmei | Intrerupator automat 1PB16Aiek ( Legrand, Hagher, Eeaton, ABB ) sau analogic | buc | 10,00 |
| 220 | Pretul firmei | Intrerupator automat 4PC63Aiek ( Legrand, Hagher, Eeaton, ABB ) sau analogic | buc | 1,00 |
| 221 | Pretul firmei | Intrerupator BH 4P 100Aiek ( Legrand, Hagher, Eeaton, ABB ) sau analogic | buc | 1,00 |
| 222 | Pret furnizor | Automat diferential AVDT 2PB25A 0,30mA ( Legrand, Hagher, Eaton, ABB ) sau analogic | buc | 12,00 |
|  |  | 6.2. Retea Internet |  |  |
| 223 | Pret furnizor | Dulap de distributie 19" 12U | buc | 1,00 |
| 224 | Pret furnizor | Patch Panel 24 Ports cat 5e | buc | 3,00 |
| 225 | Pret furnizor | Modul SFP Ture SC WDM | buc | 1,00 |
| 226 | Pret furnizor | SFP + Direct Attach Cable 3 m | buc | 3,00 |
| 227 | Pret furnizor | Switch Mikrotik CRS 212- 1G- 10S - 1S +IN sau analogic | buc | 1,00 |
| 228 | Pret furnizor | Switch Mikrotik CRS 326- 24G- 2S +rm sau analogic | buc | 3,00 |
| 229 | Pret furnizor | Priza RJ45, interna ordinara | buc | 65,00 |
| 230 | Pret furnizor | Pover Distribution Unit, 19" raskmount - minim 7 prize | buc | 1,00 |
|  |  | 6.3. Ventilare |  |  |
| 231 | Pret furnizor | Conditioner 24 BTU Classa de eficienta energetica A si regim de lucru silentios, marca “BALLU”, “Toshiba” sau analogic | buc | 1,00 |