| Lucrari de reparatie a acoperisului si lucrari de finisare interioara a vestiarelor la LT "Mircea Eliade" | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Acoperis vestiare |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 161.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 57.96 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57.96 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3.22 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 32.70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 2.943 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.635 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.327 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 145.50 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 13.095 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.095 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4.365 |
| 4 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (sarpanta existenta) | m3 | 4.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3.74 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1.012 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 7.48 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 29.48 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0.053 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 4.40 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.022 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.264 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.053 |
| 5 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. (sarpanta existenta) | m3 | 4.40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.716 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 13.244 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.004 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.013 |
| 6 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (Astereala gr. 30mm), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0.032 se iau dupa proiect. | m2 | 145.50 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 32.738 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.185 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 4.656 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 17.46 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4.365 |
| 7 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 4.65 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 9.533 |
|  | 2430116104963 | Vopsea ignifuga de exterior I 107/30 | kg | 45.57 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 23.436 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.019 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0.135 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.037 |
| 8 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 4.65 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1.814 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 13.996 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0.005 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0.014 |
| 9 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 145.50 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 29.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.275 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 172.345 |
|  | 28752763120001 | Fise-capse | buc | 1798.38 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.455 |
| 10 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata si protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 161.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 120.75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.05 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata si protejata anticoroziv de 0,5 mm | kg | 938.227 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 5.072 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 42.263 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.61 |
| 11 | CE19F | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 11 x 18 cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m | 24.70 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 22.23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.94 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 55.97 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 5.851 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 38.161 |
|  | 2710403702963 | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm | kg | 4.579 |
|  | 2744137311238 | Cositor aliaj | kg | 1.272 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1.526 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.247 |
| 12 | CE25A | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice | m | 77.80 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 23.34 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.89 |
|  | 2430226103000 | Chit polimeric | kg | 12.253 |
|  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 0.817 |
| 13 | CE21C3 | Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m | m | 8.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 8.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.60 |
|  | 2710403642598 | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm | kg | 17.544 |
|  | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane | buc | 4.896 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0.571 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.096 |
| 14 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (se exclude: platforma telescopica) | m | 40.00 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 35.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10.00 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 76.96 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 20.80 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 2.08 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 1.248 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 83.20 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari interioare vestiare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Tavane |  |  |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 42.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.10 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.42 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar) | m2 | 42.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.26 |
|  | 2416586105311 | Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar | kg | 6.30 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2.10 |
| 17 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 42.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 64.26 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 299.88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.168 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3.318 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.819 |
| 18 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, +5mm | m2 | 42.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 65.10 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 300.30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.84 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.36 |
| 19 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 15.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.15 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 15.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.15 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 84.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.52 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 12.60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.20 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 37.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.40 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 88.612 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 |
| 22 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 84.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16.80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.40 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 41.412 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.52 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.60 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.20 |
| 24 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | m2 | 84.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46.20 |
|  | 2430116103804 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea superlavabila Mattlatex sau similar) | kg | 33.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.04 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 42.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.168 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 25 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 81.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4.05 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.81 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar) | m2 | 81.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.43 |
|  | 2416586105311 | Grund antifungic Supraton Lux Biocid sau similar | kg | 12.15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.05 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 81.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 98.82 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 578.34 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.324 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.399 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.296 |
| 28 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=5, gr. +5mm | m2 | 81.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 97.20 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 579.15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.405 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.48 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.215 |
| 29 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 46.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.46 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 46.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.46 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (grund de patrundere adanca) | m2 | 242.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7.275 |
|  | 2416586105312 | Amorsa-grund (de patrundere adanca) | kg | 36.375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.125 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 242.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 109.125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24.25 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 255.813 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.242 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.242 |
| 32 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 242.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 48.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24.25 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 119.552 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.242 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 242.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7.275 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36.375 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12.125 |
| 34 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 242.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 133.375 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 97.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 14.55 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 121.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 12.125 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.485 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Sistemul de incalzire |  |  |
| 35 | RpIB12B | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc | 10.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1.20 |
| 36 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (radiatoare existente) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.60 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.016 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.032 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.00 |
| 37 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv (radiatoare existente) | buc | 6.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.018 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.036 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.30 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 18.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 38 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 4.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4.00 |
| 39 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 25.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 40 | RpEA11B | Demontari tuburi sau elemente de protectie montate aparent, din PVC (IP sau IP-PVC), cu diametrul peste 20 mm montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor. | m | 40.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 8.80 |
| 41 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 21.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6.30 |
| 42 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 40.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.00 |
| 43 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 40.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 68.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.40 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.80 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari diverse |  |  |
| 44 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8.00 |
| 45 | TsH92B | Incarcarea molozului in auto | t | 8.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.88 |
| 46 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 8.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3.473 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate vestiare |  |  |
| 47 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 2.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13.48 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.04 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.62 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1.60 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24.40 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.10 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.04 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.32 |
| 48 | Pret de piata | Cablu NYM 3x1.5mm2 | m | 200.00 |
|  | 2-2 | Cablu NYM 3x1.5mm2 | m | 200.00 |
| 49 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 0.70 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.502 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.014 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.217 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.56 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8.54 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.035 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.014 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.224 |
| 50 | Pret de piata | Cablu NYM 3x2.5mm2 | m | 70.00 |
|  | 2-1 | Cablu NYM 3x2.5mm2 | m | 70.00 |
| 51 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 2.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 59.50 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.005 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 2.40 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 33.50 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 33.50 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.50 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 2.50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 16.75 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 45.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 4.50 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6.75 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 12.10 |
| 52 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 250.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 250.00 |
| 53 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 6.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 6.00 |
| 54 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.18 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.796 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18.36 |
| 55 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 18.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 18.00 |
| 56 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.07 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.667 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.105 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7.14 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.029 |
| 57 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 7.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 7.00 |
| 58 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 25.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 25.00 |
| 59 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.21 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24.36 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 42.84 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.428 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.588 |
| 60 | pret | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 13.00 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80) | buc | 13.00 |
| 61 | pret | Corpuri de iluminat: Lungimea ~600mm, ermetic, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 8.00 |
|  | 2875274400507 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~600mm, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80, ermetic) | buc | 8.00 |
| 62 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.03 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2.946 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0.122 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.006 |
| 63 | Pret | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat) | buc | 3.00 |
|  | 21245454111 | Indicator LED EXIT (cu acumulator incorporat) | buc | 3.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.