| Achizitionare serviciilor de modificare a proiectului cu actualizarea devizelor la ob. nr.25/8P-2014 "Apeductul magistral pentru localitatile: Radoaia, Izvoare, Draganesti, Cotiujenii Mici, r-nul Singerei din conducta Balti-Singerei” | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 1P-2021/25/8P/20140002 mod

Sistematizarea pe verticala.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II из корыта под покрытие | 100 m3 | 0,59 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,9086 |
| 2 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSB19B1 teren catg. II на 10м в насыпь | 100 m3 | 0,59 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,472 |
| 3 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II недостающий грунт | 100 m3 | 0,11 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,2475 |
| 4 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 17,60 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 1,8656 |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0396 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,044 |
| 6 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,70 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,275 |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,576 |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 2,576 |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |