| Reparatia IET nr 157 din str. Cornului, nr. 3 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - Pereti | m2 | 515,920 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - tavane | m2 | 251,300 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 16,800 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 206,000 |
| 5 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 32,000 |
| 6 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc - Tumba din beton | m3 | 0,900 |
| 7 | CK27D k=0.5 | Demontaj - Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi - Numai manopera si mecanisme | m2 | 9,000 |
| 8 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 43,300 |
| 9 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,900 |
| 10 | RpCP23A k=0.5 | Demontaj - grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x25 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid - Numai manopera si mecanisme | buc | 32,000 |
| 11 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
| 12 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 2,000 |
| 13 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 32,300 |
| 14 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 56,000 |
| 15 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, | m | 24,200 |
| 16 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,400 |
| 17 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" - d=25 | m | 46,000 |
| 18 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" d=32 | m | 60,000 |
| 19 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" - d=40 | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 20 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m - Fortan | m3 | 0,760 |
| 21 | CD66A | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/4 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m - Sub cada de dus | 100m2 | 0,011 |
| 22 | CF02A k=0.75 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton - Grosimea=1.5 cm | m2 | 1,100 |
| 23 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm - Sub cada de dus | m2 | 1,100 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 44,800 |
| 25 | CG01A k=0.5 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin - Grosimea=1.5 cm | m2 | 11,200 |
| 26 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 44,800 |
| 27 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 206,430 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 28 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi - B=400 mm | m | 6,000 |
| 29 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - B=250 mm | m | 6,000 |
| 30 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - numai montaj | m2 | 16,800 |
| 31 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 56,000 |
| 32 | CK57A | Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 - Framuga oarba cu costul | m2 | 0,720 |
| 33 | CK57C | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat - Usita pu cutia incendiara | m2 | 0,640 |
| 34 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - Glafuri | m | 144,000 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri | m2 | 32,400 |
| 36 | CF50B k=1,2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Glafuri, gr=6,0 mm | m2 | 32,400 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri | m2 | 32,400 |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - Glafuri | m2 | 32,400 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor - Glafuri | m2 | 32,400 |
| 40 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - Glafuri | m2 | 32,400 |
| 41 | CK27C | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi - numai montaj (pereti dispartitori la WC) | m2 | 16,800 |
| 42 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Lucrari de finisare |  |  |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 53,500 |
| 44 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de beton tencuite cu solutie antimucegai DRAGON (Norma de resurse: 2.5 kg/m2) - K manopera=0.3 | m2 | 53,500 |
| 45 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 515,920 |
| 46 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 460,360 |
| 47 | CF02B1 k=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, pentru utilizarea mortarului marfa fara ciment gata preparat pentru grund - WC - 3,0 cm grosimea (K=1,5 pentru materiale si mecanisme) | m2 | 35,560 |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 251,300 |
| 49 | CF52B k=0,6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului - Grosimea gr=3,0 mm | m2 | 251,300 |
| 50 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 251,300 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 445,720 |
| 52 | CF50B k=0,6 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului - Grosimea 3,0 mm | m2 | 460,300 |
| 53 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 460,300 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 767,250 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor si peretilor | m2 | 767,250 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 767,250 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 767,250 |
| 58 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 55,560 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari santehnice |  |  |
| 59 | SB08C k=1.15 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm - K=1.15 pu fitinguri | m | 28,000 |
| 60 | SB08E k=1.15 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm - K=1.15 pu fitinguri | m | 40,000 |
| 61 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 70,000 |
| 62 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 6,800 |
| 63 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 70,000 |
| 64 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 7,000 |
| 65 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 8,000 |
| 66 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Vasul mic, pentru copii | buc | 6,000 |
| 67 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,000 |
| 68 | SA38F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 20,000 |
| 69 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 76,000 |
| 70 | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 16,000 |
| 71 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 26,000 |
| 72 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. - cu sifon de scurgere | buc | 2,000 |
| 73 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
| 74 | SD20B | Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 2,000 |
| 75 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" - Robinet de iinchidere, se monteaza pe magistrala | buc | 28,000 |
| 76 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Incalzire |  |  |
| 77 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 60,000 |
| 78 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 46,000 |
| 79 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 40,000 |
| 80 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 18,600 |
| 81 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 64,400 |
| 82 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 100,000 |
| 83 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Teu 25x20 | buc | 22,000 |
| 84 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x20 | buc | 14,000 |
| 85 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x25 | buc | 8,000 |
| 86 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Teu 32x25 cu filet metalic | buc | 24,000 |
| 87 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm - Coturi, mufe | buc | 42,000 |
| 88 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Teu 40x32 | buc | 14,000 |
| 89 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm - Coturi, mufe | buc | 36,000 |
| 90 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm - Coturi, mufe | buc | 22,000 |
| 91 | IC38J | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm - Coturi, mufe | buc | 18,000 |
| 92 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=20 mm | buc | 28,000 |
| 93 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" - d=25 mm | buc | 14,000 |
| 94 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=32 | buc | 10,000 |
| 95 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=40 | buc | 4,000 |
| 96 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 16,000 |
| 97 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv | buc | 56,000 |
| 98 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - d=32 mm | buc | 50,000 |
| 99 | IC41B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2" - d=40 mm | buc | 32,000 |
| 100 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" , D=50 mm, L=0.5 m/buc | buc | 16,000 |
| 101 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=20 mm | buc | 18,000 |
| 102 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" - D=25 mm | buc | 14,000 |
| 103 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/4" - D=32 mm | buc | 6,000 |
| 104 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente - Calorifer din AL tip panou - YM, avind un rind de tevi si racordat prin mufe (fiecare bloc cu 10 sectii) - numai montare 7 radiatoare noi | buc | 7,000 |
| 105 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - Fara cost, dupa demontare | buc | 7,000 |
| 106 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 56,000 |
| 107 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 10,000 |
| 108 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - d=25 mm (din fonta) | buc | 10,000 |
| 109 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - d=20 mm (din fonta) | buc | 10,000 |
| 110 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=32 mm (din fonta) | buc | 6,000 |
| 111 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" - d=40 mm (din fonta) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Alte lucrari |  |  |
| 112 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 32,000 |
| 113 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 40,000 |
| 114 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 32,000 |
| 115 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 40,000 |
| 116 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t | 16,400 |
| 117 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 58,700 |
| 118 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 58,700 |
| 119 | TrB05A2-6 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m - Mobila, eliberarea incaperilor | t | 8,700 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |
| 120 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile - | buc | 6,000 |
| 121 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 52,000 |
| 122 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub - Corp LED cu 2 lampi, | buc | 14,000 |
| 123 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub - Corp LED cu 4 lampi | buc | 28,000 |
| 124 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp - PVS 3*1.5 mm2 | m | 350,000 |
| 125 | 08-02-145-2 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 0,100 |
| 126 |  | Cablu VVGng 5*6 mmp | m | 10,000 |
| 127 | RpEG06A | Cutii de protectie pentru automate electrice, (4 locuri), cu usa transparenta, instalatie interioara) | buc | 2,000 |
| 128 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 16 A | buc | 8,000 |
| 129 |  | Automat VA 47-29 2P 16A "C" | buc | 8,000 |
| 130 | RpEE17D | Inlocuirea prizelor - priza cu protectie tip 1- simbol 0235 - Cu impamintare | buc | 12,000 |
| 131 | RpEE14E | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145 | buc | 12,000 |
| 132 | RpEJ05F | Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii | buc | 8,000 |
| 133 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3. Costul usilor, ferestrelor, glasvandurilor si caloriferilor |  |  |
| 134 |  | Usile din PVC - Profil cu 5 camere, | м2 | 16,800 |
| 135 |  | Glasvanduri cu usi din PVC - Profil cu 5 camere, | м2 | 16,800 |
| 136 |  | Calorifer din AL tip panou - YM, (fiecare bloc cu 10 sectii) | buc | 7,000 |

INVESTITOR VRÎNCEANU ION

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.