Anexa nr. 23                                                                                                                                                                                                                                  la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021

CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## (LUCRĂRI)

Obiectul achiziţiei:    Lucrări de construcţie a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si

canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Ilenuța, amplasat în s.Ilenuța, rl. Fălești

(denumirea, adresa)

Denumirea autorității contractante: IMSP „Centrul de Sănătate Făleşti”, or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 36

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

20. Alte informații relevante:

1. Autoritatea Contractanta accepta forma de garantie pentru oferta, conform pct.8 din Anuntul                 de Participare - scrisoare emisă de o bancă comercială, conform anexei nr.9 la Documentația Standard nr.69 din 7 mai 2021 – confirmata prin semnătura electronică a participantului.

2. Sugerăm potențialilor ofertanți să viziteze obiectul unde urmează a fi executate lucrările de reparații, pentru a analiza complexitatea lucrărilor și condițiilor pentru executarea viitorului contract.

Notă:

Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă: IMSP „Centrul de Sănătate Făleşti”

Conducătorul grupului de lucru,

Șefa IMSP “CS Făleşti”              /__________________/  Nina Sceastlivîi

Data:  "07 august" 2023

Anexa nr. 23                                                                                                                                                                                                                                  la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021

(continuare)

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achiziţiei:     Lucrări de construcţie a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si

canalizare la Oficiul Medicilor de Familie Ilenuța, amplasat în s.Ilenuța, rl.Fălești

(denumirea, adresa)

Denumirea autorității contractante: IMSP „Centrul de Sănătate Făleşti”, or.Fălești, str.Ștefan cel Mare, 36

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Lucrări de construcţie a rețelelor interioare si exterioare de apeduct si canalizare RAC/REAC

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Solutii aritecturale - Grup sanitar |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,000 |  |  |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 13,400 |  |  |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 2,000 |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti (pereti la WC si portiuni de perete p/u lavuare) | m2 | 15,200 |  |  |
| 5 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t | 2,000 |  |  |
| 6 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri de constructie | t | 2,000 |  |  |
| 7 | TsI51A5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti despartitori (WC) |  |  |  |  |
| 8 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Zidirea golului de fereastra) | m3 | 0,200 |  |  |
| 9 | CD72B | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 | 14,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de timplarie (usi) |  |  |  |  |
| 10 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 4,830 |  |  |
| 11 | CK23C1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului peste 2,5 mp | m2 | 2,000 |  |  |
| 12 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre | m | 1,300 |  |  |
| 13 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu, l=250mm | m | 1,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Finisari interioare (WC) |  |  |  |  |
| 14 | CF15A K=1.5 | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (inclusiv glafurile, pereti lavuare, pereti WC) | m2 | 16,500 |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 16,500 |  |  |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Inclusiv glafurile). | m2 | 22,000 |  |  |
| 17 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m | 16,000 |  |  |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la pereti | m2 | 22,000 |  |  |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor, inclusiv glafurile | m2 | 22,000 |  |  |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile | m2 | 22,000 |  |  |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile | m2 | 22,000 |  |  |
| 22 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (la WC si pereti lavuare) | m2 | 25,000 |  |  |
| 23 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris la pardoseli | m3 | 0,840 |  |  |
| 24 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (la WC si pard. lavuare) | m2 | 8,400 |  |  |
| 25 | CC03C | Montare plase sudate la pardoseli, Vr-I, d=3/150x150mm | kg | 5,000 |  |  |
| 26 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,400 |  |  |
| 27 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (la WCsi pard. lavuare) | m2 | 6,000 |  |  |
| 28 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umiditate, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (la WC) | m2 | 3,800 |  |  |
| 29 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj la tavane | m2 | 3,800 |  |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,800 |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,800 |  |  |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa "Euroton Lav", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, la tavane | m2 | 3,800 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Retele interioare de apeduct si canalizare RAC |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Utilaj sanitar |  |  |  |  |
| 33 | SC04A | Lavoar din ceramica cu sifon de tip butelie, cu bateree cromata, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |  |  |
| 34 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc., asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior | buc | 1,000 |  |  |
| 35 | SD01A | Robinet cu bila si fluture, avind diametrul de 15 mm | buc | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Sistemul A1, T3 |  |  |  |  |
| 36 | SD19A | Robinet cu bila si fluture de ationare, avind diametrul 20 mm | buc | 5,000 |  |  |
| 37 | SD19A | Robinet cu bila si fluture de ationare, avind diametrul 15 mm | buc | 9,000 |  |  |
| 38 |  | Racord elastic d=25 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 39 | SA16B | Teava din propilen imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm PN 16 PPR | m | 45,000 |  |  |
| 40 | SA20A | Teava din polipropilen imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm PN 16 PPR | m | 25,000 |  |  |
| 41 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=25 mm | m | 45,000 |  |  |
| 42 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=20 mm | m | 25,000 |  |  |
| 43 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1". (Bratara p/u fixarea conductelor d=25mm). | buc | 90,000 |  |  |
| 44 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4". (bratara p/u fixarea conductelor d=20mm). | buc | 50,000 |  |  |
| 45 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 7,000 |  |  |
| 46 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 70,000 |  |  |
| 47 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 70,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Canalizare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.3.1. Piese |  |  |  |  |
| 48 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Piesa de curatire d=110mm. | buc | 1,000 |  |  |
| 49 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Manseta de siguranta la foc d=110mm. | buc | 4,000 |  |  |
| 50 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. Revizie d=110mm. | buc | 2,000 |  |  |
| 51 | SB24E | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm. (Sifon de pardosea d=110mm). | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.3.2. Conducte |  |  |  |  |
| 52 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 28,000 |  |  |
| 53 | SB08C | Teava din polipropilena pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 15,000 |  |  |
| 54 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 4,300 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 55 | SE57A | Preparator de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 56 |  | Boiler electric W=100 L, N=2,5 kw in complect | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Retele exterioare de apeduct si canalizare REAC |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Lucrari tersamente |  |  |  |  |
| 57 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,060 |  |  |
| 58 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 0,200 |  |  |
| 59 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,900 |  |  |
| 60 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,049 |  |  |
| 61 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 10,800 |  |  |
| 62 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,108 |  |  |
| 63 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 1,050 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Restabilirea trotuarului |  |  |  |  |
| 64 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,200 |  |  |
| 65 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,400 |  |  |
| 66 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 2,000 |  |  |
| 67 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm cu asternere manuala | m2 | 2,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Tevi, armaturi |  |  |  |  |
| 68 | AcA28B | Montarea colierelor de siguranta, din otel lat, la imbinarea cu mufa a tuburilor de presiune, din fonta, avind diametrul de 32 x25 mm PN 10 | buc | 1,000 |  |  |
| 69 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 50 mm L=200 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 70 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25 mm.PE 100 SDR17, PN 10 bar | m | 5,200 |  |  |
| 71 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. | m | 5,200 |  |  |
| 72 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m | 5,200 |  |  |
| 73 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 5,200 |  |  |
| 74 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 5,200 |  |  |
| 75 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 15 mm | компл. | 1,000 |  |  |
| 76 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 77 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 78 | SD19A | Supapa de sens cu arc d=20mm | buc | 1,000 |  |  |
| 79 | SD01B | Robinet cu sfera , avind diametrul de 20mm | buc | 2,000 |  |  |
| 80 | SD01A | Robinet cu sfera, avind diametrul de 15 mm | buc | 1,000 |  |  |
| 81 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (teu ) avind diametrul de 32x25 mm. | buc | 1,000 |  |  |
| 82 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (reductie) avind diametrul de 25x15 mm. | buc | 2,000 |  |  |
| 83 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 32x25 mm | piesa | 1,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.4. Camin |  |  |  |  |
| 84 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,700 |  |  |
| 85 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului | buc | 1,000 |  |  |
| 86 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,020 |  |  |
| 87 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire | m3 | 4,590 |  |  |
| 88 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 0,050 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.5. Canalizare |  |  |  |  |
| 89 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (ПВХ диам.110 мм SN 4) | m | 6,400 |  |  |
| 90 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm | m | 6,400 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.6. Hazna impermiabila |  |  |  |  |
| 91 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,150 |  |  |
| 92 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,600 |  |  |
| 93 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,200 |  |  |
| 94 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,200 |  |  |
| 95 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km | t | 20,640 |  |  |
| 96 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,130 |  |  |
| 97 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,050 |  |  |
| 98 | AcE15B | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana | m3 | 4,710 |  |  |
| 99 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 100 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 101 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.КЦП1-20-1(0,51 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 102 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |  |
| 103 | AcE15A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. КЦО-1(0,02 m3) | buc | 6,000 |  |  |
| 104 |  | Scari gata confectionate C 1-08 | kg | 32,400 |  |  |
| 105 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,030 |  |  |
| 106 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L | buc | 1,000 |  |  |
| 107 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,520 |  |  |
| 108 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 1,260 |  |  |
| 109 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | m | 2,000 |  |  |
| 110 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 12,000 |  |  |
| 111 | IzF30A | Strat de hidroizolare executat pe suprafete de beton cu "Pramer", cu rostuirea jonctiunilor si drescuire fina | m2 | 60,000 |  |  |
| 112 | IzF05A1 | Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare Bipoli 2 straturi | m2 | 60,000 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Retele electrice interioare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 113 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A. BA 47-29/1 B10 (in panoul existent) | buc | 1,000 |  |  |
| 114 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A. ABДT32/C16/30 mA | buc | 1,000 |  |  |
| 115 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 116 | 08-03-591-10 | Priza etansata | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 117 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc | 2,000 |  |  |
| 118 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(pe tavan) | 100 buc | 0,010 |  |  |
| 119 | 33410154-10 | Corp de iluminat de tavan cu lampa LED 20W, 1200mm ,2100Lm, 4000K, IP54 | buc | 1,000 |  |  |
| 120 | 33600173-162 | Intrerupator cu 1 clapa instalatie inchisa | buc | 1,000 |  |  |
| 121 | 33600073-169 | Priza cu contact de impamintare IP44 instalatie inchisa | buc | 1,000 |  |  |
| 122 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,350 |  |  |
| 123 | 08-02-401-1 | Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 | 100 m | 0,650 |  |  |
| 124 | 3332146-02 | Cablu ВВГнг-LS 2х1.5mm2 | m | 15,000 |  |  |
| 125 | 3332146-05 | Cablu ВВГнг-LS 3х1.5mm2 | m | 65,000 |  |  |
| 126 | 3332146-06 | Cablu ВВГнг-LS 3х2.5mm2 | m | 35,000 |  |  |
| 127 | 441000-1560 | Teava ПВХ d=20mm | m | 70,000 |  |  |
| 128 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,700 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2. Utilaj |  |  |  |  |
| 129 | 5550236-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B | buc | 1,000 |  |  |
| 130 | 55500255-14 | -Intreruptor automat ABDT 32 B16 30mA | buc | 1,000 |  |  |

Autoritatea contractantă  Instituţia Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Făleşti”

Conducătorul grupului de lucru,

Șefa IMSP “CS Făleşti”    /__________________/  Nina Sceastlivîi

Data:  „07” august 2023