WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Primaria Cioara GM Cioara, r-nul Hincesti |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 01-01-2000

Lucrari de reparatie

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Blocul "A" ACOPERISUL |  |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |  |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (p/u stilpi- 45x45cm-99buc) | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |
| 3 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la acoperis de orce fel cu gros 150mm (Sub stilpii de sprijin) | m2 |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4300 |  |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |
| 5 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |
| 6 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri | buc |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |
| 7 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 8 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 9 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 10 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 11 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 M200)), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Stilpi) | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |
| 12 | CD61B | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel peste 4m (Stilpi) | m3 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,3400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4600 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 404,0000 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 48,8400 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,1400 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2660 |  |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1680 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0770 |  |
| 13 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (ATENTIE! Hidroizolatia se executa fara bitum,pe uscat,poziriile bitum incalzirea se exclud) | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |
| 14 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
| 16 | CE30A | Asterala +,CONTRASTERALA le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Rigle 50x50+50x30mm) | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0092 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 17 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |
| 18 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |
| 19 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,3900 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,0100 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0030 |  |
| 20 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 21 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie peste 0,4 m (Grosimea scindurei 24mm) | m2 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 22 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 0,1800 |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1200 |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,1700 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |
| 23 | CE20A | Sisteme de jgheaburi d=125mm tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 24 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm | m |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 25 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gros 0.45mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (inclusiv acoperisul la lucarne | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |
| 26 | RpCP18A | Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise | m |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643700 | Tabla zincata 1x1000 mm | kg | 0,0090 |  |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0100 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0100 |  |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |
| 27 | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0004 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 22,0000 |  |
| 28 | CB14E | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 10 m<=H<15 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Permutarea schelei pe aria peretilor) | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0150 |  |
|  |  | 2. Sistema de ventilare V-1 |  |  |  |
| 29 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |
| 30 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Carcasa cornier 50x50x4mm) | kg |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
| 31 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50;mm | m2 |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |  |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |
| 32 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 |  |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1020 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 |  |
| 33 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 |  |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata gros 0.5mm | kg | 7,0970 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 |  |
| 34 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 500 mm (Din tabla xincata cu grosimea 0.8mm) | buc |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 |  |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4170 |  |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6,4000 |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 35 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |
|  |  | 3. Blocul "B" ACOPERISUL |  |  |  |
| 36 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 37 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 38 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |
| 39 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la acoperis sub stilpii de sprijin cu gros 150mm | m2 |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4300 |  |
| 40 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
| 41 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0550 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 42 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,1000 |  |
|  | 2873116829070 | Chingi metalice | kg | 0,0800 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 43 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15(M200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 303,0000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7460 |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3300 |  |
|  | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,3250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |  |
| 44 | CD61B | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel peste 4m | m3 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,3400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4600 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 404,0000 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 48,8400 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,1400 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2660 |  |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1680 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0770 |  |
| 45 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (ATENTIE cartonul bitumat se asaza pe uscat,se exclude sesursa bitum si materialele legate cu incalzirea) | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |
| 46 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0076 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0070 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
| 48 | CE30A | Asterala+CONTRASTERALA le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Rigle 50x50+50X30mm) | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 20101029034952 | Rigle 50x50+50x30mm | m3 | 0,009049 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 49 | CE42A | Executarea lucarnelor | buc |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,9700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6330 |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,0000 |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,0000 |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,0600 |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2682132600001 | Cerceveli (Переплеты) | m2 | 0,5000 |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,4000 |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1100 |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,1600 |  |
| 50 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |
| 51 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 52 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 53 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte gros 24mm, cu latimea medie de 0,75 m | m2 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,7000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 5,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 54 | CD07B | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Fronton) | m2 |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |  |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |  |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0400 |  |
| 55 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 56 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu | m |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 57 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=125mm | m |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 58 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 59 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (inclusiv acoperisul la lucarne) | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |
| 60 | RpCP18A | Confectionarea si montarea opritorilor de zapada la acoperisuri, confectionati dupa model, fixate in astereala si prevazute cu contrafise | m |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2500 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643700 | Tabla zincata 1x1000 mm | kg | 0,0090 |  |
|  | 2710602000171 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 14 mm | kg | 1,0500 |  |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 0,0100 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0100 |  |
|  | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0500 |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |
| 61 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 |  |
| 62 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe aria peretilor) | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  |  | 4. Sistema de ventilare V-2 |  |  |  |
| 63 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm | m2 |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Cornier 50x50x4 ) | kg |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
| 65 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50; mm | m2 |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |  |
|  | 1111000100031 | Cochilii vata minerala | m2 | 1,0300 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |
| 66 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2330 |  |
|  | 2682132601861 | Impislitura fibre sticla bitum.IA 600 | m2 | 1,1020 |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,1240 |  |
| 67 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3120 |  |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata gros 0.5mm | kg | 7,0970 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0490 |  |
| 68 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm | buc |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,5800 |  |
|  | 2710403701978 | Banda din otel T 3 x 25mm | kg | 0,4170 |  |
|  | 2710403701253 | Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm | kg | 0,3500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,2000 |  |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 6,4000 |  |
|  | 2710403600409 | Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime | kg | 6,2500 |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 6,0000 |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |  |
| 69 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |
|  |  | 5. Bloc "D" ACOPERISUL |  |  |  |
| 70 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 71 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |  |
| 72 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la acoperis cu gros 150mm (P/u stilpii de sprijin) | m2 |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4300 |  |
| 73 | CD61B | Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la stilpi dreptunghiulari armati , inaltime nivel peste 4m | m3 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,3400 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4600 |  |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 404,0000 |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 48,8400 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12,1400 |  |
|  | 00000052 | Nisip | m3 | 0,2660 |  |
|  | 2873122000750 | Plase din armatura | kg | 10,0000 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1680 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3300 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 |  |
|  | 2952270003816 | Malaxor pentru mortar de 150 L actionat electric | h-ut | 0,0770 |  |
| 74 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Se exclude bitumul si incalzirea) | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |
| 75 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0145 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0145 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0000 |  |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 76 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
| 77 | CE30A | Asterala+CONTRASTERALA le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Rigle 50x50+50x30mm) | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 20101029034952 | Rigle 50x50+50x30mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 78 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,75m | m2 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2010102903497 | Scinduri geluite si faltuite | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 7,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 79 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |
| 80 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 81 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 82 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticorozivd=125mm | m |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 83 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm | m |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 84 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) gros 0.45mm pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |
|  |  | 6. Blocul "E" ACOPERISUL |  |  |  |
| 85 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,3000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,5500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 |  |
| 86 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Se exclude bitumul si incalzire) | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0017 |  |
| 87 | CE27A | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,0180 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0180 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0020 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0000 |  |
|  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 5,0000 |  |
|  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 0,1600 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 88 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |
| 89 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |
|  | 20101029034952 | Rigle 50x50+50x30mm | m3 | 0,0100 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 90 | CE31D | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,75 m | m2 |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,0600 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 20101029034971 | Scinduri geluite si faltuite 24mm | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0450 |  |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 7,0000 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 91 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |  |
| 92 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |  |
| 93 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 94 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm | m |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |  |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |
| 95 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=100mm | m |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |  |
|  | 27104063117261 | Burlan rotund prefabricat tip brass d=100 | m | 1,0500 |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |
| 96 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla gros 0.45mm) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |  |
|  |  | 7. Scara Sc1,2 |  |  |  |
| 97 | CL10A1 | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi peste 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi | t |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 67,5000 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,7500 |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 3,7500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7500 |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,2500 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,5000 |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2500 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,4500 |  |
| 98 | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv | m |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1300 |  |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,0170 |  |
|  | 2430126106200 | Email de ulei | kg | 0,0090 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0090 |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0100 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0100 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |  |
|  |  | 8. Blocul "C" Termoizolarea exterioara |  |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor fasadei cu grunt patrundere adinca BETONOGRUNT | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund BETONCONTACT | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 100 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren ESTRUDAT XPS densitatea26kg/m3,conductivitate termica0.035W/mk,stres la compresiune 10%,clasa incendiara E grosimea placii 100mm (H=2.0m) | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |  |
|  | 25213026029071 | Placi termoizolante, placi polistiren ESTRUDAT gros 100mm | m2 | 1,0700 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |  |
| 101 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren (ESPANDAT EPS200 densitatea 15kg/m3,conductivitate 0.038W/mk,stres la compresiune 10%,clasa incendiara E,grosimaa placii 100mm | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,4200 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2980 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 4,0000 |  |
|  | 25213026029072 | Placi termoizolante, placi polistiren espandat gros 100mm | m2 | 1,0700 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 6,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0180 |  |
| 102 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala tip G80 densitatea 35kg/m3conductivitatea 0.044W/mk,stres la compresiune 10%clasa incendiara A,grosime 100mm | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |
|  | 26821626113702 | Placi vata minerala termoiz. cladiri gros 100mm | m2 | 1,0700 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |
| 103 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala ,densitatea 75kg/m3,conductivitatea 0.044W/km,stres la compresiune10% clasa incendiara A,grosime 100mm | m2 |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 2,3940 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5290 |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |
|  | 2521302602909 | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* gros 100mm | m2 | 1,0700 |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,2700 |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,3000 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |
| 104 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
| 105 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu B=320mm | m |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |
| 106 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 107 | CF30A | Tencuieli decorative exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 2,3000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 |  |
| 108 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 |  |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 |  |
| 109 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe fasada) | m2 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 |  |
|  |  | 9. Placarea socolului blocul "C" |  |  |  |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare | m2 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund BETONCONTACT | kg | 0,1500 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |
| 111 | CI05B | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la exterior, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8000 |  |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 1,0700 |  |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 0,9000 |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 4,2000 |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |
|  | 2952270003831 | Malaxor de adezivi | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952270007610 | Dispozitiv pentru gaurit placi | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,4500 |  |
|  | 3320120007707 | Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel | h-ut | 0,4500 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |
| 112 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |

| Intocmit | (Rusu Andrei) |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | (Primaria Cioara) |
| (funcţia, semnătura) |  |