WinСмета2000

| Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare in cadrul proiectului "Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimislia". | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari terasamente |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02A1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. |  | 100 m3 | 3,23 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 12,0156 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 67,50 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 139,05 |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat) |  | 100 m3 | 0,428 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,963 |  |  |
| 4 | TsI50B |  | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km |  | t | 108,90 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 6,9696 |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,428 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,1541 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0017 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,1712 |  |  |
| 6 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 2,40 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 2,616 |  |  |
| 7 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150- 200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 21,168 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 22,632 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari terasamente |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Conducte si accesorii |  |  |  |  |  |
| 8 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm |  | m | 20,80 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 6,24 |  |  |
|  | 2521216700500160 |  | Teava din PVC d-160 mufata de 9 m lungime |  | m | 21,7402 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 2,404 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,0208 |  |  |
| 9 |  |  | Banda de avertizare CANALIZARE. |  | m | 20,80 |  |  |
|  | 2513206621501 |  | Banda de avertizare CANALIZARE. |  | m | 20,80 |  |  |
| 10 | AcA52A |  | Teava din polietilena PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (CP1), pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. |  | m | 120,80 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 4,3488 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,1744 |  |  |
|  | 2521216710001163 |  | Teava polietilena PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (CP1) |  | m | 121,1624 |  |  |
|  | 25132066215001canal |  | Banda de avertizare CANALIZARE |  | m | 130,464 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 4,832 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 4,832 |  |  |
| 11 | AcA52A |  | Teava din polietilena PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A1), pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. |  | m | 200,60 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 7,2216 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,6108 |  |  |
|  | 2521216710001150 |  | Teava polietilena PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A1) |  | m | 201,2018 |  |  |
|  | 25132066215001apa |  | Banda de avertizare APA |  | m | 216,648 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 8,024 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 8,024 |  |  |
| 12 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 321,40 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 12,856 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 32,14 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 9,642 |  |  |
| 13 | AcF11E |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 20,80 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,664 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 4,16 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 1,456 |  |  |
| 14 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  | m | 321,40 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 1,3177 |  |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  | h-ut | 0,6428 |  |  |
| 15 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse d63/50mm in camin de conectare |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 28752741101006350 |  | Teu fonta cu flanse d63/50mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 16 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 287411730000050 |  | Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm |  | buc | 1,04 |  |  |
| 17 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Cot fonta cu flanse d50mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 2875274110100c50 |  | Cot fonta cu flanse d50mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 18 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d50/50mm |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,74 |  |  |
|  | 252315671381150 |  | Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere PE HD d50mm |  | buc | 3,09 |  |  |
| 19 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot 90gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,20 |  |  |
|  | 2523156713811c9050 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90gr d-50 |  | buc | 4,04 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 2,40 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 2,40 |  |  |
| 20 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot 90gr d-63) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2523156713811c9063 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 90gr d-63 |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 0,60 |  |  |
| 21 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot 45gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 2,40 |  |  |
|  | 2523156713811c4550 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 45gr d-50 |  | buc | 3,03 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 1,80 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 1,80 |  |  |
| 22 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot 30gr d-50) din polietilena, tevii avind diametrul de 50 mm. |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2523156713811c3050 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30gr d-50 |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 0,60 |  |  |
| 23 | AcA53A |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (Cot 30gr d-63) din polietilena, tevii avind diametrul de 63 mm. |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2523156713811c3063 |  | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot 30gr d-63 |  | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 0,60 |  |  |
| 24 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi) |  | m3 | 1,11 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 9,4683 |  |  |
|  | 266310210000020 |  | Beton B20 |  | m3 | 1,1547 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1121 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,3885 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  | h-ut | 0,3608 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut | 0,666 |  |  |
| 25 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Tub de protectie L=200mm PVC d160mm 5 buc) |  | m | 1,00 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,30 |  |  |
|  | 25212167005160 |  | Teava din PVC mufata de 9 m lungime d-160 mm |  | m | 1,0452 |  |  |
|  | 2513736601700 |  | Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate |  | buc | 0,1156 |  |  |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  | Total Conducte si accesorii |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Camine circulare - 3 buc (F-1, C1-1, C1-2) |  |  |  |  |  |
| 26 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 1,34 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 9,648 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,556 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,1809 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,1632 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,0136 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,3074 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,1496 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,1088 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,0054 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 2,7282 |  |  |
| 27 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 1,385 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 9,3488 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,0027 |  |  |
|  | 2663102100933100100 |  | Beton de ciment clasa M100 |  | m3 | 0,05 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,1687 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,0141 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,3739 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,1546 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,1125 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,0056 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 2,5623 |  |  |
| 28 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331510 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 62 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 30 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 26611264331513 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  | buc | 4,00 |  |  |
| 31 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 65 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,4 m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 67 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,265m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 69 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27m3) |  | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | Pret din piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 26611264331515 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,1 m3) |  | buc | 2,00 |  |  |
| 35 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 si 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 71 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 36 | Pret de piata |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 si 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦ7-3(0,06 m3) |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 72 |  | Inel dereazem КЦ7-3(0,06 m3) |  | buc | 3,00 |  |  |
| 37 | Pret de piata |  | Capac din fonta ductila C250 |  | buc | 3,00 |  |  |
|  | 732c250 |  | Capac din fonta ductila C-250 |  | buc | 3,00 |  |  |
| 38 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) |  | m3 | 1,06 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,0494 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 1,219 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,106 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 0,2226 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 0,4452 |  |  |
| 39 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B10 (Pereu) |  | m3 | 0,53 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 4,5209 |  |  |
|  | 266310210000010 |  | Beton B10 |  | m3 | 0,5514 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0535 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,1855 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  | h-ut | 0,1723 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut | 0,318 |  |  |
| 40 | AcD22A |  | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Упор бетон. для труб В12.5 |  | m3 | 1,16 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  | h-om | 9,8948 |  |  |
|  | 26631021026 |  | Beton marca B12.5 |  | m3 | 1,2067 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,1172 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,406 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  | h-ut | 0,377 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  | h-ut | 0,696 |  |  |
| 41 |  |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  | kg | 72,08 |  |  |
|  | 74 |  | Consumul de metale pentru consolidarea caminelor |  | kg | 72,08 |  |  |
| 42 |  |  | Scara |  | kg | 89,00 |  |  |
|  | 75 |  | Scara |  | kg | 89,00 |  |  |
| 43 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava patrata otel 100x100x3mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare) |  | kg | 18,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 3,572 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,188 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,188 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,188 |  |  |
|  | 27752763098863 |  | Confectii metalice inglobate in beton (Teava patrata otel 100x100x3mm Suport sub armaturi in caminele de vizitare) |  | kg | 18,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,094 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,1504 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,282 |  |  |
| 44 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  | t | 0,18 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 1,1592 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  | kg | 1,404 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  | kg | 0,702 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  | kg | 0,099 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,351 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,1755 |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine circulare - 3 buc (F-1, C1-1, C1-2) |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Forare orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt |  |  |  |  |  |
| 45 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Рабочий и выходной котлованы в сухом грунте ) |  | 100 m3 | 0,64 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 1,312 |  |  |
| 46 | GD60B |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 140 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 45,00 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 7,65 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 7,65 |  |  |
| 47 |  |  | Inel distantier PA 5-55 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 345345222 |  | Inel distantier PA 5-55 |  | buc | 4,00 |  |  |
| 48 | GD59B |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 140 mm |  | m | 12,00 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  | h-om | 36,36 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  | h-om | 7,32 |  |  |
|  | 2521216716002140 |  | Teava polietilena PE100 SDR26 PN6 d-140mm |  | m | 12,036 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,12 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  | kg | 187,20 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  | h-ut | 7,32 |  |  |
| 49 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,64 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut | 0,6976 |  |  |
| 50 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,64 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,6448 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 6,0352 |  |  |
|  |  |  |  | Total Forare orizontala dirijata la sub-intersectia drumului de asfalt |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe: | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare sociala: | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transportare: | 4,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare: | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total: | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie: | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total: | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz: | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total: | 100,00 + |  |  |  |
|  | TVA: | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()