| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1: Mobilier pentru cabinete cu profil special |  |  |  |  |  |  |  |
| Masă de lucru pentru cabinetul chirurgical (set 4 module) |  |  |  | Dimensiuni totale: Lungimea 2800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Compus din 4 module I modul pentru chiuvetă cu 2 uși Dimensiuni Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Chiuvetă cu 2 cuve identice cu adâncimea de 120-180 mm. Chiuvetă din material inoxidabil rezistent la substanțe dezinfectate (clor, alcooli, peroxid de hidrogen) II-III modul inferior cu 2 uși și poliță – 2 bucăți Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm IV modul inferior cu 3 sertare Lungimea 400 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 850 mm Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisiere cu efect de amortizare. Blatul cu dimensiuni: 2800x600 mm cu suprafață rezistență la substanțe dezinfectate, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Plintă anti-strop protecție pentru blat, lung.2800 mm -2 buc; 600 mm - 2 buc. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie |  |  |  | Dimensiuni totale: Lungimea 1000 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm Cu 2 usi. Tumba pe interior divizată in 2 pe orizontală prin 1 poliță. Material pentru carcase, PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare. Blatul cu dimensiuni: 1000x450 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie |  |  |  | Dimensiuni totale: Lungimea 1500 mm Adâncimea 450 mm Înălțimea 860 mm Cu 3 usi Tumba pe interior divizată in 3 părți egale pe verticală, și în 2 păți egale pe orizontală prin 1 poliță. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare. Blatul cu dimensiuni: 1500x450 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie |  |  |  | Dimensiuni totale: Lungimea 1600 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Cu 3 usi Tumba pe interior divizată in 3 părți egale pe verticală, și în 2 păți egale pe orizontală prin 1 poliță. Dimensiunea modulului: Lungimea 800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Modulul va fi cu 2 uși, pe interior o poliță. Material pentru carcasele modulelor PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare. Blatul cu dimensiuni: 1600x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Masă de lucru pentru biroul ORL |  |  |  | Masă de lucru cu 3 module Dimensiuni totale: Lungimea 1800 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Dimensiunea modulului: Lungimea 600 mm Adâncimea 600 mm Înălțimea 860 mm Masa pe interior divizată in 3 părți egale pe verticală, și în 2 păți egale pe orizontală prin 1 poliță. Fațada din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, cu efect de amortizare. Blatul cu dimensiuni: 1800x600 mm cu suprafață rezistență la umiditate și substanțe dezinfectante, duritatea suprafeței de lucru – înaltă, cu grosimea blatului minim 30 mm. și cantul frontal rotunjit Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Lot 2: Mobilier de birou |  |  |  |  |  |  |  |
| Dulap vestiar (nr. 1) |  |  |  | Dulap-vestiar Dimensiuni: Lungimea:800 mm Adâncimea: 550-600mm Înălțimea: 2100mm Dulap cu 2 uși, fiecare susținută cu 4 balamale, compartimentat ca exemplul din desen. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni |  |  |  |
| Dulap vestiar (nr. 2) |  |  |  | Dulapul cu 2 uși fiecare susținută cu 4 balamale, să fie compartimentat în două părți egale, ambele cu bară pentru umerașe și 2 polițe de depozitare. Dimensiuni: Înălțime 2000-2100 mm Adâncime 550-600 Lățimea 800 mm, Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Feronerie GTV. Mânere cromate echivalent reling. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni |  |  |  |
| Dulap vestiar (nr. 3) |  |  |  | Dulap-vestiar Adâncimea mobilierului: 58 cm Lățimea mobilierului:100 cm Înălțimea mobilierului: 210 cm Dulap cu 3 uși, fiecare ușă susținută cu 4 balamale, Dulapul să fie divizat pe verticală în 3 părți. 2 compartimente cu polițe, distanța între polițe de 400 mm, 1 compartiment pentru haine, cu poliță în partea de sus de 300 mm, cu bară pentru umerașe 1300 mm, și poliță în partea de jos de 300 mm. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuirea ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni |  |  |  |
| Dulap vestiar (nr. 4) |  |  |  | Dulap-vestiar Adâncimea mobilierului: 550-600mm Lățimea mobilierului:1000 mm Înălțimea mobilierului: 2100mm Dulap cu 2 uși, fiecare susținută cu 4 balamale, compartimentat ca exemplul din desen. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV. Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Garanție 24 luni |  |  |  |
| Dulap cu polițe |  |  |  | Dulap, construit la exterior cu doua usi, fiecare sustinuta cu 4 balamale si la interior cu 5 polite pentru depozitare, pentru organizarea eficienta a documentelor. Dimensiuni: Inaltimea: 2000 mm Adancimea: 400 mm Lațimea mobilierului:1000 mm Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Furnitura GTV Mânere cromate echivalent reling. Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cant ABS 2mm Perete spate din PFL grosimea 4 mm Garanție 24 luni |  |  |  |
| Dulap pentru documente varianta I |  |  |  | Dimensiuni: Înălț. 2100 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1300 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Distanța între polițe va fi de minim 350 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț.700 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Pe interior va fi divizat în părți egale pe orizontală cu o poliță. Feronerie: Balama cu închidere lentă. Mânere cromate echivalent reling. Se v-a întări de perete. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Dulap pentru documente (varianta II) |  |  |  | Dimensiuni: Înălț. 1800 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1100 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Divizat in distanță egală pentru 3 polițe distanța intre polițe minim 330 mm. Cu 2 uși din sticlă mată. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț.600 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Divizată în 3 sertare egale. Feronerie: Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisiere cu efect de amortizare. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Se v-a întări de perete. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Dulap pentru documente (varianta III) |  |  |  | Dimensiuni: Înălț. 1800 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1140 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Distanța între polițe va fi de 360 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț.660 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Divizată în 3 sertare egale. Feronerie: Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, balamale și glisiere cu efect de amortizare. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Se v-a întări de perete. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Dulap pentru documente (varianta IV) |  |  |  | Dimensiuni: Înălț. 2100 mm; lăț. 1000 mm; adânc. 600 mm Fațada și suprafața dulapului din PAL melaminat, gr. 18 mm, cant ABS 2 mm. Partea de sus cu 3 polițe. Dimensiunile pentru partea de sus: înălț. 1300 mm; lăț. 800 mm; adânc. 400 mm. Partea de jos va avea dimensiunile: înălț.700 mm; lăț. 600 mm; adânc. 400 mm. Pe interior va fi divizat în părți egale pe orizontală cu o poliță. Feronerie: Balama cu închidere lentă. Mânere cromate echivalent reling. Se v-a întări de perete. Pe picioare metalice, rezistente, 100 mm, reglabile. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Masă de birou |  |  |  | Masă de birou în set cu tumbă pe rotile Dimensiuni: Lungime (mm) 1600 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Perete spate din PFL grosimea 4mm. Tumba cu 3 sertare, va fi mobilă, pe 4 rotile (rotilele să fie rezistente pentru sarcini cuprinse între 20-25 kg/rotilă). cu dimensiunile:lung. 500 mm; lăț. 500 mm; înălțimea 700 mm.. Mânere cromate echivalent reling. Mecanisme silențioase, cu închidere lentă, glisiere cu efect de amortizare. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Masă de birou cu anexă pe mijloc |  |  |  | Masă de birou în set cu tumbă pe rotile și anexă pe mijloc Dimensiuni: Lungime (mm) 1600 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Perete spate din PFL grosimea 4mm. 1 tumbă mobilă cu 3 sertare, pe 4 rotile, cu dimensiunile:lung. 500 mm; lăț. 500 mm; înălțimea 700 mm.. Mânere cromate echivalent reling. Mecanismele silențioase, cu închidere lentă, glisierele cu efect de amortizare. Dimensiunile anexei: 600x500x740 mm (detașabilă) Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Masă de birou (mică) |  |  |  | Dimensiuni: Lungime (mm) 650 Lățime (mm) 600 Înălțime (mm) 760 Furnitura GTV Material Pal melaminat grosimea 18 mm, cantuire ABS 2mm, Garanție 24 luni |  |  |  |
| Tumbă de birou nr. 1 |  |  |  | Dimensiuni: Înălțime 760 mm Lungimea 800 mm Adâncime 400 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetru este prelucrat cu ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4mm Tumba cu 3 sertare Mânere cromate echivalent reling. Mecanismele silențioase, cu închidere lentă, glisierele cu efect de amortizare. Tumba să fie pe 4 roți din silicon, culoarea neagră. Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Tumbă de birou nr.2 |  |  |  | Dimensiuni: Înălțime 600 mm Lungimea 600 mm Adâncime 600 mm Feronerie GTV Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, merimetrul este prelucrat cu ABS 2 mm Perete spate din PFL grosimea 4mm Tumba să fie pe 4 roți din silicon, culoarea neagră Tumba pe interior va fi divizată pe orizontală în 2 părți egale Culoare: La alegerea beneficiarului (culori deschise/pale). Garanție 24 luni |  |  |  |
| Masă pentru aparatul de casă (casieria) |  |  |  | Dimensiuni: Înălțime 900 mm Lungimea 700 mm Adâncime 600 mm Feronerie GTV Masa să fie dotată cu un sertar de 150 mm adăncime, pe lungimea totală a mesei. Mânere cromate echivalent reling. Mecanismele silențioase, cu închidere lentă, glisierele cu efect de amortizare. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetrul este prelucrat cu ABS 2 mm Garanție 24 luni |  |  |  |
| Bare de protecție |  |  |  | 2700x150 mm – 1 buc 1100x150 mm – 1 buc 1600x150 mm -15 buc. Furnitura Material Pal melaminat grosimea 18 mm, pe perimetru este prelucrat cu ABS 2 mm Garanție 24 luni |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lot 1: Mobilier pentru cabinete cu profil special. Masă de lucru pentru cabinetul chirurgical (set 4 module); set; 2. Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie; buc; 4. Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie; buc; 1. Tumbă pentru cabinetul de fizioterapie; buc; 1. Masă de lucru pentru biroul ORL; buc; 1. Total lot 1. Lot 2: Mobilier de birou. Dulap vestiar (nr. 1); buc; 8. Dulap vestiar (nr. 2); buc; 10. Dulap vestiar (nr. 3); buc; 4. Dulap vestiar (nr. 4); buc; 1. Dulap cu polițe; buc; 3. Dulap pentru documente varianta I; buc; 1. Dulap pentru documente (varianta II); buc; 1. Dulap pentru documente (varianta III); buc; 3. Dulap pentru documente (varianta IV); buc; 1. Masă de birou; buc; 17. Masă de birou cu anexă pe mijloc; buc; 2. Masă de birou (mică); buc; 1. Tumbă de birou nr. 1; buc; 13. Tumbă de birou nr.2; buc; 6. Masă pentru aparatul de casă (casieria); buc; 1. Bare de protecție; buc; 17. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |