CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General al Poliției

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Secția achiziții a Direcției logistică

3.Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de poliție Călărași

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demolare. demontare |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice Parapet | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,750 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,320 |  |  |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,320 |  |  |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |  |  |
| 3 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate Aplicativ demontarea coamei din mortar | m |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,130 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,015 |  |  |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - foi de ardezie | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |  |
| 5 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 6 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |  |  |
| 7 | RpCH32D | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,150 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,015 |  |  |
| 8 | RpCH32F | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarna | buc |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
| 9 | RpCB18D | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,550 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |  |
| 10 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.1 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |  |  |
| 11 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla Copertina nr.2 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,020 |  |  |
| 12 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,030 |  |  |
| 13 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,110 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,070 |  |  |
| 14 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi Copertina nr.3 | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,060 |  |  |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,000 |  |  |
| 16 | RpCU09C1 | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga | t |  |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,500 |  |  |
| 17 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,110 |  |  |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,106 |  |  |
|  |  | 1.2. Grinda monolita Gm1 |  |  |  |  |
| 19 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade - aplicativ spalarea suprafetelor de praf (k-0,5) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,025 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,008 |  |  |
| 20 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,065 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 21 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,095 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,004 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,025 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,280 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,001 |  |  |
| 22 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg A1 | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,210 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,040 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,080 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,010 |  |  |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,025 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,130 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,020 |  |  |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,850 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 266310210214. | Beton C15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,150 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,280 |  |  |
| 25 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la barele din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Aplicativ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,160 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,015 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,050 |  |  |
| 26 | Pret piata | Piulita, saiba | buc |  |  |  |
|  | 5872875858 | Piulita, Saiba | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | 1.3. Acoperis sarpant |  |  |  |  |
| 27 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (mortar ciment-nisip si argila expandata) 50 mm, k-1,67 | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 26641021020181 | Mortar ciment-nisip si argila expandata | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,021 |  |  |
| 28 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 |  |  |
| 29 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |  |  |
| 30 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat Ancora Conexpand d12 | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 287413631335 | Ancora Conexpand d12 | buc | 1,000 |  |  |
| 31 | CE42A | Executarea lucarnelor (exclusiv cerceveli) | buc |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 5,970 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,633 |  |  |
|  | 28631463108081 | Balamale (петли) | buc | 4,000 |  |  |
|  | 28631463112701 | Cremon (ручка оконная) | buc | 1,000 |  |  |
|  | 20101029010142 | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041693 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041694 | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 1,400 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,110 |  |  |
|  | 2955270002609 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) | h-ut | 0,160 |  |  |
| 32 |  | Сerceveli (Fereastra de lucarna) | m2 |  |  |  |
|  | 203011293801 | Cerceveli din lemn | m2 | 1,000 |  |  |
| 33 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 34 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle, schinduri | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |  |  |
| 35 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123549021 | Sortulet de streasina | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 36 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 3,17 m3 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 37 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 8 buc de 2 m - 15,5m.l.) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 27104036430001 | Placi din tigla metalica Umbrela | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,040 |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |  |
| 38 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade - executia streasina | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 1421402200410 | Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667 | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,010 |  |  |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,950 |  |  |
| 39 | CE31C | Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (exclusiv pervaz, consum total rigle schinduri - 2,18 m3(0,8+1,38)) k-0,6 la manopera(executia carcasei) | m2 |  |  |  |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 3,700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle, schinduri | m3 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 40 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |  |
| 41 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala, contrasipci | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |  |  |
| 42 | CK29E | Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din tabla cutata (exclusiv sistem grila) - Lambriu sofit | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2732103646157 | Lambriu Sofit | m2 | 1,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 43 |  | Accesorii metalice pentru fixare 9 buc./m2 | buc |  |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 1,000 |  |  |
| 44 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - profil J, pazie la lambriu sofit | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 274312354902107 | Profil J, pazie la lambriu sofit | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 45 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123559021 | Sortulet de mascare | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 46 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 27104063118010 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120 | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 47 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
| 48 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Opritori de zapada | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 274312354091 | Opritori de zapada | m | 1,000 |  |  |
|  | 28741158291026 | Bulon M12 | buc |  |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
|  |  | 1.4. Copertina nr.1 |  |  |  |  |
| 49 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 |  |  |
| 50 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |  |  |
| 51 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 52 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle, schinduri | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |  |  |
| 53 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123549021 | Sortulet de streasina | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 54 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 55 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |  |
| 56 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |  |  |
| 57 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 3 buc de 2 m - 5 m.l. pazie 3 buc 2 m) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 27104036430001 | Placi din tigla metalica Umbrela | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |  |
| 58 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123559021 | Sortulet de mascare | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 59 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 27104063118010 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120 | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 60 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | 1.5. Copertina nr.2 |  |  |  |  |
| 61 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 |  |  |
| 62 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |  |  |
| 63 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 64 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle, schinduri | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |  |  |
| 65 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123549021 | Sortulet de streasina | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 66 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,2 m3 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 67 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |  |
| 68 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |  |  |
| 69 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 5 buc. pazie 4 buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 27104036430001 | Placi din tigla metalica Umbrela | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |  |
| 70 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123559021 | Sortulet de mascare | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 71 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 27104063118010 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120 | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 72 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |
|  |  | 1.6. Copertina nr.3 |  |  |  |  |
| 73 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,410 |  |  |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,830 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,200 |  |  |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,380 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,380 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,960 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,000 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,440 |  |  |
| 74 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,500 |  |  |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,010 |  |  |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,930 |  |  |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,400 |  |  |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 3,010 |  |  |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 2,580 |  |  |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,000 |  |  |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 1,450 |  |  |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,150 |  |  |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,330 |  |  |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,230 |  |  |
| 75 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,050 |  |  |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 76 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti - contrasipsi | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2010102906900 | Rigle, schinduri | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 5,000 |  |  |
|  | 2874115825455 | Suruburi patrate M 16 x 200 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874115841069 | Piulite patrate M 16 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2874125883079 | Saibe M 16 | buc | 3,500 |  |  |
|  | 2420157327500 | Lindatox 20 % concentratie | kg | 5,000 |  |  |
| 77 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de streasina | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123549021 | Sortulet de streasina | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 78 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. 0,08 m3 | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,225 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,070 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 |  |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,030 |  |  |
| 79 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,850 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,230 |  |  |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,700 |  |  |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,005 |  |  |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |  |
| 80 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. - tratarea elemente din lemn nou inclusiv asteriala | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,390 |  |  |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 3,010 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,003 |  |  |
| 81 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Tigla metalica - Umbrela (coama 2 buc. pazie 3 buc ) | m2 |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 27104036430001 | Placi din tigla metalica Umbrela | m2 | 1,150 |  |  |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,500 |  |  |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc |  |  |  |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc |  |  |  |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,050 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |  |
| 82 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Aplicativ - Sortulet de mascare | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,010 |  |  |
|  | 2743123559021 | Sortulet de mascare | m | 1,000 |  |  |
|  | 2874115829126, | Suruburi cu cap inecat crestat | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,010 |  |  |
| 83 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 27104063118010 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d120 | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,400 |  |  |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,020 |  |  |
| 84 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,050 |  |  |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,500 |  |  |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,015 |  |  |