CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea Lucrări de reparație capitală și iluminare interioară a clădirii administrative din cadrul STSA Ungheni/Nisporeni/Călărași (Oficiul Nisporeni)

Adresa de efectuare a lucrărilor: or. Nisporeni, str. Barbu Lăutaru, 36

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  | buc |  | 25,0000 |  |  |
| 2 |  | CL17A |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon |  |  | kg |  | 1 332,0000 |  |  |
| 3 |  | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp |  |  | kg |  | 98,0000 |  |  |
| 4 |  | CF05A |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti |  |  | m2 |  | 54,0000 |  |  |
| 5 |  | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 72,0000 |  |  |
| 6 |  | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 15,0000 |  |  |
| 7 |  | CA03E |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) |  |  | m3 |  | 3,5000 |  |  |
| 8 |  | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  |  | m3 |  | 7,5000 |  |  |
| 9 |  | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 25,0000 |  |  |
| 10 |  | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
| 11 |  | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 12 |  | RpEJ08F |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp |  |  | m |  | 80,0000 |  |  |
| 13 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (cablu 3x2.5) |  |  | m |  | 40,0000 |  |  |
| 14 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp (Cablu 3x1.5) |  |  | m |  | 80,0000 |  |  |
| 15 |  | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
| 16 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
| 17 |  | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
| 18 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |
| 19 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |
| 21 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

___________________ Alexandr MANCIU

Coordonat:

Șef Direcție administrare și management intern

_________________ Dumitru CIOFU