	Reparatia capitala a Centrului de Sanatate S+P+1E cu nr. cad. 1027112094.01 din str. Chisinaului 17, s. Floreni, r-nul Anenii Noi
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-5
 Retele electrice interioare (01/01-25-EEF/IEI)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1
	RpEJ08B
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp

	m
	
	210,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,1500
	31,50

	2
	RpEJ09D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

	m
	
	210,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3000
	63,00

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	357,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,105

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	2,10

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	3,15

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	4,20

	3
	RpEJ08E
	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4500
	1,35

	4
	RpEJ09E
	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp

	m
	
	3,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,4500
	1,35

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	2,2500
	6,75

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0005
	0,001

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,00

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0200
	0,06

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0200
	0,06

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0300
	0,09

	5
	RpCU05A1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	160,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0200
	3,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	20,80

	6
	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	160,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	11,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	12,80

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,2200
	35,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,16

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0050
	0,80

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	1,60

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	2,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	7
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (PЩ)

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,71

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200
	0,22

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700
	0,07

	8
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / Separator de sarcina BH32

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	2,32

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,07

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800
	0,38

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,014

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	1,22

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140
	0,014

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	0,047

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	6,10

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	1,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020
	0,002

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090
	0,009

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360
	0,036

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050
	0,005

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,13

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,04

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000
	0,20

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050
	0,005

	9
	08-03-575-1
	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29

	buc
	
	13,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	14,56

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,26

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,026

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,026

	10
	08-03-575-1
	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale

	buc
	
	6,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	6,72

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,12

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,012

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,012

	11
	08-03-573-4
	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (ЩО1)

	buc
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3700
	2,37

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,1000
	0,10

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,02

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0700
	0,07

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,7100
	0,71

	
	050102
	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min
	h-ut
	0,2200
	0,22

	
	100602
	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 
	h-ut
	0,2200
	0,22

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0700
	0,07

	12
	08-03-526-2
	Automat mono-, bi-, tripolar, curent pina la 100 A / Separator de sarcina BH32

	buc
	
	2,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200
	4,64

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,0700
	0,14

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,3800
	0,76

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,0140
	0,028

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	1,2200
	2,44

	
	1019760
	Lac de electroizolatie "318"
	kg
	0,0140
	0,028

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0470
	0,094

	
	5009062
	Papuci de cablu
	buc
	6,1000
	12,20

	
	5009081
	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"
	buc
	1,0000
	2,00

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,04

	
	5009619
	Ate de cusut
	kg
	0,0020
	0,004

	
	5429033
	Vaselina tehnica
	kg
	0,0090
	0,018

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,0360
	0,072

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,1300
	0,26

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	0,0400
	0,08

	
	350451
	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 
	h-ut
	0,2000
	0,40

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0050
	0,01

	13
	08-03-575-1
	Dispozitiv - Intrerupatoare automate BA47-29

	buc
	
	7,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	7,84

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,14

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,014

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,014

	14
	08-03-575-1
	Dispozitiv - Intrerupatoare automate diferentiale

	buc
	
	8,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,1200
	8,96

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,0200
	0,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0020
	0,016

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0020
	0,016

	15
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Copruri de iluminat RC132V, CR150B

	100 buc
	
	0,780



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	208,26

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	1,638

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	8,112

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	2,34

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	93,60

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,041

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,078

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,328

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5500
	1,209

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	89,5000
	69,81

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	1,388

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5500
	1,209

	16
	08-03-594-14
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 / Copruri de iluminat SM136V

	100 buc
	
	0,030



	
	1
	Muncitor
	h-om
	267,0000
	8,01

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	0,063

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,312

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,09

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	3,60

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,003

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,013

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,5500
	0,046

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	89,5000
	2,685

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,053

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,5500
	0,046

	17
	08-03-593-6
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa / Copruri de iluminat WT120С

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	88,3000
	1,766

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,082

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,0400
	0,041

	
	5009129
	Priza de tavan
	100 buc
	1,0200
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3100
	0,006

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,3600
	0,027

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,4000
	0,848

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,6000
	0,512

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,3600
	0,027

	18
	08-03-594-16
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / DN145B

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	119,0000
	7,14

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,003

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,006

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,025

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,073

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	42,2000
	2,532

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,073

	19
	08-03-593-5
	Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete, etansat cu fixare cu suruburi sau buloane pentru incaperi cu conditii de mediu grele / WL140V

	100 buc
	
	0,190



	
	1
	Muncitor
	h-om
	93,4000
	17,746

	
	1010115
	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm
	t
	0,00306
	0,001

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,775

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	2,0400
	0,388

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3100
	0,059

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,8000
	0,152

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	40,0000
	7,60

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	25,6000
	4,864

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,8000
	0,152

	20
	08-03-594-13
	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe sectiune, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 / Copruri de iluminat DAMIN

	100 buc
	
	0,040



	
	1
	Muncitor
	h-om
	221,0000
	8,84

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	2,1000
	0,084

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	10,4000
	0,416

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	3,0000
	0,12

	
	5009089
	Profil de montaj perforat
	buc
	120,0000
	4,80

	
	5009101
	Butoane de montaj
	1000 buc
	0,0530
	0,002

	
	5009623
	Banda "К226"
	100 m
	0,1000
	0,004

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,0030
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,017

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,2100
	0,048

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	74,7000
	2,988

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,7800
	0,071

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,2100
	0,048

	21
	08-03-593-10
	Indicatori de iluminat de perete / CCA 1001, Mizar

	100 buc
	
	0,060



	
	1
	Muncitor
	h-om
	98,2000
	5,892

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	4,0800
	0,245

	
	5070001
	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2
	t
	0,00153
	0,00

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,2100
	0,013

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	1,1200
	0,067

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	25,6000
	1,536

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	1,1200
	0,067

	22
	08-01-121-1
	Bloc de alimentare rezerva

	buc
	
	10,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,0600
	20,60

	23
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,320



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	10,304

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,001

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	32,64

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,013

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,013

	24
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V

	buc
	
	32,000



	
	3120255519101
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP20, 10A, 250V
	buc
	1,0000
	32,00

	25
	08-03-591-5
	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,070



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,8000
	2,296

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	7,14

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,003

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,003

	26
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 250V

	buc
	
	7,000



	
	3120255519102
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP22, 10A, 250V
	buc
	1,0000
	7,00

	27
	08-03-591-2
	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,080



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,2000
	2,576

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	8,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,003

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,003

	28
	pret furnizor
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V

	buc
	
	8,000



	
	31202555191014
	Intrerupator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP44, 10A, 250V
	buc
	1,0000
	8,00

	29
	08-03-591-7
	Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,020



	
	1
	Muncitor
	h-om
	32,9000
	0,658

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	2,04

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,001

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,001

	30
	pret furnizor
	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 250V

	buc
	
	2,000



	
	3120255519109
	Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 10A, 25V
	buc
	1,0000
	2,00

	31
	08-03-591-9
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa

	100 buc
	
	0,420



	
	1
	Muncitor
	h-om
	38,1000
	16,002

	
	1010219
	Lianti de ipsos "Г-3"
	t
	0,00315
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	1,5000
	0,63

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	102,0000
	42,84

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,4200
	0,176

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,017

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,017

	32
	pret furnizor
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V

	buc
	
	42,000



	
	3120275536102
	Priza instalatie inchisa cu legare la pamint, cu obturator, IP20, 16A, 250V
	buc
	1,0000
	42,00

	33
	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa

	100 buc
	
	0,120



	
	1
	Muncitor
	h-om
	43,2000
	5,184

	
	1011477
	Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm
	t
	0,00016
	0,00

	
	1011481
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	t
	0,0003
	0,00

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	1,0200
	0,122

	
	5009126
	Placa de rozeta
	100 buc
	1,0300
	0,124

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1100
	0,013

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,005

	
	330206
	Masini de gaurit electrice
	h-ut
	6,4000
	0,768

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,005

	34
	pret furnizor
	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V

	buc
	
	12,000



	
	31202755361024
	Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, IP44, 16A, 250V
	buc
	1,0000
	12,00

	35
	
	Cutie pentru prize si intrerupatoare

	buc
	
	95,000



	
	57072019643
	Cutie pentru prize si intrerupatoare
	buc
	1,0000
	95,00

	36
	10-06-037-12
	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie

	100 buc
	
	1,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,7200
	27,192

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	2,0000
	2,20

	
	1130211
	Email "ЭП-140" de protectie
	t
	0,0200
	0,022

	37
	
	Cutie de distributie / Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04 sau analog

	buc
	
	110,000



	
	57072019640
	Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4 с Крышкой для коробки КОН-1м-04
	buc
	1,0000
	110,00

	38
	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru pina la 25 mm

	100 m
	
	20,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000
	478,38

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,042

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	19,296

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	269,34

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,2000
	4,02

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	20,10

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	134,67

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	361,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	36,18

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,1100
	2,211

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	15,8000
	317,58

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	54,27

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	4,8400
	97,284

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,1100
	2,211

	39
	
	Teava din polivinilhlorid d=20мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2

	m
	
	1 310,000



	
	671-20
	Труба гофрированная ПВХ d=20мм
	m
	1,0000
	1 310,00

	40
	
	Teava din polivinilhlorid d=25мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2

	m
	
	700,000



	
	671-25
	Труба гофрированная ПВХ d=25мм
	m
	1,0000
	700,00

	41
	08-02-409-2
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, diametru 32 mm

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	34,4000
	3,44

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,0021
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,9600
	0,096

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	13,4000
	1,34

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,4000
	0,04

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	1,0000
	0,10

	
	5009031
	Scoabe
	10 buc
	6,7000
	0,67

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	18,0000
	1,80

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	1,8000
	0,18

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,3300
	0,033

	
	030902
	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m
	h-ut
	23,5000
	2,35

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	2,7000
	0,27

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	6,9600
	0,696

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,3300
	0,033

	42
	
	Teava din polivinilhlorid d=32мм, EN 61386-22, EN 50267-2-2

	m
	
	10,000



	
	681-32
	Труба гофрированная ПВХ d=32мм
	m
	1,0000
	10,00

	43
	08-02-412-2
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 6 mm2

	100 m
	
	10,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	6,7400
	67,40

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,20

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	3,10

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	8,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	122,00

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,50

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,20

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,1600
	1,60

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0200
	0,20

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0200
	0,20

	44
	pret furnizor
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2

	m
	
	1 000,000



	
	46072019315
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x1,5 mm2
	m
	1,0000
	1 000,00

	45
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	13,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	102,18

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,26

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	4,03

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	10,40

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	158,60

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,65

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,26

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	4,16

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,52

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,52

	46
	pret furnizor
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2

	m
	
	530,000



	
	46072019325
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x2,5 mm2
	m
	1,0000
	530,00

	47
	pret furnizor
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x4,0 mm2

	m
	
	770,000



	
	46072019340
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.3x4,0 mm2
	m
	1,0000
	770,00

	48
	08-02-412-4
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 35 mm2

	100 m
	
	0,100



	
	1
	Muncitor
	h-om
	11,2000
	1,12

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,002

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,031

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,08

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	1,22

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,005

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,002

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,032

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0800
	0,008

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0800
	0,008

	49
	pret furnizor
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2

	m
	
	10,000



	
	46072019540
	Cablu din cupru ВВГнг(А) LSLTx-0,66 sec.5x4,0 mm2
	m
	1,0000
	10,00

	50
	08-02-412-3
	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: sectiune sumara pina la 16 mm2

	100 m
	
	1,000



	
	1
	Muncitor
	h-om
	7,8600
	7,86

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,0200
	0,02

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	0,3100
	0,31

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	0,8000
	0,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	12,2000
	12,20

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,0500
	0,05

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,0200
	0,02

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,3200
	0,32

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,0400
	0,04

	
	400002
	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t
	h-ut
	0,0400
	0,04

	51
	
	Conductor flexibil cu un singur fir ПВнгд-LS-1 sec. 1х4,0mm2

	m
	
	40,000



	
	4565453B04
	Conductor flexibil cu un singur fir ПВнгд-LS-1 sec. 1х4,0mm2
	m
	1,0000
	40,00

	52
	
	Conductor flexibil cu un singur fir ПВнгд-LS-1 sec. 1х10,0mm2

	m
	
	60,000



	
	4565453B010
	Conductor flexibil cu un singur fir ПВнгд-LS-1 sec. 1х10,0mm2
	m
	1,0000
	60,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurarea sociala
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	53
	pret furnizor
	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 48 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-48з-1 36-УХЛ3, IP31 (PЩ)

	buc
	
	1,000



	
	60032023B48
	Boxa ЩРв-48з-1 36 УХЛ3, IP31
	buc
	1,0000
	1,00

	54
	pret furnizor
	Intrerupator de sarcina Iн=100А, tip BH32/3P/100A sau analog

	buc
	
	1,000



	
	6303BH32100
	Intrerupator de sarcina Iн=100А, tip BH32/3P/100A
	buc
	1,0000
	1,00

	55
	pret furnizor
	Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A sau analog

	buc
	
	1,000



	
	6303BA47325
	Intrerupator automat tripolar, car.C, Iн=25А, tip BA47-29/3P/C25A
	buc
	1,0000
	1,00

	56
	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A sau analog

	buc
	
	12,000



	
	6303BA471C16
	Intrerupator automat monopolar, car.C, Iн=16А, tip BA47-29/1P/C16A
	buc
	1,0000
	12,00

	57
	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA sau analog

	buc
	
	6,000



	
	6303AVDT321610
	Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 10mA, tip АВДТ32/C16/10mA
	buc
	1,0000
	6,00

	58
	pret furnizor
	Tablou de distributie din metal montat incastrat, avind capacitatea de 36 module, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - ЩРв-36з-0-36-УХЛ3, IP31 (ЩO1)

	buc
	
	1,000



	
	60032023B36
	Boxa ЩРв-36з-0 36 УХЛ3, IP31
	buc
	1,0000
	1,00

	59
	pret furnizor
	Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A sau analog

	buc
	
	2,000



	
	6303BH3240
	Intrerupator de sarcina Iн=40А, tip BH32/3P/40A
	buc
	1,0000
	2,00

	60
	pret furnizor
	Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A sau analog

	buc
	
	7,000



	
	6303BA471B10
	Intrerupator automat monopolar, car.B, Iн=10А, tip BA47-29/1P/B10A
	buc
	1,0000
	7,00

	61
	pret furnizor
	Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA sau analog

	buc
	
	8,000



	
	6303AVDT321630
	Intrerupator automat de curent diferentiat, Iн=16А, 30mA, tip АВДТ32/С16/30mA
	buc
	1,0000
	8,00

	62
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840  W60L60 PSD  OC EL sau analog

	buc
	
	62,000



	
	62032024-CI1
	Corp de iluminat cu lampa LED 33W, IP20, 3600Lm, 4000K, tip RC132V 1xLED36S/840  W60L60 PSD  OC EL
	buc
	1,0000
	62,00

	63
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840 sau analog

	buc
	
	16,000



	
	62032024-CI12
	Corp de iluminat cu lampa LED 40W, IP54, 3500Lm, 4000K, tip CR150B PSD W60L60 1xLED35S/840
	buc
	1,0000
	16,00

	64
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC sau analog

	buc
	
	3,000



	
	62032024-CI98
	Corp de iluminat cu lampa LED 34W, IP20, 4300Lm, 4000K tip SM136V PSU W20L120 ELB3 1x37S/840 NOC
	buc
	1,0000
	3,00

	65
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, L1200mm tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840 sau analog

	buc
	
	2,000



	
	62032024-CI97
	Corp de iluminat cu lampa LED 31W, IP65, 4000Lm, 4000K, L1200mm tip WT120C G2 PSU L1200 1xLED40S/840
	buc
	1,0000
	2,00

	66
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B 1xLED20S/840 O sau analog

	buc
	
	6,000



	
	62032024-CI99
	Corp de iluminat cu lampa LED 23W, IP20, 2100Lm, 4000K, tip DN145B 1xLED20S/840 O
	buc
	1,0000
	6,00

	67
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 O PSED ELB3 sau analog

	buc
	
	19,000



	
	62032024-CI4
	Corp de iluminat cu lampa LED 17W, IP65, 1250Lm, 4000K, tip WL140V LED12S/840 O PSED ELB3
	buc
	1,0000
	19,00

	68
	pret furnizor
	Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40 sau analog

	buc
	
	4,000



	
	620320230138
	Corp de iluminat cu lampa LED 30W, IP65, 2800Lm, 4000K, tip DAMIN LED 40
	buc
	1,0000
	4,00

	69
	pret furnizor
	Indicator de iluminat tip CCA 1001 3W, IP20 sau analog

	buc
	
	6,000



	
	620320230145
	Indicator de iluminat tip CCA 101 3W, IP20
	buc
	1,0000
	6,00

	70
	pret furnizor
	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20

	buc
	
	10,000



	
	6204311
	Bloc de alimentare de rezerva de avarie portabil 230V, 40W de tip Emergency Conversion Kit Power LED 8-40W IP20
	buc
	1,0000
	10,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Achizitionare-depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


