ANUNŢ DE PARTICIPARE Nr. VMTG-11/24 din 14/05/2024

privind achiziționarea: Sistem de comunicații radio

| Nr. | Cerințe față de produsul de achiziție | Descriere, detalii, cerințe tehnice în conformitate cu actele de reglementare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descrierea bunului (caracteristici funcționale): | Sistem de comunicație radio (DMR – Digital Mobile Radio) |
| 2 | Cantitatea necesară pentru achiziție: | Sistem de comunicații radio format din: - Repetor – 4 unit. - Stație radio portabilă – 30 unit. - Stație radio mobilă – 20 unit. |
| 3 | Destinația bunului și scopul utilizării acestuia: | Pentru organizarea comunicațiilor operative în procesul organizării lucrărilor cu pericol de foc, exploatarea conductelor și obiectelor aferente lor zi de zi. Toate stațiile radio și repetoare vor fi utilizate pe banda 136-174 MHz (VHF). |
| 4 | Caracteristicile tehnice a bunului: | - Caracteristicile Repetor: Caracteristicile Repetorului (4 unit.): Domeniul frecvențelor de lucru: 136-174 MHz (VHF) Funcționare in sistem: analogic sau digital (DMR) Modulație: 4FSK (DMR) in mod digital sau F3E(FM) in mod analogic. Temperatura de exploatare -30...+ 60 C Număr minim de canale: 16 Tensiunea de alimentare: 11.5...16.5V DC Puterea de emisie: Lo = 10 Watt si Hi = 25 Watt in ciclu permanent Sensibilitatea (Analogică): nu mai puțin decât 0.18 uV Sensibilitatea (Digitală): 0.18 uV (BER 5%) Stabilitatea frecventei: +/-0,5ppm Tehnologia de interconectare DMR: IP Site Connect sau IP Multi-site Connect Instalare: se instalează în automobil de tip cargo de serviciu, cu antena externa. Filtru Duplexor (4 unit.): Domeniul frecvențelor de lucru: 136-174 MHz (VHF) Putere nu mai mica de: 25 Watt Ecart de frecvență TX-RX de la: 4 MHz Izolare: ≥75 dB Pierderi: ≤ 1 dB Conector: N-type/PL(SO) Instalare: se instalează cu repetorul și se setează conform frecventelor din aviz. HF cablu conectorizat: N-type/PL(SO)<->N-type/PL(SO) (12 unit.): Tip: Coaxial Impedanța: 50 Om Lungime 0,45 m Instalare: se instalează pentru interconectarea repetorului cu duplexorul HF cablu conectorizat: N-type/PL(SO)<->N-type/PL(SO) (4 unit.): Tip: Coaxial Impedanța: 50 Om Lungime 10 m Instalare: se instalează pentru interconectarea duplexorului cu antena. DC Power Cable (4 unit.): Lungime 6 m Grosime 4 mm2 Culoare: Roșu si Albastru/Negru Instalare: se instalează pentru conectarea la sursa de alimentare electrică a automobilului. Antena (4 unit.): Tip: exterioara, omnidirecțională Banda de frecvente: 136-174 MHz (VHF) sau dual band Conector: N-type/PL(SO) Amplificarea antenei: cel puțin 4.5 dB in VHF. Instalare: se instalează pe catarg pe automobilul cargo în timpul staționarii. Sursa de alimentare/transformator (4 unit.): Tip: DC-DC 24V la 12V Tensiune la ieșire: 12V/15A Instalare: se instalează pe automobilul cargo unde alimentare de bord este 24V. - Caracteristicile stației radio portabile (30 unit.): Banda de frecvente: 136-174 MHz (VHF) Funcționare in sistem: analogic sau digital (DMR) Temperatura de exploatare: de la -30 până la + 60 C Număr minim de canale: 512 Număr minim de zone: 32 Acumulator reîncărcabil: orice model bazat pe litium. Puterea nominală a bateriei standard: nu mai puțin de 18 Wh. Timp de funcționare cu o singura încărcare: nu mai puțin de 20 ore (regim 5-5-90) Codare AES256 – suportă (opțional) Masa: nu mai mare de 0,4 kg Ecran: color, LCD. Protecție împotriva prafului și apei: IEC60529- IP68. Rezistenta la șocuri si vibrații: MIL-STD-810 G Rezistenta la umiditate: MIL-STD-810 G Puterea de emisie: Lo=1W / Hi=5W Sensibilitatea receptorului în regim analogic: cel puțin 0,18 uV Sensibilitatea receptorului în regim digital: cel puțin 0,18 uV (Ber 5%) Poziționare GPS: suportă. Bluetooth: generația 5. Stabilitatea frecvenței: ± 0,5 ppm Tehnologia de interconectare DMR: IP Site Connect sau IP Multi-site Connect Caracteristicile bateriei suplimentare (30 unit.): Masa: nu mai mare de 0,25 kg Acumulator reîncărcabil: orice model bazat pe litium. Puterea nominală a bateriei: nu mai puțin de 23 Wh. Timp de funcționare cu o singura încărcare: nu mai puțin de 25 ore (regim 5-5-90) Caracteristicile antenei suplimentare pentru stație portabila (30 unit.): Banda de frecvente: 136-174 MHz (VHF) + GPS. Lungimea: cel puțin 17cm. Conector: SMA-m Caracteristicile microfonului extern (30 unit.): Masa: nu mai mult de 0,25 kg Clips rotitor pentru fixare Protecție împotriva prafului și a apei: IP 67 Puterea audio de ieșire: 2-3 Watt Temperatura de exploatare: de la -30 până la + 60 C Caracteristicile încărcătorului multiplu (4 unit.): Capacitate: minim 6 stații portabile Regim de menținere a bateriei (descărcare-încărcare): obligatoriu. |
|  |  | - Caracteristicile stației radio mobile: Caracteristicile stației radio (20 unit.): Banda de frecvente: 136-174 MHz (VHF) Funcționare in sistem: analogic sau digital (DMR) Temperatura de exploatare: de la -30 până la + 60 C Număr minim de canale: 512 Număr minim de zone: 32 Tensiunea de lucru: 13,6 V ± 15 % Ecran: color, LCD Protecție împotriva prafului și apei: cel puțin IP-54. Rezistenta la șocuri si vibrații: MIL-STD-810 G Rezistenta la umiditate: MIL-STD-810 G Puterea de emisie: Lo=1-25W / Hi=5-50W (se setează prin programare) Sensibilitatea receptorului în regim analogic: cel puțin 0,18 uV Sensibilitatea receptorului în regim digital: cel puțin 0,18 uV (BER 5%) Poziționare GPS: suportă. Stabilitatea frecvenței: ± 0,5 ppm Posibilitate de mutare a panoului de control la distanta: suportă. Tehnologia de interconectare DMR: IP Site Connect sau IP Multi-site Connect Set de instalare a panoului de control la distanta (20 unit.): Cablu de prelungire (conectoare conform producătorului): lungimea minima 8m. Capac de protecție (se închide locul de unde a fost scos panoul): 1 buc. Suport metalic pentru panoul de control: 1 buc. Caracteristicile antenei pentru statie mobila (20 unit.): Tip de instalare: Magnetic (kit magnetic inclus) Banda de frecvente: 136-174 MHz (VHF) sau dual band Castigul: cel putin 2 dB in VHF Impedanța: 50 Ohm Mărimea: 1/2 λ VHF Greutate: nu mai mult de 1.0 kg Instalare: se instalează pe acoperiș sau portbagajul automobilului |
|  |  | Dotări: Includerea tuturor cablurilor și instrumentelor de interconectare a componentelor hardware și software pentru setarea frecvențelor asignate de SNMFR/ANRCETI. Repetoarele vor fi instalate în automobile de tip cargo. Stațiile radio mobile vor fi instalate în automobile simple si vor fi dotate cu set de transfer al panoului de control. Stațiile radio portabile necesită a fi dotate cu antenă extinsă, bateria extinsă și microfon extern. Se planifică 4 puncte de localizare și deservire al echipamentului, astfel încât va fi necesare următoarele accesorii: - Cablu pentru programare stației portative; - Cablu pentru programare stației mobile; - Cablu pentru programare repetorului; - Încărcător colectiv pentru 6-8 statii portative. Stațiile radio și repetoarele vor funcționa în banda 136-174 MHz (VHF) și vor fi setate conform avizelor coordonate cu specialistul din domeniu al Beneficiarului. |
| 5 | Cerințe față de bunul livrat: | Bunurile și toate componentele acestora trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționate sau asamblate din componente recondiționate). Se vor oferta doar produse pentru care se vor prezenta confirmări de la Producător cu privire la faptul că aceste bunuri, componente ale acestora se vor afla în producție cel puțin 3 ani., iar actualizările acestora vor fi compatibile cu versiunea ofertată |
| 6 | Cerințe privind dimensiunile, ambalajul, transportarea bunului: | Ambalare de fabrică. |
| 7 | Cerințe privind calitatea, siguranța: | Se va asigura conformitatea cu SM EN IEC 60947-3:2021 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile |
| 8 | Cerințe privind cantitatea, termenului, adresei și a periodicității livrării bunului: | Termen de livrare: Trimestrul III anul 2024. Locația livrării: ,,Moldovatransgaz’’ S.R.L., având calitatea de Proprietar, Finanțator și Beneficiar final al achiziției. Adresa: mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |
| 9 | Cerințe privind instalarea (dacă instalarea este efectuată de către furnizor): | Ofertantul va instala și configura toate echipamentele și componentele software la cheie, precum urmează: - asamblarea repetorului (inclusiv setarea duplexorului); - instalarea repetorului în automobil (inclusiv cablarea interioara); - setarea repetorului conform frecvențelor asignate de SNMFR/ANRCETI; - setarea stațiilor radio conform frecvențelor asignate de SNMFR/ANRCETI; - aplicarea ultimelor actualizări de sistem pentru componentele livrate (actualizări de versiuni soft). Instalarea și configurarea componentelor software și hardware se va realiza de min. 2 specialiști certificați de către Producător, cu certificare pentru componentele livrate. Cerificările specialiștilor nominalizați se vor prezenta la ofertare și se vor analiza în propunerea tehnică. |
| 10 | Cerințe privind instruirea personalului: | Furnizorul va realiza instruirea personalului desemnat. Instruirea va cuprinde partea teoretică și partea practică, fiind alcătuită din următoarele etape : - Prezentarea echipamentului în funcțiune: descrierea părților componente, descrierea setărilor și reglajelor, descrierea modului de funcționare – principiu de funcționare și efectuarea de analize, inclusiv cu privire la interpretarea erorilor de funcționare. Lista erorilor posibile și modul de acționare în vederea înlăturării acestora se va prezenta în documentația de însoțire a bunului. - Reguli de exploatare și întreținere: instrucțiune de lucru a echipamentului, materiale necesare întreținerii și curățirii periodice, descrierea situațiilor particulare și generale care pot provoca defecțiuni. |
| 11 | Cerințe privind actele de însoțire a bunului: | Acte necesare de însoțire a bunului: Factura fiscală, Manuale, Cărți de operare, verificare întreținere și reparații, Certificat de garanție, Certificat de calitate, Certificat de conformitate, Certificat calibrare, Fișa de calibrare și verificare inițială, arhitectura sistemului, toate în limba română. Software și hardware pentru verificare și funcționarea acestuia. |
| 12 | Cerințe de mentenanță pentru produse: | Conform cerințelor de garanție stabilite de Producător, cu acces la portalul de suport și descărcare a actualizărilor soft pe toată perioada de garanție. |
| 13 | Cerințe pentru costurile de exploatare: | Disponibilitatea unei întreprinderi specializate pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei sau Uniunii Europene pentru întreținere sau reparare. |
| 14 | Cerințe privind termenul de exploatare, termenul de păstrare, garanția calității: | Se va garanta calitatea și buna funcționare a bunului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau 36 de luni de la data livrării. |
| 15 | Tip, marca, STAS, ISO, etc.: | Bunurile vor corespunde SM EN IEC 60947-3:2021 Aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, întreruptoare-separatoare şi unităţi combinate cu siguranţe fuzibile, normelor tehnice și standardelor europene aplicabile. |
| 16 | Certificat de conformitate СЕ: | Se va prezenta Certificatul de calitate, Certificatul de conformitate. Notă: Certificatul de conformitate se va prezenta la ofertare. Certificatul de calitate se va prezenta la livrarea bunurilor. |
| 17 | Alte cerințe: | Ofertantul deține certificările necesare de la Producător și este Furnizor autorizat al acestuia. Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație completă în limba română. |