# TERMENI DE REFERINȚĂ

Proiect: Amenajarea Stației de sortare, prelucrare și transfer a deșeurilor în s. Călinești, r. Fălești
Beneficiar: Primăria Comunei Călinești, r. Fălești
Etapa: I – Lucrări pregătitoare și infrastructură de bază

## 1. Context și scop

Procedura se desfasoara în cadrul Proiectului de implicare civica in guvernarea locala „MA IMPLIC”, faza II,  implementat de catre Fundația Centrul Moldo-Elvetian pentru Cooperare SKAT, cu suportul financiar al Agentiei Elvetiene pentru Dezvoltare si Cooperare (SDC), care reprezinta Consiliul Federal al Confederatiei Elvetiene.

Proiectul urmărește crearea unei Stații de sortare, prelucrare și transfer a deșeurilor pentru locuitorii localităților Călinești, Chetriș și Hîncești, cu obiectivul de a îmbunătăți gestionarea deșeurilor, protecția mediului și calitatea vieții. Etapa I include lucrări de pregătire a terenului, amenajarea infrastructurii de bază și instalarea elementelor de protecție și utilități necesare pentru operarea stației.

## 2. Obiective specifice

- Curățirea și defrișarea terenului de vegetație (iarbă, tufișuri, arbori) pe suprafața totală de aprox. 14 000 m².

- Încărcarea și transportarea masei vegetale rezultate (cca 1 300 tone).

- Amenajarea gropii pentru deșeuri biodegradabile (suprafață 2 600 m²) cu măsuri de protecție a apelor freatice.

- Montarea membranei cu crampoane SNTDRAIN EKL500, suprafață 3 100 m².

- Curățirea bazinului nr. 1 (Etapa I) cu suprafața de cca 1 400 m² și volumul deșeurilor de cca 2 800 m³.

- Montarea gardului de protecție tip Eurogard (H=1,8 m, L=380 m) cu 2 porți auto (4,0 m) și 2 portițe pietonale (0,8 m).

- Reabilitarea drumului de acces principal și drumurilor laterale (lungime totală cca 550 m, lățime 3,0 m) cu strat de fundație din pietriș concasat conform SM SR EN 13242+A1:2010.

- Instalarea sistemului de iluminat stradal tip Solar cu stâlpi galvanizați (8 m) și corpuri LED 200W SMD.

## 3. Cerințe tehnice minime

- Defrișare manuală și mecanizată a vegetației, cu îndepărtarea rădăcinilor.

- Cosire mecanizată a vegetației joase cu motocoase industriale.

- Încărcare și transport la punctele autorizate a resturilor vegetale și lemnoase.

- Curățare, profilare și compactare taluzuri gropă biodegradabile.

- Montare membrană cu crampoane SNTDRAIN EKL500 și sistem de drenaj.

- Îndepărtarea deșeurilor biodegradate din bazinul nr. 1 până la nivelul plăcilor din beton armat existente.

- Gard metalic zincat tip Eurogard, panouri bordurate min. 3,7 mm grosime sârmă.

- Stâlpi metalici 60x40x1,2 mm, fundație beton B15.

- Straturi de fundație drum conform SM SR EN 13242+A1:2010.

- Stâlp metalic galvanizat 8 m cu corp LED solar 200W SMD.

## 4. Standardele și normele aplicabile

- SM SR EN 13242+A1:2010 – Agregate pentru materiale nelegate și legate hidraulic utilizate în construcții.
- Normele naționale de construcții și siguranță pentru lucrări de drumuri, împrejmuiri și instalații electrice.
- Cerințe de protecție a mediului și gestionare a deșeurilor conform legislației în vigoare.

## 5. Termen de execuție

Durata maximă pentru execuția lucrărilor din Etapa I: 4 luni de la data ordinului de începere.

## 6. Livrabile

- Plan de execuție detaliat, avizat de beneficiar.

- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

- Documentație foto înainte și după execuție.

- Certificate de conformitate pentru materiale.