Anexa nr.23

la Documentația standard nr.115

din “15” septembrie 2021

CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

Obiectul: Lucrări  de  modernizare  a  terenului  de  fotbal  42,00x22,00 m  din  s.  Tețcani,  raionul  Briceni. ( I  etapa )

(denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă        Primăria satului  Tețcani

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbolnorme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Capitolul 1. str. Uzinelor or. Briceni |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de pregatitoare |  |  |  |
| 1 | DG04B |  | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 1 470,00 |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcrea bordurelor de la demontare) | 100 m3 |  | 0,88 |
| 3 | TsI51A6 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 193,60 |
| 4 | TsC58A |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa" cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 1 | 100 m3 |  | 0,67 |
|  |  |  | Capitolul 1.2. Montarea bordurelor si a gratarelor de scurgere |  |  |  |
| 5 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 44,76 |
| 6 | DE10C |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x150x300, pe fundatie de beton 30x15 cm | m |  | 1 492,00 |
| 7 | DG06B |  | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri | m3 |  | 0,30 |
| 8 | TsA02C |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare | m3 |  | 1,20 |
| 9 | PD01A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, radiere elevatia infrastructurilor si in suprastructura podurilor cu grinzi drepte, cadre platelaje si stilpi | kg |  | 103,90 |
| 10 | PC01A |  | Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P | m2 |  | 8,00 |
| 11 | PB02A |  | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  | 1,38 |
| 12 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm | m |  | 10,00 |
| 13 | RpAcF10B |  | Inlocuirea gratarelor sparte, cu rame la gurille de scurgere | buc |  | 6,00 |
|  |  |  | Capitolul 1.3. Amenajarea sistemului rutier L-735 m.l. |  |  |  |
| 14 | DI155C |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 6 738,00 |
| 15 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 |  | 990,00 |
| 16 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 198,00 |
| 17 | DI158D |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 7 cm | m2 |  | 65,00 |
| 18 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 147,70 |
| 19 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 9,90 |
| 20 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminosa) 0,6 l/mp | t |  | 0,594 |
| 21 | DB19F |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD-22.4, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude: Nisip bitumat si otel patrat) | m2 |  | 990,00 |
| 22 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 77,28 |
| 23 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsie bituminosa) 0,3 l/mp | t |  | 2,318 |
| 24 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA-16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 126,32 |
| 25 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma beton asfaltic 0,097 tn | m2 |  | 7 728,00 |
|  |  |  | Capitolul 1.4. Instalatii de semnalizare rutiera |  |  |  |
| 26 | DF18A |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial | buc |  | 20,00 |
| 27 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 5.50.1-6 buc, 5.50.2-6 buc | buc |  | 12,00 |
| 28 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.1- 6 buc | buc |  | 6,00 |
| 29 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.3 -6 buc | buc |  | 6,00 |
| 30 | DF19A |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat 2.4 -2 buc | buc |  | 2,00 |
| 31 | RpDE10C |  | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 |  | 230,15 |
|  |  |  | Capitolul 1.5. Consolidarea zonei verzi strat vegetal h=0,15m cu insamintare |  |  |  |
| 32 | TsC03E1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 1,39 |
| 33 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  | 194,60 |
| 34 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (deplasarea opamintului vegetal in grosime de 15 cm, manual) | m3 |  | 139,50 |
| 35 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 9,30 |
|  |  |  | Capitolul 2. L- 27 Lipcani - Larga |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 36 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea paminului de la acostament) | 100 m3 |  | 2,08 |
| 37 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60 | t |  | 332,80 |
| 38 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 7,50 |
| 39 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor | 100m2 |  | 7,50 |
| 40 | TsC17B |  | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 3,50 |
|  |  |  | Capitolul 2.2. Sector 1 L= 130 m.l. |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2.2.1. Amenajarea sisitemului rutier |  |  |  |
| 41 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 5,99 |
| 42 | DI114 |  | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 1,60 |
| 43 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,179 |
| 44 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 599 m2 | t |  | 43,50 |
| 45 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,179 |
| 46 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 599,00 |
|  |  |  | Capitolul 2.3. Sector 2 L=135 m.l. |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2.3.1. Frezarea stratului de uzura hmed=5,0cm |  |  |  |
| 47 | DI155A |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: hmed=5 cm | m2 |  | 607,50 |
| 48 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 60,75 |
|  |  |  | Capitolul 2.3.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 49 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 6,075 |
| 50 | DI114 |  | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 1,30 |
| 51 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,182 |
| 52 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 607,5 m2 | t |  | 41,20 |
| 53 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,182 |
| 54 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 607,50 |
|  |  |  | Capitolul 2.4. Sector 3 L =100, m.l. |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2.4.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |  |
| 55 | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 480,00 |
| 56 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm | m3 |  | 48,00 |
| 57 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,20 |
| 58 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 264,00 |
|  |  |  | Capitolul 2.4.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 59 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 4,80 |
| 60 | DI110 |  | Amenajarea stratului de egalizare din balast h-10 cm | m3 |  | 48,00 |
| 61 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-15cm | m3 |  | 72,00 |
| 62 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-10,0cm | m3 |  | 48,00 |
| 63 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,336 |
| 64 | DB19G |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 480,00 |
| 65 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,144 |
| 66 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 480,00 |
|  |  |  | Capitolul 2.5. Sector 4 L=160 m.l. |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 2.5.1. Frezarea devivelarilor |  |  |  |
| 67 | DI155C |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 520,00 |
| 68 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 19,76 |
|  |  |  | Capitolul 2.5.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 69 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 9,53 |
| 70 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,056 |
| 71 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 | t |  | 29,80 |
| 72 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,286 |
| 73 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 953,00 |
|  |  |  | Capitolul 2.6. Podet tubular cu fintina de captare a apelor pluviale |  |  |  |
| 74 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,12 |
| 75 | DI122 |  | Demonatarea inelelor din beton | m3 |  | 4,25 |
| 76 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60 | t |  | 19,20 |
| 77 | DI105 |  | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,12 |
| 78 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (h=30,0cm) | m3 |  | 2,40 |
| 79 | DI121 |  | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 40,00 |
| 80 | DI122 |  | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 3,72 |
| 81 | pret de piata |  | Tub din beton armat d=0,8m (TS 80.20.3) | m |  | 4,00 |
| 82 | DI125 |  | Montarea placii de acostament ST-10 - 1 buc | m3 |  | 1,89 |
| 83 | pret de paita |  | Placi pentru acostament ST-10 | buc |  | 1,00 |
| 84 | DI125 |  | Montarea aripa de acostament (ST-4) = 2 buc | m3 |  | 2,52 |
| 85 | pret de paita |  | Aripa de acostament ST-4 | buc |  | 2,00 |
| 86 | DI119 |  | Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale H-15 Capetele Aval | m3 |  | 0,90 |
| 87 | DI129 |  | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 0,90 |
| 88 | CB01A |  | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 |  | 9,00 |
| 89 | PD02A |  | Montarea armaturilor pentru beton armat in suprastructura podurilor boltite, in arc si in parapete | kg |  | 129,24 |
| 90 | PB02A |  | Turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri | m3 |  | 3,94 |
| 91 | PD02A |  | Montarea plasa din armatura (1,75 m *1,75 m) ochiul de 10cm armatura d-12cm | kg |  | 69,12 |
| 92 | PD08A |  | Legarea armaturilor prin puncte de sudura electrica | 10p.sud |  | 35,00 |
|  |  |  | Capitolul 2.7. Constructia drenului L=80 m.l. |  |  |  |
| 93 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,72 |
| 94 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60 | t |  | 115,20 |
| 95 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,24 |
| 96 | AcF08A |  | Strat de carton bitumat, asezat peste drumuri in vederea turnarii betoanelor in fundatia apeductelor, canalelor si anexelor (Geotextil Polyfelt TS30) | m2 |  | 384,00 |
| 97 | PK13B |  | Tuburi pentru evacuarea vaporilor de apa din hidroizolatii, la podurile de sosea, avind conul de colectare montat sub bariera de vapori confectionate din material plastic 10 D= 200m (L=80 m.l.) | buc |  | 63,00 |
| 98 | AcF03B |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 |  | 69,56 |
| 99 | TsD02B1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,24 |
| 100 | TsD06B |  | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t | 100 m3 |  | 0,24 |
|  |  |  | Capitolul 2.8. Executarea a 1 accese |  |  |  |
| 101 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,12 |
| 102 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60 | t |  | 19,20 |
| 103 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (h=15,0cm) | m3 |  | 1,80 |
| 104 | DI122 |  | Montarea podetelor tubulare din inele de la demonatre | m3 |  | 4,25 |
| 105 | DI105 |  | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,07 |
| 106 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-20,0cm | m3 |  | 6,40 |
| 107 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 | t |  | 0,022 |
| 108 | DB16H k=1,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2 | m2 |  | 32,00 |
|  |  |  | Capitolul 2.9. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere |  |  |  |
| 109 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  | 6,00 |
| 110 | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 3 buc. 2.1 - 3 buc) | buc |  | 6,00 |
|  |  |  | Capitolul 3. L36 Lipcani - frontiera cu Ucraina |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.1. Lucrari de tersamente |  |  |  |
| 111 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Curatirea muchiei partii carosabile, profilarea acostament) | 100m2 |  | 22,70 |
| 112 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea paminului de la acostament) | 100 m3 |  | 2,27 |
| 113 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km y=1,60 | t |  | 363,20 |
|  |  |  | Capitolul 3.2. Pregatirea sistemului rutier |  |  |  |
| 114 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 62,83 |
| 115 | DI158C |  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 426,30 |
| 116 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 286,70 |
| 117 | TsH92A |  | Incarcarea in auto gunoi, asfalt frezat | t |  | 23,32 |
| 118 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 23,32 |
|  |  |  | Capitolul 3.3. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.3.1. Amenajarea stratului de baza |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.3.1.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |  |
| 119 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,18 |
| 120 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 28,80 |
|  |  |  | Capitolul 3.3.1.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 121 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 0,36 |
| 122 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor | 100m2 |  | 0,36 |
| 123 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-18cm | m3 |  | 6,48 |
| 124 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm | m3 |  | 5,40 |
| 125 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,025 |
| 126 | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 36,00 |
|  |  |  | Capitolul 3.3.2. Amenajarea stratului de egalizare |  |  |  |
| 127 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 62,83 |
| 128 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 1,885 |
| 129 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 S= 6283 m2 | t |  | 685,47 |
|  |  |  | Capitolul 3.4. Reparatia intersectiei L35-L36 |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 3.4.1. Demolarea sistemului rutier |  |  |  |
| 130 | DI155B |  | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 |  | 425,00 |
| 131 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 1,70 |
| 132 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 352,75 |
|  |  |  | Capitolul 3.4.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 133 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 4,25 |
| 134 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor | 100m2 |  | 4,25 |
| 135 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-18cm | m3 |  | 76,50 |
| 136 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm | m3 |  | 63,75 |
| 137 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,297 |
| 138 | DB19H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 425,00 |
| 139 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,127 |
| 140 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 425,00 |
|  |  |  | Capitolul 3.5. Executarea a 6 accese |  |  |  |
| 141 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,12 |
| 142 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,60 | t |  | 19,20 |
| 143 | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 1,92 |
| 144 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  | 1,92 |
| 145 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm | m3 |  | 34,56 |
| 146 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 | t |  | 0,134 |
| 147 | DB16H k=1,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2 | m2 |  | 192,00 |
|  |  |  | Capitolul 3.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere |  |  |  |
| 148 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  | 16,00 |
| 149 | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 8 buc. 2.1 - 8 buc) | buc |  | 16,00 |
|  |  |  | Capitolul 4. L18.1 Drumul de acces spre s. Chirilovca |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 4.1. Demolarea sistemului rutier 800*4,0m = 3200 |  |  |  |
| 150 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm | m3 |  | 320,00 |
| 151 | TsC35A21 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3 | 100 m3 |  | 3,20 |
| 152 | TsI51A1 |  | Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3 | t |  | 422,40 |
| 153 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea a materialului de la decapare in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta ) | 100 m3 |  | 2,56 |
|  |  |  | Capitolul 4.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 154 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6 | 100 m3 |  | 3,76 |
| 155 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 601,60 |
| 156 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta ) | 100 m3 |  | 3,00 |
|  |  |  | Capitolul 4.3. Amenajarea sistemului rutier L=800,0 m.l. |  |  |  |
| 157 | DH02B k=2,0 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10 cm | 100m2 |  | 32,46 |
| 158 | TsE05B |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 32,46 |
| 159 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor | 100m2 |  | 32,46 |
| 160 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (egalizare) | m3 |  | 98,60 |
| 161 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm | m3 |  | 486,90 |
| 162 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 cu emulsie bituminoasa | t |  | 2,27 |
| 163 | DB16H k=1,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2 | m2 |  | 3 246,00 |
|  |  |  | Capitolul 4.4. Executarea a 5 accese |  |  |  |
| 164 | DH02B k=2,0 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10 cm | 100m2 |  | 1,50 |
| 165 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm | m3 |  | 22,50 |
| 166 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 cu emulsie bituminoasa | t |  | 0,105 |
| 167 | DB16H k=1,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2 | m2 |  | 150,00 |
|  |  |  | Capitolul 4.5. Consolidarea acostamentului L=800,0 m. b=0,5 m * 2 |  |  |  |
| 168 | TsC35A21 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3 | 100 m3 |  | 1,08 |
| 169 | TsI51A1 |  | Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3 | t |  | 142,56 |
| 170 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (material de la decapare) de gr.10 cm | m2 |  | 800,00 |
|  |  |  | Capitolul 4.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere |  |  |  |
| 171 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  | 11,00 |
| 172 | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 5 buc. 2.1 - 6 buc) | buc |  | 11,00 |
|  |  |  | Capitolul 5. L23 M5 Tabani - Trinca |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 5.1. Demolarea sistemului rutier 1230*5,0m = 6150 m2 |  |  |  |
| 173 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta hmed- 10 cm | m3 |  | 615,00 |
| 174 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcrea material de la decapare) y=1,32 tn/m3 | 100 m3 |  | 6,15 |
| 175 | TsI51A3 |  | Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km y=1,32 tn/m3 | t |  | 811,80 |
| 176 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea a materialului de la decapare in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta ) | 100 m3 |  | 4,92 |
|  |  |  | Capitolul 5.2. Lucrari de terasamente |  |  |  |
| 177 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II y=1,6 | 100 m3 |  | 11,07 |
| 178 | TsI51A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 771,20 |
| 179 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (se exclude: Piatra sparta ) | 100 m3 |  | 8,856 |
|  |  |  | Capitolul 5.3. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 180 | TsC21A1 |  | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  | 5,412 |
| 181 | TsC22J1 k=4 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I | 100 m3 |  | 5,412 |
| 182 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 67,65 |
| 183 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor | 100m2 |  | 67,65 |
| 184 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire Hmed-10cm | m3 |  | 676,50 |
| 185 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm | m3 |  | 1 014,75 |
| 186 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 4,305 |
| 187 | DB16H k=1.5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) gr. - 6,0 cm | m2 |  | 6 150,00 |
|  |  |  | Capitolul 5.4. Executarea a 14 accese |  |  |  |
| 188 | DH02B k=2,0 |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea gr. 10 cm | 100m2 |  | 7,00 |
| 189 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-15,0cm | m3 |  | 105,00 |
| 190 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 | t |  | 0,49 |
| 191 | DB16H k=1,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2 | m2 |  | 700,00 |
|  |  |  | Capitolul 5.5. Consolidarea acostamentului L=1200,0 m. |  |  |  |
| 192 | TsC35A21 |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 11-20 m y=1,32 tn/m3 | 100 m3 |  | 1,512 |
| 193 | TsI51A1 |  | Transportarea materialului de la decapare cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km y=1,32 tn/m3 | t |  | 199,58 |
| 194 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 12,00 |
| 195 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor | 100m2 |  | 12,00 |
| 196 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta (material de la decapare) de gr.10 cm | m2 |  | 1 200,00 |
|  |  |  | Capitolul 5.6. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere |  |  |  |
| 197 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  | 28,00 |
| 198 | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 14 buc. 2.1 - 14 buc) | buc |  | 28,00 |
|  |  |  | Capitolul 6. L25 M5 Berlinti - Cotiujeni |  |  |  |
|  |  |  | Capitolul 6.1. Pregatirea sistemului rutier L=680 m.l b=6,0 m |  |  |  |
| 199 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 40,92 |
| 200 | DI155C |  | Taierea cu freza a denivelarilor partii carosabile, avind latimea tamburului 1000 mm | m2 |  | 580,00 |
| 201 | DI158C |  | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 193,00 |
| 202 | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 |  | 102,00 |
|  |  |  | Capitolul 6.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |
| 203 | DI106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 40,80 |
| 204 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 0,81 |
| 205 | DI133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice BA-16 | t |  | 174,70 |
| 206 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3 l/m2 (Emulsie bituminoasa) | t |  | 1,227 |
| 207 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 4 092,00 |
|  |  |  | Capitolul 6.3. Executarea a 6 accese |  |  |  |
| 208 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,396 |
| 209 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,60 | t |  | 63,36 |
| 210 | TsE01C |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren tare | 100m2 |  | 1,80 |
| 211 | TsC53B |  | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 |  | 1,80 |
| 212 | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-18,0cm | m3 |  | 32,40 |
| 213 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7 l/m2 | t |  | 0,126 |
| 214 | DB16H k=1,5 |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica hmed = 6,0cm (se exclude: Nisip bitumat, otel patrat) norma la mixtura asfaltica 0,0974 tn/m2 | m2 |  | 180,00 |
|  |  |  | Capitolul 6.4. Consolidarea acostamentului b=0,5m |  |  |  |
| 215 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,77 |
| 216 | TsI51A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,60 | t |  | 123,20 |
| 217 | TsE05A |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 8,20 |
| 218 | TsE06A |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv (se exclude:Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam., Muncitor necalificat) doar compactor | 100m2 |  | 8,20 |
| 219 | DI115 |  | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta fr. 0-32 de gr.10 cm | m2 |  | 640,00 |
|  |  |  | Capitolul 6.5. Asigurarea sigurantei circulatiei rutiere |  |  |  |
| 220 | RpDE11A |  | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc |  | 16,00 |
| 221 | RpDE11C |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (2.3 - 8 buc. 2.1 - 8 buc) | buc |  | 16,00 |
| Președintele grupului de lucru-Scutelnic Alexei (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |