Caiet de sarcini cu privirea la executarea lucrărilor de construcție a acoperișului căminului  pentru elevi

| Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | pînă la 600.00 |
| --- | --- | --- |
| Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la canale de ventilare , inaltime nivel pina la 4m | m3 | pînă la 2.00 |
| Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | pînă la 30.00 |
| Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate | m2 | pînă la 700.00 |
| Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom XPP) | m2 | pînă la 700.00 |
| Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom TKP) | m2 | pînă la 700.00 |
| Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (caciuli la canale de ventilare) | m | pînă la 12.00 |