CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul caietului de sarcini.

Achiziționarea tablourilor electrice și accesoriilor pentru tablouri conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Tablouri electrice metalice |  |  |  |  |
| 1.1 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 10 | Numărul de module - 12 Tip material – metal Dimensiuni 250x300x125 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,2 mm Grad de protecție – IP31 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,0 mm Dotare cu ușa suplimentară de protecție transparentă (mască) Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |
| 1.2 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 1 | Numărul de module - 24 Tip material – metal Dimensiuni 395 x 310 x 120 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,2 mm Grad de protecție – IP31 Culoare – Gri Metoda de montare – aparent Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,5 mm Dotare cu ușa suplimentară de protecție transparentă (mască) Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |
| 1.3 | 31211100-9 | Tablouri electrice | buc | 25 | Numărul de module - 12 Tip material – metal Dimensiuni 1200 x 750 x 300 mm (±10 mm) Grosimea minimă metal 1,5 mm Dotat cu contrapanou din tablă zincată grosimea 2,5 mm Grad de protecție – IP31 Culoare – Sur Metoda de montare – aparent Ușa exterioară cu două puncte închidere Dotare cu ușa suplimentară de protecție transparentă (mască) Decupaj intrare cabluri în partea inferioară Conform SM EN IEC 62208:2024 |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără 194.605,00 |  |  |  |  |  |  |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii

- Termenul de realizare a achiziției:

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

- Livrarea produselor/bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei,         or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor/bunurilor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;

- Bunurile vor fi livrate cu Certificate de garanție (termen de garanție – minim 24 luni), Certificate de calitate și certificate de conformitate pentru fiecare produs.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- SM EN IEC 61439-1:2021/AC:2024 ”Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale”;

- SM EN 61439-3:2014/AC:2020 „Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: Tablouri de distribuție destinate pentru a fi utilizate de persoane obișnuite”

- SM EN IEC 62208:2024 Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune. Prescripții generale;

- SM EN IEC 60670-1:2021 „Cutii şi carcase pentru aparate electrice pentru instalații electrice fixe de uz casnic şi similar. Partea 1: Reguli generale”

- SM EN IEC 60230:2018/A1:2023 „Încercări la impuls ale cablurilor electrice şi accesoriilor”

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a produsului;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;

- Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea bunurilor neconforme cu altele noi.