| Obiect Sistema de alimentare cu apa de la sonda arteziana existenta cu nr 61/1B spre rezervorul existent de pe teritoriul institutul de medicina Urgenta din str.Toma Ciorba nr.1 |  |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

Lista cu cantitatile de lucrari  (4-1)

Alimentarea cu energie electrica AEF.SU1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Fintina arteziana |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |  |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu pentru cablu | m3 |  | 5,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 3 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |
| 4 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,9900 |  |
| 5 | Pretul furnizor | Nisip | m3 |  | 1,800 |
|  | 16 | Nisip | m3 | 1,0000 |  |
| 6 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  | 3,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8600 |  |
| 7 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |  |
| 8 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 |  | 2,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |  |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 |  |
| 9 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  | 1,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |  |
| 10 |  | Banda de avertizare | m |  | 20,000 |
|  | 12345678-10 | Banda de avertizare | m | 1,0000 |  |
|  |  | 1.2. Statie de pompare |  |  |  |
| 11 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 |  | 8,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,2100 |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,1200 |  |
| 12 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu pentru cablu | m3 |  | 8,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 13 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 | m3 |  | 0,200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100015 | Beton C15 | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |
| 14 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 0,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,9900 |  |
| 15 | Pretul furnizor | Nisip | m3 |  | 2,700 |
|  | 16 | Nisip | m3 | 1,0000 |  |
| 16 | RpEJ04B | Lucrari pentru pozarea cablurilor : umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina | m3 |  | 5,100 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8600 |  |
| 17 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 |  | 2,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6900 |  |
| 18 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 |  | 2,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,2900 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0600 |  |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,0720 |  |
| 19 | RCsU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  | 1,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1500 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |  |
| 20 |  | Banda de avertizare | m |  | 30,000 |
|  | 12345678-10 | Banda de avertizare | m | 1,0000 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Fintina arteziana |  |  |  |
|  |  | 2.1.1. Panou de distributie |  |  |  |
| 21 | 08-03-572-6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, Panou metalic ЩМП-350mm.800mm.1260mm IP66 echivalent IEK | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0600 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3000 |  |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 23 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  | 6,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, echivalent marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2000 |  |
| 24 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  | 1,000 |
|  | 68 | Sina N | buc | 1,0000 |  |
| 25 | Pret furnizor | Sina N | buc |  | 1,000 |
|  | 68 | Sina N | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.1.2. Echipament instalat in panou |  |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |
| 27 | 08-01-061-1 | Montare siguranta ПН-2 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, echivalent marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,0050 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0200 |  |
|  |  | 2.1.3. Cablu si materiale |  |  |  |
| 28 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg cablu АПвБбШп 5*50mm2 | 100 m |  | 0,600 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |
| 29 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie si manta armata АПвБб Шп 5*50mm2 | m |  | 60,000 |
|  | 2551475-9 | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie XLPE si manta armata АПвБбШп 5*25mm2 | m | 1,0000 |  |
| 30 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVgng5*6 mm2, 3x1.5mm | 100 m |  | 0,070 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, echivalent marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |
| 31 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC ВВГнг 5x6 mm2 | m |  | 5,000 |
|  | 2554745712-11 | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC VVGng 5x6 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 32 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC ВВГнг 3x1.5 mm2 | m |  | 2,000 |
|  | 2554745712-12 | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC VVGng 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |  |
| 33 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VPP10 1x10 | 100 m |  | 3,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, echivalent marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, echivalent marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |
| 34 |  | Cablu VPP 10 1x10mm2 | m |  | 330,000 |
|  | 2154478454-14 | Cablu VPP 10 1x10mm2 | m | 1,0000 |  |
| 35 |  | Cuplaj de capat pentru sectiune transversala a cablului armat. 5х25 мм 25ПКТп(б)-1-25/50 | buc |  | 2,000 |
|  | 254745457-15 | Cuplaj de capat pentru sectiune transversala a cablului armat. 5х25 мм 25ПКТп(б)-1-25/50 | set | 1,0000 |  |
| 36 |  | Cablu de otel galvanizat d5 мм | m |  | 115,000 |
|  | 2154478454-16 | Cablu de otel galvanizat d5 мм | m | 1,0000 |  |
| 37 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava de polietilena PEHD D140 mm) | 1 km |  | 0,007 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
| 38 |  | Teava de polietilena PEHD D140 mm | m |  | 7,000 |
|  | 530-0182142 | Teava de polietilena PEHD D140 mm | m | 1,0000 |  |
| 39 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm Tub gofrat 750N 20 mm sur | 100 m |  | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,7000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0210 |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32,0000 |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 0,5000 |  |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena | m | 0,3000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1100 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,8100 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1100 |  |
| 40 |  | Tub gofrat 750N 25 mm | m |  | 5,000 |
|  | 235514474 | Tub gofrat 750N 20 mm sur | m | 1,0000 |  |
| 41 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  | 0,130 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,5000 |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,0000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,0000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,6000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6200 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,6000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2100 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,1000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0360 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,4500 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,4000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,4500 |  |
| 42 | 08-02-396-1 | Jgheab metalic perforat 150x50 | 100 m |  | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,7500 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,8000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,1700 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,4700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,7500 |  |
| 43 | pret furnizor | Jgheab metalic perforat 150х50 | m |  | 3,000 |
|  | 256369984412 | Jgheab metalic neperforat 150х50 | m | 1,0000 |  |
| 44 |  | Consola de perete pentru jgheab metalic 150мм | buc |  | 3,000 |
|  | 123456-24 | Consola de perete pentru jgheab metalic 150мм | buc | 1,0000 |  |
| 45 |  | Otel rotund d.10mm | m |  | 2,000 |
|  | 530-0182-39 | Otel rotund d.10mm | m | 1,0000 |  |
| 46 |  | Otel rotund d18mm | m |  | 3,000 |
|  | 530-0182-39-40-18 | Otel rotund d.18mm | m | 1,0000 |  |
| 47 |  | Otel unghiular 50х50х5 | m |  | 6,600 |
|  | 530-0182-3927 | Otel unghiular 50х50х5 | m | 1,0000 |  |
| 48 |  | Profil perforat in forma de Z L=2000 | buc |  | 2,000 |
|  | 123456-24-28 | Profil perforat in forma de Z L=2000 | buc | 1,0000 |  |
| 49 |  | Otel unghiular 30х30х3 | m |  | 23,000 |
|  | 530-0182-3927-29 | Otel unghiular 30х30х3 | m | 1,0000 |  |
| 50 |  | Tabla ondulata (Profnastil C10) H20 | m2 |  | 5,600 |
|  | 1234567-30 | Tabla ondulata (Profnastil C10) H20 | m2 | 1,0000 |  |
| 51 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti | 100 buc |  | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 204,0000 |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 2,8000 |  |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut. | 2,6800 |  |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 42,4000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 2,6800 |  |
| 52 |  | Corp de iluminat LED 220В, 12Вт IP65, УХЛ1 | buc |  | 1,000 |
|  | 1234567-32 | Corp de iluminat LED 220В, 12Вт IP65, УХЛ1 | buc | 1,0000 |  |
| 53 |  | Clema pentru fixarea cablurilor 200 mm | buc |  | 300,000 |
|  | 1234567-33 | Clema pentru fixarea cablurilor 200 mm | buc | 1,0000 |  |
| 54 |  | Metize | buc |  | 5,000 |
|  | 1234567-34 | Metize | buc | 1,0000 |  |
| 55 |  | Etichete de marcare pentru cabluri (Patrat 55х55 mm) | buc |  | 5,000 |
|  | 1234567-35 | Etichete de marcare pentru cabluri (Patrat 55х55 mm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2. Statie de ompare |  |  |  |
|  |  | 2.2.1. Panou de distributie |  |  |  |
| 56 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete,Panou metalic ЩМП-50.40.20 УХЛ1 IP66 IEK | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1500 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,7700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1000 |  |
| 57 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, separator de sarcina | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |
| 58 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii | buc |  | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2000 |  |
| 59 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, Cutie cu transformator coboritor 220/12V, 250VA ЯТП 0,25 | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2500 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |
| 60 | Pret furnizor | Sina PE | buc |  | 1,000 |
|  | 68 | Sina N | buc | 1,0000 |  |
| 61 | Pret furnizor | Sina N | buc |  | 1,000 |
|  | 68 | Sina N | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2.2. Echipament instalat in panou |  |  |  |
| 62 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii -Intreruptor automat trifazat In=63A ВА88-35 63А | buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,1300 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica | h-ut. | 0,2000 |  |
|  |  | 2.2.3. Echipament de iluminat |  |  |  |
| 63 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, | 100 buc |  | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 317,0000 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,5500 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 74,1000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,5500 |  |
| 64 |  | Corp de iluminat LED 220В, 36Вт 300лм, 4000К, IP65 | buc |  | 3,000 |
|  | 1234567-32-77 | Corp de iluminat LED 220В, 36Вт 300лм, 4000К, IP65 | buc | 1,0000 |  |
| 65 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat Incorporate | 100 buc |  | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 271,0000 |  |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,5600 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1000 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 10,4000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 15,3000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 3,0000 |  |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0050 |  |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 120,0000 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0530 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,1000 |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0030 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,4200 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,2100 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 59,3000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,7800 |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0900 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,2100 |  |
| 66 |  | Corp de iluminat LED 220В, 36Вт 300лм, 4000К, IP65 cu sursa de alimentare de urgenta incorporata | buc |  | 4,000 |
|  | 1234567-32-77-79 | Corp de iluminat LED 220В, 36Вт 300лм, 4000К, IP65 cu sursa de alimentare de urgenta incorporata | buc | 1,0000 |  |
| 67 |  | Semn de iesire "IESIRE" 220В, 4Вт, de perete cu sursa de alimentare de urgenta incorporata | buc |  | 1,000 |
|  | 1234567-33-81-80 | Semn de iesire "IESIRE" 220В, 4Вт, de perete cu sursa de alimentare de urgenta incorporata | buc | 1,0000 |  |
| 68 | 08-03-594-8 | Corp de iluminat montat pe perete | 100 buc |  | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 185,0000 |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 4,2700 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 64,6000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 4,2700 |  |
| 69 |  | Corp de iluminat LED de perete 220В, 18Вт, 1200лм, IP65, УХЛ1 | buc |  | 1,000 |
|  | 1234567-33-81 | Corp de iluminat LED de perete 220В, 18Вт, 1200лм, IP65, УХЛ1 | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2.4. Cablu si materiale |  |  |  |
| 70 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg cablu АПвБбШп 5*25mm2 | 100 m |  | 0,700 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7000 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011641 | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm | t | 0,0100 |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,2500 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,2200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |
| 71 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie si manta armata АПвБб Шп 5*25mm2 | m |  | 70,000 |
|  | 2551475-9 | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolatie XLPE si manta armata АПвБбШп 5*25mm2 | m | 1,0000 |  |
| 72 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVgng5*6 mm2, 3x1.5mm ,3x2.5mm2 | 100 m |  | 1,300 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |
| 73 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC ВВГнг 5x6 mm2 | m |  | 15,000 |
|  | 2554745712-11 | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC VVGng 5x6 mm2 | m | 1,0000 |  |
| 74 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC ВВГнг 3x2.5 mm2 | m |  | 30,000 |
|  | 2554745712-12-64 | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC VVGng 3x2..5mm2 | m | 1,0000 |  |
| 75 |  | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC ВВГнг 3x1.5 mm2 | m |  | 85,000 |
|  | 2554745712-12 | Cablu de putere la 1kV, rotund, in izolaiie PVC si manta PVC VVGng 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |  |
| 76 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg PV3 | 100 m |  | 0,200 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 12,4000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,3900 |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 3,0000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,3900 |  |
| 77 |  | Cablu PV3 1*16mm2 | m |  | 10,000 |
|  | 2154478454-14-67 | Cablu PV3 1*16mm2 | m | 1,0000 |  |
| 78 |  | Cablu PV3 1*6mm2 | m |  | 10,000 |
|  | 2154478454-14-67-68 | Cablu PV3 1*6mm2 | m | 1,0000 |  |
| 79 |  | Cuplaj de capat pentru sectiune transversala a cablului armat. 5х25 мм 25ПКТп(б)-1-25/50 | buc |  | 2,000 |
|  | 254745457-15 | Cuplaj de capat pentru sectiune transversala a cablului armat. 5х25 мм 25ПКТп(б)-1-25/50 | set | 1,0000 |  |
| 80 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Teava de polietilena PEHD D140 mm) | 1 km |  | 0,008 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 133,0000 |  |
|  | 102-0097 | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III | m3 | 0,0800 |  |
| 81 |  | Teava de polietilena PEHD D140 mm | m |  | 8,000 |
|  | 530-0182142 | Teava de polietilena PEHD D140 mm | m | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2.5. Prize si intrerupatoare |  |  |  |
| 82 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc |  | 0,050 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,2000 |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 102,0000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 83 | Pret de piata | Intrerupator unitar pentru pozare in perete 220V, 10А. IP65 | buc |  | 5,000 |
|  | 545-0001 | Intrerupator unitar pentru pozare in perete 220V, 10А. IP65 | buc | 1,0000 |  |
| 84 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  | 0,010 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |  |
|  | 1011477 | Suruburi cu cap semirotund 2,5х20 mm | t | 0,00016 |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0400 |  |
| 85 | Pret de piata | Priza pentru pozare in perete (L,N,PE) 220V, 10А | buc |  | 1,000 |
|  | 545-0001-73 | Priza pentru pozare in perete (L,N,PE) 220V, 10А | buc | 1,0000 |  |
| 86 | 08-03-545-1 | Cutie de distributie pozata pe perete 100х100x45 mm IP54 | buc |  | 5,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |  |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |  |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0200 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0020 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0310 |  |
|  | 5009502 | Fise de extremitate | 100 buc | 0,2000 |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0200 |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0020 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 0,2500 |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,0020 |  |
| 87 | Pret de piata | Cutie de distributie pozata pe perete 100х100x45 mm IP54 | buc |  | 5,000 |
|  | 545-0001-73-75 | Priza pentru pozare in perete (L,N,PE) 220V, 10А | buc | 1,0000 |  |
| 88 |  | Clema de ramificare У733 | buc |  | 5,000 |
|  | 123456789-76 | Clema de ramificare У733 | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 2.2.6. Panou de echivalare a potentialului КУП |  |  |  |
| 89 | 08-02-390-3 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 120 mm | 100 m |  | 0,400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,3300 |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,4000 |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 400,0000 |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 7,6300 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 7,6300 |  |
| 90 | Pret de piata | Kабель канал 40х60 | m |  | 20,000 |
|  | 590-00060 | Kабель канал 40х20 | m | 1,0000 |  |
| 91 | Pret de piata | Kабель канал 40х20 | m |  | 20,000 |
|  | 590-00060 | Kабель канал 40х20 | m | 1,0000 |  |
| 92 | Pret de piata | Intrare flexibila 25-27 L=425 | buc |  | 1,000 |
|  | 545-0001-73-80 | Intrare flexibila 25-27 L=425 | buc | 1,0000 |  |
| 93 | Pret de piata | Intrare flexibila 32-34 L=435 | buc |  | 1,000 |
|  | 545-0001-73-81 | Intrare flexibila 32-34 L=435 | buc | 1,0000 |  |
| 94 | 08-02-472-1 | Сталь круглая d18mm | 100 m |  | 0,030 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0020 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1400 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,1300 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 0,1400 |  |
| 95 | pret furnizor | Otel-banda 40x4mm | m |  | 40,000 |
|  | 56441321 | Otel-banda 40x4mm | m | 1,0000 |  |
| 96 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm(Teava metalica 80x80) | 100 m |  | 0,120 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,5000 |  |
|  | 8080 | Teava metalica 80x80 | m | 100,0000 |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,0000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,6000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,6200 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 7,6000 |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,2100 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,1000 |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0800 |  |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0360 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,4500 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 33,4000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,4500 |  |
| 97 | 08-02-396-1 | Jgheab metalic perforat 150x50 | 100 m |  | 0,240 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 37,6000 |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 6,8400 |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,8000 |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,1000 |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,5000 |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 1,7500 |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut. | 11,8000 |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,1700 |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 2,4700 |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut. | 1,7500 |  |
| 98 | pret furnizor | Jgheab metalic perforat 150х50 | m |  | 24,000 |
|  | 256369984412 | Jgheab metalic neperforat 150х50 | m | 1,0000 |  |
| 99 |  | Consola de perete pentru jgheab metalic 150мм | buc |  | 11,000 |
|  | 123456-24 | Consola de perete pentru jgheab metalic 150мм | buc | 1,0000 |  |
| 100 |  | Consola de tavan pentru jgheab metalic 150мм | buc |  | 7,000 |
|  | 123456-24-88 | Consola de tavan pentru jgheab metalic 150мм | buc | 1,0000 |  |
| 101 |  | Etichete de marcare pentru cabluri (Patrat 55х55 mm) | buc |  | 5,000 |
|  | 1234567-35 | Etichete de marcare pentru cabluri (Patrat 55х55 mm) | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Fintina arteziana |  |  |  |
|  |  | 3.1.1. Panou de distributie |  |  |  |
| 102 | Pret furnizor | Panou metalic ЩМП-50.40.20 УХЛ1 IP66 IEK | buc |  | 1,000 |
|  | 2548-2 | Panou metalic ЩМП-50.40.20 УХЛ1 IP66 IEK | buc | 1,0000 |  |
| 103 | Pretul furnizor | Intreruptor de sarcina 63A 3Р | buc |  | 1,000 |
|  | 31333-4 | Intreruptor de sarcina 63A 3Р | buc | 1,0000 |  |
| 104 | Pretul furnizor | Intreruptor automat trifazat С32 3Р | buc |  | 1,000 |
|  | 31333-6-91-83 | Intreruptor automat trifazat С32 3Р | buc | 1,0000 |  |
| 105 | Pretul furnizor | Intreruptor automat trifazat С25 3Р | buc |  | 2,000 |
|  | 31333-6-91-83-84 | Intreruptor automat trifazat С25 3Р | buc | 1,0000 |  |
| 106 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.B ,In=16A | buc |  | 2,000 |
|  | 2538984519--85 | Intreruptor automat 1Pcar B ,In=16A | buc | 1,0000 |  |
| 107 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.B ,In=6A | buc |  | 1,000 |
|  | 2538984519-8 | Intreruptor automat 1Pcar.B ,In=6A | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.1.2. Echipament instalat in panou |  |  |  |
| 108 | Pretul furnizor | Separator tripolar 250А actionare stinga РПС-2/1Л-250А-У3-КЭАЗ | buc |  | 1,000 |
|  | 2041s250 | Separator tripolar 250А actionare stinga РПС-2/1Л-250А-У3-КЭАЗ | buc | 1,0000 |  |
| 109 | Pretul furnizor | Siguranta 40A ПН-2 | buc |  | 3,000 |
|  | 20455538-15 | Siguranta 40A ПН-2 | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2. Statie de pompare |  |  |  |
|  |  | 3.2.1. Panou de distributie |  |  |  |
| 110 | Pret furnizor | Panou metalic ЩМП-50.40.20 УХЛ1 IP66 IEK | buc |  | 1,000 |
|  | 2548-2 | Panou metalic ЩМП-50.40.20 УХЛ1 IP66 IEK | buc | 1,0000 |  |
| 111 | Pretul furnizor | Intreruptor de sarcina 63A 3Р | buc |  | 1,000 |
|  | 31333-4 | Intreruptor de sarcina 63A 3Р | buc | 1,0000 |  |
| 112 | Pretul furnizor | Intreruptor automat trifazat С40 3Р | buc |  | 1,000 |
|  | 31333-6-91 | Intreruptor automat trifazat С40 3Р | buc | 1,0000 |  |
| 113 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.C ,In=20A | buc |  | 1,000 |
|  | 2538984519-9-92 | Intreruptor automat 1PcarC ,In=20A | buc | 1,0000 |  |
| 114 | Pret furnizor | Intreruptor automat 1Pcar.B ,In=6A | buc |  | 5,000 |
|  | 2538984519-8 | Intreruptor automat 1Pcar.B ,In=6A | buc | 1,0000 |  |
| 115 | Pret furnizor | Intreruptor automat diferential cu 2 poli С16/0,03А | buc |  | 1,000 |
|  | 2538984519-8-94 | Intreruptor automat diferential cu 2 poli С16/0,03А | buc | 1,0000 |  |
| 116 | Pret furnizor | Cutie cu transformator coboritor 220/12V, 250VA ЯТП 0,25 | buc |  | 1,000 |
|  | 2538984519-8-96 | Cutie cu transformator coboritor 220/12V, 250VA ЯТП 0,25 | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2.2. Echipament instalat in panou |  |  |  |
| 117 | Pretul furnizor | Intreruptor automat trifazat In=63A ВА88-35 63А | buc |  | 1,000 |
|  | 2041s250-96 | Intreruptor automat trifazat In=63A ВА88-35 63А | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 3.2.3. Dispozitiv de incarcare 22kW |  |  |  |
| 118 | Pretul furnizor | Dispozitiv de incarcare 22kW/380 V/32A. Tensiune (V)-380 V. Dimensiuni (L x W x H x ø)-355 x 250 x 93 mm. Gradul de protectie (IP)-IP65. Curent (A)-32 A. Putera (W)-22kW | buc |  | 2,000 |
|  | 2041s250-96 | Dispozitiv de incarcare 22kW/380 V/32A. Tensiune (V)-380 V. Dimensiuni (L x W x H x ø)-355 x 250 x 93 mm. Gradul de protectie (IP)-IP65. Curent (A)-32 A. Putera (W)-22kW | buc | 1,0000 |  |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                                 T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                         A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                          V.Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                         V.Grevici

Specialist în management și organizare                                                   V.Martalog