| Muzeul de Arta Strada 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-2017(№ 2-1-6)

Blocuri sanitare (Utilaj) Fragmente F1-F6. (Blocul "B")

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Grupuri sanitare F1 - F6 (pl.500 - 518). |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SE22A |  | Masa dulap cu bazin spălător, așezat pe pardoseala, având lățimea de 750 mm, total 13,5 m.l. (Suport lavoar – Masa din granit gr. 30 mm) – poz. 4 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 14,04 |  |  |
|  | 4214340026800 |  | Montator constructii masini |  |  | h-om |  | 44,28 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,56 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,45 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
| 2 | SC13A |  | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, având înălțimea de 800 mm, total 23,1 m.l., montată pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. – poz. 8 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 160,08 |  |  |
| 3 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Port hartie igienica) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
| 4 | SE59A |  | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Dozator sapun lichid) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
| 5 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (Distribuitor servetele) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,65 |  |  |
| 6 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,85 |  |  |
| 7 | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Port perie) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,63 |  |  |
| 8 | SC15A |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,40 |  |  |
| 9 | SC05A |  | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Cadita de dus 90x90) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
| 10 | SC01B |  | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cabina de dus) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
| 11 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, suspendat, cu structura ascunsa pentru clozet (poz. 1,2) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 56,40 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet (Vas de WC suspendat) |  |  | buc |  | 12,73 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet (Sistem de instalare vas WC) |  |  | buc |  | 12,60 |  |  |
| 12 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (poz. 3, 19) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 22,20 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 12,36 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
| 13 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (poz. 5) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 7,35 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 7,00 |  |  |
| 14 | SC09A |  | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., cu sistem de instalare vas pisuar (F5, F6 - poz. 21, 22) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 2622102451300 |  | Pisoar din portelan sanitar |  |  | buc |  | 2,06 |  |  |
|  | 2913134201743st |  | Sistem de instalare vas pisuar |  |  | buc |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea medicala de stat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Pret firmei 1 |  | Masa din granit gr.30 mm lat. 500mm |  |  | m |  | 13,610 |  |  |
|  | 002 |  | Masa din granit lat.500mm |  |  | m |  | 13,61 |  |  |
| 16 | Pret firmei2 |  | Oglinda |  |  | m2 |  | 17,450 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  |  | m2 |  | 17,45 |  |  |
| 17 | Pret firmei 3 |  | Port hartie igienica |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2622102453200Ph |  | Porthirtie igienica |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 18 | Pret firmei 4 |  | Distribuitor sapun lichid |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2924127356800D |  | Distribuitor de sapun lichid |  |  | buc |  | 16,00 |  |  |
| 19 | Pret firmei 5 |  | Distribuitor servetele |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 004 |  | Distribuitor servetele. |  |  | buc |  | 17,00 |  |  |
| 20 | Pret firmei 6 |  | Uscator de mini |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2924127356800U |  | Uscator de miini |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 21 | Pret firmei 7 |  | Cos gunoi |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 2811236829551Inox |  | Cos gunoi Inox, 5l (53077) |  |  | buc |  | 21,00 |  |  |
| 22 | Pret firmei 8 |  | Port perie |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2875114201120PP |  | Portperie GALA |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 23 | Pret firmei 9 |  | Cuier pentru haine |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 2622102453200C |  | Cuier pt. rufarie |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
| 24 | Pret firmei 10 |  | Cadita de dus cusifon Vega si coloana dus |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus, inclusiv sifon Vega, coloana de dus |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 25 | Pret firmei 11 |  | Cabina de dus cu sifon Vega si coloana dus |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875114200790 |  | Cabina de baie, inclusiv coloana de dus si sifon Vega |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 26 | Pret firmei 12 |  | Dulap dus |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | Pret firmei |  | Dulap dus |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grupuri sanitare F1 - F6 (pl.500 - 518). |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |