Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. ILG-04/2025

”Achiziționarea lucrărilor de gazificare a sectorului particular PRG 15, 18, 19 din s. Alexandrovca, com. Gangura, r-nul Ialoveni”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

- Gazoduct de presiune medie și joasă PRG 15, 18, 19

s. Alexandrovca, com. Gangura, r. Ialoveni

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. PRG 15 p/m |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,530 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,327 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,590 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,275 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuю (Обратная засыпка над трубой вручную) | m3 | 9,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,976 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 9,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,960 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,434 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 0,473 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,434 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,828 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,093 |
|  |  | 1.1.2. ШГРП с 2-мя регуляторами давления газа FE-50 (1к-т) |  |  |
| 7 | GB01A | Кран 3-х ход шаровый муфтовый д15 mm | buc | 4,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 2,320 |
|  | 28752742923d15 | Кран 3-х ход шаровый муфтовый д15 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 32,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 32,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 32,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,120 |
| 8 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,600 |
|  | 332050000022 | Манометр | buc | 4,000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
| 9 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,260 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,520 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,260 |
|  | 252121670132 | Teava din otel d32x3.0mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 10 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,260 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,520 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,260 |
|  | 252121670133 | Teava din otel d20x2.0mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 11 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 8,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,000 |
|  | 287527440025 | Flansa din otel pentru sudura д25мм | buc | 8,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,720 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,640 |
| 12 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 287527440026 | Flansa din otel pentru sudura д32мм | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 13 | GB05A | Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, Заглушка Д 32 мм | buc | 1,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,500 |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura | buc | 1,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,340 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,330 |
| 14 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,130 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,260 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,130 |
|  | 252121670134 | Teava din otel d25x2.8mm | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,004 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 15 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,190 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,310 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,140 |
|  | 252121670147 | Teava din otel d76x3,0mm | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,016 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,003 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,006 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,120 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  |  | 1.1.3. Conducte si accesori |  |  |
| 16 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d40x3.7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 120,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,160 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,320 |
|  | 2521216710103 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 120,360 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 132,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 129,600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,240 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,800 |
| 17 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,120 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,019 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 18 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый д32 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 28752742921d32 | Кран газовый шаровый фланцевый д32 | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 19 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/сталь 40/д32мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 252315671371 | Переход ПЕ/сталь 40/д32мм | buc | 1,000 |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Седелка ПЕ100 SDR11 d90/40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671385 | Седелка ПЕ100 SDR11 d90/40мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mуфта ПЕ100 SDR 11д40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 25231567138324 | Mуфта ПЕ100 SDR 11д40мм | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 22 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d32x3.2mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,000 |
|  | 25212167018 | Teava din otel d32x3.0mm | m | 2,121 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,189 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,420 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,273 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,147 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,042 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,042 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,294 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,120 |
| 23 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 7,800 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,418 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,248 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,576 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,186 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,234 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,312 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,390 |
| 24 | GB01A | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-32 | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 28752742938 | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-32 | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 25 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,500 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 4,265 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,520 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,163 |
| 26 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,850 |
|  |  | 1.1.4. УПГ-25 1шт)- Контр. ПЕ трубка |  |  |
| 27 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,200 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 1,010 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,010 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,058 |
| 28 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,030 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,051 |
| 29 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,043 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,051 |
| 30 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ100 д 32х3 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |
|  | 25212167121 | Teava polietilena PE100 SDR11 д32х3мм | m | 1,003 |
| 31 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка) | m3 | 0,060 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,069 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,079 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,014 |
| 32 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Отмостка) | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,174 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,036 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,043 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
| 33 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 26631021041 | Beton marca В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |
| 34 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка д50мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 0,800 |
|  | 25238106363 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Заглушка д50мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
|  |  | 1.1.5. Футляр стальной д89мм L=1m ( УПГ-1-2-1buc) |  |  |
| 35 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 89-4 mm | m | 1,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 252121670159 | Teava din otel Футляр д89-4мм | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Стойка из уголка 40-40мм L=0.8m -2шт | kg | 1,700 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,323 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,017 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,009 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,014 |
| 37 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,002 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,013 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,016 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,008 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,001 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,004 |
| 38 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Ветон В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 266310210021 | Beton marca В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |
| 39 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d40x,3.7mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,029 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,058 |
|  | 252121671077 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 1,605 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,760 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,728 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,024 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,003 |
| 40 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn32 mm | m | 0,500 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,350 |
|  | 252121670177 | Teava din otel д32мм | m | 0,502 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,005 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,011 |
| 41 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671555 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ | buc | 1,000 |
|  | 29406000030151 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 31103200023041 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 42 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, Переход ПЕ/Ст д40/32мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713677 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Переход ПЕ/Ст д40/32мм | buc | 1,000 |
|  |  | 1.1.6. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП в ограждении на опорах) |  |  |
| 43 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin42kg. (Inclusiv Beton B10=0,5m3. Stilp metalic d57mm H=1.8m-5buc. Опора ст 40х40х1,8м-2buc) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 5,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,250 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |
|  | 266310210045 | Бетон В10 | m3 | 0,500 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 9,756 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 2,465 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,205 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare д57x3.0мм(5buc) | kg | 5,000 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,221 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 50,734 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,150 |
| 44 | CN21A | Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 7,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,150 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,900 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,750 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,112 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,375 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,225 |
| 45 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Опора стальная 40х40х1,8h-2buc | kg | 30,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,300 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,300 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 30,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,240 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,450 |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Столбы ограды стальн H=1,8м (5buc) | kg | 35,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,350 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,350 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,350 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,175 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,280 |
| 47 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 1,720 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,086 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 10,023 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,054 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,452 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,017 |
| 48 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,515 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,624 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,312 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,044 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,156 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,078 |
| 49 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-К=0.25 /Котлованы под фундаменты для опор/ Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250 | buc | 7,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician. Рабочий | h-om. | 0,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,360 |
|  | 2811236309848 | Confectii met. | kg | 0,700 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур | h-util | 0,840 |
| 50 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,550 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,105 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,210 |
| 51 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,792 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,920 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,168 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 52 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,340 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,083 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,124 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,286 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,060 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
| 53 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 54 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый д25 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 55 | GB01A | Кран шаровый фланцевый КШФ d50mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 56 | GB01A | Фильтр газовый сетчатый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  |  | 1.3. Valoarea utilajului |  |  |
| 57 | Pret de piata | ШГРП с 2-мя регуляторами давления газа FE-50 | buc | 1,000 |
|  | 28752742025 | ШГРП с 2-мя регуляторами давления газа FE-50 | buc | 1,000 |
| 58 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752742921 | Кран газовый шаровый фланцевый д20 | buc | 2,000 |
| 59 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый д25 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752742922 | Кран газовый шаровый фланцевый д25 mm | buc | 2,000 |
| 60 | GB01A | Кран шаровый фланцевый КШФ d50mm | buc | 1,000 |
|  | 28752742923 | Кран шаровый фланцевый d50 mm | buc | 1,000 |
| 61 | GB01A | Фильтр газовый сетчатый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752742924 | Фильтр газовый сетчатый д20 mm | buc | 2,000 |
|  |  | 2. PRG 15 p/j |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 2.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 62 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,700 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 20,633 |
| 63 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 14,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 29,046 |
| 64 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuю (Обратная засыпка над трубой вручную) | m3 | 85,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 26,536 |
| 65 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 85,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 64,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,560 |
| 66 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,844 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 4,190 |
| 67 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,844 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,904 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 36,249 |
|  |  | 2.1.2. Conducte si accesori |  |  |
| 68 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE100 SDR 17.6 d75x4.3 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 100,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,200 |
|  | 2521216710101 | Teava polietilena PE100 SDR 17.6 d75mm | m | 100,300 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 110,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 108,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,200 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 4,000 |
| 69 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d50x4.6 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 200,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,200 |
|  | 2521216710102 | Teava polietilena PE100 SDR 11 d 50x4.6mm | m | 200,600 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 220,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 216,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,400 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 8,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 8,000 |
| 70 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d40x3.7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 480,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,640 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 17,280 |
|  | 2521216710103 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 481,440 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 528,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 518,400 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 7,200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,960 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 19,200 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 19,200 |
| 71 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE100 SDR11 d 32x3.0 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 290,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,220 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 10,440 |
|  | 2521216710104 | Труба PE100 SDR11 d 32x3.0 mm | m | 290,870 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 319,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 313,200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 4,350 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 11,600 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 11,600 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,580 |
| 72 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,370 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,059 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,006 |
| 73 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,100 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,028 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 74 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE/ST d75/d65mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713820 | Переход PE/ST d75/d65mm | buc | 1,000 |
| 75 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE/ST d32/d25mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 28,000 |
|  | 2523156713821 | Переход PE/ST d32/d25mm | buc | 28,000 |
| 76 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713831 | Тройник PE100 SDR11 d75мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 77 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d75/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713832 | Тройник PE100 SDR11 d75/d40mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 78 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d75/d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,000 |
|  | 2523156713833 | Тройник PE100 SDR11 d75/d32mm | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,000 |
| 79 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d50/d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 8,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,000 |
|  | 2523156713834 | Тройник PE100 SDR11 d50/d32mm | buc | 8,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,400 |
| 80 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d40/d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 8,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 8,000 |
|  | 2523156713835 | Тройник PE100 SDR11 d40/d32mm | buc | 8,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 6,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,400 |
| 81 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 dd32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 2523156713836 | Тройник PE100 SDR11 d32mm | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 82 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходная муфта d75/50 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713841 | Переходная муфта 75/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 83 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходная муфта d50/40 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713842 | Переходная муфта 50/40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 84 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходная муфта d40/32 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 2523156713843 | Переходная муфта d40/32 | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 85 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод d75 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713846 | Отвод d75 PE100 SDR11 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 86 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d75 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713847 | Муфта d75 PE100 SDR11 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 87 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d50 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156713812 | Муфта d50 PE100 SDR11 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 88 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d40 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156713813 | Муфта d40 PE100 SDR11 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 89 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d32 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 56,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 44,800 |
|  | 2523156713814 | Муфта d32 PE100 SDR11 | buc | 56,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 33,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 33,600 |
| 90 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,380 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,620 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,280 |
|  | 252121670147 | Teava din otel d76x3,0mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,032 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,006 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,004 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,012 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,004 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,240 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 91 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 56,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,280 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 14,560 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,280 |
|  | 252121670134 | Teava din otel d25x2.8mm | m | 56,224 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,560 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,056 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,224 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,056 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,224 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,056 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,048 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,504 |
| 92 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 7,800 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,418 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,248 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,576 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,186 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,234 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,312 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,390 |
| 93 | TsC39A1 k=0,25 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Котлованы под фундаменты для опор под счетчики, h=0,6m) Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250 | buc | 28,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician. Рабочий | h-om. | 0,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,440 |
|  | 2811236309848 | Confectii met. | kg | 2,800 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур | h-util | 3,360 |
| 94 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора из стальной трубы под счетчик d50mm) | kg | 91,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 17,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,910 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,910 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,910 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 91,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,455 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,728 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,365 |
| 95 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,091 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,586 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,710 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,355 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,050 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,177 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,089 |
| 96 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 1,400 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 11,942 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 1,456 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,455 |
| 97 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 16,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,120 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 18,480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,680 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 3,528 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,056 |
| 98 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,850 |
| 99 | GB01A | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 28752742938d50 | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
|  |  | 2.1.3. Вход-выход из земли PE газопровода d50мм (УПГ-2-2) - 1шт |  |  |
| 100 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Контрольная трубка с заглушкой из стальной трубы d20mm) | m | 1,200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,992 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,504 |
|  | 25212167010*201 | Tub de protectie din otel d20mm (Контрольная трубка с заглушкой из стальной трубы d20mm) | m | 1,224 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,400 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,144 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,180 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,800 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,960 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,060 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,360 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,348 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,372 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |
| 101 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Кожух, лист металлический 350x450x3(s) -1шт) | kg | 4,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,040 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,040 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 4,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,020 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,032 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,060 |
| 102 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка из уголка 40х40мм L=0.8m -2шт) | kg | 1,700 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,323 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,017 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,017 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,017 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 1,700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,009 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,014 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,025 |
| 103 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,006 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,039 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,047 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,023 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,003 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,012 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
| 104 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,010 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,009 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,010 |
| 105 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |
| 106 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр стальной d150mm L=1,0m - 1шт) | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 252121670150 | Tub de protectie din otel d150mm | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
|  |  | 2.1.4. Вход-выход из земли PE газопровода d50мм (УПГ-1-1) - 28шт |  |  |
| 107 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр стальной d89x4mm L=1,0m - 13шт) | m | 28,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 46,480 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 11,760 |
|  | 2521216701084 | Tub de protectie din otel d108x4mm | m | 28,560 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 126,000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 3,360 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,028 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 3,920 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,400 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 4,200 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 42,000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 22,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,400 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 8,400 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 8,120 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 8,680 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,680 |
| 108 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка из уголка 40х40мм L=0.8m - 2шт х28шт) | kg | 47,600 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,044 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,476 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,476 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,476 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 47,600 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,238 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,381 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,714 |
| 109 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,048 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,309 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,374 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,187 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,026 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,094 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,047 |
| 110 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,280 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,238 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,287 |
| 111 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,280 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,388 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,291 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,091 |
|  |  | 2.1.5. Пересечение PE газопровода с водопроводом, канализацией, дренажем, водостоком (УПГ-31-1) - 17шт |  |  |
| 112 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 10,200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 6,222 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 10,455 |
| 113 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Футляр PE100 SDR11 d63x5,8mm L=2,5m) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 42,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,765 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,530 |
|  | 2521216710001*635 | Teava polietilena PE100 SDR11 d63x5,8mm (Футляр) | m | 42,627 |
|  | 2710503808003** | Fir trasor | m | 46,750 |
|  | 1724107361935** | Banda de marcaj | m | 45,900 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,637 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,085 |
|  |  | 2.1.6. Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре (УПГ-8-1) - 1шт |  |  |
| 114 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,200 |
|  | 3162167355820** | Tija de manevra si mufa dubla | buc | 1,010 |
|  | 2875277330521 | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra | buc | 1,010 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 1,010 |
|  | 2875274111950** | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm | m | 1,515 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,020 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,058 |
| 115 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Футляр PE100 SDR11 d63x5,8mm L=10,0m) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 10,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,180 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,360 |
|  | 2521216710001*635 | Teava polietilena PE100 SDR11 d63x5,8mm (Футляр) | m | 10,030 |
|  | 2710503808003** | Fir trasor | m | 11,000 |
|  | 1724107361935** | Banda de marcaj | m | 10,800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,150 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,020 |
| 116 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,030 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,051 |
| 117 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,043 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,051 |
| 118 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | 0,060 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,069 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,079 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,014 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,009 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,001 |
| 119 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,174 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,036 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,043 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
| 120 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |
|  |  | 2.1.7. Пересечение PE газопровода с водопроводом, канализацией, дренажем, водостоком (УПГ-31-2) - 1шт |  |  |
| 121 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,615 |
| 122 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm L=2,5m ) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 2,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,180 |
|  | 2521216710001*756 | Teava polietilena PE100 SDR11 d75x6,8mm (Футляр) | m | 2,507 |
|  | 2710503808003** | Fir trasor | m | 2,750 |
|  | 1724107361935** | Banda de marcaj | m | 2,700 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,050 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,005 |
|  |  | 2.1.8. Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре (УПГ-8-2) - 2шт |  |  |
| 123 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,400 |
|  | 3162167355820** | Tija de manevra si mufa dubla | buc | 2,020 |
|  | 2875277330521 | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra | buc | 2,020 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 2,020 |
|  | 2875274111950** | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm | m | 3,030 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 2,040 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,115 |
| 124 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm L=10,0m ) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,720 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,440 |
|  | 2521216710001*756 | Teava polietilena PE100 SDR11 d75x6,8mm (Футляр) | m | 20,060 |
|  | 2710503808003** | Fir trasor | m | 22,000 |
|  | 1724107361935** | Banda de marcaj | m | 21,600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,400 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,040 |
| 125 |  | Контрольная PE трубка (УПГ-25 - 2шт) в том числе: | buc | 2,000 |
| 126 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,100 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,061 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,102 |
| 127 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,100 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,085 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,102 |
| 128 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | 0,120 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,138 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,157 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,028 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,018 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,003 |
| 129 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) | m2 | 1,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,348 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,072 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,086 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,002 |
| 130 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,020 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,171 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,021 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,007 |
|  |  | 2.1.9. Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре (УПГ-8-3) - 7шт |  |  |
| 131 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | 7,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 8,400 |
|  | 3162167355820** | Tija de manevra si mufa dubla | buc | 7,070 |
|  | 2875277330521 | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra | buc | 7,070 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 7,070 |
|  | 2875274111950** | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm | m | 10,605 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 7,141 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,403 |
| 132 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Футляр PE80 SDR11 d90x8,2mm L=10,0m) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 70,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,520 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,040 |
|  | 2521216710001*9082 | Teava polietilena PE100 SDR11 d90x8,2mm (Футляр) | m | 70,210 |
|  | 2710503808003** | Fir trasor | m | 77,000 |
|  | 1724107361935** | Banda de marcaj | m | 75,600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,400 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,140 |
| 133 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,350 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,213 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,359 |
| 134 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,350 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,297 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,359 |
| 135 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | 0,420 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,483 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,551 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,097 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,064 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,010 |
| 136 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) | m2 | 4,200 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 1,218 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,252 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,302 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,008 |
| 137 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,070 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,597 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,073 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,023 |
|  |  | 2.1.10. Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре (УПГ-8-5) - 1шт |  |  |
| 138 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,200 |
|  | 3162167355820** | Tija de manevra si mufa dubla | buc | 1,010 |
|  | 2875277330521 | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra | buc | 1,010 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 1,010 |
|  | 2875274111950** | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm | m | 1,515 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,020 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,058 |
| 139 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Футляр PE100 SDR11 d110x10,0mm L=8,0m) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 8,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,760 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,464 |
|  | 2521216710001*111 | Teava polietilena PE100 SDR11 d110x10,0mm (Футляр) | m | 8,040 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 8,800 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 8,640 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,016 |
| 140 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,030 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,051 |
| 141 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,043 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,051 |
| 142 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | 0,060 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,069 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,079 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,014 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,009 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,001 |
| 143 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,174 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,036 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,043 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
| 144 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |
|  |  | 3. PRG 18 p/m |  |  |
|  |  | 3.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 3.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 145 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,750 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 3,292 |
| 146 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 2,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,635 |
| 147 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuю (Обратная засыпка над трубой вручную) | m3 | 13,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,216 |
| 148 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 13,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,200 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,360 |
| 149 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,614 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 0,669 |
| 150 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,614 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,415 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 5,790 |
|  |  | 3.1.2. Conducte si accesori |  |  |
| 151 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d50x4.6 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 130,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,340 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,680 |
|  | 2521216710102 | Teava polietilena PE100 SDR 11 d 50x4.6mm | m | 130,390 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 143,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 140,400 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,950 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,260 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 5,200 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 5,200 |
| 152 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d40x3.7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 40,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,720 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,440 |
|  | 2521216710103 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 40,120 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 44,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 43,200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,600 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,080 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 1,600 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 1,600 |
| 153 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,170 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,027 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,003 |
| 154 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/сталь 40/д32мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 252315671371 | Переход ПЕ/сталь 40/д32мм | buc | 1,000 |
| 155 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Седелка ПЕ100 SDR11 d50/40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671386 | Седелка ПЕ100 SDR11 d50/40мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 156 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ100 SDR 11д50/40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 25231567138341 | Тройник PE100 SDR11 d50/d40mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 157 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mуфта ПЕ100 SDR 11д50мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 3,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,000 |
|  | 25231567138323.50 | Mуфта ПЕ100 SDR 11д50мм | buc | 3,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 158 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mуфта ПЕ100 SDR 11д40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 25231567138324 | Mуфта ПЕ100 SDR 11д40мм | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 159 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d32x3.2mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,000 |
|  | 252121670176 | Teava din otel d76x3.0mm | m | 2,121 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,189 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,420 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,273 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,147 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,042 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,042 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,294 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,120 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,002 |
| 160 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,800 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,248 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,128 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,162 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,122 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,024 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,032 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,040 |
| 161 | GB01A | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-32 | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 28752742938 | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-32 | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 162 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В10 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,500 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 4,265 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,500 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,163 |
| 163 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,850 |
| 164 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Футляр стальной д89 mm L=1m 6 buc) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 28,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 14,000 |
|  | 252121670152 | Футляр стальной д89 mm | m | 29,694 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,646 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 5,880 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 3,822 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 2,058 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,588 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,588 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 4,116 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,680 |
| 165 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Футляр стальной д63 mm L=2.5m (17 buc) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 42,500 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 21,250 |
|  | 252121670154 | Футляр стальной д63 mm | m | 45,071 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 4,016 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 8,925 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 5,801 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,124 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,893 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,893 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 6,248 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 2,550 |
| 166 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Футляр стальной д63 mm L=10.0m (1 buc) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 10,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,000 |
|  | 252121670154 | Футляр стальной д63 mm | m | 10,605 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,945 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,100 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,365 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,735 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,210 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,210 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 1,470 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,600 |
| 167 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Футляр стальной д75 mm L=2.5m (1 buc) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 2,500 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,250 |
|  | 252121670155 | Футляр стальной д75 mm | m | 2,651 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,236 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,525 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,341 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,184 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,053 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,053 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,368 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,150 |
| 168 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Футляр стальной д75 mm L=10.0m (2 buc) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 20,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,000 |
|  | 252121670155 | Футляр стальной д75 mm | m | 21,210 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,890 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 4,200 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 2,730 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,470 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,420 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,420 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 2,940 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 1,200 |
| 169 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Футляр стальной д90 mm L=10.0m (7 buc) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 70,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 35,000 |
|  | 252121670156 | Футляр стальной д90 mm | m | 74,235 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 6,615 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 14,700 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 9,555 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,145 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 1,470 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 1,470 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 10,290 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 4,200 |
| 170 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, Футляр стальной д110 mm L=8.0m (1buc) Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 8,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,000 |
|  | 252121670157 | Футляр стальной д110 mm | m | 8,484 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,756 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,680 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,092 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,588 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,168 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,168 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 1,176 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,480 |
|  |  | 3.1.3. ШГРП с 2-мя регуляторами давления газа FE-25 (1buc) |  |  |
| 171 | GB01A | Кран 3-х ход шаровый муфтовый д15 mm | buc | 4,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 2,320 |
|  | 28752742923d15 | Кран 3-х ход шаровый муфтовый д15 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 32,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 32,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 32,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,120 |
| 172 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,600 |
|  | 332050000022 | Манометр | buc | 4,040 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
| 173 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,260 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,520 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,260 |
|  | 252121670132 | Teava din otel d32x3.0mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 174 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,260 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,520 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,260 |
|  | 252121670133 | Teava din otel d20x2.0mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 175 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 8,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,000 |
|  | 287527440025 | Flansa din otel pentru sudura д25мм | buc | 8,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,720 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,640 |
| 176 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 287527440026 | Flansa din otel pentru sudura д32мм | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 177 | GB05A | Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, Заглушка Д 32 мм | buc | 1,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,500 |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura | buc | 1,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,340 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,330 |
| 178 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,130 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,260 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,130 |
|  | 252121670134 | Teava din otel d25x2.8mm | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,004 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 179 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 57; | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,130 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,260 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,130 |
|  | 252121670135 | Teava din otel d57x3,0mm | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,004 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  |  | 3.1.4. УПГ-21-3 (1шт) Безколодезная уст-ка ПЕ шарового крана д50мм |  |  |
| 180 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Tija de actionare pentru robinetI (L=0.95m) | kg | 2,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,190 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,008 |
|  | 2710602100217 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm. | kg | 2,050 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,020 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,560 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,002 |
| 181 | Pret de piata | Mufa electrofuziune PE д50 mm | buc | 2,000 |
|  | 2875274211 | Mufa electrofuziune PE д50 mm | buc | 2,000 |
| 182 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,160 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,752 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,154 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 64,000 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,039 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,070 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,064 |
| 183 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,100 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,853 |
|  | 26631021041 | Beton marca В12,5 | m3 | 0,104 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,033 |
| 184 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, Тип Л Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 | buc | 1,000 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,820 |
|  | 287527420025 | Capac cu rama Тип Л | buc | 1,020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,053 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,013 |
| 185 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv. Ориентирный ж/б столбик | buc | 4,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 3,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,008 |
|  | 2666122800661 | Element prefabricat Ориентирный ж/б столбик | buc | 4,040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,012 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,000 |
|  | 2922140006700 | Macara turn | h-ut | 0,600 |
| 186 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,600 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,366 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,615 |
| 187 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. Tija din otel 6-A-I (L=10.2m) | kg | 2,260 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,215 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,009 |
|  | 2710602100217 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm. | kg | 2,316 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,023 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,633 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,002 |
|  |  | 3.1.5. Футляр стальной д89мм L=1m ( УПГ-1-2- 6buc) |  |  |
| 188 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 89-4 mm | m | 6,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 2,520 |
|  | 252121670159 | Teava din otel Футляр д89-4мм | m | 6,120 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 27,000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,720 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,840 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,300 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,900 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 9,000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 4,800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,800 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 1,740 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 1,860 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,360 |
| 189 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Стойка из уголка 40-40мм L=0.8m -2шт | kg | 10,200 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,938 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,102 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 10,200 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,051 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,082 |
| 190 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,012 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,077 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,094 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,047 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,007 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,023 |
| 191 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Ветон В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,060 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,512 |
|  | 266310210021 | Beton marca В12,5 | m3 | 0,062 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,019 |
| 192 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d40x,3.7mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,162 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,324 |
|  | 252121671077 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 9,027 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 9,900 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 9,720 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,135 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 193 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn32 mm | m | 3,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 2,100 |
|  | 252121670177 | Teava din otel д32мм | m | 3,015 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,069 |
| 194 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 6,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,800 |
|  | 252315671555 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Муфта с закл. эл.нагреват. д40мм ПЕ | buc | 6,000 |
|  | 29406000030151 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,600 |
|  | 31103200023041 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,600 |
| 195 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, Переход ПЕ/Ст д40/32мм Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 6,000 |
|  | 2523156713677 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu). Переход ПЕ/Ст д40/32мм | buc | 6,000 |
|  |  | 3.1.6. УПГ-25 (1шт)- Контр. ПЕ трубка |  |  |
| 196 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,200 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 1,010 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,020 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,058 |
| 197 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,030 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,051 |
| 198 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,043 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,051 |
| 199 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, SDR 11 ПЕ80 д 32х3 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |
|  | 25212167121 | Teava polietilena PE100 SDR11 д32х3мм | m | 1,003 |
| 200 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast. (Отмостка) | m3 | 0,060 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,069 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,079 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,014 |
| 201 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm. (Отмостка) | m2 | 0,060 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,017 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,004 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,004 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,000 |
| 202 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,003 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,026 |
|  | 26631021041 | Beton marca В12,5 | m3 | 0,003 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,001 |
| 203 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Заглушка д50мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 0,800 |
|  | 25238106363 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu), Заглушка д50мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
|  |  | 3.1.7. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП в ограждении на опорах) |  |  |
| 204 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin42kg. (Inclusiv Beton B10=0,5m3. Stilp metalic d57mm H=1.8m5buc. Опора ст 40х40х1,8м-2buc) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 5,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,250 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |
|  | 266310210045 | Бетон В10 | m3 | 0,500 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 9,756 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 2,465 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,205 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare д57x3.0мм(5buc) | kg | 32,094 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,221 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 50,734 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,150 |
| 205 | CN21A | Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 7,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,150 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,900 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,750 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,112 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,375 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,225 |
| 206 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Опора стальная 40х40х1,8h-2buc | kg | 30,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,300 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,300 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 30,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,240 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,450 |
| 207 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Столбы оградыстальные d57mm h=1.8м (5buc) | kg | 35,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,350 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,350 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,350 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,175 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,280 |
| 208 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 1,720 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,086 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 10,023 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,054 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,452 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,017 |
| 209 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,515 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,624 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,312 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,044 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,156 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,078 |
| 210 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-К=0.25 /Котлованы под фундаменты для опор/ Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250 | buc | 7,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician. Рабочий | h-om. | 0,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,360 |
|  | 2811236309848 | Confectii met. | kg | 0,700 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур | h-util | 0,840 |
| 211 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,550 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,105 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,210 |
| 212 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,792 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,920 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,168 |
|  |  | 3.2. Lucrari de montare |  |  |
| 213 | GE02A | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 50 mc/h - PRG | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 4,460 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,060 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,100 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,214 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,050 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
| 214 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 215 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый д25 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 216 | GB01A | Кран шаровый фланцевый d50mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 217 | GB01A | Фильтр газовый сетчатый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 218 | GD54A1 | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena Кран шаровый ПЕ д50мм с 2-мя муфтами терморезисторн. Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
|  |  | 3.3. Valoarea utilajului |  |  |
| 219 | 1 | ШГРП с 2-мя регуляторами давления газа FE-25 | buc | 1,000 |
|  | 28752742022 | ШГРП с 2-мя регуляторами давления газа FE-25 | buc | 1,000 |
| 220 | 2 | Кран газовый шаровый фланцевый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752742921 | Кран газовый шаровый фланцевый д20 | buc | 2,000 |
| 221 | 3 | Кран газовый шаровый фланцевый д25 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752742922 | Кран газовый шаровый фланцевый д25 mm | buc | 2,000 |
| 222 | 4 | Фильтр газовый сетчатый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752742924f20 | Фильтр газовый сетчатый д20 mm | buc | 2,000 |
| 223 | 5 | Кран шаровый фланцевый d50mm | buc | 1,000 |
|  | 28752742923d50 | Кран шаровый фланцевый d50 mm | buc | 1,000 |
| 224 | 1 | Кран шаровый ПЕ д50мм с 2-мя муфтами терморезисторн. Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 29131345099521 | Robinet polietilena d50mm | buc | 1,000 |
|  |  | 4. PRG 18 p/j |  |  |
|  |  | 4.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 4.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 225 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,672 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 7,340 |
| 226 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,016 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,333 |
| 227 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuю (Обратная засыпка над трубой вручную) | m3 | 30,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,424 |
| 228 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 30,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,040 |
| 229 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,368 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 1,491 |
| 230 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 1,368 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,066 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 12,900 |
|  |  | 4.1.2. Conducte si accesori |  |  |
| 231 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d50x4.6 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 150,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,700 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,400 |
|  | 2521216710102 | Teava polietilena PE100 SDR 11 d 50x4.6mm | m | 150,450 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 165,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 162,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,250 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,300 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 6,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,000 |
| 232 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d40x3.7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 150,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,700 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,400 |
|  | 2521216710103 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 150,450 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 165,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 162,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,250 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,300 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 6,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,000 |
| 233 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE100 SDR11 d 32x3.0 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 80,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,440 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,880 |
|  | 2521216710104 | Труба PE100 SDR11 d 32x3.0 mm | m | 80,240 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 88,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 86,400 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,200 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 3,200 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,160 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 3,200 |
| 234 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,380 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,061 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,006 |
| 235 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE/ST d50/d50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 25231567138215 | Переход PE/ST d50/d50mm | buc | 1,000 |
| 236 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE/ST d32/d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 13,000 |
|  | 2523156713821 | Переход PE/ST d32/d25mm | buc | 13,000 |
| 237 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d50/d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 7,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 7,000 |
|  | 2523156713834 | Тройник PE100 SDR11 d50/d32mm | buc | 7,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 5,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 5,600 |
| 238 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d40/d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 5,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 5,000 |
|  | 2523156713835 | Тройник PE100 SDR11 d40/d32mm | buc | 5,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 4,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 4,000 |
| 239 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходная муфта d50/40 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713842 | Переходная муфта 50/40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 240 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходная муфта d40/32 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713843 | Переходная муфта d40/32 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 241 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d50 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713812 | Муфта d50 PE100 SDR11 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 242 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d40 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,600 |
|  | 2523156713813 | Муфта d40 PE100 SDR11 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,200 |
| 243 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d32 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 26,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 20,800 |
|  | 2523156713814 | Муфта d32 PE100 SDR11 | buc | 26,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 15,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 15,600 |
| 244 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 50; | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,260 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,520 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,260 |
|  | 2521216701753 | Teava din otel 50x3.5mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 245 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 26,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,380 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 6,760 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,380 |
|  | 252121670134 | Teava din otel d25x2.8mm | m | 26,104 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,260 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,026 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,104 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,026 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,104 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,026 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,808 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,234 |
| 246 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,950 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 0,605 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,312 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,394 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,296 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,058 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,078 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,098 |
| 247 | TsC39A1 k=0,25 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Котлованы под фундаменты для опор под счетчики, h=0,6m) Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250 | buc | 13,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician. Рабочий | h-om. | 0,260 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,240 |
|  | 2811236309848 | Confectii met. | kg | 1,300 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур | h-util | 1,560 |
| 248 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора из стальной трубы под счетчик d50mm) | kg | 56,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,560 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,560 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,560 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 56,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,280 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,448 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,840 |
| 249 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,056 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,361 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,437 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,218 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,031 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,109 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,055 |
| 250 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,900 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 7,677 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,936 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,293 |
| 251 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 8,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 1,680 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,360 |
| 252 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,850 |
| 253 | GB01A | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 28752742938d50 | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
|  |  | 4.1.3. Вход-выход из земли PE газопровода d50мм (УПГ-1-3) - 1шт |  |  |
| 254 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр стальной d108x4mm L=1,0m - 1шт) | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 2521216701084 | Tub de protectie din otel d108x4mm | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 255 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка из уголка 40х40мм L=0.8m -2шт) | kg | 1,700 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,323 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,017 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,017 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,017 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 1,700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,009 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,014 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,025 |
| 256 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,002 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,013 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,016 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,008 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,001 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,004 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,002 |
| 257 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,010 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,009 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,010 |
| 258 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |
|  |  | 4.1.4. Вход-выход из земли PE газопровода d50мм (УПГ-1-1) - 13шт |  |  |
| 259 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр стальной d89x4mm L=1,0m - 13шт) | m | 13,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 21,580 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 5,460 |
|  | 2521216701084 | Tub de protectie din otel d108x4mm | m | 13,260 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 58,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 1,560 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,013 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 1,820 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,650 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 1,950 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 19,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 10,400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,650 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 3,900 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 3,770 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 4,030 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,780 |
| 260 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка из уголка 40х40мм L=0.8m - 2шт х13шт) | kg | 22,100 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 4,199 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,221 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,221 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,221 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 22,100 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,111 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,177 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,332 |
| 261 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,022 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,142 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,172 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,086 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,012 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,043 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,021 |
| 262 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,130 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,111 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,133 |
| 263 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,130 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,109 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,135 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,042 |
|  |  | 4.1.5. Пересечение PE газопровода с водопроводом, канализацией, дренажем, водостоком (УПГ-31-1) - 13шт |  |  |
| 264 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 7,800 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 4,758 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 7,995 |
| 265 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Футляр PE80 SDR11 d63x5,8mm L=2,5m) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 32,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,585 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,170 |
|  | 2521216710001*635 | Teava polietilena PE100 SDR11 d63x5,8mm (Футляр) | m | 32,597 |
|  | 2710503808003** | Fir trasor | m | 35,750 |
|  | 1724107361935** | Banda de marcaj | m | 35,100 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,487 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,065 |
|  |  | 4.1.6. Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре (УПГ-8-3) - 1шт |  |  |
| 266 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,200 |
|  | 3162167355820** | Tija de manevra si mufa dubla | buc | 1,010 |
|  | 2875277330521 | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra | buc | 1,010 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 1,010 |
|  | 2875274111950** | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm | m | 1,515 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,020 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,058 |
| 267 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Футляр PE80 SDR11 d90x8,2mm L=6,0m) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 6,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,216 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,432 |
|  | 2521216710001*9082 | Teava polietilena PE100 SDR11 d90x8,2mm (Футляр) | m | 6,018 |
|  | 2710503808003** | Fir trasor | m | 6,600 |
|  | 1724107361935** | Banda de marcaj | m | 6,480 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,120 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,012 |
| 268 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,030 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,051 |
| 269 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,043 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,051 |
| 270 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | 0,060 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,069 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,079 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,014 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,009 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,001 |
| 271 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,174 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,036 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,043 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
| 272 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |
|  |  | 4.1.7. Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре (УПГ-8-2) - 4шт |  |  |
| 273 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | 4,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,800 |
|  | 3162167355820** | Tija de manevra si mufa dubla | buc | 4,040 |
|  | 2875277330521 | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra | buc | 4,040 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 4,040 |
|  | 2875274111950** | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm | m | 6,060 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 4,080 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,230 |
| 274 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm pina la 90 mm (Футляр PE80 SDR11 d75x6,8mm L=10,0m ) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 40,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,440 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,880 |
|  | 2521216710001*756 | Teava polietilena PE100 SDR11 d75x6,8mm (Футляр) | m | 40,120 |
|  | 2710503808003** | Fir trasor | m | 44,000 |
|  | 1724107361935** | Banda de marcaj | m | 43,200 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,080 |
| 275 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,122 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,205 |
| 276 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,200 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,170 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,205 |
| 277 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | 0,240 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,276 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,315 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,056 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,037 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,006 |
| 278 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) | m2 | 2,400 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,696 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,144 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,173 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,005 |
| 279 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,040 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,341 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,042 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,013 |
|  |  | 5. PRG 19 p/m |  |  |
|  |  | 5.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 5.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 280 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,594 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,608 |
| 281 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 1,782 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,671 |
| 282 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuю (Обратная засыпка над трубой вручную) | m3 | 10,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,348 |
| 283 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 10,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,100 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,080 |
| 284 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,486 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 0,530 |
| 285 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,486 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,287 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 4,583 |
|  |  | 5.1.2. ШГРП с 2-мя регуляторами давления газа FE-50 (1к-т) |  |  |
| 286 | GB01A | Кран 3-х ход шаровый муфтовый д15 mm | buc | 4,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 2,320 |
|  | 28752742923d15 | Кран 3-х ход шаровый муфтовый д15 mm | buc | 4,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 32,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 32,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 32,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,120 |
| 287 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,600 |
|  | 332050000022 | Манометр | buc | 4,040 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,048 |
| 288 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,260 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,520 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,260 |
|  | 252121670132 | Teava din otel d32x3.0mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 289 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,260 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,520 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,260 |
|  | 252121670133 | Teava din otel d20x2.0mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,002 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,008 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,008 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 290 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 25 mm | buc | 8,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 4,000 |
|  | 287527440025 | Flansa din otel pentru sudura д25мм | buc | 8,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 2,720 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 2,640 |
| 291 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,000 |
|  | 287527440026 | Flansa din otel pentru sudura д32мм | buc | 2,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,680 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,660 |
| 292 | GB05A | Dop din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, Заглушка Д 32 мм | buc | 1,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,500 |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru sudura | buc | 1,000 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,340 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,330 |
| 293 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,130 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,260 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,130 |
|  | 252121670134 | Teava din otel d25x2.8mm | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,001 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,004 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,001 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,004 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,001 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,108 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
| 294 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,190 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,310 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,140 |
|  | 252121670147 | Teava din otel d76x3,0mm | m | 1,004 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,016 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,003 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,002 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,006 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,002 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,120 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,009 |
|  |  | 5.1.3. Conducte si accesori |  |  |
| 295 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d50x4.6 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 130,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,340 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 4,680 |
|  | 2521216710102 | Teava polietilena PE100 SDR 11 d 50x4.6mm | m | 130,390 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 143,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 140,400 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 1,950 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,260 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 5,200 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 5,200 |
| 296 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d40x3.7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 5,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,090 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,180 |
|  | 2521216710103 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 5,015 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 5,500 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 5,400 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,075 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,010 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,200 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,200 |
| 297 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,135 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,022 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,002 |
| 298 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый КШФ д20 mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 28752742921 | Кран газовый шаровый фланцевый д20 | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 299 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход ПЕ/сталь 40/д32мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 252315671371 | Переход ПЕ/сталь 40/д32мм | buc | 1,000 |
| 300 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник ПЕ100 SDR 11д50/40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 25231567138341 | Тройник PE100 SDR11 d50/d40mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 301 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Седелка ПЕ100 SDR11 d90/40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,800 |
|  | 252315671385 | Седелка ПЕ100 SDR11 d90/40мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,600 |
| 302 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mуфта ПЕ100 SDR 11д50мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 25231567138323.50 | Mуфта ПЕ100 SDR 11д50мм | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 303 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mуфта ПЕ100 SDR 11д40мм Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 25231567138324 | Mуфта ПЕ100 SDR 11д40мм | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 304 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d32x3.2mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,050 | m | 2,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,000 |
|  | 25212167018 | Teava din otel d32x3.0mm | m | 2,121 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,189 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,420 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,273 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,147 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,042 |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,042 |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,294 |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,120 |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,002 |
| 305 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 7,800 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 2,418 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,248 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 1,576 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 1,186 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,234 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,312 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,390 |
| 306 | GB01A | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-32 | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 28752742938 | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-32 | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 307 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В10 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,500 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 4,265 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,520 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,163 |
| 308 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,850 |
|  |  | 5.1.4. Футляр стальной д89мм L=1m ( УПГ-1-2-1buc) |  |  |
| 309 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 89-4 mm | m | 1,000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 252121670159 | Teava din otel Футляр д89-4мм | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
| 310 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Стойка из уголка 40-40мм L=0.8m -2шт | kg | 1,700 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,323 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,017 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,009 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,014 |
| 311 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,002 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,013 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,016 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,008 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,001 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,004 |
| 312 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Ветон В10 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 266310210021 | Beton marca В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |
| 313 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE80 SDR11 d40x,3.7mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,027 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,054 |
|  | 252121671077 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 1,504 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 1,650 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 1,620 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,022 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,003 |
| 314 | GD01A | Teava din otel pentru conducte colectoare sau de distributie, montata in sant, avind Dn32 mm | m | 0,500 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 0,350 |
|  | 252121670177 | Teava din otel д32мм | m | 0,502 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,005 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,011 |
|  |  | 5.1.5. Amplasarea,ingradirea УПГ-7 (установка ШГРП в ограждении на опорах) |  |  |
| 315 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin42kg. (Inclusiv Beton B10=0,5m3. Stilp metalic d57mm H=1.8m-5buc. Опора ст 40х40х1,8м-2buc) Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,027 | m | 5,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,250 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 4,900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,900 |
|  | 266310210045 | Бетон В10 | m3 | 0,500 |
|  | 2732103646250 | Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma | m2 | 9,756 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm | kg | 2,465 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,205 |
|  | 2811106302005 | Stilpi metalici inclusiv piese de fixare д57x3.0мм(5buc) | kg | 5,000 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,221 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 50,734 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,150 |
| 316 | CN21A | Vopsitorii la plasa metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 7,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,150 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,900 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,750 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,112 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,375 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,225 |
| 317 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Опора стальная 40х40х1,8h-2buc | kg | 30,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,300 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,300 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 30,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,150 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,240 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,450 |
| 318 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Столбы ограды стальн H=1,8м (5buc) | kg | 35,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 6,650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,350 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,350 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,350 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 35,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,175 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,280 |
| 319 | CE05B | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 | m2 | 1,720 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,086 |
|  | 2710403642299 | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 10,023 |
|  | 2873145887450 | Cuie de tabla | kg | 0,054 |
|  | 2873147300863 | Agrafe | kg | 0,452 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,017 |
| 320 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,080 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,515 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,624 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,312 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,044 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,156 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,078 |
| 321 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 0,6m,-К=0.25 /Котлованы под фундаменты для опор/ Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250 | buc | 7,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician. Рабочий | h-om. | 0,140 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,360 |
|  | 2811236309848 | Confectii met. | kg | 0,700 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур | h-util | 0,840 |
| 322 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,450 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,550 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,050 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,105 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,210 |
| 323 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,792 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,920 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,168 |
|  |  | 5.2. Lucrari de montare |  |  |
| 324 | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 5,340 |
|  | 2734113803000 | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 | kg | 0,083 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,124 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,286 |
|  | 1714227322000 | Cilti de cinepa sort 1 | kg | 0,060 |
|  | 2451317344000 | Sapun de rufe S 189 | kg | 0,050 |
| 325 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 326 | GB01A | Кран газовый шаровый фланцевый д25 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
| 327 | GB01A | Кран шаровый фланцевый d50mm | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
| 328 | GB01A | Фильтр газовый сетчатый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 1,160 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 16,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 16,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 16,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  |  | 5.3. Valoarea utilajului |  |  |
| 329 | Pret de piata | ШГРП с 2-мя регуляторами давления газа FE-50 | buc | 1,000 |
|  | 28752742025 | ШГРП с 2-мя регуляторами давления газа FE-50 | buc | 1,000 |
| 330 | 2 | Кран газовый шаровый фланцевый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752742921 | Кран газовый шаровый фланцевый д20 | buc | 2,000 |
| 331 | 3 | Кран газовый шаровый фланцевый д25 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752742922 | Кран газовый шаровый фланцевый д25 mm | buc | 2,000 |
| 332 | 4 | Фильтр газовый сетчатый д20 mm | buc | 2,000 |
|  | 28752742924f20 | Фильтр газовый сетчатый д20 mm | buc | 2,000 |
| 333 | 5 | Кран шаровый фланцевый d50mm | buc | 1,000 |
|  | 28752742923d50 | Кран шаровый фланцевый d50 mm | buc | 1,000 |
|  |  | 6. PRG 19 p/j |  |  |
|  |  | 6.1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 6.1.1. Lucrari terasamente |  |  |
| 334 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 3,432 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 15,066 |
| 335 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 10,296 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,210 |
| 336 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociuю (Обратная засыпка над трубой вручную) | m3 | 62,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,344 |
| 337 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 62,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,240 |
| 338 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,808 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-util | 3,061 |
| 339 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 2,808 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 24,767 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 26,479 |
|  |  | 6.1.2. Conducte si accesori |  |  |
| 340 | GD52B | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE100 SDR 17.6 d75x4.3 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 20,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,720 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,440 |
|  | 2521216710101 | Teava polietilena PE100 SDR 17.6 d75mm | m | 20,060 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 22,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 21,600 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,400 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,040 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,800 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,800 |
| 341 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d50x4.6 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 200,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,200 |
|  | 2521216710102 | Teava polietilena PE100 SDR 11 d 50x4.6mm | m | 200,600 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 220,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 216,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 3,000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,400 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 8,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 8,000 |
| 342 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant , PE100 SDR 11 d40x3.7 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 400,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 14,400 |
|  | 2521216710103 | Teava polietilena PE100 SDR11 d40x3.7mm | m | 401,200 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 440,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 432,000 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 6,000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,800 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 16,000 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 16,000 |
| 343 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, PE100 SDR11 d 32x3.0 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 160,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,760 |
|  | 2521216710104 | Труба PE100 SDR11 d 32x3.0 mm | m | 160,480 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 176,000 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 172,800 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 2,400 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 6,400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 6,400 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,320 |
| 344 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,760 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,122 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,011 |
| 345 | GC03B | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 80 mm | 1 km | 0,020 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,006 |
|  | 2912340002500 | Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min | h-ut | 0,000 |
| 346 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE/ST d63/d65mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 2523156713821*63 | Переход PE/ST d63/d65mm | buc | 1,000 |
| 347 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход PE/ST d32/d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 30,000 |
|  | 2523156713821 | Переход PE/ST d32/d25mm | buc | 30,000 |
| 348 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d75mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713831 | Тройник PE100 SDR11 d75мм | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 349 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d75/50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713832*5 | Тройник PE100 SDR11 d75/d50mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 350 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d75/40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713832 | Тройник PE100 SDR11 d75/d40mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 351 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d50/d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 9,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 9,000 |
|  | 2523156713834 | Тройник PE100 SDR11 d50/d32mm | buc | 9,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 7,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 7,200 |
| 352 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d40/d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 17,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 17,000 |
|  | 2523156713835 | Тройник PE100 SDR11 d40/d32mm | buc | 17,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 13,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 13,600 |
| 353 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Тройник PE100 SDR11 d32mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713836 | Тройник PE100 SDR11 d32mm | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 354 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходная муфта d75/50 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713841 | Переходная муфта 75/50 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 355 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходная муфта d75/40 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713841*4 | Переходная муфта 75/40 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 356 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходная муфта d50/40 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713842 | Переходная муфта 50/40 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 357 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переходная муфта d40/32 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 4,000 |
|  | 2523156713843 | Переходная муфта d40/32 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 3,200 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 3,200 |
| 358 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Отвод d75 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,000 |
|  | 2523156713846 | Отвод d75 PE100 SDR11 | buc | 1,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,800 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,800 |
| 359 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d75 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,000 |
|  | 2523156713847 | Муфта d75 PE100 SDR11 | buc | 2,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,600 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,600 |
| 360 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d50 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156713812 | Муфта d50 PE100 SDR11 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 361 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d40 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 4,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,200 |
|  | 2523156713813 | Муфта d40 PE100 SDR11 | buc | 4,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,400 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,400 |
| 362 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Муфта d32 PE100 SDR11 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 60,000 |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 48,000 |
|  | 2523156713814 | Муфта d32 PE100 SDR11 | buc | 60,000 |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 36,000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 36,000 |
| 363 | TfA01B1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 76 | m | 2,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,380 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,620 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,280 |
|  | 252121670147 | Teava din otel d76x3,0mm | m | 2,008 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,032 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,006 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,012 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,004 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,012 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,004 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,240 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,018 |
| 364 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; | m | 60,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 7,800 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 15,600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 7,800 |
|  | 252121670134 | Teava din otel d25x2.8mm | m | 60,240 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,240 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,060 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,060 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 6,480 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,540 |
| 365 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 4,250 |
|  | 7112020030100 | Specialist | h-om | 1,317 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,680 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,859 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,646 |
|  | 2430226109301 | Diluant decapant pentru suprafete feroase | kg | 0,128 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,170 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,213 |
| 366 | TsC39A1 k=0,25 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m (Котлованы под фундаменты для опор под счетчики, h=0,6m) Коэффициент к трудозатратам=0,250 Коэффициент к материалам=0,250 Коэффициент к машинам=0,250 | buc | 30,000 |
|  | 7137010011500 | Electrician. Рабочий | h-om. | 0,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 14,400 |
|  | 2811236309848 | Confectii met. | kg | 3,000 |
|  | 3520200005303 | Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi. Ямобур | h-util | 3,600 |
| 367 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (опора из стальной трубы под счетчик d50mm) | kg | 128,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 24,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,280 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,280 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,280 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 128,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,640 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,024 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,920 |
| 368 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,128 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,824 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,998 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,499 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,070 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,125 |
| 369 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 1,500 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 12,795 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 1,560 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,488 |
| 370 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 18,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 19,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 3,780 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 7,560 |
| 371 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,850 |
| 372 | GB01A | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 | buc | 1,000 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,580 |
|  | 28752742938d50 | Изолирующее фланцевое соединение ИФС-50 | buc | 1,000 |
|  | 2874115818426 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8 | buc | 8,000 |
|  | 2874115842764 | Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5 | buc | 8,000 |
|  | 2874115883610 | Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34 S5200 | buc | 8,000 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,030 |
|  |  | 6.1.3. Вход-выход из земли PE газопровода d50мм (УПГ-2-2) - 1шт |  |  |
| 373 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Контрольная трубка с заглушкой из стальной трубы d20mm) | m | 1,200 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,992 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,504 |
|  | 25212167010*201 | Tub de protectie din otel d20mm (Контрольная трубка с заглушкой из стальной трубы d20mm) | m | 1,224 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,400 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,144 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,168 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,180 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,800 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,960 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,060 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,360 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,348 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,372 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,072 |
| 374 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Кожух, лист металлический 350x450x3(s) -1шт) | kg | 4,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,040 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,040 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,040 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 4,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,020 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,032 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,060 |
| 375 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка из уголка 40х40мм L=0.8m -2шт) | kg | 1,700 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,323 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,017 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,017 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,017 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 1,700 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,009 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,014 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,025 |
| 376 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,006 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,039 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,047 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,023 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,003 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,012 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,006 |
| 377 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,010 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,009 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,010 |
| 378 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |
| 379 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр стальной d150mm L=1,0m - 1шт) | m | 1,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,660 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,420 |
|  | 252121670150 | Tub de protectie din otel d150mm | m | 1,020 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,500 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,120 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,001 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,050 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,150 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,500 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,050 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,300 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,290 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,310 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,060 |
|  |  | 6.1.4. Вход-выход из земли PE газопровода d50мм (УПГ-1-1) - 30шт |  |  |
| 380 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm (Футляр стальной d89x4mm L=1,0m - 30шт) | m | 30,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 49,800 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 12,600 |
|  | 2521216701084 | Tub de protectie din otel d108x4mm | m | 30,600 |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 135,000 |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 3,600 |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,030 |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 4,200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 4,500 |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 45,000 |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 24,000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 9,000 |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 8,700 |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 9,300 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,800 |
| 381 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Стойка из уголка 40х40мм L=0.8m - 2шт х30шт) | kg | 51,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 9,690 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,510 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,510 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,510 |
|  | 2775276309886* | Confectii metalice | kg | 51,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,255 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,408 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,765 |
| 382 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,051 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,328 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,398 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,199 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,028 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,099 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,050 |
| 383 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,300 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,255 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,307 |
| 384 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,300 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 2,559 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,312 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,098 |
|  |  | 6.1.5. Пересечение PE газопровода с водопроводом, канализацией, дренажем, водостоком (УПГ-31-1) - 15шт |  |  |
| 385 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 9,000 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 5,490 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 9,225 |
| 386 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Футляр PE80 SDR11 d63x5,8mm L=2,5m) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 37,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,675 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,350 |
|  | 2521216710001*635 | Teava polietilena PE100 SDR11 d63x5,8mm (Футляр) | m | 37,612 |
|  | 2710503808003** | Fir trasor | m | 41,250 |
|  | 1724107361935** | Banda de marcaj | m | 40,500 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,562 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,075 |
|  |  | 6.1.6. Прокладка полиэтиленового газопровода в футляре (УПГ-8-5) - 1шт |  |  |
| 387 | AcB14A | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Ковер) Materiale marunte (petrol, cirpe, apa etc.)=1,010 | buc | 1,000 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,200 |
|  | 3162167355820** | Tija de manevra si mufa dubla | buc | 1,010 |
|  | 2875277330521 | Mufa simpla din fonta pentru tija de manevra | buc | 1,010 |
|  | 3162137312438 | Cutie cu capac din fonta pentru vane ingropate | buc | 1,010 |
|  | 2875274111950** | Tub fonta scurgere 50 x 1500 mm | m | 1,515 |
|  | 2661126420769 | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm | buc | 1,020 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,058 |
| 388 | GD52D | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 110 mm (Футляр PE80 SDR11 d110x10,0mm L=8,0m) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 8,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,760 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,464 |
|  | 2521216710001*111 | Teava polietilena PE100 SDR11 d110x10,0mm (Футляр) | m | 8,040 |
|  | 2710503808003 | Fir trasor | m | 8,800 |
|  | 1724107361935 | Banda de marcaj | m | 8,640 |
|  | 2416526101467 | Mastic | kg | 0,216 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,016 |
| 389 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,030 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,051 |
| 390 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 | 0,050 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,043 |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 0,051 |
| 391 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Отмостка) | m3 | 0,060 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,069 |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 0,079 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,014 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,009 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,001 |
| 392 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm (Отмостка) | m2 | 0,600 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,174 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,036 |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 0,043 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,001 |
| 393 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m В12,5 Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010 | m3 | 0,010 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,085 |
|  | 26631021021 | Beton В12,5 | m3 | 0,010 |
|  | 2952270003706 | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric | h-ut | 0,003 |