CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatii la LT Waldorf

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cancelariea ,Anexa |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, pereti din MDF, usi, etc. | m2 | 28,47 |
| 2 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 50,00 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica-pereti | m2 | 5,00 |
| 4 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor din placi portolonatreci , in cimp continuu | m2 | 15,60 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si glafuri (partial) | m2 | 24,74 |
| 6 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, Lemn | m | 28,60 |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (plinta teracota.) | m | 16,80 |
| 8 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,) | m2 | 3,98 |
| 9 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,84 |
| 10 | RpIC19B | Demontarea tevii polipropilen, pentru instalatii, montate la incalzire centrala avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 20,00 |
| 11 | RpSB03A | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de - 50 mm | m | 9,40 |
| 12 | RpSA06A | Demontarea unui compensator de dilatatie, format U sau lira, din teava din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu, avind diametrul de 20 mm - 32 mm | m | 4,00 |
| 13 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 4,00 |
| 14 | RpSD02A | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple | buc | 2,00 |
| 15 | RpSB05A | Demontarea unui sifonlavoar | buc | 2,00 |
| 16 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 17 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din INOX | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Lucrari diverse |  |  |
| 18 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare | t | 4,80 |
| 19 | TsH92B | Incarcarea in auto gunoi dupa demolari | t | 4,80 |
| 20 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,80 |
| 21 | TsH93B | Descarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 2,56 |
|  |  | 1.3. Pereti(Inclusiv glafuri ferestre ,usi) |  |  |
| 22 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC(Placi Hidro) 12,5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 132,00 |
| 23 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri cu amorsa impermeabila | m2 | 132,00 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj(Glafuri) | m2 | 26,40 |
| 25 | СF59Z | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), COROB | m2 | 4,30 |
| 26 | CK26B | Cornier 25x25 montate la ferestre di usidin aluminiu(se exclude Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm) | m | 38,40 |
| 27 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 132,00 |
| 28 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=4 | m2 | -132,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri cu amorsa impermeabila | m2 | 132,00 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 132,00 |
| 31 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Shetrok" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor k=2 | m2 | 132,00 |
| 32 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si glafuri cu amorsa impermeabila | m2 | 132,00 |
| 33 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Coordonat cu beneficiarul) | m2 | 132,00 |
| 34 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 1,05 |
|  |  | 1.4. Tavane |  |  |
| 35 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 64,80 |
|  |  | 1.5. Pardosele |  |  |
| 36 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele interioare | m2 | 64,80 |
| 37 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 64,80 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardosele cu amorsa impermeabila | m2 | 50,00 |
| 39 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 50,00 |
| 40 | CG08A2 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 50,00 |
| 41 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor pereti ,pardosele cu amestec "Ghidroizol" - 2 straturi: suprafata neteda -suprapune si pereti locul lavoarelor | m2 | 18,00 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pardosele interioare | m2 | 18,00 |
| 43 | CG47A | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 400x400 mm | m2 | 15,00 |
| 44 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 18,00 |
| 45 | CK07A *Aplicativ | Prag metalic / terminate rost covor PVC si teracota la usa | m | 2,00 |
|  |  | 1.6. Usi si glafuri ferestre |  |  |
| 46 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=500 | m | 5,80 |
|  |  | 1.7. Incalzire |  |  |
| 47 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 2,00 |
| 48 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 2,00 |
| 49 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 30,00 |
| 50 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" d.32 | buc | 2,00 |
| 51 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4"d.32", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 30,00 |
| 52 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (Racord de trecere metal la PVC F1 1/4-d.25) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2,00 |
| 53 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de ...1" | buc | 6,00 |
| 54 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1/2" | buc | 6,00 |
| 55 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,00 |
| 56 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,00 |
| 57 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,00 |
| 58 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 2,00 |
| 59 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,00 |
| 60 | IC38I | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,00 |
| 61 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente H=500 BIMETAL | buc | 3,00 |
| 62 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 3,00 |
| 63 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 36,00 |
| 64 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -D.32 | buc | 3,00 |
|  |  | 1.8. Apa canalizare |  |  |
| 65 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 6,40 |
| 66 | RCsB30E | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 60 mm | buc | 2,00 |
| 67 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 2,00 |
| 68 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 2,00 |
| 69 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm | m | 4,00 |
| 70 | IC38A | Piesa de racordare ((Olandez PPR 20x1/2"),), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4,00 |
| 71 | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"(Colier din otel zincat cu garnitura de cauciuc si diblu pentru fixarea tevilor pentru conducte D110) | buc | 3,00 |
| 72 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 2,00 |
| 73 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot din polipropilena PP D110x90* | buc | 2,00 |
| 74 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (TEU din polipropilena PP D110x110x110* | buc | 1,00 |
| 75 | SC04B1 | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton | buc | 1,00 |
| 76 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 77 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 78 | SC05A1 | Chiuveta din INOX,(480x480x0,5mm) cu mobilier avind teava de scurgere din plumb, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |
| 79 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (TEU din polipropilena PP D110x50x110* | buc | 1,00 |
| 80 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,00 |
| 81 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Teu din polipropilena PP D50) | buc | 2,00 |
| 82 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Mufa din polipropilena PP D50) | buc | 2,00 |
| 83 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm(Cot din polipropilena PP D50) | buc | 3,00 |
| 84 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de - 1/2" d.15 | buc | 2,00 |
| 85 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 32,00 |
|  |  | 2. Sistemul electric |  |  |
| 86 | RCsB30C | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm | buc | 4,00 |
| 87 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie 12 locuri | buc | 1,00 |
| 88 | RpEE15E | Montarea intrerupatoarelor - Intrerupator de sarcina trei pozitii BPT-32 3P32A | buc | 1,00 |
| 89 | RpEE15E | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 25A -Diferential C30mA 25A 1P | buc | 2,00 |
| 90 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat VA 47-29-1P 16A | buc | 2,00 |
| 91 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul PN 750 d.20 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 134,00 |
| 92 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul PN 750 d.25 mm, montat aparent, pe dibluri , fixate direct in perete, | m | 16,00 |
| 93 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, 120x120 | buc | 2,00 |
| 94 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x1,5mm) | m | 64,00 |
| 95 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(VVG LS 3x2,5mm) | m | 92,00 |
| 96 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp(Cablu VVG ng cupr -LS 3x4mm2) | m | 16,00 |
| 97 |  | Montarea cablu din fibre optice FO-8 | m | 24,00 |
| 98 | RpEF02D | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, LED 48W | buc | 11,00 |
| 99 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare 1P 250V, 16A, IP20 cu impamintare | buc | 10,00 |
| 100 | RpEE03A | Montarea prizelor (Internet) | buc | 2,00 |
| 101 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar - 230V 10A IP20 | buc | 2,00 |
| 102 | RpEE15D | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dublu 230V 10A IP20 | buc | 1,00 |
| 103 | RpEQ04A | Placa cu 4 locuri prize | buc | 3,00 |
| 104 | RpEQ04A | Placa cu 2 locuri prize | buc | 6,00 |