CAIET DE SARCINI

Denumirea proiectului: Achiziționarea autobasculantei noi

| Nr. d/o | Descrierea specificațiilor | Detalii tehnice |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tip caroserie | Basculantă de șantier, benă |
| 2 | Anul producerii | 2025 - 2026 (Vehicul NOU) |
| 3 | Masa autorizată | Până la 20000 kg |
| 4 | Capacitatea de încărcare | 9000-13000 kg |
| 5 | Lungimea maxima basculantei | 7500 mm |
| 6 | Tip descărcare | Spate, cu deschiderea oblonului automat |
| 7 | Cabină | 3 locuri, inclusiv scaunul șoferului |
| 8 | Capacitatea cilindrica a motorului | min. 5500 cm³ |
| 9 | Putere motor | min. 200 CP, |
| 10 | Carburant | Diesel |
| 11 | Consum de combustibil | Până la 30 l/100km |
| 12 | Cutie de viteze | Mecanică |
| 13 | Tracțiune | 4 x 2 |
| 14 | Puntea spate | Roți duble |
| 15 | Suspensia | Arcuri lamele |
| 16 | Sistemul de frânare | pneumatic |
| 17 | Sistemul de direcție | hidraulic |
| 18 | Capacitate rezervor | min. 150 lit. |
| 19 | Sistem de aer condiționat sau climatizare | + |
| 20 | Roată de rezervă | + |
| 21 | Trusă medicală, triunghi reflectorizant și stingător de incendiu | + |
| 22 | Cheie de roți, trusă de chei și cric de suspendare autovehicul | + |
| 23 | Covorașe cauciuc salon | + |
| 24 | Termen de garanție: | 3 ani sau min. 100000 km |
| 25 | Disponibilitatea operatorului de conectare a dispozitivelor modulare după livrare, fără pierderea garanției (stație radio, sistem comenzi rampă, camere video, GPS, senzor nivel combustibil) | + |
| 26 | Prezenta pe teritoriu RM a centrului de deservire tehnică, cu confirmarea prezentei acesteia | + |
| 27 | Instrucțiunea de exploatare în limba română | + |
| 28 | Bena: Obloanele laterale Înălțimea obloanelor Lungimea benei Grosimea podelei Grosimea obloanelor Înălțimea de încărcare (peste obloane) | Rigide 800-1100mm Maximum 4600mm Min 5mm rezistent la pietriș, piatră Min 4mm rezistent la pietriș, piatră Max 2400mm |

Notă: simbolul detalii tehnice “+” disponibilitatea obligatorie a autovehiculului.