Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 16700000-2 | Buldoexcavator | unit | 1 | Buldoexcavator pe pneuri, destinat pentru lucrări de excavare, nivelare, manipulare material, lucrări de infrastructură. - Greutatea operațională 8900 - 9700 kg. - Motor diesel turbo, cu putere nu mai mică de 70 kW. - Volumul motorului - nu mai mic de 4200 cm3. - Forma roților 4x4 (cu tracțiune selectabilă 4x2/4x4). - Tip manevrare: hidraulică. - Sistem hidraulic dotat cu pompă axială cu pistoane, presiune de lucru min. 250 bar, debit total min. 160 l/min. - Habitaclu de tip închis, dotat cu sistem de aer condiționat, certificate ROBS + FOBS pentru protecția operatorului. - Cupa multifuncțională, cu acționare hidraulică, volum nu mai mic de 1 m3, capacitatea de ridicare la înălțimea maximă nu mai puțin de 3000 kg. - Cupa de excavare cu volum nu mai mic de 0,15 m3. - Braț telescopic. - Adâncimea de săpare de minimum 5,5 m. - Caroseria trebuie să fie acoperită cu vopsea calitativă pentru a exclude coroziunea prematură. - Trusă cu instrumente, trusă prim-ajutor și stingător. Certificat de conformitate CE. Declarația de conformitate CE. Certificat de garanție - termen de minimum 60 de luni pentru stocare (conservare) pe termen lung și minimum 36 de luni în cazul punerii în funcțiune. Manual de exploatare a vehiculului. Starea tehnică - nou și neutilizat. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie dealer autorizat al mărcii bunului ofertat, confirmat prin contract semnat cu producătorul sau cu distribuitorul regional; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de Atelier specializat privind activitatea de autoservice, în conformitate cu cadrul normativ în vigoare; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani, pentru tipul bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să asigure deservirea tehnică curentă și rodajul, conform normelor stabilite de producător, gratuit pentru perioada conservării. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 80 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 1 625 000,00 lei