| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: aparate pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor și pentru reglarea farurilor |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Aparat pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor. |  |  |  | Măsurarea jocului total de direcție în intervalul 0-120°; Memorarea rezultatelor și salvarea acestora din urmă după oprirea alimentării; Salvarea rezultatelor si calcularea valorii medii; Stocarea rezultatului final după oprire; Transferul automat al rezultatelor către computerul central prin RS232; Eroare principală 2,5%; Alimentare autonomă de la propria baterie, Dispozitivul pentru a măsura jocul total de direcție al mașinilor și camioanelor, autobuzelor, troleibuzelor la începutul întoarcerii roților directoare conform verificării GOST R 51709-2001; Gama de dimensiuni a volanului, 360...550mm; Interval de măsurare a unghiului volanului, grade 0-50; Eroarea maximă admisă la măsurarea jocului total, grade ±0,5; Viteza de rotație a volanului în timpul măsurării, s-1 0,1; Numărul de măsurători individuale la media valorii măsurate 2+-9; Timpul unei singure măsurări a reacției totale, S 4; Consum de energie în condiții normale, W 5; Dimensiunile totale ale blocului de instrumente 460х110х110mm; Senzor de mișcare a rotii 310x200x135mm; Greutatea instrumentului, 3 kg; Senzor de mișcare a roții, 3 kg; Verificare metrologică. |  |  |
| Aparat pentru reglarea farurilor. |  |  |  | Vizor cu sistem în cruce pentru o aliniere și poziționare exacta; Potrivit pentru toate tipurile de faruri; Luxmetru integrat pentru măsurarea intensității luminii; Oglinda pivotanta; Fără cerințe electrice; Caseta optica reglabila cu o singura mana și cu blocare automată; Suport cu roți pentru o manevrare ușoară; Scala gradată 20-125 cm Husa de protecție; Verificare metrologică. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________