Formularul nr. 1

Obiectivul: Amenajarea terenului multifunctional cu covor artificial 30mm PVC

Obiectul: Amenajarea terenului multifunctional cu covor artificial 30mm PVC in s.Vasieni r-l  Ialoveni

Devizul: Lucrari de amenajare

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

| Nr. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | si Cod resurse |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitol 1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCS20G | Demontarea imprejmuirilor metalice, (Demontari plasa ). | kg | 60,00000 |
|  |  | TOTAL Capitol 1. Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | Capitol 2.Strat suport |  |  |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,(Curatarea stratului superior ) | m3 | 0,80000 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, | 100m3 | 0,26000 |
|  |  | in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Curatarea |  |  |
|  |  | stratului superior) |  |  |
| 4 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu | 100m3 | 0,26000 |
|  |  | incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 |  |  |
|  |  | m. |  |  |
| 5 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km. | t | 37,00000 |
| 6 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm | m3 | 26,50000 |
| 7 | TsH43A | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip | m2 | 540,00000 |
|  |  | C-Shape 30mm, acoperita cu nisip cuartat (consum nisip 18kg/m2,consum clei |  |  |
|  |  | poliuretanic 0.14kg/m2) |  |  |
| 8 | TsH44A | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de | m | 120,00000 |
|  |  | joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm. |  |  |
| 9 | TsH44C | Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de | buc | 2,00000 |
|  |  | joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm. |  |  |
|  |  | TOTAL Capitol 2.Strat suport |  |  |
|  |  | Capitol 3.Imprejmuiri |  |  |
| 10 | Material | Dop PVC 60*40 | buc | 48,00000 |
| 11 | CC09D K=2 | Montarea plasei rabit ( numai manopera si utilaiul) | m2 | 312,00000 |
| 12 | pret furnizor | plasa sirma zincata d2.4 ochi 45*45 H-3m | m2 | 312,00000 |
| 13 | DF50A k=3 | Intinderea cablului de parapet | 100m | 8,00000 |
|  |  | TOTAL Capitol 3.Imprejmuiri |  |  |

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Pagina 1 / 1