| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPECIFICAȚII TEHNICE [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,] |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| N/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Mobilier necesar dotării Căminului nr. 5, scara nr. I |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Pat pentru o persoană 1964x850x800 mm |  |  |  | Pat 1964x850x800 mm (conform anexei nr. 1). Executat din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm, cu spetează din PAL melaminat gr. 36 mm, combinație de două culori. Patul are la baza un carcas metalic (furnizat de beneficiar) din țavă profilată 40*20*1.5 mm vopsit în câmp electrostatic color la temperaturi speciale. Culoarea PAL - lui se coordonează cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.2 | Dulap haine 800x600x2100 mm |  |  |  | Dulap 800x600x2100 mm (conform anexei nr. 2), realizat din PAL melaminat gr.18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulapul este format din doua compartimente, un compartiment este cu doua rafturi si bara pentru umerare, celălalt compartiment cu cinci polițe. Dulapul are doua uși din PAL melaminat - este pe 5 picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Spatele dulapului este din Pfl. Mecanisme cu închidere lentă pentru uși. Modelul mânerelor, picioarelor si culoarea PAL - lui se coordonează cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.3 | Dulap cărți 700x450x2100 mm |  |  |  | Dulap 700x450x2100 mm (conform anexei nr. 3), realizat din PAL melaminat gr. 18mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile si cu posibilitatea de manevrare pe înălțime, în partea de jos acoperite cu doua uși. Spatele dulapului este din Pfl, pe. Mecanisme cu închidere lentă pentru uși. Picioare nichelate reglabile pe înălțime h = 100 mm. Modelul mânerelor si culoarea PAL - lui se coordonează cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.4 | Dulap cărți 600x450x2100 mm |  |  |  | Dulap 600x450x2100 mm (conform anexei nr. 4), realizat din PAL melaminat gr. 18 mm cu cant ABS 2/22 mm. Dulap cu șase rafturi, patru dintre ele demontabile si cu posibilitatea de manevrare pe înălțime si doua rafturi, în partea de jos acoperite cu doua uși. Spatele dulapului este din Pfl. Mecanisme cu închidere lentă pentru uși. Picioare nichelate reglabile pe înălțime h= 100 mm. Modelul mânerelor si culoarea PAL - lui se coordonează cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.5 | Masă de studii în odăi 900x600x750 mm |  |  |  | Masă de studii pentru o persoană 900x600x750 mm (conform anexei nr. 5). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țeavă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.6 | Masă de studii pentru 1 persoană 1000x600x750 mm |  |  |  | Masă de studii pentru o persoană 1000x600x750 mm (conform anexei nr. 6). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țeavă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în camp electrostatic. Culoarea se coordonează cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.7 | Masa de studii pentru 2 persoane 1200x600x750 mm |  |  |  | Masa 1200x600x750 mm (conform anexei nr. 7). Executată din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucrat cu cant ABS 2/22 mm. Carcasă metalică din țeavă 40x20x1,5 (mm), acoperită cu vopsea polimerică în câmp electrostatic. Culoarea se coordonează cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.8 | Oglindă suspendată 1500x500x4 mm |  |  |  | Oglindă din sticlă cu falet de culoare albă 1500x500x4 mm (conform anexei nr. 10). Să fie șlefuită și lustruită si se încleie pe PAL gr.18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate să aibă plănculiță pentru fixare. În preț să fie incluse dibluri cu șurub din inox. Culoarea se coordonează cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.9 | Oglindă suspendată 1500x800x4 mm |  |  |  | Oglindă din sticlă cu falet de culoare albă 1500x800x4 mm (conform anexei nr. 11). Să fie șlefuită și lustruită si se încleie pe PAL gr.18 mm. Prelucrată pe contur – pe spate să aibă plănculiță pentru fixare. În preț să fie incluse dibluri cu șurub din inox. Culoarea se coordonează cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.10 | Fotoliu conducător pentru birou |  |  |  | Fotoliu din eco-piele artificială, baza din oțel cromat, roți din plastic dur. - Înălțime scaun: 1110 – 1220 mm; - Diametru bază: maxim 660 mm; - Înălțime cotiere: maxim 780 mm; - Înălțime șezut: 490 – 600 mm; - Adâncime șezut: 480 mm; - Lățime șezut: 515 mm; - Înălțimea spetezei: 620 mm; - Sarcina maximă: 130 kg; - Greutate: maxim 15 kg. Culoarea se coordonează cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 12 luni |  |  |
| 1.11 | Brâu (lambriu) |  |  |  | Realizat din PAL melaminat, gr. 18 mm, lățimea 200 mm, prelucat cu ABS 2 mm toate marginile și se montează pe perete. Culoarea brâului va fi identică cu cea a mobilierului. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 1.12 | Panou decorativ |  |  |  | Realizat din PAL melaminat gr. 18 mm, prelucat cu ABS 2 mm toate marginile si se monteaza pe perete. Culoarea panoului va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |
| 2. | Saltele necesare dotării Căminului nr. 5, scara nr. I |  |  |  | Saltea ortopedică 1900x800 mm. Înălțimea - 200÷250mm. La baza arcuri fabricate din oțel carbon de 2.2 mm, suprafața arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T., poliuretan. Suprafața exterioară a saltelei se va confecționa din stofă durabilă. Suplimentar salteaua va fi dotată cu husă din stofă de calitate superioară ușor detașabilă și fermoar. Sarcina maximă (pentru 1 persoană) - ≥100kg. Stofa se va coordona cu Cumpărătorul. Termen de garanție: minim 24 luni |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ____________________________________