WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 1-1-1

Stratul de sol vegetal. Sector "A".

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  1-2-1

Stratul de sol vegetal. Sector "B".

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,2100 |  |  |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 3 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 4 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrarile de proiectare "Construcеtia retelelor de apeduct sat.Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-1-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare de apeduct 1В1. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 |  |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) | m3 |  |  |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 |  |  |  |
| 4 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) | 100 m3 |  |  |  |
| 6 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 |  |  |  |
| 8 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3 |  |  |  |
| 9 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 |  |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 |  |  |  |
| 11 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 |  |  |  |
|  |  | 1.2. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |
| 12 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR17 PN10 Ф75x4.5) | m |  |  |  |
| 13 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Ф75x4.5) | m |  |  |  |
| 14 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Ф75x4.5) | m |  |  |  |
| 15 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод полиэтиленовый 90* PN10 ф75) | buc |  |  |  |
| 16 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE ф125 L=29,5м) | m |  |  |  |
| 17 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE ф125 L=16,5м) | m |  |  |  |
| 18 | Pret de piata | Cигнальная лента | m |  |  |  |
| 19 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель водовода) | buc |  |  |  |
|  |  | 1.3. Разборка и восстановление бетонных плиток S=208,5x0,4=83,4м2. |  |  |  |  |
| 20 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка покрытий из бетонных плиток) | m2 |  |  |  |
| 21 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания) | 100 m3 |  |  |  |
| 22 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Восстановление щебеночноного основания толщ.10мм) | m2 |  |  |  |
| 23 | Dl112 К=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  |  |  |
| 24 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Восстановление тротуара из СУЩЕСТВУЮЩИХ бетонных плиток толш.6см) (Без стоимости плитки)(S=83,4x0.70%=58,4м2) | m2 |  |  |  |
| 25 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Восстановление тротуара из НОВЫХ бетонных плиток толщ.6см)(S=83,4x0,30%=25м2) | m2 |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrarile de proiectare "Construcеtia retelelor de apeduct sat.Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-2-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Retele exterioare de apeduct В1. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,21 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,12 |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,32 |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
|  |  | 1.2. Рабочие котлованы-(3 закрытых перехода) |  |  |  |  |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 14 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
| 16 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |  |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 18 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
|  |  | 1.3. Трубопроводы и арматура. |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Трубопроводная арматура. |  |  |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф80mm)(''Tehnotitan'') | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300002180 | Задвижка d=80mm | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф65mm)(''Tehnotitan'') | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300002165 | Задвижка d=50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm(Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф50mm)(''Tehnotitan'') | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
|  | 2874117300002165 | Задвижка d=50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 22 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Вентиль муфтовый ф32мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 287527420100032 | Вентиль муфтовый ф32мм | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Фланцы. |  |  |  |  |
| 23 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф80мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 28752744282180 | Фланец ст. свободный ф80мм | buc | 1,00 |  |  |
|  | 251373660100080 | Garnituri cauciuc cu insertii ф80 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,00 |  |  |
| 24 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф65мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 28752744282165 | Фланец ст. свободный ф65мм | buc | 1,00 |  |  |
|  | 251373660100065 | Garnituri cauciuc cu insertii ф65 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,00 |  |  |
| 25 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 100 mm (Фланец ст. свободный ф50мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 28752744282150 | Фланец ст. свободный ф50мм | buc | 1,00 |  |  |
|  | 251373660100050 | Garnituri cauciuc cu insertii ф65 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,00 |  |  |
| 26 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной переходной Ф80/65) - ''Hydro Systems'' | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287527440001008065 | Фланец стальной переходной Ф80/65 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 27 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной переходной Ф80/50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287527440001008050 | Фланец стальной переходной Ф80/50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
| 28 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной переходной Ф65/50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,89 |  |  |
|  | 287527440001006550 | Фланец стальной переходной Ф65/50 | buc | 1,00 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,40 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Трубы и фасонные части. |  |  |  |  |
| 29 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR17 PN10 Ф90x5,4)(''Uniplast'') | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,121 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,061 |  |  |
|  | 252121671000119054 | Трубы PE 100 SDR17 PN110 Ф90x5,4 | m | 1,005 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,04 |  |  |
| 30 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE 100 SDR17 PN10 Ф63x3,8) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |  |  |
|  | 252121671000176333 | Трубы PE 100 SDR17 PN10 Ф63x3,8 | m | 1,003 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,04 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,04 |  |  |
| 31 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectuluii (Tevi PE100 SDR 17 PN10 ф50x3) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |  |  |
|  | 252121671115043 | Tevi PE100 SDR 17 PN10 ф50x3 | m | 1,003 |  |  |
| 32 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectuluii (Tevi PE100 SDR 17 PN10 ф40x2,4) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |  |  |
|  | 2521216711154024 | Tevi PE100 SDR 17 PN10 ф40x2,4 | m | 1,003 |  |  |
| 33 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectuluii (Tevi PE100 SDR 17 PN10 ф32x1.9) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |  |  |
|  | 2521216711150433219 | Tevi PE100 SDR 17 PN10 ф32x1,9 | m | 1,003 |  |  |
| 34 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (ф90mm) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,07 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,15 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,05 |  |  |
| 35 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф32-ф63) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,002 |  |  |
| 36 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (ф32-ф90) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,002 |  |  |
| 37 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE полиэтиленовый ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2523156763810050 | Тройник PE полиэтиленовый ф50 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,60 |  |  |
| 38 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE полиэтиленовый ф90) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 25231567153817090 | Тройник PE полиэтиленовый ф90 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,80 |  |  |
| 39 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE полиэтиленовый переходной ф63) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 252315676781126363 | Тройник PE полиэтиленовый переходной ф63 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,60 |  |  |
| 40 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE полиэтиленовый переходной ф90x50) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 21567153817090 | Тройник PE полиэтиленовый переходной ф90x50 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,80 |  |  |
| 41 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE полиэтиленовый переходной ф63x50) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 252315676781126350 | Тройник PE полиэтиленовый переходной ф63x50 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,60 |  |  |
| 42 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Bтулка под фланец ф90) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 2523156713811190 | Bтулка под фланец ф90 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,80 |  |  |
| 43 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Bтулка под фланец ф63) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 252315671381163 | Bтулка под фланец ф63 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,60 |  |  |
| 44 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Bтулка под фланец ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 2523156713811250 | Bтулка под фланец ф50 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,60 |  |  |
| 45 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с наружной резьбой ф50x1 1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 252315671363811 | Муфта зажимная с наружной резьбой ф50x1 1/2" | buc | 1,03 |  |  |
| 46 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта электрофузиунная ф32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 25231567651381163 | Муфта электрофузиунная ф32 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,60 |  |  |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului) (Отвод седловой с внутренней резьбой ф50x1 1/4") | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 25231567136381150 | Отвод седловой с внутренней резьбой ф50x1 1/4" | buc | 0,00 |  |  |
| 48 | AcA53В | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой элетрофуз. ф90x32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 252315678259032 | Отвод седловой элетрофуз. ф90x32 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |  |
| 49 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой элетрофуз. ф63x32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 25231567651316332 | Отвод седловой элетрофуз. ф63x32 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
| 50 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой элетрофуз. ф50x32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 25231567651315032 | Отвод седловой элетрофуз. ф50x32 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
| 51 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой элетрофуз. ф32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 25231567651315132 | Отвод седловой элетрофуз. ф32 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
| 52 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE полиэтиленовый ф90) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 25231567153817090 | Тройник PE полиэтиленовый ф90 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,80 |  |  |
| 53 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Тройник PE полиэтиленовый переходной ф90x50) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 21567153817090 | Тройник PE полиэтиленовый переходной ф90x50 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,80 |  |  |
| 54 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Переходник PE полиэтиленовый ф50x32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 25231500067812633250 | Переходник PE полиэтиленовый ф50x32 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,60 |  |  |
| 55 | AcA53В | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75,90mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка РЕ ф90) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,00 |  |  |
|  | 25231567812590 | Заглушка РЕ ф90 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,80 |  |  |
| 56 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка РЕ ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 25231567128119090050 | Заглушка РЕ ф50 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
| 57 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка РЕ ф40) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 25231567128119090040 | Заглушка РЕ ф40 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
| 58 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Заглушка РЕ ф32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,80 |  |  |
|  | 25231567128119090032 | Заглушка РЕ ф32 | buc | 1,01 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,60 |  |  |
| 59 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100125 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 60 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=38м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 61 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=32,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 62 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE ф125 L=29,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 63 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=23,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 64 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=22,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 65 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=21м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 66 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=20,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 67 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=20,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 68 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=19,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 69 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=18м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 70 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=17м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 71 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=16,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 72 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=16,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 73 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=15,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 74 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=14,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 75 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=13,5м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 76 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=10,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 77 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=10,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 78 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=9,5м)(5шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 79 | AcA1A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=9,0м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 80 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=8,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 81 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=6,0м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 82 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=5,0м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 83 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=4,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 84 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=4,0м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 85 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=3,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 2521216701001 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 L=42,5м | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 86 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=37,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 87 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=34,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 88 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=29,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 89 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=27,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 90 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=27м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 91 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=26м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 92 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=23,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 93 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=21,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 94 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=21,0м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 95 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=20,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 96 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=19,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 97 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=19,0м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 98 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=18,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 99 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=18,0м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 100 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=17,5м)(4шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 101 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=16,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 102 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=16,0м)(5шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 103 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=15,5м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 104 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=14,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 105 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=14м)(5шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 106 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=13,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 107 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=13м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 108 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=12,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 109 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=11,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 110 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=11,0м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 111 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=10,5м)(7шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 112 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=10,0м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 113 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=7,5м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 114 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6ф90 L=7,0м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 115 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=6,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 116 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=6,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 117 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=5,50м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 118 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=5,0м)(7шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 119 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=3,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 120 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=3,0м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 121 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=2,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 122 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 L=2,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100190 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 123 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=26,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 124 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=23,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 125 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=22,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 126 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=21,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 127 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=21,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 128 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=20,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 129 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=20,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 130 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=17,5,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 131 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=16,5,0м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 132 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=15,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 133 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=15,0м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 134 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=13,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 135 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=13,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 136 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=12,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 137 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=12,0м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 138 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=11,5м)(2шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 139 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=11,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 140 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=9,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 141 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=9,0м)(3шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 142 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=8,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 143 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=8,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 144 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=5,0м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 145 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=4,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 146 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 L=3,5м)(1шт) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,147 |  |  |
|  | 252121670100150 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф50 | m | 1,015 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,03 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 147 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)(Бетон на упоры) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,10 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa C12/15 | m3 | 1,025 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,25 |  |  |
| 148 | Pret de piata | Cигнальная лента | m |  |  |  |
|  | 28224561830111 | Cигнальная лента | buc | 1,00 |  |  |
| 149 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare ( Указатели пожарных гидрантов) | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,03 |  |  |
|  | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,26 |  |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,02 |  |  |
|  |  | 1.3.4. Переходы aвто-дороги закрытым способом.(N1, N2, N3) |  |  |  |  |
| 150 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm(Переход закрытым способом N1 L- 9,5м-Футляр из труб PE 100 PN6 ф125) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 1,98 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 2521216716002125 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф125 | m | 1,003 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 7,20 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,40 |  |  |
| 151 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 90 mm(Переход закрытым способом N2 L- 6,5м-Футляр из труб PE 100 PN6 ф90) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 1,98 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 252121671600290 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,003 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 7,20 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,40 |  |  |
| 152 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 90 mm(Переход закрытым способом N3L- 9,5м-Футляр из труб PE 100 PN6 ф90) | m |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 1,98 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 252121671600290 | Футляр из труб PE 100 PN6 ф90 | m | 1,003 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 1422102205642 | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) | kg | 7,20 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 0,40 |  |  |
| 153 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (ф125,ф90) | buc |  |  |  |
|  | 8113100070200 | Sondor mecanic | h-om | 41,67 |  |  |
|  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 7,00 |  |  |
|  | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat | h-ut | 7,00 |  |  |
|  |  | 1.4. Колодцы. |  |  |  |  |
| 154 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,75 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,89 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,199 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,12 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,266 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,85 |  |  |
| 155 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, с гидроизоляцией )(колодец МК) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,60 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,55 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,272 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,101 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,01 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 51,72 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,00 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 3,20 |  |  |
|  | 11110001000102 | Mixtura asfaltica | kg | 33,74 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,08 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,18 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,19 |  |  |
| 156 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)(Transon-M.S.A)(Vatra) | put |  |  |  |
|  | 6664331520215121 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 157 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15) | put |  |  |  |
|  | 26611264331521151 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 1,00 |  |  |
| 158 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-6) | put |  |  |  |
|  | 66641132051106 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 159 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-9а) | put |  |  |  |
|  | 666411320511089 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-9а | buc | 1,00 |  |  |
| 160 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-6) | put |  |  |  |
|  | 2661126631199156 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-6 | buc | 1,00 |  |  |
| 161 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦ15-9а) | put |  |  |  |
|  | 266112663116915 | Placi prefabricate pt. camine КЦ-15-9а | buc | 1,00 |  |  |
| 162 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-2) | put |  |  |  |
|  | 6664331201215122 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 163 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15-2) | put |  |  |  |
|  | 2661126431592252 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 164 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП2-15-2) | put |  |  |  |
|  | 2661126431592252 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2 | buc | 1,00 |  |  |
| 165 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1) | put |  |  |  |
|  | 266112643115611 | Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1 | buc | 1,00 |  |  |
| 166 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3) | put |  |  |  |
|  | 26611264311561173 | Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3 | buc | 1,00 |  |  |
| 167 | Pret de piata | Сostul -Capac cu rama tip ''Т" | buc |  |  |  |
|  | 287527200002 | Capac cu rama tip ''Т" | buc | 1,00 |  |  |
| 168 | Pret de piata | Cтоимость стремянок | kg |  |  |  |
|  | 1234556126578192 | Cтремянки | kg | 1,00 |  |  |
| 169 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |  |  |
| 170 | Pret de piata | Соединительные элементы МС (стоимость) | kg |  |  |  |
|  | 287527420000023 | Соединительные элементы МС | kg | 1,00 |  |  |
| 171 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска закл. деталей) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,82 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,20 |  |  |
| 172 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,40 |  |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,00 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,174 |  |  |
| 173 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om. | 0,09 |  |  |
|  | 1111000100013 | Mixtura asfaltica praparata la cald | t | 0,071 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0087 |  |  |
| 174 | CF07C1 | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |  |  |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,006 |  |  |
| 175 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Гильзы PE для тр-дов ф90мм L=0,2м) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,56 |  |  |
|  | 252210330484090 | Гильзы PE для тр-дов ф90мм L=0,2м | m | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,428 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 176 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (Гильзы PE для тр-дов ф63мм L=0,2м) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,52 |  |  |
|  | 252210330484075 | Гильзы PE для тр-дов ф63мм L=0,2м | m | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,321 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 177 | SA34E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" (Гильзы PE для тр-дов ф50мм L=0,2м) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,48 |  |  |
|  | 252210330484063 | Гильзы PE для тр-дов ф50мм L=0,2м | m | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,321 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0018 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
| 178 | SA34C | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" (Гильзы PE для тр-дов ф32мм L=0,2м) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,43 |  |  |
|  | 252210330484040 | Гильзы PE для тр-дов ф32мм L=0,2м | m | 0,20 |  |  |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,214 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 |  |  |
|  |  | 1.5. Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия дороги (S=592x0,7=414,4м2) |  |  |  |  |
| 179 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка швов в асфальтобетонном покрытии) | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,29 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
| 180 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка асфальтобетонного покрытия дороги ) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |  |
|  | 295220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |  |
| 181 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания дороги) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 182 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip ( Восстановление песчаного основание под асфальто-бетонноое покрытие дороги) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 183 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного основания под асфальтовое покрытие дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201700000 | Piatra sparta | m3 | 0,575 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 184 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,071 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,004 |  |  |
| 185 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,094 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |  |
|  |  | 1.6. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=2169,5x0,7=1518,65м2) |  |  |  |  |
| 186 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 187 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного основания дороги) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 188 | TsC54B К=0,5 к матер | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,575 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  | 1.7. Разборка и восстановление плиточного покрытия S=3373x0,7=2361м2. |  |  |  |  |
| 189 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка покрытий из бетонных плиток) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |  |  |
| 190 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 191 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Восстановление щебеночноного основания толщ.10мм) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |  |
|  | 14111222016601632 | Piatra sparta 16-32mm | m3 | 0,174 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |  |
| 192 | Dl112 К=2 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0057 |  |  |
|  | 14111222016601632 | Piatra sparta 16-32mm | m3 | 0,0135 |  |  |
| 193 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Восстановление тротуара из СУЩЕСТВУЮЩИХ бетонных плиток толш.8см) (Без стоимости плитки)(S=2361x0.70%=1653м2) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
| 194 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Восстановление тротуара из НОВЫХ бетонных плиток толщ.8см)(S=2361x0,30%=708м2) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare (толщ.8мм) | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
|  |  | 1.8. Вывоз мусора. |  |  |  |  |
| 195 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 196 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 197 | AcB06В | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm (Пож. гидрант Н=0,75м) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,72 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,00 |  |  |
|  | 142110220052511 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,07 |  |  |
| 198 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Регулятор давления ''после себя'' фланцевый ф50 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,55 |  |  |
| 199 | SD07D | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Регулятор давления ''после себя'' муфтовый ф32) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,40 |  |  |
| 200 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Манометр) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,40 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,012 |  |  |
| 201 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Крест чугунный фланцевый ф80) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,10 |  |  |
|  | 251373660100080 | Garnituri cauciuc cu insertii ф80 | buc | 1,01 |  |  |
| 202 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Крест чугунный фланцевый c пожарной подставкой ф80) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,10 |  |  |
|  | 251373660100080 | Garnituri cauciuc cu insertii ф80 | buc | 1,01 |  |  |
| 203 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник чугунный c пожарной подставкой ф80) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,10 |  |  |
|  | 251373660100080 | Garnituri cauciuc cu insertii ф80 | buc | 1,01 |  |  |
|  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |
| 204 | Pret de piata | Пожарный гидрант Н=0,75м (''Tehnotitan'') | buc |  |  |  |
|  | 2874117300356067 | Пожарный гидрант Н=0,75м | buc | 1,00 |  |  |
| 205 | Pret de piata | Регулятор давления ''после себя'' фланцевый ф50 ''Hydro Systems'' | buc |  |  |  |
|  | 287411730000150 | Регулятор давления ''после себя'' фланцевый ф50 | buc | 1,00 |  |  |
| 206 | Pret de piata | Регулятор давления ''после себя'' муфтовый ф32 ''Tehnotitan'' | buc |  |  |  |
|  | 287411730000132 | Регулятор давления ''после себя'' муфтовый ф32 | buc | 1,00 |  |  |
| 207 | Pret de piata | Манометр | buc |  |  |  |
|  | 292412732206561 | Манометр МПЗ-У, предел измерения:-0-0,6 МПa | buc | 1,00 |  |  |
| 208 | Pret de piata | Крест чугунный фланцевый ф80 ''Hydro Systems'' | buc |  |  |  |
|  | 2875274111101280 | Крест чугунный фланцевый ф80 | buc | 1,00 |  |  |
| 209 | Pret de piata | Крест чугунный фланцевый c пожарной подставкой ф80 | buc |  |  |  |
|  | 28752741111013880 | Крест чугунный фланцевый c пожарной подставкой ф80 | buc | 1,00 |  |  |
| 210 | Pret de piata | Тройник чугунный c пожарной подставкой ф80 | buc |  |  |  |
|  | 2875274111163880 | Тройник чугунный c пожарной подставкой ф80 | buc | 1,00 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrarile de proiectare "Construcеtia retelelor de apeduct sat.Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |  |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-3-1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Conectarea consumatorilor. |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы. |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка cухого грунта II гр. экскаватором) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,05 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,06 |  |  |
| 3 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,21 |  |  |
|  | 7137010011500 | Electrician | h-om | 0,12 |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками в основании колодцев до нормативной плотности) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,32 |  |  |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта ) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |  |
| 7 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,36 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,40 |  |  |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,31 |  |  |
| 10 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(Послойная засыпка грунта бульдозером) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,09 |  |  |
| 12 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv ( (Уплотнение грунта мех. трамбовками) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |  |
|  |  | 1.2. Трубопроводы и фасонные части. |  |  |  |  |
| 13 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR11 PN10 D25x1,6mm)(Uniplast) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,036 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,018 |  |  |
|  | 25212167112516 | Трубы полиэтиленовые PE100 SDR11 PN10 D25x1.6mm | m | 1,003 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,08 |  |  |
| 14 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,04 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,03 |  |  |
| 15 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,002 |  |  |
| 16 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой c внутренней резьбой ф90x3/4) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2523156713811 | Отвод седловой c внутренней резьбой ф90x3/4 | buc | 1,03 |  |  |
| 17 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой c внутренней резьбой ф63x3/4) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 252315671381163 | Отвод седловой c внутренней резьбой ф63x3/4 | buc | 1,03 |  |  |
| 18 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой c внутренней резьбой ф50x3/4) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 252315671381150 | Отвод седловой c внутренней резьбой ф50x3/4 | buc | 1,03 |  |  |
| 19 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой c внутренней резьбой ф40x3/4) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 2523156713811324034 | Отвод седловой c внутренней резьбой ф40x3/4 | buc | 1,03 |  |  |
| 20 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой c внутренней резьбой ф32x3/4) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 252315671381132 | Отвод седловой c внутренней резьбой ф32x3/4 | buc | 1,03 |  |  |
| 21 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с наружной резьбой ф25x3/4) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 25231567138112534 | Муфта зажимная с наружной резьбой ф25x3/4 | buc | 1,03 |  |  |
|  |  | 1.3. Водомерный узел. |  |  |  |  |
| 22 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с наружной резьбой ф25x3/4) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,58 |  |  |
|  | 25231567138112534 | Муфта зажимная с наружной резьбой ф25x3/4 | buc | 1,03 |  |  |
| 23 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1"(Вентиль ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,63 |  |  |
|  | 291312420170025 | Вентиль ф25 | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | SD12A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Обратный клапан ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,18 |  |  |
|  | 29131242104220 | Обратный клапан ф20 | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Cигнальная лента | m |  |  |  |
|  | 28224561830111 | Cигнальная лента | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | 1.4. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=520x0,4=208м2) |  |  |  |  |
| 26 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного покрытия дороги) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 27 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (Восстановлениеи песчанного основания дороги) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,90 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,10 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,10 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 28 | TsC54B К=0,5 к матер | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,575 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
|  |  | 1.5. Разборка и восстановление плитчного покрытия S=745x0,4=298м2 |  |  |  |  |
| 29 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка покрытий из бетонных плит) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,39 |  |  |
| 30 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Pазборка щебеночного основания) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 31 | TsC54B К=0,5 к матер | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,575 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |  |
| 32 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Восстановление покрытия из СУЩЕСТВУЮЩИХ бетонных плиток толш.8см) (Без стоимости плитки)(S=298x0.70%=208,6м2) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
| 33 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Восстановление тротуара из НОВЫХ бетонных плиток толщ.8см)(S=298x0,30%=89,4м2) | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |  |
|  | 26611128006558 | Placi din beton, pentru trotuare (толщ.8мм) | m2 | 1,015 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |  |
|  |  | 1.6. Вывоз мусора. |  |  |  |  |
| 34 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(Погрузка) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,60 |  |  |
| 35 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
|  |  | 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 36 | AcB04A | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Водомер ф15мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,00 |  |  |
| 37 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" ( Фильтр ф25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,30 |  |  |
| 38 | SE54A Прим. | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l(Монтаж полиэтиленового колодца ф500мм h=1,2м) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,20 |  |  |
|  |  | 3. Оборудование. |  |  |  |  |
| 39 | Pret de piata | Водомер ф15мм | buc |  |  |  |
|  | 33206625111129856 | Водомер ф15мм | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | Pret de piata | Фильтр ф25mm | buc |  |  |  |
|  | 292412730651525 | Фильтр ф25mm | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | Pret de piata | Колодец полиэтиленовый для установки водомера утепленный ф500мм h=1,2м (''Uniplast'') | buc |  |  |  |
|  | 2924127305551521 | Колодец полиэтиленовый для установки водомера ф500мм h=1,2м | buc | 1,00 |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-4-1

Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Lucrari generale de construvtie. Sector "B".

(formular desfăşurat)

Intocmit in preturi 15.02.2024

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4000 |  |  |
|  | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.) | h-ut. | 0,1120 |  |  |
|  | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.) | h-ut. | 2,4400 |  |  |
|  | 34105400000012 | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca | h-ut. | 2,4200 |  |  |
|  | 34105400000013 | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca | h-ut. | 2,4800 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 1,2900 |  |  |
| 4 | TsD02A1 | Imprastieree pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (обвалование) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut. | 10,3900 |  |  |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa B5/M75 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 9 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... С15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
| 10 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300003 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm АIII | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
| 11 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0100 |  |  |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 13 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 14 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 15 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (2 straturi) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut. | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut. | 0,0130 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... С5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100908 | Beton marfa clasa B5/M75 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |  |  |
| 17 |  | Camin de comanda si control |  |  |  |  |
| 18 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |  |
| 19 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut. | 1,8500 |  |  |
| 20 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (capacul "Л") | buc |  |  |  |
|  | 287527420001 | Capacul cu rama din fonta* "Л" | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7800 |  |  |
| 27 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 100 mm (L=0,20 m) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 272210331010 | Teava instalatie Dn100 mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0450 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |  |  |
| 28 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (MC3, MC4) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 29 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... С12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |  |  |
| 30 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (лестница Л1, C20) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100912 | Beton marfa clasa B 20/M250 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut. | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut. | 0,2500 |  |  |
| 31 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0250 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut. | 0,0006 |  |  |
| 33 |  | Отмостка |  |  |  |  |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut. | 0,4200 |  |  |
| 35 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0710 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut. | 0,0087 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 36 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. | t |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 91,0000 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut. | 4,9500 |  |  |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut. | 5,3800 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 37 |  | Turn de apa V=50 m3, H=15,0m | set |  |  |  |
|  | 6579005050 | Turn de apa V=50 m3, H=15,0m | set | 1,0000 |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 2-4-2

Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Apeduct. Sector "B".

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 114x4,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 252121670114 | Teava din otel Dn114x4,5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 2 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 89x4,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 252121670189 | Teava din otel Dn89x4,5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 3 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x2,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 252121670157 | Teava din otel Dn57x2,5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 4 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 25x2,5 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 252121670125 | Teava din otel Dn25x2,5 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut. | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 5 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 140 mm ПНД | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 252121670140 | Teava din ПНД, Dn140 mm | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut. | 0,0010 |  |  |
| 6 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0500 |  |  |
| 7 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut. | 0,0800 |  |  |
| 8 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm (фланец ст. свободный) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527411010 | Фланец ст. свободный, Dn100 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 9 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752744010 | Flansa din otel pentru sudura, Dn100 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 10 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752744050 | Flansa din otel pentru sudura, Dn50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 11 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 25 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752744025 | Flansa din otel pentru sudura, Dn25 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,4000 |  |  |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730100 | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр, Ду100 мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm (задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730050 | Задвижка чугунная фланцевая 30ч6бр, Ду50 мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (клапан обратный подъемный фланцевый) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730101 | Клапан обратный подъемный фланцевый, Ду100 мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm (клапан обратный подъемный фланцевый) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730025 | Клапан обратный подъемный фланцевый, Ду25 мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm (teu) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411011 | Teu din otel, Dn100 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,2400 |  |  |
| 17 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80x50 mm (teu redus) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110805 | Teu redus din otel, Dn80x50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,2400 |  |  |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 100 mm (cot 90') | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411012 | Cot din otel 90', Dn100 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,2400 |  |  |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80 mm (cot 90') | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411080 | Cot din otel 90', Dn80 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,2400 |  |  |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm (головка соединительная муфтовая) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 287527411050 | Головка соединительная муфтовая, Dn50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut. | 0,2400 |  |  |
| 21 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm (поплавковый запорный клапан) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730102 | Поплавковый запорный клапан, Ду100 мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (переход ПЭ/сталь) din polietilena, tevii avind diametrul de 114х50 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (переход ПЭ/сталь) se va include conform proiectului | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 252315671115 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЭ/сталь, Ду114х50 мм | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 1,0800 |  |  |
| 24 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (переход ПЭ/сталь) din polietilena, tevii avind diametrul de 89х75 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (переход ПЭ/сталь) se va include conform proiectului | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671895 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Переход ПЭ/сталь, Ду89х75 мм | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut. | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut. | 0,8000 |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 7-1-1

Stratul de sol mineral. Sector "A".

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (11,0m3:0,15=73,33 m2) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |  |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (albiei pentru imbracaminte rutiera) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (albiei pentru zona verde) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 4 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 |  |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 7-2-1

Stratul de sol mineral.

Stratul de sol mineral. Sector "B".

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (8,0m3:0,15=53,33 m2) | 100m2 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |  |
| 2 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (albiei pentru imbracaminte rutiera) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (albiei pentru zona verde) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |  |
| 4 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2500 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 3,6800 |  |  |
|  | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 3,6800 |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 36/2022003A 7-3-1

Amenajarea teritoriului. Sector "A".

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Tufe - 15 buc |  |  |  |  |
| 1 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 |  |  |
| 2 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Ienupar cazacesc) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 111100010003 | Ienupar cazacesc | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2. Copaci - 9 buc |  |  |  |  |
| 3 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 4 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Mesteacan veracos) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 111100010001 | Mesteacan veracos | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |  |  |
|  |  | 3. Gazon obisnuit - 350,0 m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,1100 |  |  |
| 6 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 7 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,0700 |  |  |
|  |  | 4. Ingraditura individuala (eurogard), h-1,85 m (116,0 m) |  |  |  |  |
| 8 | CO06B4 corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard Eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 27107037051 | Panou din sirma de otel Dn4,5 Zn | m2 | 1,8500 |  |  |
|  | 27321036060 | Stilp ECO 18 L=2,4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 281110630205 | Capac pentru stilpuri 60х40 | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 4113222025 | Element de fixare ECO 40 Zn | buc | 1,6552 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 0,0299 |  |  |
|  |  | 5. Umplutura din sirma gimpata de otel H=0,5m (116,0 m) |  |  |  |  |
| 9 | CO05B corect | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi cornier din otel , cu 4 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 0,5 m (sirma ghimpata 2,8 mm - 42,3 kg, sirma arsa 2,0 mm - 2,26 kg) | m |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 287312380800 | Sirma ghimpata 2,8 mm | kg | 0,3640 |  |  |
|  | 287312380801 | Sirma arsa 2,0 mm | kg | 0,0200 |  |  |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier din otel 61x35x1, L=0,6 m) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 277527630986 | Cornier din otel 61x35x1 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 11 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 12 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | 6. Poarta H-1,85 m, L=4,0 m (1 buc) |  |  |  |  |
| 13 | CK14A corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m) | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 287312205193 | Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m | m2 | 1,0000 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 7. Portita H-1,85 m, L=0,80 m (1 buc) |  |  |  |  |
| 15 | CK14A corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m) | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 287312205194 | Portita din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m | m2 | 1,0000 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 7-4-1

Amenajarea teritoriului. Sector "B".

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Tufe - 15 buc |  |  |  |  |
| 1 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 |  |  |
| 2 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Ienupar cazacesc) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 111100010003 | Ienupar cazacesc | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0100 |  |  |
|  |  | 2. Copaci - 12 buc |  |  |  |  |
| 3 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 2952260003520 | Sapator de gropi | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 4 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Mesteacan veracos) | buc |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 111100010001 | Mesteacan veracos | buc | 1,0400 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m | buc | 0,0400 |  |  |
|  |  | 3. Gazon obisnuit - 280,0 m2 |  |  |  |  |
| 5 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,1100 |  |  |
| 6 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100 m2 |  |  |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 4,8200 |  |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 |  |  |
| 7 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG | 100 m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,0700 |  |  |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,5000 |  |  |
|  | 3110320003013 | GAZ-53 OG | h-ut | 1,0700 |  |  |
|  |  | 4. Ingraditura individuala (eurogard), h-1,85 m (148,0 m) |  |  |  |  |
| 8 | CO06B4 corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,85 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici (Panou gard Eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m) | m |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 27107037051 | Panou din sirma de otel Dn4,5 Zn | m2 | 1,8500 |  |  |
|  | 27321036060 | Stilp ECO 18 L=2,4 m | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 281110630205 | Capac pentru stilpuri 60х40 | buc | 0,4200 |  |  |
|  | 4113222025 | Element de fixare ECO 40 Zn | buc | 1,6757 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 0,0302 |  |  |
|  |  | 5. Umplutura din sirma gimpata de otel H=0,5m (148,0 m) |  |  |  |  |
| 9 | CO05B corect | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 2,5 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi cornier din otel , cu 4 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 0,5 m (sirma ghimpata 2,8 mm - 54,90 kg, sirma arsa 2,0 mm - 2,93 kg) | m |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 287312380800 | Sirma ghimpata 2,8 mm | kg | 0,3602 |  |  |
|  | 287312380801 | Sirma arsa 2,0 mm | kg | 0,0195 |  |  |
| 10 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (cornier din otel 61x35x1, L=0,6 m) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 277527630986 | Cornier din otel 61x35x1 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 11 | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,3900 |  |  |
|  | 2430126103299 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 ГФ-0211 | kg | 1,5600 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0760 |  |  |
| 12 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | 6. Poarta H-1,85 m, L=4,0 m (1 buc) |  |  |  |  |
| 13 | CK14A corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m) | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 287312205193 | Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m | m2 | 1,0000 |  |  |
| 14 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 7. Portita H-1,85 m, L=0,80 m (1 buc) |  |  |  |  |
| 15 | CK14A corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Portita din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m) | m2 |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 287312205194 | Portita din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m | m2 | 1,0000 |  |  |
| 16 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... B12,5 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | 8. Canal de scurgere (fortificat) - 73,0 m |  |  |  |  |
| 17 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 18 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B15 | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 7-5-1

Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "A".

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese (650,0 m2) |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Lucrarile de proiectare "Сonstructia retelelor de apeduct sat. Vadul-Rascov, r-nul Soldanesti" |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 7-6-1

Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "B".

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese (300,0 m2) |  |  |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast | m3 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667 | m3 | 1,3110 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |  |