## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare a blocurilor B, B1 și V1 a edificiului Muzeului Național de Artă al Moldovei, de pe str. 31 august 1989, nr.115.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău. Str. 31 august 1989 nr.115.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Statutul de protecție Imobilul cu nr. cadastral 0100520.181 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu denumirea Clădirea fostului gimnaziu de fete, fondat de principesa N. G. Dadiani, la nr. 205 (cu adresa Chişinău, str. 31 August 1989 nr.115) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Lucrări de consolidare și restaurare a MNAM, st.31 August 1989  nr.115, Chișinău.

BLOCUL B, B1 și V1

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-7

Compartimentul Lucrări tehnice-sanitare (apeduct și canlizare) (marca AC)

BLOCUL B

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Apeduct A1.T3.T4 |  |  |
| 1 | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 50mm | m | 195,000 |
| 2 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 195,000 |
| 3 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 19,500 |
| 4 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 195,000 |
| 5 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 35,100 |
| 6 | SA16E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10; "VALROM" ф (ext.) 50; (ф (int.) 40 | m | 65,000 |
| 7 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10; "VALROM" ф(ext.)32;(ф(int.)25 | m | 95,000 |
| 8 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10; "VALROM" ф(ext.)25;(ф(int.)20 | m | 73,000 |
| 9 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (TEAVA POLIETILEN; SDR17; PN10; "VALROM" ф (ext.)20; (ф(int.)15 | m | 320,000 |
| 10 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 553,000 |
| 11 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 55,300 |
| 12 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 553,000 |
| 13 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (VANA DIN FONTA ф50 30 ч 6 бр) | buc | 11,000 |
| 14 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д40мм | buc | 4,000 |
| 15 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д25мм | buc | 15,000 |
| 16 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д20мм | buc | 6,000 |
| 17 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, Вентиль бронзовый 15 Б 1 бк д15мм | buc | 29,000 |
| 18 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Вентиль пожарный Ф50, Гайка соединительная гр Ф50-2шт, Гайка соед. гм Ф50, Рукав пожарный 20м Ф51, Ствол пожарный ручной РС-50, Рычаг для открывания вентиля) | set | 15,000 |
| 19 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф50 | m | 195,000 |
| 20 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф40 | m | 65,000 |
| 21 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф25 | m | 95,000 |
| 22 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф20 | m | 73,000 |
| 23 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Furtun termoiyolat "ПЭП" ф15 | m | 230,000 |
| 24 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 260,000 |
| 25 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 13,520 |
|  |  | Capitolul 1.2. Система С1 (canalizare menagera) |  |  |
| 26 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ф110 "ROMSTAL" | m | 215,000 |
| 27 | SB08D | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ф63 "ROMSTAL" | m | 95,000 |
| 28 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, CONDUCTA DIN POLIETILEN PVC ф50 "ROMSTAL" | m | 5,000 |
| 29 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (SIFON DE PARDOSEALA 50 мм) | buc | 5,000 |
| 30 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Pilnie din otel 50x100x105 | buc | 20,000 |
| 31 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, SIFON DIN FONTA CU 2 ROTATII ф50 | buc | 17,000 |
| 32 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 4" - Clapeta de aierisire Du 100mm | buc | 3,000 |
| 33 | SD07I | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 4" - Clapeta de aierisire Du50mm | buc | 1,000 |
| 34 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de curatire d100) | buc | 12,000 |
| 35 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie d100) | buc | 7,000 |
| 36 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru pozarea tevilor) | kg | 130,000 |
| 37 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 6,760 |
|  |  | Capitolul 1.3. CANALIZARE PLUVIALA C2 |  |  |
| 38 | SB08G | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (TUB DIN HDPE, PE 100 ф160 "ROMSTAL") | m | 20,000 |
| 39 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (TUB DIN HDPE, PE 100 ф110 "ROMSTAL") | m | 13,000 |
| 40 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie d100) | buc | 1,000 |
| 41 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Compensator d100) | buc | 1,000 |
| 42 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Mufa d100) | buc | 2,000 |
| 43 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, GURA DE SCURGERE ф150 | buc | 2,000 |
| 44 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru pozarea tevilor) | kg | 10,000 |
| 45 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 0,520 |
|  |  | Capitolul 1.4. Utilaj sanitar |  |  |
| 46 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic) | buc | 27,000 |
| 47 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vaz de clozet din ceramica cu rezervor) | buc | 12,000 |
| 48 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. (Spalator din otel emaliat cu amestecator si cu sifon plastic) | buc | 3,000 |
| 49 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Система С1 (canalizare menagera) |  |  |
| 50 | SC02A | Cuva de dus. cu furtun elastic. cu amesticator .cu batarie cromata. cu sifon din pp si mecanism de fixare | buc | 3,000 |
| 51 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru cuva de dus | buc | 3,000 |
| 52 | SB28A | Sifon din polipropilena pentru cuva de dus | buc | 3,000 |
| 53 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (SEPARATOR DE GRASIMI SG-2; q=2.0 l/sec) | buc | 1,000 |
| 54 | SD08C | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm -VANA CU MOTOR ELECTRIC HL710.2EPC, N=0.1kvt ф100 | buc | 1,000 |
| 55 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Apeduct A1.T3.T4 |  |  |
| 56 | Prețul firmei | Огнетушитель ОХВП-10 | buc | 30,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Система С1 (canalizare menagera) |  |  |
| 57 | Prețul firmei | SEPARATOR DE GRASIMI SG-2; q=2.0 l/sec | buc | 3,000 |
| 58 | Pretul firmei | VANA CU MOTOR ELECTRIC HL710.2EPC, N=0.1kvt ф100 (2-х камерный канализационный затвор с электрю приводом, с электронным блоком управления ф110мм) | buc | 1,000 |
| 59 | Prețul firmei | Cuva de dus. cu furtun elastic. cu amesticator .cu batarie cromata. cu sifon din pp si mecanism de fixare | buc | 3,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-8

Compartimentul Lucrări tehnice-sanitare (încălzire) (marca IVC)

Blocul B, B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Отопление (радиаторы) |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500-600 KERMI | buc | 22,000 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500-700 KERMI | buc | 1,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 22K 500-1000 KERMI | buc | 16,000 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. 22K 500-1200 KERMI | buc | 1,000 |
| 5 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm. 22K 500-1400 KERMI | buc | 4,000 |
| 6 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22K 500-1600 KERMI | buc | 2,000 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 11 500-400 KERMI | buc | 3,000 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 11 500-500 KERMI | buc | 8,000 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 11 500-600 KERMI | buc | 1,000 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv 11 500-800 KERMI | buc | 1,000 |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Запорный клапан угловой ф15мм RLV-У "Danfoss") | buc | 59,000 |
| 12 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан с предварительной настройкой, угловой RA - N -У "Danfoss") | buc | 59,000 |
| 13 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Радиаторный терморегулятор RA 2991 "Danfoss") | buc | 35,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 | buc | 4,000 |
| 15 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" | buc | 20,000 |
| 16 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 475,000 |
| 17 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 143,000 |
| 18 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 240,000 |
| 19 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 72,000 |
| 20 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 10,000 |
| 21 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 3,000 |
| 22 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 715,000 |
| 23 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 10,000 |
| 24 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX (шланг для труб ф20х2,8 | m | 420,000 |
| 25 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX (шланг для труб ф25х3,5 | m | 240,000 |
| 26 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX шланг для труб ф32х2.2 | m | 10,000 |
| 27 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26х2,2мм (ГОСТ 10704-91*) | m | 260,000 |
| 28 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2мм (ГОСТ 10704-91*) | m | 76,000 |
| 29 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 20,000 |
| 30 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 36,000 |
| 31 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 260,000 |
| 32 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 132,000 |
| 33 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 48,120 |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов) | kg | 135,000 |
| 35 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 7,020 |
| 36 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Шланг теплоизоляц. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=26х2,2) | m | 260,000 |
| 37 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Шланг теплоизоляц. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=32х2,2 | m | 76,000 |
| 38 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Шланг теплоизоляц. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=40х2,5 | m | 20,000 |
| 39 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (Шланг теплоизоляц. Thermaflex толщиной 20 мм для труб D=48х2,5 | m | 36,000 |
| 40 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central Кран шаровый ф32 JIP-WW "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 41 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф20 JIP-WW "Danfoss" | buc | 10,000 |
| 42 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20 "Danfoss" | buc | 9,000 |
| 43 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d25 "Danfoss" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Теплоснабжение/Холодноснабжение (фанкойлы) |  |  |
| 44 | IC12F | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 108,0x3.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 8,000 |
| 45 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 89,0x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m | 42,000 |
| 46 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 76x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 135,000 |
| 47 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 90,000 |
| 48 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 160,000 |
| 49 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 230,000 |
| 50 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 120,000 |
| 51 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 26x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 50,000 |
| 52 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 50,000 |
| 53 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 600,000 |
| 54 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 135,000 |
| 55 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 50,000 |
| 56 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 95,100 |
| 57 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов) | kg | 600,000 |
| 58 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 31,200 |
| 59 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 108x3,5 и скотч ЛАС-П | m | 8,000 |
| 60 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 89x3,0 и скотч ЛАС-П | m | 42,000 |
| 61 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 76x3,0 и скотч ЛАС-П | m | 135,000 |
| 62 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 57x3,0 и скотч ЛАС-П | m | 900,000 |
| 63 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 48x2,5 и скотч ЛАС-П | m | 160,000 |
| 64 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19ммINSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 40x2.5 и скотч ЛАС-П | m | 230,000 |
| 65 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 32x2,2 и скотч ЛАС-П | m | 120,000 |
| 66 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 26x2,2 и скотч ЛАС-П | m | 50,000 |
| 67 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" | buc | 124,000 |
| 68 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 | buc | 32,000 |
| 69 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф50 JIP-WW "Danfoss" | buc | 6,000 |
| 70 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф65 JIP-WW "Danfoss" | buc | 4,000 |
| 71 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф80 JIP-WW "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 72 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф32 JIP-WW "Danfoss" | buc | 6,000 |
| 73 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый 065N0120 ф40 JIP-WW "Danfoss" | buc | 8,000 |
| 74 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20 "Danfoss" | buc | 3,000 |
| 75 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d25 "Danfoss" | buc | 11,000 |
| 76 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d32 "Danfoss" | buc | 13,000 |
| 77 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 35,000 |
| 78 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (40% на фитинги от длины труб) | buc | 14,000 |
| 79 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 380,000 |
| 80 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 114,000 |
| 81 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 340,000 |
| 82 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 102,000 |
| 83 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 40 x5.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 180,000 |
| 84 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 54,000 |
| 85 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 50 x6,9mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 18,000 |
| 86 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 6,000 |
| 87 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 20x2,8, и скотч ЛАС-П | m | 35,000 |
| 88 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 25x3.5, и скотч ЛАС-П | m | 380,000 |
| 89 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 32x4.4 и скотч ЛАС-П | m | 340,000 |
| 90 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 40x5.5 и скотч ЛАС-П | m | 180,000 |
| 91 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 50x6.9 и скотч ЛАС-П | m | 18,000 |
| 92 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 mm, STABI PPR PN20, ECOPLASTIC (дренаж) | m | 4,000 |
| 93 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25 mm, STABI PPR PN20, ECOPLASTIC (дренаж) | m | 87,000 |
| 94 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 26,000 |
| 95 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 91,000 |
| 96 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 76x3,0mm (футляр для труб ф26х2,2) ГОСТ 10704-91* | m | 12,000 |
| 97 | IC12F | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 108,0x3.5mm (футляр для труб ф57х3,0) ГОСТ 10704-91* | m | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Холодноснабжение (фанкойлы) (только холод) |  |  |
| 98 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 40x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 140,000 |
| 99 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 20,000 |
| 100 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 26x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 14,000 |
| 101 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 14,000 |
| 102 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 160,000 |
| 103 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 20,880 |
| 104 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 40,000 |
| 105 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (40% на фитинги от длины труб) | buc | 16,000 |
| 106 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 16,000 |
| 107 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 6,000 |
| 108 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 40 x5.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 4,000 |
| 109 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 1,000 |
| 110 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 40,000 |
| 111 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 20,000 |
| 112 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э, с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм, покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 25x3.5 | m | 40,000 |
| 113 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э, с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм, покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 32x4.4 | m | 16,000 |
| 114 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э, с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм, покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 40x5.5 | m | 4,000 |
| 115 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э, с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм, покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 40x2,5 | m | 140,000 |
| 116 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э, с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм, покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 32x2,2 | m | 20,000 |
| 117 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Конструкции тепл. из вспененного п/э, с структурой CLIMAFLEX толщ. 20мм, покровной слой клей тилим и скотч ЛАМС для труб ф 26x2,2 | m | 14,000 |
| 118 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" | buc | 20,000 |
| 119 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d20 "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 120 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, - Запорно-измерительный клапан ASV-M d25 "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 121 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 | buc | 18,000 |
| 122 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый 065N0105 ф20 JIP-WW "Danfoss" | buc | 4,000 |
| 123 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый 065N0110 ф25 JIP-WW "Danfoss" | buc | 4,000 |
| 124 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов) | kg | 120,000 |
| 125 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 6,240 |
|  |  | Capitolul 1.4. Теплоснабжение калориферов |  |  |
| 126 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 76x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 70,000 |
| 127 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 16,000 |
| 128 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 130,000 |
| 129 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 96,000 |
| 130 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26х2,2мм (ГОСТ 10704-91*) | m | 160,000 |
| 131 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 160,000 |
| 132 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 242,000 |
| 133 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 86,000 |
| 134 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 73,800 |
| 135 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов) | kg | 300,000 |
| 136 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 15,600 |
| 137 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 76x2,8 и скотч ЛАС-П | m | 70,000 |
| 138 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 57x2,5 и скотч ЛАС-П | m | 16,000 |
| 139 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 48x2,5 и скотч ЛАС-П | m | 130,000 |
| 140 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 32x2,2 и скотч ЛАС-П | m | 96,000 |
| 141 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 19мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 26x2,2 и скотч ЛАС-П | m | 120,000 |
| 142 | ID04D | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф65 JIP-WW "Danfoss" | buc | 8,000 |
| 143 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф50 JIP-WW "Danfoss" | buc | 4,000 |
| 144 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый 065N0120 ф40 JIP-WW "Danfoss" | buc | 10,000 |
| 145 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф25 JIP-WW "Danfoss" | buc | 4,000 |
| 146 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф20 JIP-WW "Danfoss" | buc | 32,000 |
| 147 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" | buc | 34,000 |
| 148 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 | buc | 42,000 |
| 149 | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Антивибрационная вставка ZKB ф125 | buc | 2,000 |
| 150 | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm Кран шаровый ф125 Х2777 "Danfoss" | buc | 3,000 |
| 151 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Кран шаровый ф40 для слива Х1666 "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 152 | IA20B | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, Клапан предохранительный ф40 "Danfoss" | buc | 1,000 |
| 153 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/8" - Автоматический воздухоотводчик по типу "Matik" "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 154 | IC12G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 133x4,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 60,000 |
| 155 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 48x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 2,000 |
| 156 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 62,000 |
| 157 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 19,560 |
| 158 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов) | kg | 60,000 |
| 159 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 3,120 |
| 160 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 32мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 133x4,0 и скотч ЛАС-П | m | 60,000 |
| 161 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40mm, STABI PPR PN20, ECOPLASTIC (дренаж) | m | 15,000 |
| 162 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (30% на фитинги от длины труб) | buc | 6,000 |
| 163 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 15,000 |
| 164 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Смесительные узлы для водяного нагрева в комплекте PPU -HW-3R- 11шт (Арматура к смесительным узлам) |  |  |
| 165 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный | buc | 11,000 |
| 166 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 11,000 |
| 167 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили | buc | 22,000 |
| 168 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - спускной кран | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Смесительные узлы для водяного охладителя в комплекте PPU -СW-3R- 3 шт (Арматура к смесительным узлам) |  |  |
| 169 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Клапан обратный | buc | 3,000 |
| 170 | ID05 | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 3,000 |
| 171 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Сервисные запорные шаровые вентили | buc | 6,000 |
| 172 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - спускной кран | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Магистральные трубопроводы к блоку А |  |  |
| 173 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 89,0x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m | 110,000 |
| 174 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 26х2,2мм (ГОСТ 10704-91*) | m | 2,000 |
| 175 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 112,000 |
| 176 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" - Воздухоспускной клапан Fixmatic 548 "Danfoss" | buc | 4,000 |
| 177 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, -Кран шаровый ф80 JIP-WW "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 178 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль муфтовый ф20мм 15кч18п2 | buc | 4,000 |
| 179 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, (Синтетический каучук) толщ. 25мм INSUL-TUBE покровной слой Титанфлекс для труб ф 89x3,0 и скотч ЛАС-П | m | 110,000 |
| 180 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов) | kg | 120,000 |
| 181 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 6,240 |
|  |  | Capitolul 1.8. Пароувлажнение (в воздуховод приточного воздуха) 3шт |  |  |
| 182 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Трубка для подачи пара) | m | 6,000 |
| 183 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровый прямой запорный на PN10 ф15) | buc | 6,000 |
| 184 | IA20А | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду15 Ру6,0 Италия) | buc | 3,000 |
| 185 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан обратный ф15) | buc | 3,000 |
| 186 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, STABI PPR PN20, ECOPLASTIC | m | 30,000 |
| 187 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 26x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 30,000 |
| 188 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 60,000 |
| 189 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 3,600 |
| 190 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX для труб ф20х2,8 | m | 30,000 |
| 191 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Короб теплоизоляционный трубч. толщ. 10мм TUBEX для труб ф25х3,5 | m | 30,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Отопление |  |  |
| 192 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 15, ф. "Danfoss" | buc | 9,000 |
| 193 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 20, ф. "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 194 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф40) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Теплоснабжение / Холодоснабжение (фанкойлы) Магистральные трубопроводы |  |  |
| 195 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 15, ф. "Danfoss" | buc | 3,000 |
| 196 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 20, ф. "Danfoss" | buc | 11,000 |
| 197 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 25, ф. "Danfoss" | buc | 13,000 |
| 198 | IA25B | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 100...200 mm (Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф100) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Теплоснабжение / Холодоснабжение (фанкойлы) |  |  |
| 199 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 23 MV | buc | 3,000 |
| 200 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 33 MV | buc | 32,000 |
| 201 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 53 MV | buc | 56,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Холодноснабжение (фанкойлы) (только холод) |  |  |
| 202 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 15, ф. "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 203 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"-1" Регулятор перепада давл. ASV-PV25 ф= 20, ф. "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 204 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф32) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Теплоснабжение калориферов |  |  |
|  |  | Capitolul 2.5.1. Смесительные узелы для водяного нагрева PPU -HW-3R- в комплекте -11шт |  |  |
| 205 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 11,000 |
| 206 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой регулирующий вентильSimens с сервопр. | buc | 11,000 |
| 207 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 11,000 |
| 208 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta фильтр | buc | 11,000 |
| 209 | 11-02-002-01 | Dispozitiv датчик | buc | 11,000 |
| 210 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 11,000 |
| 211 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 2.5.2. Смесительный узел для водяного охладителя PPU -СW-3R- в комплекте -3шт |  |  |
| 212 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 3,000 |
| 213 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой регулирующий вентильSimens с сервопр. | buc | 3,000 |
| 214 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 3,000 |
| 215 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta фильтр | buc | 3,000 |
| 216 | 11-02-002-01 | Dispozitiv датчик | buc | 3,000 |
| 217 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru | buc | 3,000 |
| 218 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2.5.3. Чиллер |  |  |
| 219 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg (Воздухоохлаждающая машина (Чиллер) HWA-A/SSL06221 MAXA, Nx-222kW, Ny-83,0kW. в комплекте | buc | 1,000 |
| 220 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф65) | buc | 1,000 |
| 221 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Фильтр сетчатый чуг. фл. ф125мм Y333P | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.5.4. Пароувлажнение (в воздуховод приточного воздуха) |  |  |
| 222 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie Пароувлажнитель с электронагревательным элементом, производит. 27кг/час в комплекте. марка UR027 H L 1 heaterSteam carel | компл. | 1,000 |
| 223 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie Пароувлажнитель с электронагревательным элементом, производит. 17.8кг/час в комплекте UR020 H L 1 heaterSteam carel | компл. | 1,000 |
| 224 | VC21A | Montarea aparatelor pentru umidificarea aeruluiu, exclusiv a sistemului de prindere si ancorare la constructie Пароувлажнитель с электронагревательным элементом, производит. 59.0кг/час в комплекте UR060 H L 1 heaterSteam carel | компл. | 1,000 |
| 225 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Клапан с фильтром (количество 1 на системе) | buc | 3,000 |
| 226 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX | buc | 3,000 |
| 227 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Фильтр сетчатый для воды PN10 ф15 | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление (радиаторы) |  |  |
| 228 | Petul firmei | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 15, ф. "Danfoss" | buc | 9,000 |
| 229 | Petul firmei | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 20, ф. "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 230 | Petul firmei | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф40 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Теплоснабжение / Холодоснабжение (фанкойлы) Магистральные трубопроводы |  |  |
| 231 | Petul firmei | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф100 | buc | 1,000 |
| 232 | Petul firmei | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 15, ф. "Danfoss" | buc | 3,000 |
| 233 | Petul firmei | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 20, ф. "Danfoss" | buc | 11,000 |
| 234 | Petul firmei | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф=25, ф. "Danfoss" | buc | 13,000 |
| 235 | Petul firmei | Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 23 MV | buc | 3,000 |
| 236 | Petul firmei | Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 33 MV | buc | 32,000 |
| 237 | Petul firmei | Напольный вентиляторный конвектор с вентил. 3-хход. регулир. клапаном, электрод. запорн. клапан, датчик температуры, теплообменник 3-х рядный CRT-ECM 53 MV | buc | 46,000 |
| 238 | Petul firmei | Фанкойлы Встроенные агрегаты SKyStar ECM в комплекте с: клапан с устройством микрометрического регулирования комплект 3-ходовых клапанов типа ВКЛ-ВЫКЛ с терм. приводом и соедю трубками, электронный регулятор SK-ECM 22 | buc | 1,000 |
| 239 | Petul firmei | Фанкойлы Встроенные агрегаты SKyStar ECM в комплекте с: клапан с устройством микрометрического регулирования комплект 3-ходовых клапанов типа ВКЛ-ВЫКЛ с терм. приводом и соедю трубками, электронный регулятор SK-ECM 32 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Холодноснабжение (фанкойлы) (только холод) |  |  |
| 240 | Petul firmei | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 15, ф. "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 241 | Petul firmei | Регулятор перепада давления ASV-PV25 ф= 20, ф. "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 242 | Petul firmei | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф32 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Теплоснабжение калориферов |  |  |
| 243 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-40-25-W3 РРU для нагревателя в комплекте: поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом, нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 244 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-1-W2 РРU для нагревателя в комплекте: поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом, нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 245 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-25-10-W3 РРU для нагревателя в комплекте: поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом, нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 246 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-1-W2 РРU для нагревателя в комплекте: поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом, нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 247 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-20-4-W2 РРU для нагревателя в комплекте: поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом, нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр, обратный клапан, регулирующий вентиль байпаса, запорные шаровые вентили, спускной кран, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 248 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-0.63-W1 РРU для нагревателя в комплекте: поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом, нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 249 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-2.5-W2 РРU для нагревателя в комплекте: поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом, нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 250 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -HW-3R-15-1.6-W2 РРU для нагревателя в комплекте: поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, циркуляционный насос, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом, нержавеющими соединительными гибкими трубками, фильтр, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 251 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -CW-3R-50-40-W7 РРU для охладителя в комплекте c циркуляционным насосом, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками, поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 252 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -CW-3R-20-4-W2 РРU для охладителя в комплекте c циркуляционным насосом, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками, поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 253 | Petul firmei | Смесительный узел в комплекте PPU -CW-3R-15-04-W1 РРU для охладителя в комплекте c циркуляционным насосом, трехходовым регулирующим вентилем с сервоприводом Simens, нержавеющими соединительными гибкими трубками, поплавковый вентиль обезвоздушивания, термочувствительный элемент, датчики температуры, манометр, термометр | компл. | 1,000 |
| 254 | Petul firmei | Воздухоохлаждающая машина (Чиллер) HWA-A/SSL 06221 MAXA, Nx-222kW, Ny-83,0kW. в комплекте с гидромодулем, с 2-мя насосами, баком-аккумулятором, расширительным баком на 80л на виброгасящих подушках BM-100ER 500-8шт | компл. | 1,000 |
| 255 | Petul firmei | Сепаратор шлама Spirovent Dirt ф65 | buc | 1,000 |
| 256 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый фланцевый Dy125 тип Y333P "Danfoss" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Пароувлажнение (в воздуховод приточного воздуха) |  |  |
| 257 | Pretul firmei | Пароувлажнитель с электронагревательным элементом, производит. 27кг/час в комплекте с модулирующим контролером с полным пакетом опций и аксессуары, входящ. в стандартный комплект поставки, произв. 27кг/час, N=22.5kw. марка UR027 H L 1 heaterSteam carel | компл. | 1,000 |
| 258 | Pretul firmei | Пароувлажнитель с электронагревательным элементом, производит. 17,8кг/час в комплекте с модулирующим контролером с полным пакетом опций и аксессуары, входящ. в стандартный комплект поставки, произв. 17,8кг/час N=15.0kw. марка UR020 H L 1 heaterSteam carel | компл. | 1,000 |
| 259 | Pretul firmei | Пароувлажнитель с электронагревательным элементом, производит. 59кг/час в комплекте с модулирующим контролером с полным пакетом опций и аксессуары, входящ. в стандартный комплект поставки, произв. 59кг/час N=45.0kw. марка UR060 H L 1 heaterSteam carel | компл. | 1,000 |
| 260 | Pretul firmei | Клапан с фильтром (количество 1 на системе) | buc | 3,000 |
| 261 | Pretul firmei | Фильтр сетчатый для воды PN10 ф15 | buc | 3,000 |
| 262 | Pretul firmei | Магнитный фильтр XCAL MEGAMAX | buc | 3,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-9

Lucrări tehnice-sanitare (ventilare) (marca IVC)

Blocul B, B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. П1 |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 1500х900 (h) | buc | 1,000 |
| 2 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1.2 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. (Короб из оц. стали толщ 1.2мм, 1500х800x900 (h), 1шт) | m2 | 4,140 |
| 3 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 10,000 |
| 4 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/119/150X150 Hidria IMP Klima) | buc | 1,000 |
| 5 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/119/500X400 Hidria IMP Klima) | buc | 1,000 |
| 6 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/119/400X300 Hidria IMP Klima) | buc | 1,000 |
| 7 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 300X200 Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
| 8 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 600X300 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 9 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 500X150 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 10 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 200 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 11 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 700x400(h) VENTS | buc | 4,000 |
| 12 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 700x300(h) VENTS | buc | 4,000 |
| 13 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 600x300(h) VENTS | buc | 7,000 |
| 14 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 500x400(h) VENTS | buc | 3,000 |
| 15 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 600x300(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 16 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x200(h) VENTS | buc | 4,000 |
| 17 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x200(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 18 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления, с клапаном расхода воздуха 300х600х100 толщ 0,5мм ORG 400x200 VENTS) | buc | 2,000 |
| 19 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 1600х800, перим 2800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,600 |
| 20 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 1300х600, перим 3800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 30,400 |
| 21 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 1300х500, перим 3600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 18,000 |
| 22 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 800х500, перим 2600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,400 |
| 23 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х500, перим 2000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 8,000 |
| 24 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х400, перим 1800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 23,400 |
| 25 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, перим 1600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 17,600 |
| 26 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х300, перим 1800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,400 |
| 27 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, перим 1500, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,000 |
| 28 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х150, перим 1300, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,200 |
| 29 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х100, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,400 |
| 30 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 16,800 |
| 31 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х200, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,800 |
| 32 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,600 |
| 33 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х150, перим. 1100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,200 |
| 34 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х100, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,000 |
| 35 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,000 |
| 36 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х250, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 12,000 |
| 37 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 21,000 |
| 38 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х250, перим 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,100 |
| 39 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,630 |
| 40 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс | m2 | 180,000 |
| 41 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм | m2 | 60,000 |
| 42 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 150,000 |
| 43 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 7,800 |
|  |  | Capitolul 1.2. П2 |  |  |
| 44 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 250х250(h) | buc | 1,000 |
| 45 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1.2 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. ( Короб из оц. стали толщ 1.2мм , 300х800x300(h) , 1шт) | m2 | 0,660 |
| 46 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 400х400х250 DP 326x326 VENTS) | buc | 2,000 |
| 47 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR | buc | 1,000 |
| 48 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 11,300 |
| 49 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,010 |
| 50 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,260 |
| 51 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,260 |
| 52 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм | m2 | 6,000 |
| 53 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 54 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 1.3. П3 |  |  |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 1100х500(h) | buc | 1,000 |
| 56 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 32 x4.4mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 10,000 |
| 57 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 160 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 58 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 100 Hidria IMP Klima | buc | 3,000 |
| 59 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 200X400 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 60 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x250(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 61 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x150(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 62 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x100(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 63 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x150(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 64 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х520х300 толщ 0,7мм ORG 250x200 VENTS) | buc | 1,000 |
| 65 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х200 толщ 0,5мм ORG 200x100 VENTS) | buc | 1,000 |
| 66 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR | buc | 1,000 |
| 67 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 600х600х250 DP 530x462 VENTS) | buc | 2,000 |
| 68 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 500х400х250 DP 326x462 VENTS) | buc | 6,000 |
| 69 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 500х400х250 DP 258x462 VENTS) | buc | 1,000 |
| 70 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 1100х500, перим 3200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,400 |
| 71 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, перим 2000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 12,000 |
| 72 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х300, перим 1800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,400 |
| 73 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х200, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,200 |
| 74 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х300, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,200 |
| 75 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 22,000 |
| 76 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х200, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,000 |
| 77 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,200 |
| 78 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х150, перим. 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 8,400 |
| 79 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х100, перим. 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,800 |
| 80 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х100, перим. 500, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,500 |
| 81 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,930 |
| 82 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,510 |
| 83 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,280 |
| 84 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,880 |
| 85 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм | m2 | 15,000 |
| 86 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс | m2 | 110,000 |
| 87 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 180,000 |
| 88 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 9,360 |
| 89 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 | m2 | 0,210 |
| 90 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 10,000 |
| 91 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x250(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 92 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x100(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 93 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x200(h) VENTS | buc | 3,000 |
| 94 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 25x150(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 95 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х600х300 толщ 0,5мм ORG 250x250 VENTS) | buc | 1,000 |
| 96 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 200х600х200 толщ 0,5мм ORG 150x150 VENTS) | buc | 1,000 |
| 97 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR | buc | 1,000 |
| 98 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х400, перим 1600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,200 |
| 99 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,800 |
| 100 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х100, перим. 800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,800 |
| 101 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х200, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 19,800 |
| 102 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х150, перим. 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,400 |
| 103 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х100, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,200 |
| 104 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,400 |
| 105 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х250, перим. 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,900 |
| 106 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,960 |
| 107 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,140 |
| 108 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,510 |
| 109 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 140, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,880 |
| 110 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,650 |
| 111 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 70,000 |
| 112 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 3,640 |
| 113 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм | m2 | 10,000 |
| 114 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс | m2 | 30,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. ПВ2 |  |  |
| 115 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 | m2 | 0,210 |
| 116 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 10,000 |
| 117 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 800х800(h) | buc | 1,000 |
| 118 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/1400/119/400X250 Hidria IMP Klima) | buc | 1,000 |
| 119 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/1400/119/400X250 Hidria IMP Klima) | buc | 1,000 |
| 120 | VB05A | Clapeta cu bifurcatie, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1000 - 1600 mm (Клапан для регулировки расхода воздуха MRP-2/305/1800/119/600X250 Hidria IMP Klima) | buc | 1,000 |
| 121 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 300X200 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 122 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 250X200 Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
| 123 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 300X150 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 124 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 250 Hidria IMP Klima | buc | 8,000 |
| 125 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 200 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 126 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 225 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 127 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 160 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 128 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 700х700х300 DP 600x600 VENTS) | buc | 2,000 |
| 129 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 400х400х600 DP 394x326 VENTS) | buc | 2,000 |
| 130 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Круглый диффузор в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 250х250х600 00-1-A/S/M/119 Hidria IMP Klima) | buc | 14,000 |
| 131 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x200(h) VENTS | buc | 4,000 |
| 132 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 600x400(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 133 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0.9 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. ( Короб из оц. стали толщ 0.9мм , 6700х300x450(h) , 1шт) | m2 | 6,300 |
| 134 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, перим 1600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,200 |
| 135 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 700х500, перим 2400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 14,400 |
| 136 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х600, перим 2400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 12,000 |
| 137 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х300, перим 1800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 28,800 |
| 138 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х250, перим 1700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 47,600 |
| 139 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, перим 1600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 8,000 |
| 140 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,200 |
| 141 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим. 1300, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,800 |
| 142 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х300, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,000 |
| 143 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,000 |
| 144 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 18,000 |
| 145 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х200, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 23,400 |
| 146 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х100, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,900 |
| 147 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 280, ГОСТ19904-90*) | m2 | 8,790 |
| 148 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 25,120 |
| 149 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 225, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,530 |
| 150 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,540 |
| 151 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 185, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,650 |
| 152 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,540 |
| 153 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,740 |
| 154 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0.9 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. ( Короб из оц. стали толщ 0.9мм , 1500х800x900(h) , 1шт) | m2 | 4,140 |
| 155 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм | m2 | 180,000 |
| 156 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс | m2 | 170,000 |
| 157 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 400,000 |
| 158 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 20,800 |
|  |  | Capitolul 1.5. ПВ3 |  |  |
| 159 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 10,000 |
| 160 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Косой выброс из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,400 |
| 161 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel 10х10 ф1мм | m2 | 0,200 |
| 162 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная АR-1 125х425 Hidria IMP Klima) | buc | 8,000 |
| 163 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная АR-1 225х75 Hidria IMP Klima) | buc | 1,000 |
| 164 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Круглый диффузор в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 250х250х500 00-1-A/S/M/119 Hidria IMP Klima) | buc | 10,000 |
| 165 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 58,800 |
| 166 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,000 |
| 167 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,600 |
| 168 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х100, перим 500, ГОСТ19904-90*) | m2 | 15,000 |
| 169 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,950 |
| 170 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,420 |
| 171 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 185 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 11,300 |
| 172 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,000 |
| 173 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 140, ГОСТ19904-90*) | m2 | 12,300 |
| 174 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,710 |
| 175 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,140 |
| 176 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм | m2 | 168,000 |
| 177 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 20,000 |
| 178 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 20,000 |
| 179 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 20,000 |
| 180 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс | m2 | 15,000 |
| 181 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 160,000 |
| 182 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 8,320 |
|  |  | Capitolul 1.6. ПВ4 |  |  |
| 183 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 900х600(h) | buc | 1,000 |
| 184 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Косой выброс из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,800 |
| 185 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel 10х10 ф1мм | m2 | 0,400 |
| 186 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, Teava de 25 x3.5mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 10,000 |
| 187 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х200 толщ 0,5мм ORG 200x100 VENTS) | buc | 25,000 |
| 188 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x100(h) VENTS | buc | 8,000 |
| 189 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 150x150(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 190 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 200х200х300 толщ 0,7мм ORG 150x150 VENTS) | buc | 7,000 |
| 191 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х300 толщ 0,7мм ORG 200x250 VENTS) | buc | 2,000 |
| 192 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 400х200х300 толщ 0,7мм ORG 200x200 VENTS) | buc | 6,000 |
| 193 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 250X300 Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
| 194 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 250X200 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 195 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 400X150 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 196 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 150X150 Hidria IMP Klima | buc | 3,000 |
| 197 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 150X100 Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
| 198 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal -Дроссель-клапан 200X200 Hidria IMP Klima | buc | 4,000 |
| 199 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 125 Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
| 200 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 100 Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 201 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х500, перим 2000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 8,000 |
| 202 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х400, перим 1800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 57,600 |
| 203 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 11,200 |
| 204 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,600 |
| 205 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х200, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 82,800 |
| 206 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х150, перим. 1100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 31,900 |
| 207 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х250, перим. 1100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,200 |
| 208 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,600 |
| 209 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 24,000 |
| 210 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х150, перим 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 23,800 |
| 211 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 17,400 |
| 212 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х150, перим 500, ГОСТ19904-90*) | m2 | 29,000 |
| 213 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 22,770 |
| 214 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,020 |
| 215 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм | m2 | 59,000 |
| 216 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 42,000 |
| 217 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 42,000 |
| 218 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 42,000 |
| 219 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс | m2 | 360,000 |
| 220 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 500,000 |
| 221 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 26,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. ПВ5 |  |  |
| 222 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Воздухозаборная решетка мет. 600х600(h) | buc | 1,000 |
| 223 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х300, 1шт ЗП 00. 000,01 | m2 | 0,540 |
| 224 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20 x2,8mm, FIBER BALAST PP-RCT PN28, ECOPLASTIC | m | 10,000 |
| 225 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Дифффузор квадратный в комплекте с клапаном расхода воздуха и с камерой статического давления , 400х400х250 DP 326x326 VENTS) | buc | 2,000 |
| 226 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x150(h) VENTS | buc | 4,000 |
| 227 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x200(h) VENTS | buc | 3,000 |
| 228 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 300x100(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 229 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х300 толщ 0,5мм ORG 250x250 VENTS) | buc | 5,000 |
| 230 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 200х200х200 толщ 0,7мм ORG 150x150 VENTS) | buc | 7,000 |
| 231 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 400х200х300 толщ 0,7мм ORG 300x200 VENTS) | buc | 1,000 |
| 232 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х300 толщ 0,7мм ORG 200x200 VENTS) | buc | 2,000 |
| 233 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х200х200 толщ 0,7мм ORG 200x150 VENTS) | buc | 1,000 |
| 234 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х100х150 толщ 0,5мм ORG 250x100 VENTS) | buc | 1,000 |
| 235 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 500х150х200 толщ 0,7мм ORG 400x150 VENTS) | buc | 1,000 |
| 236 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 160 Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
| 237 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 125 Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
| 238 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Дроссель клапан ф 100 Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
| 239 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Обратный клапан 200х200 | buc | 1,000 |
| 240 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Обратный клапан 200х150 | buc | 1,000 |
| 241 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Обратный клапан 400х200 | buc | 2,000 |
| 242 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 19,600 |
| 243 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х400, перим 1600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 12,800 |
| 244 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х200, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,600 |
| 245 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х150, перим. 1100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 15,400 |
| 246 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 42,000 |
| 247 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,000 |
| 248 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 14,400 |
| 249 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 200х150, перим. 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,100 |
| 250 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х100, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,600 |
| 251 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х100, перим 500, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,000 |
| 252 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 180, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,170 |
| 253 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,510 |
| 254 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,070 |
| 255 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,820 |
| 256 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 355, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,460 |
| 257 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм | m2 | 195,000 |
| 258 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 5,000 |
| 259 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 5,000 |
| 260 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 5,000 |
| 261 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс | m2 | 7,000 |
| 262 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 200,000 |
| 263 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 10,400 |
|  |  | Capitolul 1.8. В3 |  |  |
| 264 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000-01, Ф250 5шт | m2 | 1,250 |
| 265 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,210 |
| 266 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 225, ГОСТ19904-90*) | m2 | 88,310 |
| 267 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,000 |
| 268 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 24,000 |
| 269 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 24,000 |
| 270 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 24,000 |
| 271 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 150,000 |
| 272 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 7,800 |
|  |  | Capitolul 1.9. В6,В7 |  |  |
| 273 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х250, 2шт ЗП 00. 000,01 | m2 | 0,660 |
| 274 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,980 |
| 275 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 355, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,380 |
| 276 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) | m2 | 41,600 |
| 277 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 24,000 |
| 278 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 24,000 |
| 279 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 24,000 |
| 280 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 281 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 1.10. В8 |  |  |
| 282 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х250, 1шт ЗП 00. 000,01 | m2 | 0,660 |
| 283 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 315, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,990 |
| 284 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 355, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,460 |
| 285 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,100 |
| 286 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 12,000 |
| 287 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 12,000 |
| 288 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 12,000 |
| 289 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,000 |
| 290 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,520 |
|  |  | Capitolul 1.11. В9-В12,В13,В14 |  |  |
| 291 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000-01, Ф225, 6шт | m2 | 0,720 |
| 292 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,420 |
| 293 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 225, ГОСТ19904-90*) | m2 | 88,310 |
| 294 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,010 |
| 295 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 24,000 |
| 296 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 24,000 |
| 297 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 24,000 |
| 298 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 140,000 |
| 299 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 7,280 |
|  |  | Capitolul 1.12. В15 |  |  |
| 300 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х250, 1шт ЗП 00. 000,01 | m2 | 0,210 |
| 301 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,520 |
| 302 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: 500-560 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, ф 355, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,230 |
| 303 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим 1300, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,400 |
| 304 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, перим 1400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,200 |
| 305 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х300, перим. 1200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,400 |
| 306 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 12,000 |
| 307 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,600 |
| 308 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х300х300 толщ 0,5мм ORG 300x200 VENTS) | buc | 1,000 |
| 309 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Решетка вентиляционная с камерой статического давления , с клапаном расхода воздуха 300х300х300 толщ 0,5мм ORG 250x200 VENTS) | buc | 1,000 |
| 310 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 350x200(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 311 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,000 |
| 312 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 5,200 |
| 313 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 8,000 |
| 314 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 8,000 |
| 315 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 8,000 |
|  |  | Capitolul 1.13. В15А |  |  |
| 316 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000-01, Ф250 1шт | m2 | 0,250 |
| 317 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,280 |
| 318 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 100х250, перим. 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,100 |
| 319 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x200(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 320 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 3,000 |
| 321 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 3,000 |
| 322 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 3,000 |
| 323 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 324 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 1.14. В16 |  |  |
| 325 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 400х250, 1шт ЗП 00. 000,01 | m2 | 0,210 |
| 326 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, перим. 1000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 13,000 |
| 327 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, перим. 800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,400 |
| 328 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х100, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,400 |
| 329 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,200 |
| 330 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х200, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,200 |
| 331 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 400x100(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 332 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x100(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 333 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 5,000 |
| 334 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 5,000 |
| 335 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 5,000 |
| 336 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 337 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 1.15. В17 |  |  |
| 338 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 | m2 | 0,210 |
| 339 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,140 |
| 340 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 11,700 |
| 341 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR | buc | 3,000 |
| 342 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 2,000 |
| 343 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 2,000 |
| 344 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 2,000 |
| 345 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Изоляция из вспененного каучука толщ. 25 мм с покрывным слоем Tитанфлекс | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.16. В18 |  |  |
| 346 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт | m2 | 0,170 |
| 347 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,260 |
| 348 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 225, ГОСТ19904-90*) | m2 | 14,130 |
| 349 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм , б=50мм | m2 | 14,000 |
| 350 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 14,000 |
| 351 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 14,000 |
| 352 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 353 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 1.17. В19 |  |  |
| 354 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт прямоугольный 800х800, 1шт ЗП 00. 000,03 | m2 | 2,220 |
| 355 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 800х200, перим 2000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,000 |
| 356 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х400, перим 2000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 24,000 |
| 357 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm.(Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 700х300, перим 2000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,000 |
| 358 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, перим 1600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,400 |
| 359 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х250, перим. 1300, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,200 |
| 360 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х150, перим. 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,400 |
| 361 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х300, перим. 800, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,800 |
| 362 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х150, перим 500, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,500 |
| 363 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,140 |
| 364 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,010 |
| 365 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 140, ГОСТ19904-90*) | m2 | 2,640 |
| 366 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,785 |
| 367 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,940 |
| 368 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 350x200(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 369 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x200(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 370 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 150x100(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 371 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A125VR | buc | 1,000 |
| 372 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR | buc | 1,000 |
| 373 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 44,000 |
| 374 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 44,000 |
| 375 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 44,000 |
| 376 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 100,000 |
| 377 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 5,200 |
|  |  | Capitolul 1.19. В20 |  |  |
| 378 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 | m2 | 0,210 |
| 379 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 20,000 |
| 380 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 20,000 |
| 381 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 20,000 |
| 382 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 40,000 |
| 383 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 2,080 |
|  |  | Capitolul 1.20. В21, В23 |  |  |
| 384 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт | m2 | 0,170 |
| 385 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,880 |
| 386 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 27,480 |
| 387 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR | buc | 3,000 |
| 388 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A125VR | buc | 1,000 |
| 389 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 16,000 |
| 390 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 16,000 |
| 391 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 16,000 |
| 392 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 60,000 |
| 393 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 3,120 |
|  |  | Capitolul 1.21. В22 |  |  |
| 394 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт типа ЗК 00.000-01, Ф250 1шт | m2 | 0,250 |
| 395 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х200, перим. 900, ГОСТ19904-90*) | m2 | 27,000 |
| 396 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 250х100, перим. 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,000 |
| 397 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 250x150(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 398 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 200x150(h) VENTS | buc | 2,000 |
| 399 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 18,000 |
| 400 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 18,000 |
| 401 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 18,000 |
| 402 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 60,000 |
| 403 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 3,120 |
|  |  | Capitolul 1.22. В24 |  |  |
| 404 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,770 |
| 405 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 1,000 |
| 406 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 1,000 |
| 407 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 1,000 |
| 408 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт | m2 | 0,170 |
|  |  | Capitolul 1.23. В25, В26 |  |  |
| 409 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт | m2 | 0,170 |
| 410 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт прямоугольный 250х250, 1шт ЗП 00. 000 | m2 | 0,210 |
| 411 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,310 |
| 412 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 125, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,140 |
| 413 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 8,040 |
| 414 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,200 |
| 415 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,710 |
| 416 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR | buc | 9,000 |
| 417 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из алюминиевой фольги б=50мм | m2 | 10,000 |
| 418 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 10,000 |
| 419 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 10,000 |
| 420 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 10,000 |
| 421 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 422 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 1.24. В27 |  |  |
| 423 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт | m2 | 0,170 |
| 424 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,940 |
| 425 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 1,000 |
| 426 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 1,000 |
| 427 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 1,000 |
| 428 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 2,000 |
| 429 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,104 |
|  |  | Capitolul 1.25. ВЕ1, ВЕ2 |  |  |
| 430 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, перим 600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 7,800 |
| 431 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 400 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 100х100, перим 700, ГОСТ19904-90*) | m2 | 5,200 |
| 432 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 4,080 |
| 433 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal - Решетка вентиляционная с клапаном расхода воздуха ORG 150x150(h) VENTS | buc | 1,000 |
| 434 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан тарельчатый A100VR | buc | 1,000 |
| 435 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт прямоугольный 250х250, 2шт ЗП 00. 000 | m2 | 0,420 |
| 436 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт типа ЗК 00.000, Ф200 1шт | m2 | 0,170 |
| 437 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel 10х10 ф1мм | m2 | 0,200 |
| 438 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 4,000 |
| 439 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 4,000 |
| 440 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 4,000 |
| 441 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 442 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 1,040 |
|  |  | Capitolul 1.26. ПЕ1 |  |  |
| 443 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная MV430/2 VENTS | buc | 23,000 |
| 444 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Сервисные дверки 200х400 типа VENTS | buc | 62,000 |
| 445 | VC20A | Piesa Лючок питометрический для замера параметров воздуха | buc | 180,000 |
| 446 | VC20A | Piesa Лючок питометрический для чисткивоздуховодов | buc | 90,000 |
|  |  | Capitolul 1.27. ВДЕ1 |  |  |
| 447 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: 4000 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 1000х1000, перим 4000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 28,000 |
| 448 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (покраска внутри и снаружи) | m2 | 56,000 |
| 449 | VB30D | Hota de uz general tip A, B, C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime, Зонт прямоугольный 1000х1000, 1шт ЗП 00. 000,04 | m2 | 3,470 |
| 450 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 28,000 |
| 451 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 28,000 |
| 452 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 28,000 |
| 453 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 400х400, перим 1600, ГОСТ19904-90*) | m2 | 9,600 |
| 454 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 1,0мм, 500х500, перим 2000, ГОСТ19904-90*) | m2 | 8,000 |
| 455 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (покраска внутри и снаружи) | m2 | 35,200 |
| 456 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, Izover с покрывным слоем из стали 0,5 мм, б=50мм | m2 | 16,000 |
| 457 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 16,000 |
| 458 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 16,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Вентиляция |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. П1 |  |  |
| 459 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-S-50-X-H-PM/IE5/4.4/X-F7-HW/3R/3.0-CW/4R/3-R1-C5.1--X. в комплекте | buc | 1,000 |
| 460 | IA49C | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку | buc | 14,000 |
| 461 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-09A2SG-400-300-1100-S | buc | 1,000 |
| 462 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-09A2SG-400-300-1100-S | buc | 1,000 |
| 463 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IX7ABK-800-500-500-S | buc | 1,000 |
| 464 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS -IX7ABK-800-500-500-S | buc | 1,000 |
| 465 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-MEBIIJ-500-400-800-S | buc | 1,000 |
| 466 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-B7K989-1600-800-600-S | buc | 1,000 |
| 467 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IDLQBR-1400-700-1100-S | buc | 1,000 |
| 468 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 250-900 | buc | 1,000 |
| 469 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 160-900 | buc | 1,000 |
| 470 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан нормально открытый в компл. с электроприв. Belimo DF230-I PL-18-1-EI 30/E6/T1 150x150h | buc | 1,000 |
| 471 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica. (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. П2 |  |  |
| 472 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка DOMEKT-S-800-F-W-M5/X-C5.1--X. P-280 | buc | 1,000 |
| 473 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-200-50-900-M | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. П3 |  |  |
| 474 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-S-20-X-H-PM/IE5/1.4/X-F7-HW/4R/2.6-CDX/3R/2.8:1-L1-C5.1--X | buc | 1,000 |
| 475 | IA49C | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку | buc | 6,000 |
| 476 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-BYMS8E-1100-500-500-S | buc | 1,000 |
| 477 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IAHKBU-900-400-1000-S | buc | 1,000 |
| 478 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Наружный блок охладителя для П3 серия STANDARD INVERTER PUHZ-P250YKA ,NX=22КВТ,Nэл 8,71квт "MITSUBISHI ELECTRIC" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.4. ПВ1 |  |  |
| 479 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-1300-F3-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A. | buc | 1,000 |
| 480 | IA49C | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку | buc | 6,000 |
| 481 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-315-100-900-M | buc | 1,000 |
| 482 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-315-100-1200-M | buc | 1,000 |
| 483 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-250-100-900-M | buc | 1,000 |
| 484 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель AGS-250-100-1200-M | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.5. ПВ2 |  |  |
| 485 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-4000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/AO. | buc | 1,000 |
| 486 | IA49C | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку | buc | 6,000 |
| 487 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-MQL9MM-600-500-800-S | buc | 1,000 |
| 488 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-12JKBF-600-600-1400-S | buc | 1,000 |
| 489 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IH2JBN-600-600-1400-S | buc | 1,000 |
| 490 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель Шумоглушитель STS-1BN6MC-700-500-1100-S | buc | 1,000 |
| 491 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-MFRXIP-700-500-1000-S | buc | 1,000 |
| 492 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 600X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I | buc | 1,000 |
| 493 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 300X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I | buc | 1,000 |
| 494 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.6. ПВ3 |  |  |
| 495 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. | buc | 1,000 |
| 496 | IA49C | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку | buc | 4,000 |
| 497 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-SH601N-400-300-900-S | buc | 1,000 |
| 498 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IFZ6BP-400-400-1400-S | buc | 1,000 |
| 499 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IZ6GBL-400-300-1200-S | buc | 1,000 |
| 500 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-SDXH1R-400-300-1100-S | buc | 1,000 |
| 501 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 315-900 | buc | 2,000 |
| 502 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 250-600 | buc | 1,000 |
| 503 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 250-900 | buc | 1,000 |
| 504 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель SIL 160-600 | buc | 1,000 |
| 505 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I | buc | 2,000 |
| 506 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.7. ПВ4 |  |  |
| 507 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-3000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. | buc | 1,000 |
| 508 | IA49C | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку | buc | 6,000 |
| 509 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I | buc | 1,000 |
| 510 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 150X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I | buc | 10,000 |
| 511 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 200X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I | buc | 6,000 |
| 512 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 300X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I | buc | 2,000 |
| 513 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 250X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-1 | buc | 1,000 |
| 514 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезад. клапан 400X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I | buc | 1,000 |
| 515 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - гнезад. клапан 500X400 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I | buc | 1,000 |
| 516 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 22,000 |
| 517 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-YS9FCV-500-400-600-S | buc | 1,000 |
| 518 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-17AHB9-400-200-600-S | buc | 1,000 |
| 519 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-M2DCIF-250-200-800-S | buc | 1,000 |
| 520 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-1COLM3-300-250-600-S | buc | 1,000 |
| 521 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-1IFZMY-500-400-1000-S | buc | 1,000 |
| 522 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-MHSDIN-500-400-1200-S | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.8. ПВ5 |  |  |
| 523 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-FS-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A | buc | 1,000 |
| 524 | IA49C | Suport pentru conditionar Монтаж опорных рам под установку | buc | 6,000 |
| 525 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-ICY5B3-400-400-1200-S | buc | 1,000 |
| 526 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-17A2B9-500-400-1600-S | buc | 1,000 |
| 527 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm - Шумоглушитель STS-IM1SB5-400-400-1300-S | buc | 1,000 |
| 528 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm -Шумоглушитель STS-D7X78N-500-400-1000-S | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.9. B1.B2.B4.B5 |  |  |
| 529 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-1000/200 3V | buc | 4,000 |
| 530 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 8,000 |
| 531 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-1300/250 3V | buc | 1,000 |
| 532 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 533 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 | buc | 10,000 |
| 534 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан Du250 , с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 5,000 |
| 535 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.10. B6.B7 |  |  |
| 536 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-355N | buc | 2,000 |
| 537 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 4,000 |
| 538 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d355 I=900 | buc | 6,000 |
| 539 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 400X250 , с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 2,000 |
| 540 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.11. B8 |  |  |
| 541 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-355N | buc | 1,000 |
| 542 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 543 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d355 I=900 | buc | 3,000 |
| 544 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 400X250 , с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
| 545 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.12. B9-B12. B13.B14 |  |  |
| 546 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный D-1000/200 3V | buc | 6,000 |
| 547 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 12,000 |
| 548 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 | buc | 12,000 |
| 549 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан ф250 , с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 6,000 |
| 550 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica. (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.13. B15 |  |  |
| 551 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-355N | buc | 1,000 |
| 552 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 553 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 | buc | 3,000 |
| 554 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 300X300 , с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
| 555 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.14. B15A |  |  |
| 556 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-800/200 3V | buc | 1,000 |
| 557 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 558 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d200 I=900 | buc | 2,000 |
| 559 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан Du200, с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
| 560 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.15. B16 |  |  |
| 561 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-1300/250 3V | buc | 1,000 |
| 562 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 563 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 | buc | 2,000 |
| 564 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 300X200, с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
| 565 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.16. B17 |  |  |
| 566 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-500/160 3V | buc | 2,000 |
| 567 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 568 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d125 I=600 | buc | 1,000 |
| 569 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан Du125 , с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
| 570 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.17. B18 |  |  |
| 571 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-200N | buc | 1,000 |
| 572 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 573 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d200 I=900 | buc | 2,000 |
| 574 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 200X200, с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
| 575 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.18. B19 |  |  |
| 576 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный ILT 4/-285 | buc | 1,000 |
| 577 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 578 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=1000 | buc | 2,000 |
| 579 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 800X200, с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
| 580 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica. (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.19. B20 |  |  |
| 581 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный VENT-160N | buc | 1,000 |
| 582 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 583 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d200 I=900 | buc | 2,000 |
| 584 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан Du200, с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
| 585 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.20. B21.B23 |  |  |
| 586 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-500/160 3V | buc | 2,000 |
| 587 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 4,000 |
| 588 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d125 I=900 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.21. B22 |  |  |
| 589 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-1300/250 3V | buc | 1,000 |
| 590 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 2,000 |
| 591 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d250 I=900 | buc | 3,000 |
| 592 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Огнезадерживающий клапан 250X200 , с электродвигателем Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
| 593 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.22. B24 |  |  |
| 594 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный SILENT-200 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.23. B25-B26 |  |  |
| 595 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный TD-500/160 3V | buc | 2,000 |
| 596 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Эластичное соединение | buc | 4,000 |
| 597 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Шумоглушитель d160 I=900 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.24. B27 |  |  |
| 598 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный SILENT-300 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.25. BT3 -1.BT3- 2.BT3-3. BT3-4 |  |  |
| 599 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1500E | buc | 2,000 |
| 600 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000A | buc | 1,000 |
| 601 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h -Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000E | buc | 1,000 |
| 602 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 400х400 с электропр. | buc | 6,000 |
| 603 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 500х500 с электропр. | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.26. ПЕ1 |  |  |
| 604 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Клапан воздушный ф160 VTK -160 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.1.27. ВДЕ1 |  |  |
| 605 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Клапан дымовой нормально-закрытый КПД-4-03-1000х1000 с эл. двиг. Велимо | buc | 1,000 |
| 606 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica . (Электродвигатель Belimo BF230-T) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. П1 |  |  |
| 607 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка VERSO-S-50-X-H-PM/IE5/4.4/X-F7-HW/3R/3.0-CW/4R/3-R1-C5.1--X. P-400 Pa.L=9365м3/час, Nуст=3,09квт,п=2307 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва | компл. | 1,000 |
| 608 | Pretul firmei | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва | buc | 14,000 |
| 609 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-09A2SG-400-300-1100-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 610 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-IX7ABK-800-500-500-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 611 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-MEBIIJ-500-400-800-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 612 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-B7K989-1600-800-600-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 613 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-IDLQBR-1400-700-1100-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 614 | Pretul firmei | Шумоглушитель SIL 250-900 типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 615 | Pretul firmei | Шумоглушитель SIL 160-900 типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 616 | Pretul firmei | Огнезад. клапан нормально открытый в компл. с электроприв. Belimo DF230-I PL-18-1-EI 30/E6/T1 150x150h Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 617 | Pretul firmei | Электродвигатель Belimo BF230-T | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. П2 |  |  |
| 618 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка DOMEKT-S-800-F-W-M5/X-C5.1--X. P-280 Pa.L=430об/мин Nуст=0.17квт,п=2589 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва | компл. | 1,000 |
| 619 | Pretul firmei | Шумоглушитель AGS-200-50-900-M | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. П3 |  |  |
| 620 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка VERSO-S-20-X-H-PM/IE5/1.4/X-F7-HW/4R/2.6-CDX/3R/2.8:1-L1-C5.1--X. P-370 Pa.L=3495м3/час Nуст=1,1квт,п=3400 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва | компл. | 1,000 |
| 621 | Pretul firmei | Антивибрационные опоры под оборудование, Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва | buc | 6,000 |
| 622 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-BYMS8E-1100-500-500-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 623 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-IAHKBU-900-400-1000-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 624 | Pretul firmei | Наружный блок охладителя для П3 серия STANDARD INVERTER PUHZ-P250YKA, NX=22КВТ,Nэл 8,71квт "MITSUBISHI ELECTRIC" | компл. | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. ПВ1 |  |  |
| 625 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-1300-F3-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-350 Pa.L=990-665м3/час Nуст=1,1квт,п=3400 об/мин в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва | компл. | 1,000 |
| 626 | Pretul firmei | Антивибрационные опоры под оборудование, Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва | buc | 6,000 |
| 627 | Pretul firmei | Шумоглушитель AGS-315-100-900-M типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 628 | Pretul firmei | Шумоглушитель AGS-315-100-1200-M типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 629 | Pretul firmei | Шумоглушитель AGS-250-100-900-M типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 630 | Pretul firmei | Шумоглушитель AGS-250-100-1200-M типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.5. ПВ2 |  |  |
| 631 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-4000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/AO. P-370-330 Pa.L=4060-4060м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва | компл. | 1,000 |
| 632 | Pretul firmei | Антивибрационные опоры под оборудование , AMC 5-B Amalva Komfovent Литва | buc | 6,000 |
| 633 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-MQL9MM-600-500-800-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 634 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-12JKBF-600-600-1400-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 635 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-IH2JBN-600-600-1400-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 636 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-1BN6MC-700-500-1100-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 637 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-MFRXIP-700-500-1000-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 638 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 600X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 639 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 300X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.6. ПВ3 |  |  |
| 640 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-350 Pa.L=1700-1600м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва | компл. | 1,000 |
| 641 | Pretul firmei | Антивибрационные опоры под оборудование , AMC 5-B Amalva Komfovent Литва | buc | 4,000 |
| 642 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-SH601N-400-300-900-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 643 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-IFZ6BP-400-400-1400-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 644 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-IZ6GBL-400-300-1200-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 645 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-SDXH1R-400-300-1100-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 646 | Pretul firmei | Шумоглушитель SIL 315-900 типа Amalva Komfovent Литва | buc | 2,000 |
| 647 | Pretul firmei | Шумоглушитель SIL 250-600 типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 648 | Pretul firmei | Шумоглушитель SIL 250-900 типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 649 | Pretul firmei | Шумоглушитель SIL 160-600 типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 650 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.7. ПВ4 |  |  |
| 651 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-3000-UV-CW-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-370 Pa.L=2740-2830м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва | компл. | 1,000 |
| 652 | Pretul firmei | Антивибрационные опоры под оборудование , AMC 5-B Amalva Komfovent Литва | buc | 6,000 |
| 653 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 400X300 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 654 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 150X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 10,000 |
| 655 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 200X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 6,000 |
| 656 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 300X250 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
| 657 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 250X200 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 658 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 400X150 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 659 | Pretul firmei | Огнезад. клапан 500X400 в компл. с электроприв. Belimo DF230-I Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
| 660 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-YS9FCV-500-400-600-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 661 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-17AHB9-400-200-600-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 662 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-M2DCIF-250-200-800-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 663 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-1COLM3-300-250-600-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 664 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-1IFZMY-500-400-1000-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 665 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-MHSDIN-500-400-1200-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.8. ПВ5 |  |  |
| 666 | Pretul firmei | Приточно-вытяжная установка VERSO-R-2000-FS-W/DH-R1-M5/M5-C5.1-L/A. P-400-370 Pa.L=1675-1380м3/час в составе : Эласт. соединение, сервомотор, корпус, фильтр М5, Вентилятор, встен.водяной нагрев.охладитель воздуха,автоматика в комплекте , заслонка с приводом, Amalva Komfovent Литва | компл. | 1,000 |
| 667 | Pretul firmei | Антивибрационные опоры под оборудование , Akustik 3 B -60 Amalva Komfovent Литва | buc | 6,000 |
| 668 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-ICY5B3-400-400-1200-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 669 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-17A2B9-500-400-1600-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 670 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-IM1SB5-400-400-1300-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
| 671 | Pretul firmei | Шумоглушитель STS-D7X78N-500-400-1000-S типа Amalva Komfovent Литва | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.9. B1.B2.B4.B5 |  |  |
| 672 | Pretul firmei | Вентилятор канальный ,N=0.132кВт, п=2450об/мин, L= 600 м3/час, Н=250Па, TD-1000/200 3V ф "Soler&Palau" | buc | 4,000 |
| 673 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 8,000 |
| 674 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.18кВт, п=2630об/мин, L= 800 м3/час, Н=350Па, TD-1300/250 3V ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 675 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 676 | Pretul firmei | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 10,000 |
| 677 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан Du250 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 3.10. B6.B7 |  |  |
| 678 | Pretul firmei | Вентилятор канальный ,N=0.278кВт, п=1404об/мин, L= 1400 м3/час, Н=250Па, VENT-355N ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 679 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 4,000 |
| 680 | Pretul firmei | Шумоглушитель d355 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 6,000 |
| 681 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 400X250, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.11. B8 |  |  |
| 682 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.278кВт, п=1404об/мин, L= 1400 м3/час, Н=250Па, VENT-355N ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 683 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 684 | Pretul firmei | Шумоглушитель d355 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 3,000 |
| 685 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 400X250, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.12. B9-B12. B13.B14 |  |  |
| 686 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.132кВт, п=2450об/мин, L= 600 м3/час, Н=250Па, TD-1000/200 3V ф "Soler&Palau" | buc | 6,000 |
| 687 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 12,000 |
| 688 | Pretul firmei | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 12,000 |
| 689 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан Du250, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 3.13. B15 |  |  |
| 690 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.278кВт, п=1404об/мин, L= 1400 м3/час, Н=250Па, VENT-355N ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 691 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 692 | Pretul firmei | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 3,000 |
| 693 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 300X300 , с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.14. B15A |  |  |
| 694 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.132кВт, п=1380об/мин, L= 455 м3/час, Н=250Па, TD-800/200 3V ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 695 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 696 | Pretul firmei | Шумоглушитель d200 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 697 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан Du200, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.15. B16 |  |  |
| 698 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.18кВт, п=2630об/мин, L= 800 м3/час, Н=350Па, TD-1300/250 3V ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 699 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 700 | Pretul firmei | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 701 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 300X200, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.16. B17 |  |  |
| 702 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.05кВт, п=2500об/мин, L= 150 м3/час, Н=180Па, TD-500/160 3V ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 703 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 704 | Pretul firmei | Шумоглушитель d125 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 705 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан Du125, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.17. B18 |  |  |
| 706 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.147кВт, п=2480об/мин, L= 500 м3/час, Н=300Pа, VENT-200N ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 707 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 708 | Pretul firmei | Шумоглушитель d200 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 709 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 200X200, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.18. B19 |  |  |
| 710 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=1.26кВт, п=1070об/мин, L= 2322 м3/час, Н=400Pа, ILT 4/-285 ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 711 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 712 | Pretul firmei | Шумоглушитель d250 I=1000 ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 713 | Pretul firmei | Вентиляционные отсосы типа МВО-1,2МС 1200х1600х400 | buc | 1,000 |
| 714 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 800X200, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.19. B20 |  |  |
| 715 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.100кВт, п=2480об/мин, L= 400 м3/час, Н=230Pа, VENT-160N ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 716 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 717 | Pretul firmei | Шумоглушитель d200 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 718 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан Du200, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.20. B21.B23 |  |  |
| 719 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.05кВт, п=2500об/мин, L= 150 м3/час, Н=180Па, TD-500/160 3V ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 720 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 4,000 |
| 721 | Pretul firmei | Шумоглушитель d125 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.21. B22 |  |  |
| 722 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.18кВт, п=2630об/мин, L= 800 м3/час, Н=350Па, TD-1300/250 3V ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
| 723 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 724 | Pretul firmei | Шумоглушитель d250 I=900 ф "Soler&Palau" | buc | 3,000 |
| 725 | Pretul firmei | Огнезадерживающий клапан 250X200, с электродвигателем Belimo BF230-T Hidria IMP Klima | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.22. B24 |  |  |
| 726 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.02кВт, п=2350об/мин, L= 50 м3/час, Н=80Па, SILENT-200 ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.23. B25-B26 |  |  |
| 727 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.05кВт, п=2500об/мин, L= 150 м3/час, Н=180Па, TD-500/160 3V ф "Soler&Palau" | buc | 2,000 |
| 728 | Pretul firmei | Эластичное соединение ф "Soler&Palau" | buc | 4,000 |
| 729 | Pretul firmei | Шумоглушитель d160 I=600 ф "Soler&Palau" | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.24. B27 |  |  |
| 730 | Pretul firmei | Вентилятор канальный, N=0.02кВт, п=2350об/мин, L= 50 м3/час, Н=80Па, SILENT-300 ф "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.25. BT3 -1.BT3- 2.BT3-3. BT3-4 |  |  |
| 731 | Pretul firmei | Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1500E | buc | 2,000 |
| 732 | Pretul firmei | Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000A | buc | 1,000 |
| 733 | Pretul firmei | Электрическая тепловая завеса ROZENBERG M1000E | buc | 1,000 |
| 734 | Pretul firmei | Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 400х400, исполнительный механизм -электропривод. VEZA | buc | 6,000 |
| 735 | Pretul firmei | Клапан противопожарный двойного действия КПУ-3 500х500, исполнительный механизм -электропривод. VEZA | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.26. ПЕ1 |  |  |
| 736 | Pretul firmei | Клапан воздушный ф160 VTK -160 Systemair в комплекте с термостатом | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.27. ВДЕ1 |  |  |
| 737 | Pretul firmei | Клапан дымовой нормально-закрытый КПД-4-03-1000х1000 с эл. двиг. Велимо | buc | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI 2-1-10

Echipament electric de forță (marca EEF)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | DC04B | Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов) | m | 400,000 |
| 2 | Dl109 | Decaparea mecanizată a îmbrăcămintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 14,000 |
| 3 | TsI50G | Transportarea încărcăturilor cu autocamione la distanța 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) | t | 29,400 |
| 4 | TsC50D | Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV (на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,140 |
| 5 | TsC51D | Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria IV (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт IV категории) | 100 m3 | 0,140 |
| 6 | TsA16D1 | Săpătura manuală de pământ, în spații limitate, în tranșe de până la 4 m adâncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri, lățime < 1 m, adâncime < 1,5 m, teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) | m3 | 20,000 |
| 7 | TsD19A | Umplutură de pământ compactată, la fundațiile de la stîlpii liniilor electrice aeriene de înaltă tensiune, cu pământ provenit din teren ușor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 20,000 |
| 8 | RCsG32C | Demolarea pereților de zidărie din cărămidă plină, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, cărămizi GVP, exclusiv schela și curățirea cărămizilor (Разборка кладки стен под ниши) | m3 | 0,200 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Электрооборудование до 1000В, |  |  |
| 9 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, pînă la 1700х1100 (Блок защиты и учета 1ВРУ - BZUM-TF-250) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-523-1 | Siguranța, instalată pe suport izolator, curent pînă la 100 A (Предохранитель ПН-250А) | buc | 2,000 |
| 11 | 08-01-066-1 | Paratrăsnet, tensiune pînă la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) | set | 2,000 |
| 12 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pînă la 10 kV | buc | 6,000 |
| 13 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии) | buc | 2,000 |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в BZUM) | buc | 16,000 |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comandă de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înălțime și lățime, mm, pînă la 600х600 (Щит АВР-100-40 - АВР) | buc | 1,000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит АВР) | buc | 17,000 |
| 17 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat pe perete, înăltime și lățime, mm, până la 1700х1100 (Блок защиты и учета Wh1 - BZUM-TF-200) | buc | 1,000 |
| 18 | 08-01-066-1 | Paratrăsnet, tensiune până la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) | set | 1,000 |
| 19 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune până la 10 kV | buc | 3,000 |
| 20 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregătit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии) | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в BZUM) | buc | 2,000 |
| 22 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distribuție (dulap), montat în nișă, înălțime și lățime, mm, până la 700х850 (Щит встраив.) | buc | 10,000 |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat înainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) | buc | 160,000 |
| 24 | 08-03-524-4 | Cutie cu un întreruptor cu pârghie, bipolar, sau cu întreruptor cu pârghie bipolar și două siguranțe, sau cu două blocuri "siguranță-întreruptor", sau cu două siguranțe, montate pe construcții pe perete sau coloana, curent până la 100 A (ЯРП-20) | buc | 1,000 |
| 25 | 08-03-532-4 | Post de comandă cu butoane, destinație comună, montat pe construcție perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pînă la 3 (Пост управления кнопочный) | buc | 90,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Кабельные изделия |  |  |
| 26 | 08-02-148-1 | Cablu până la 35 kV în țevi, blocuri și cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg (Кабеля в трубах, коробах) | 100 m | 45,500 |
| 27 | 08-02-147-1 | Cablu până la 35 kV pe construcții și jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri și la sfârșitul traseului, masa 1 m de cablu, până la: 1 kg (Кабеля по лотку) | 100 m | 1,140 |
| 28 | 08-02-146-1 | Cablu până la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m până la: 0,5 kg | 100 m | 18,210 |
| 29 | Preț de piață | Кабель АВВГнг-LS 5х70мм2 | m | 30,000 |
| 30 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2 | m | 360,000 |
| 31 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 | m | 3 000,000 |
| 32 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2 | m | 1 625,000 |
| 33 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-660 3х6,0мм2 | m | 40,000 |
| 34 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 | m | 150,000 |
| 35 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм2 | m | 15,000 |
| 36 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х4,0мм2 | m | 360,000 |
| 37 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х6,0мм2 | m | 680,000 |
| 38 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х10,0мм2 | m | 85,000 |
| 39 | Preț de piata | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х16,0мм2 | m | 100,000 |
| 40 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-0,66 5х35,0мм2 | m | 40,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Электроустановочные изделия |  |  |
| 41 | 08-03-591-8 | Priză de fișă tip neângropat, la instalație deschisă (Розетка с ЗК для скрытой установки IP20) | 100 buc | 1,360 |
| 42 | 08-03-591-8 | Priză de fișă tip neângropat, la instalație deschisă (Розетка с ЗК для откр. установки IP44) | 100 buc | 0,170 |
| 43 | 08-03-591-9 | Priză de fișă tip neângropat, la instalație închisă (Розетка с ЗК для скрытой установки двухместная IP20) | 100 buc | 0,040 |
| 44 | 08-03-591-11 | Priză de fișă tripolară (Розетка штеп.3-хместная с ЗК для скрытой установки IP20) | 100 buc | 0,330 |
| 45 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri și conductoare, secțiune până la 6 mm2, montată pe construcție pe perete sau coloană, cantitate cleme: 10 (Коробка клемная 40 А, IP67) | buc | 3,000 |
| 46 | Preț de piață | Коробка для установки розетки одноместной | buc | 160,000 |
| 47 | Preț de piață | Коробка для установки розетки 2-хместной | buc | 4,000 |
| 48 | Preț de piață | Коробка для установки розетки 3-хместной | buc | 35,000 |
| 49 | Preț de piață | Коробка ответвительная | buc | 100,000 |
| 50 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereți și tavane, lungime 3 m (Метал. короб) | 100 m | 0,300 |
| 51 | Preț de piață | Метал. короб 150х100мм | m | 30,000 |
| 52 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 3 m (Лоток перфориров. L=3м) | 100 buc | 0,380 |
| 53 | Preț de piață | Лоток перфорированный шир.50мм, l=3000мм | m | 54,000 |
| 54 | Preț de piață | Лоток перфорированный шир.150мм, l=3000мм | m | 30,000 |
| 55 | Preț de piață | Лоток перфорированный шир.200мм, l=3000мм | m | 30,000 |
| 56 | Preț de piață | Соединитель | buc | 20,000 |
| 57 | Preț de piață | Консоль потолочная | buc | 20,000 |
| 58 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pământ, deschis, pe suporturi de construcții, din oțel fișie, secțiune 160 mm2 (4х40мм) | 100 m | 0,330 |
| 59 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pământ camuflat în strat de egalizare a pardoselii, din oțel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 1,800 |
| 60 | 08-02-472-4 | Conductor de legare la pământ camuflat în strat de egalizare a pardoselii, din oțel rotund, diametru 6 mm | 100 m | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Трубы |  |  |
| 61 | 08-02-409-1 | Țeava din vinilplast pe contrucții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm | 100 m | 11,500 |
| 62 | Preț de piață | Труба ПВХ Д=20мм | m | 1 050,000 |
| 63 | Preț de piață | Труба ПВХ д=16мм | m | 50,000 |
| 64 | Preț de piață | Труба ПВХ д=25мм | m | 50,000 |
| 65 | 08-02-409-2 | Țeava din vinilplast pe construcții instalate, pe pereți și coloane, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm | 100 m | 0,400 |
| 66 | Preț de piață | Труба ПВХ Д=32мм | m | 40,000 |
| 67 | 08-02-407-1 | Țeava din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru până la 25 mm | 100 m | 31,600 |
| 68 | Preț de piață | Труба стальная водогазопр. Д=20мм | m | 3 000,000 |
| 69 | Preț de piață | Труба стальная водогазопр. Д=25мм | m | 160,000 |
| 70 | 08-02-407-2 | Țeava din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru până la 40 mm | 100 m | 1,600 |
| 71 | Preț de piață | Труба стальная водогазопр. Д=32мм | m | 80,000 |
| 72 | Preț de piață | Труба стальная водогазопр. Д=40мм | m | 80,000 |
| 73 | 08-02-407-3 | Țeava din oțel pe construcții instalate pe pereți, fixare cu scoabe, diametru până la 50 mm | 100 m | 0,100 |
| 74 | Preț de piață | Труба стальная водогазопр. Д=50мм | m | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Демонтажные работы |  |  |
| 75 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice metalic (Демонтаж щита силового) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |
| 76 | Preț de piață | Блок защиты и учета BZUM-TF-250 | buc | 1,000 |
| 77 | Preț de piață | Предохранитель ПН2-250А | buc | 2,000 |
| 78 | Preț de piață | Ограничитель ОПС1-В-3Р | buc | 3,000 |
| 79 | Preț de piață | Трансформатор тока ТК-20 | buc | 9,000 |
| 80 | Preț de piață | Счетчик прямого включения 380В, 5-120 А, ZMG 410 СR | buc | 3,000 |
| 81 | Preț de piață | Блок защиты и учета BZUM-TF-200 | buc | 1,000 |
| 82 | Preț de piață | Устройство автомат. переключения на резерв АВР-100-40 | buc | 1,000 |
| 83 | Preț de piață | Щит ЩРв-48з-136 IP31 разм.585х275х125мм | buc | 2,000 |
| 84 | Preț de piață | Щит ЩРв-24з-136 IP31 разм.360х275х125мм | buc | 4,000 |
| 85 | Preț de piață | Щит ЩРв-36з-136 IP31 разм.505х405х125мм | buc | 3,000 |
| 86 | Preț de piață | Щит ЩРв-54з-136 IP31 разм.505х405х125мм | buc | 1,000 |
| 87 | Preț de piață | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10...25А(В) | buc | 7,000 |
| 88 | Preț de piață | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 40...6А(С) | buc | 20,000 |
| 89 | Preț de piață | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 63, 100А(С) | buc | 5,000 |
| 90 | Preț de piață | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-100, 100, 63, 40А(С) | buc | 5,000 |
| 91 | Preț de piață | Контактор КМИ-34012 | buc | 2,000 |
| 92 | Preț de piață | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 6А(С) | buc | 37,000 |
| 93 | Preț de piață | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16, 10, 20А(С) | buc | 14,000 |
| 94 | Preț de piață | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) | buc | 1,000 |
| 95 | Preț de piață | Автомат. выключатель ВА88-35/3/200А | buc | 1,000 |
| 96 | Preț de piață | Выключатель-разъединитель трехпол. ВР32-35 200А | buc | 1,000 |
| 97 | Preț de piață | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 25, 40А | buc | 4,000 |
| 98 | Preț de piață | Диф. автомат. выключатель АВДТ 32 С6, 16, 20, 32А 30мА | buc | 58,000 |
| 99 | Preț de piață | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 50А | buc | 1,000 |
| 100 | Preț de piață | Автомат. выключатель ВА88-32/3Р/25А | buc | 1,000 |
| 101 | Preț de piață | Расцепитель независимый РН-125 | buc | 1,000 |
| 102 | Preț de piață | Контактор КМИ-10910 | buc | 30,000 |
| 103 | Preț de piață | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 4,000 |
| 104 | Preț de piață | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С) | buc | 1,000 |
| 105 | Preț de piață | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 4А(С) | buc | 2,000 |
| 106 | Preț de piață | Ящик с предохранителями 3-хфаз. ЯРП-20 | buc | 1,000 |
| 107 | Preț de piață | Пост управления ПКЕ-222-2 | buc | 77,000 |
| 108 | Preț de piață | Пост управления ПКЕ-122-1 | buc | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-11

Iluminat electric interior (marca EEI) Blocul B. B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsA16D1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m, teren foarte tare (Разработка грунта для траншеи) | m3 | 17,000 |
| 2 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 17,000 |
| 3 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки стен под ниши) | m3 | 0,110 |
| 4 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Резка машиной с алмазными дисками швов) | m | 120,000 |
| 5 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 8,400 |
| 6 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора от разборки автосамосвалами на расстояние 15 км) | t | 17,640 |
| 7 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,084 |
| 8 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня толщ.150мм, механическое укладывание) | m3 | 9,000 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (толщ.4см) | m2 | 60,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Электрооборудование до 1000В, |  |  |
| 10 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраив.) | buc | 11,000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) | buc | 78,000 |
| 12 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель) | buc | 13,000 |
| 13 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (ИП) | buc | 4,000 |
| 14 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu (ФР601) | buc | 4,000 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 2,000 |
| 16 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/12) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Кабельные изделия |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах) | 100 m | 35,300 |
| 18 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2 | m | 50,000 |
| 19 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 | m | 3 200,000 |
| 20 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2 | m | 80,000 |
| 21 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS 5х1,5мм2 | m | 200,000 |
| 22 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 1,400 |
| 23 | Pret de piata | Кабель АВБбШв-1 3х4,0мм2 | m | 140,000 |
| 24 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 1,200 |
| 25 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,200 |
|  |  | Capitolul 2.3. Электроосветительное оборудование |  |  |
| 26 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) | 100 buc | 0,440 |
| 27 | Preț de piață | Светильник LED EV04 NW | buc | 42,000 |
| 28 | Preț de piață | Светильник LED EV03 NW | buc | 2,000 |
| 29 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник типа LED EV05 NW) | 100 buc | 0,280 |
| 30 | 08-03-594-5 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 10 (Cветильник типа LED XGROUND GD15 NW36 exterior pardoseli) | 100 buc | 0,400 |
| 31 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(Светильник Xtrace TE60 NW30) | 100 buc | 0,700 |
| 32 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник Xtrace TE60 NW45) | 100 buc | 0,520 |
| 33 | Preț de piață | Светильник LED Xtrace TE60 NW30 | buc | 70,000 |
| 34 | Preț de piață | Светильник LED Xtrace TE60 NW45 | buc | 52,000 |
| 35 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 1,280 |
| 36 | Preț de piață | Светильник LED Xplanet recessed PT 60×60 NW | buc | 16,000 |
| 37 | Preț de piață | Светильник LED Xplanet surface PTS 60×60 NW | buc | 70,000 |
| 38 | Preț de piață | Светильник LED Xplanet recessed PT 60×60 NW | buc | 42,000 |
| 39 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) | 100 buc | 0,090 |
| 40 | Preț de piață | Светильник с лампой накаливания GW86 814 IP54 | buc | 9,000 |
| 41 | 08-03-593-12 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 12 | buc | 20,000 |
| 42 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 | buc | 12,000 |
| 43 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,200 |
| 44 | Preț de piață | Светильник настенный - бра тип LED2835.32pcs × 0,56 W | buc | 20,000 |
| 45 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan (Патрон потолочный) | 100 buc | 0,010 |
| 46 | 08-03-592-1 | Dulie: de perete sau de tavan (Патрон настенный Е27-ФК-03) | 100 buc | 0,050 |
| 47 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Световой указатель "Выход" с лампой люм., адаптером и батарейкой) | 100 buc | 0,250 |
| 48 | Preț de piață | Лампа люминесцентная ЛБ36Вт | buc | 0 |
| 49 | Preț de piață | Лампа люминесцентная ЛБ18Вт | buc | 0 |
| 50 | Preț de piață | Лампа накаливания | buc | 0 |
| 51 | Preț de piață | Лампа LED 230B 18Вт | buc | 300,000 |
| 52 | Preț de piață | Sina trei circuite electrice L=3m TKR 1003 MWH | buc | 18,000 |
| 53 | Preț de piață | Sina trei circuite electrice L=1m TKR 1001 MWH | buc | 2,000 |
| 54 | Preț de piață | Element de imbinare sina trei circuite TKR 1004 MWH | buc | 20,000 |
| 55 | Preț de piață | Element de conexiune si alimentare dreapta sina trei circuite TKR 1005 MWH | buc | 4,000 |
| 56 | Preț de piață | Element terminal sina TKR 1015 MWH | buc | 4,000 |
| 57 | Preț de piață | Element zincat de prindere sina in tavanul fals TKR 1012 MWH | buc | 80,000 |
| 58 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc | 2,720 |
|  |  | Capitolul 2.4. Электроустановочные изделия |  |  |
| 59 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный IP20) | 100 buc | 0,420 |
| 60 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухклавишный IP20) | 100 buc | 0,470 |
| 61 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель одноклавишный IP44) | 100 buc | 0,440 |
| 62 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель двухклавишный IP44) | 100 buc | 0,010 |
| 63 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Переключатель на 2 направления IP20) | 100 buc | 0,120 |
| 64 | 08-03-591-7 | Comutator tip neingropat, la instalatie inchisa (Переключатель на 2 направления IP44) | 100 buc | 0,020 |
| 65 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклавиш. для откр. установки IP20) | 100 buc | 0,160 |
| 66 | Preț de piață | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 170,000 |
| 67 | Preț de piață | Коробка ответвит. для скрытой установки | buc | 300,000 |
| 68 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК и защит. шторками для скрытой установки IP20) | 100 buc | 0,030 |
|  |  | Capitolul 2.5. Трубы |  |  |
| 69 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 25,200 |
| 70 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 2 520,000 |
| 71 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 7,200 |
| 72 | Pret de piata | Труба стальная водогазопр. Д=20мм | m | 720,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoare utilajului |  |  |
| 73 | Preț de piață | Щит ЩРв-24з-3 36 IP31 разм.360х275х125мм | buc | 3,000 |
| 74 | Preț de piață | Щит ЩРв-18з-36 IР31 разм.230х405х125мм | buc | 8,000 |
| 75 | Preț de piață | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 32, 25, 20А | buc | 11,000 |
| 76 | Preț de piață | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В) | buc | 39,000 |
| 77 | Preț de piață | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 10А(В) | buc | 32,000 |
| 78 | Preț de piață | Диф. автомат. выключатель АВДТ 32 С16, 20А 30мА | buc | 4,000 |
| 79 | Preț de piață | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 2,000 |
| 80 | Preț de piață | Пускатель КМИ-10960 | buc | 13,000 |
| 81 | Preț de piață | Источник питания уличный ИП-12-150 | buc | 4,000 |
| 82 | Preț de piață | Фотореле ФР601 | buc | 4,000 |
| 83 | Preț de piață | Автомат. выключатель двухпол. АП50-2МТ | buc | 2,000 |
| 84 | Preț de piață | Светильник LED EV05NW D 200 | buc | 28,000 |
| 85 | Preț de piață | Светильник LED XGROUND GD15 NW36 | buc | 40,000 |
| 86 | Preț de piață | Сandelabru - люстра хрустальная на 12 рожков YVEttE 02-768 | buc | 20,000 |
| 87 | Preț de piață | Сandelabru - люстра хрустальная на 3 рожка YVEttE 02-767 | buc | 12,000 |
| 88 | Preț de piață | Прожектор XFOCUS FS11 NW SWH | buc | 136,000 |
| 89 | Preț de piață | Прожектор XZOOM ZM01 NW MWH | buc | 136,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-12

Compartiment Automatizarea (marca AIVC)

Blocul B, B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Оборудование |  |  |
| 1 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик) | buc | 19,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Щит управления огнезадержания - ЩУО1, габ.650х500х220, (IP-31) |  |  |
| 2 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО1 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) | buc | 1,000 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) | buc | 4,000 |
| 4 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
| 5 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
| 7 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
| 8 | Preț de piață | DIN-рейка | buc | 1,000 |
| 9 | Preț de piață | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 2,000 |
| 10 | Preț de piață | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Щит управления огнезадержания - ЩУО2, габ.800х650х220, (IP-31) |  |  |
| 11 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО2 - ЩМП-4-0 разм.800х650х220 IP-31) | buc | 1,000 |
| 12 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) | buc | 5,000 |
| 13 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
| 14 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
| 15 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
| 16 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
| 17 | Preț de piață | DIN-рейка | buc | 1,000 |
| 18 | Preț de piață | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,000 |
| 19 | Preț de piață | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Щит управления огнезадержания - ЩУО3, габ. 650 х 500 х 220, (IP-31) |  |  |
| 20 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО3 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) | buc | 1,000 |
| 21 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) | buc | 4,000 |
| 22 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
| 23 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
| 24 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
| 25 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
| 26 | Preț de piață | DIN-рейка | buc | 1,000 |
| 27 | Preț de piață | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,000 |
| 28 | Preț de piață | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Щит управления огнезадержания - ЩУО4, габ. 650 х 500 х 220, (IP-31) |  |  |
| 29 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО3 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) | buc | 1,000 |
| 30 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Релейный блок С2000-СП1-01) | buc | 4,000 |
| 31 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
| 32 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
| 33 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
| 34 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
| 35 | Preț de piață | DIN-рейка | buc | 1,000 |
| 36 | Preț de piață | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,000 |
| 37 | Preț de piață | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Щит управления огнезадержания - ЩУО, габ. 650 х 500 х 220, (IP-31) |  |  |
| 38 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления ЩУО3 - ЩМП-3-0 разм.650х500х220 IP-31) | buc | 1,000 |
| 39 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пульт контроля и управления С2000-10, Болид, Москва) | buc | 1,000 |
| 40 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Пульт управления "Болид" С2000-ПУ) | buc | 1,000 |
| 41 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блок контроля и индикации C2000БКИ) | buc | 1,000 |
| 42 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
| 43 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
| 44 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 3,000 |
| 45 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,060 |
| 46 | Preț de piață | DIN-рейка | buc | 1,000 |
| 47 | Preț de piață | Ограничитель на DIN-рейку | buc | 1,000 |
| 48 | Preț de piață | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Щит дымоудаления - ЩД, габ. 395 х 310 х 220, (IP-31) |  |  |
| 49 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Щит дымоудаления ЩД - ЩМП-1-0 разм.395х310х220мм IP31) | buc | 1,000 |
| 50 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в щит) | buc | 10,000 |
| 51 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 0,200 |
| 52 | Preț de piață | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Электроаппаратура по месту |  |  |
| 53 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Кнопка управления SB-7) | buc | 69,000 |
| 54 | 08-03-545-1 | Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Корпус пластик. КП101, КП102) | buc | 70,000 |
| 55 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Кнопка управления APBB-22N) | buc | 1,000 |
| 56 | 08-01-081-3 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 12 (Привод для окон дымоудаления и штоковый привод) | buc | 38,000 |
| 57 | 10-06-027-11 | Consola - cu patru locuri (Консоли) | buc | 38,000 |
| 58 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Аварийный блок управлнения) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Кабели, монтажные материалы |  |  |
| 59 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 0,570 |
| 60 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 27,300 |
| 61 | Preț de piață | Кабель КВВГнг-FRLS 4х1,0мм2 | m | 2 700,000 |
| 62 | Preț de piață | Кабель КВВГнг 4х1,0мм2 | m | 600,000 |
| 63 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,000 |
| 64 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=25мм | m | 500,000 |
| 65 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 66 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 20,000 |
| 67 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (гофриров) | 100 m | 0,500 |
| 68 | Pret de piata | Труба гофриров. ПВХ Д=20мм | m | 50,000 |
| 69 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка протяжная У996) | 100 buc | 0,560 |
| 70 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Коробка соединит. на 10 клем КС-10) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 71 | Preț de piață | Датчик влажности помещения ASWH100000, ф.CaRel | buc | 19,000 |
| 72 | Preț de piață | Щит ЩМП-3 разм.650х500х220 IP-31 | buc | 4,000 |
| 73 | Preț de piață | Щит ЩМП-4 разм.800х650х220 IP-31 | buc | 1,000 |
| 74 | Preț de piață | Щит ЩМП-1 разм.395х310х220 IP-31 | buc | 1,000 |
| 75 | Preț de piață | Релейный блок С2000-СП1-01 | buc | 17,000 |
| 76 | Preț de piață | Резервный источник питания РИП 12В, 3А | buc | 5,000 |
| 77 | Preț de piață | Аккумулятор 12 В, 7Ач | buc | 5,000 |
| 78 | Preț de piață | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 16А(С) | buc | 5,000 |
| 79 | Preț de piață | Арматура светосиг. 8LP2TILM, Lovato | buc | 5,000 |
| 80 | Preț de piață | Индикатор наличия 12В, 8LP2TILВ3, Lovato | buc | 5,000 |
| 81 | Preț de piață | Прибор приемно-контрол. С2000-10 | buc | 1,000 |
| 82 | Preț de piață | Пульт управления С2000-ПУ Болид | buc | 1,000 |
| 83 | Preț de piață | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | buc | 1,000 |
| 84 | Preț de piață | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 1,000 |
| 85 | Preț de piață | Арматура светосиг. ENR-22 | buc | 1,000 |
| 86 | Preț de piață | Кнопка управления APBB-22N | buc | 2,000 |
| 87 | Preț de piață | Реле промежуточное R4-2014-23-5230-WT | buc | 3,000 |
| 88 | Preț de piață | Колодка клемная GZM4, RelPol | buc | 3,000 |
| 89 | Preț de piață | Переключатель на 2 фиксированных положения AKS-22 | buc | 1,000 |
| 90 | Preț de piață | Кнопка управления SB-7 | buc | 69,000 |
| 91 | Preț de piață | Бокс пластик. КП101 | buc | 69,000 |
| 92 | Preț de piață | Бокс пластик. КП102 | buc | 1,000 |
| 93 | Preț de piață | Привод для окон дымоудаления ф."Geze" Slimchain 800 24VLEV1 | buc | 34,000 |
| 94 | Preț de piață | Консоль ф."Geze" пр. Konsolenzartr A Slimchain Standard | buc | 34,000 |
| 95 | Preț de piață | Штоковый привод ф."Geze" E250NT 500EV1 | buc | 4,000 |
| 96 | Preț de piață | Консоль привода Е250 Е350 ф."Geze" | buc | 4,000 |
| 97 | Preț de piață | Аварийный блок управления в т.ч. батерея ф."Geze" MBZ 300 N24 | buc | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-13

Compartiment Semnalizarea incendiului (marca SI)

Blocul B, B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пульт контроля и управления С2000М, Болид, Москва) | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Cигнал-10) | buc | 2,000 |
| 3 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Исполнительный релейный блок С2000-СП-1) | buc | 6,000 |
| 4 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блок контроля и индикации C2000БКИ) | buc | 3,000 |
| 5 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик АТS) | compl. | 1,000 |
| 6 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Телефонный коммуникатор C 2000-ИТ) | buc | 1,000 |
| 7 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой СПД-2) | buc | 125,000 |
| 8 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР-513) | buc | 14,000 |
| 9 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена) | buc | 15,000 |
| 10 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 4,000 |
| 11 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 4,000 |
| 12 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 2,770 |
| 13 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,0мм2 | m | 420,000 |
| 14 | Preț de piață | Кабель КПСэнг А FRLS 2х0,5мм2 | m | 2 100,000 |
| 15 | Preț de piață | Кабель КПСВВнг 1х2х0,8мм2 | m | 250,000 |
| 16 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (ЩМП-2-0 IP54) | buc | 3,000 |
| 17 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 18,000 |
| 18 | Preț de piață | Труба полиэтиленовая Д=16мм | m | 1 800,000 |
| 19 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Канал пластиковый 10х22мм) | m | 1 050,000 |
| 20 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,002 |
| 21 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура) | buc | 1,000 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,200 |
| 23 | Preț de piață | Труба ПВХ Д=40мм | m | 20,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 24 | Preț de piață | Пульт управления и контроля С2000М | buc | 1,000 |
| 25 | Preț de piață | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 | buc | 2,000 |
| 26 | Preț de piață | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 | buc | 6,000 |
| 27 | Preț de piață | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | buc | 1,000 |
| 28 | Preț de piață | Радиопередатчик АТS | compl. | 1,000 |
| 29 | Preț de piață | Телефонный коммуникатор С2000-ИТ | buc | 1,000 |
| 30 | Preț de piață | Извещатель пожарный дымовой СПД-2 | buc | 125,000 |
| 31 | Preț de piață | Извещатель ИПР-513-3 | buc | 14,000 |
| 32 | Preț de piață | Сирена НС-103 | buc | 15,000 |
| 33 | Preț de piață | Аккумулятор СВ 12 В, 7Ач | buc | 4,000 |
| 34 | Preț de piață | Резервный источник питания HD-PBO301 12В, 3А | buc | 4,000 |
| 35 | Preț de piață | Щит ЩМП-2-0 разм.500х400х220 IP-54 | buc | 3,000 |
| 36 | Preț de piață | Клавиатура для РК-5501Е 1Н | buc | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-14

Compartiment Sistema supraveghere video (marca SPA)

Blocul B, B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Sistema supravegherevideo |  |  |
| 1 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры) | buc | 33,000 |
| 2 | 10-04-101-10 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Cheie sau buton pe panou (USB TRASSIR) | buc | 1,000 |
| 3 | 10-04-015-01 | Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Система видеорегистрации) | set | 33,000 |
| 4 | 10-04-066-03 | Aparataj de perete: Panou de distribuire (RACK Server pentru 78 camere) | buc | 1,000 |
| 5 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Swich 24PoE+) | buc | 3,000 |
| 6 | 10-04-067-23 | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol (WD80EURX-8000GB-HDD) | buc | 3,000 |
| 7 | 10-04-067-15 | Aparataj de televiziune color: Pupitrul inginerului video (Statia de lucru pentru operator pentru 4 monitoare) | buc | 1,000 |
| 8 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Adaptor activ) | buc | 4,000 |
| 9 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Monitor LCD) | buc | 4,000 |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 4,200 |
| 11 | Pret de piata | Cablu FTPcat.6e 4x2x0.51 | m | 3 100,000 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ВВнг-FRLS 3х1,5мм2 | m | 1 100,000 |
| 13 | 10-06-034-22 | Lucrari diverse: Rama (Cronstein) | 100 buc | 0,130 |
| 14 | Pret de piata | Cronstein pentru camera exterior SAB-05 | buc | 13,000 |
| 15 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Рower ComBNT-2000APU) | buc | 4,000 |
| 16 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Swich 24 Microtic) | buc | 2,000 |
| 17 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-corduri | buc | 55,000 |
| 18 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Канал пластиковый 10х22мм) | m | 150,000 |
| 19 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (метизы для лотков) | t | 0,003 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 20,000 |
| 21 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 2 000,000 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,100 |
| 23 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 110,000 |
| 24 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Лоток кабел. перфориров. оцинков.) | m | 95,000 |
| 25 | Pret de piata | Лоток каб. перфориров. оцинков. 100x150мм | m | 95,000 |
| 26 | Pret de piata | Крышка для лотка 100x50 | m | 95,000 |
| 27 | Pret de piata | Кронштейн гнутый для лотка 100х50, 150мм | buc | 80,000 |
| 28 | Pret de piata | Cronstein pentru monitor | buc | 4,000 |
| 29 | Pret de piata | Кронштейн настенный для полусфер PFB204W SAB-23 | buc | 20,000 |
| 30 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere (Difuzor) | buc | 20,000 |
| 31 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Распаечная коробка 150х110х70) | buc | 29,000 |
| 32 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах, к=0,5 к з/пл) | km | 1,800 |
| 33 | Pret de piata | Cablu ШВВП 2х0,5мм2 | m | 500,000 |
| 34 | Pret de piata | Cablu ПВС 3х1,0мм2 | m | 1 300,000 |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 35,000 |
| 36 | Pret de piata | Tub gofrat PVC d=16mm | m | 3 500,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 37 | Pret de piata | Camera video interior 6 Megapixel în carcasă Mimi Done cu tehnologie Acusense (vezi partea scrisă a caietului de sarcini) | buc | 18,000 |
| 371 | Pret de piata | Camera video interior min 4 MP cu analiza Deep in View bazată pe algoritmul de învățare profundă (vezi partea scrisă a caietului de sarcini) | buc | 2,000 |
| 38 | Pret de piata | Camera video exterior color de minim 8 megapixeli 24/7 cu tehnologia Acusense (vezi partea scrisă a caietului de sarcini) | buc | 13,000 |
| 39 | Pret de piata | USB-TRASSIR (chee de siguranta pentru sistema videosupraveghere TRASSIR) | buc | 1,000 |
| 40 | Pret de piata | Sistema videomonitorizare si arhivare ПО TRASSIR | buc | 33,000 |
| 41 | Pret de piata | Программное обеспечение TRASSIR SIMT | buc | 1,000 |
| 42 | Pret de piata | RACk Server pentru 78 camere IP cu UPS corespunzător | buc | 1,000 |
| 43 | Pret de piata | Switch 24PoE+ | buc | 3,000 |
| 44 | Pret de piata | WD80EURX-8000GB-HDD (специлизированной серии) WD Purple | buc | 3,000 |
| 45 | Pret de piata | Statia de lucru pentru operator paza la intrare, calculator PC, 500W OS Microsoft Windows x32 (x64) (pentru 4 monitoare) | buc | 1,000 |
| 46 | Pret de piata | Adaptor activ (pentru conectarea monitorulul la placa video prln HDMI) | buc | 4,000 |
| 47 | Pret de piata | Monitor LCD 21.5"PHILIPS | buc | 4,000 |
| 48 | Pret de piata | Power ComBNT-2000APU, Line Interactive, AVR, CPU, USB, internet (UPS – 2200W) | buc | 4,000 |
| 49 | Pret de piata | Switch 24 (10/100/1000 m BL2/L3I) Microtic | buc | 2,000 |
| 50 | pretul firmei | Patch-cord 1m | buc | 55,000 |
| 51 | Pret de piata | Difuzor 220V (6W) T-105FP | buc | 20,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-15

Compartiment Semnalizare pază automată (marca SРА)

Blocul B, B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 8 зон РС-1864) | buc | 1,000 |
| 2 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Контрольная панель на 8 зон РС-1832) | buc | 1,000 |
| 3 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Модуль расширения РС5108, к=0,5) | buc | 10,000 |
| 4 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic - (foto) electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питанияб к=0,5 к з/пл) | buc | 12,000 |
| 5 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 12,000 |
| 6 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton | buc | 2,000 |
| 7 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик АТS) | compl. | 2,000 |
| 8 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура) | buc | 5,000 |
| 9 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Корпус для панелей расширения РС 4002С) | buc | 4,000 |
| 10 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК LC-100PI) | buc | 21,000 |
| 11 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик ИК+PC LC102PI) | buc | 60,000 |
| 12 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт.) | buc | 310,000 |
| 13 | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla (Датчик разбития стекла) | buc | 15,000 |
| 14 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена) | buc | 3,000 |
| 15 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс для панелей РС) | buc | 3,000 |
| 16 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) | km | 4,250 |
| 17 | Pret de piata | Кабель COR-6 6х0,22мм2 | m | 3 800,000 |
| 18 | Pret de piata | Кабель ВВГнг 3х1,5мм2 | m | 450,000 |
| 19 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм, к=0,5) | m | 2 000,000 |
| 20 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Коробка коммутац.150х110х70) | buc | 10,000 |
| 21 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Крепежный материал) | t | 0,050 |
| 22 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,500 |
| 23 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 50,000 |
| 24 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 5,000 |
| 25 | Pret de piata | Труба полиэтиленовая Д=20мм | m | 500,000 |
| 26 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm | 100 m | 1,000 |
| 27 | Pret de piata | Труба полиэтиленовая Д=40мм | m | 100,000 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 41,000 |
| 29 | Pret de piata | Труба гофриров. Д=16мм | m | 4 100,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 30 | Preț de piață | Контрольная панель на 8 зон РС1864 | buc | 1,000 |
| 31 | Preț de piață | Контрольная панель на 8 зон РС1832 | buc | 1,000 |
| 32 | Preț de piață | Модуль расширения РС5108 | buc | 10,000 |
| 33 | Preț de piață | Резервный источник питания РИП | buc | 12,000 |
| 34 | Preț de piață | Аккумулятор 12 В, 7Аh | buc | 12,000 |
| 35 | Preț de piață | Радиопередатчик АТS | compl. | 2,000 |
| 36 | Preț de piață | Клавиатура для РК-5501Е 1Н | buc | 5,000 |
| 37 | Preț de piață | Корпус для панелей расширения РС4002С | buc | 4,000 |
| 38 | Preț de piață | Датчик ИК LC-100PI | buc | 21,000 |
| 39 | Preț de piață | Датчик ИК+PC LC-102PI | buc | 60,000 |
| 40 | Preț de piață | Датчик магн.-конт. СМК | buc | 310,000 |
| 41 | Preț de piață | Акустический датчик разбития стекла LC105GB | buc | 15,000 |
| 42 | Preț de piață | Сирена SL-100 | buc | 3,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-16

Compartiment Semnalizarea antiincendiu (marca SIn)

Blocul B, B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Оборудование |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пульт контроля и управления С2000М, Болид, Москва) | buc | 1,000 |
| 2 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блок контроля и индикации "Болид" C2000 БКИ) | buc | 3,000 |
| 3 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
| 4 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
| 5 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,820 |
| 6 |  | Кабель UTP5e 4x2х0,5 | m | 82,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Блок В |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Шкаф автоматики АК (комплект) |  |  |
| 7 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит ЩМП-4 разм.1200х750х300 IP-54) | buc | 1,000 |
| 8 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Прибор приемно-контрол. Сигнал-20П) | buc | 2,000 |
| 9 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Блок контрол. -пусковой С-2000КПБ, Болид, Москва) | buc | 10,000 |
| 10 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) | buc | 1,000 |
| 11 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) | buc | 1,000 |
| 12 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A | buc | 1,000 |
| 13 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,470 |
| 14 | Preț de piață | Клемы зажимные ЗНИ-4 PEN | buc | 2,000 |
| 15 | Preț de piață | Клемы зажимные ЗНИ-4 синий и серый | buc | 45,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Оборудование |  |  |
| 16 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИП212-141) | buc | 92,000 |
| 17 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Элемент дистанционного управления ИПР) | buc | 14,000 |
| 18 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor (Датчик магн.-конт. СМК-1) | buc | 17,000 |
| 19 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Табло свето - звуковое Блик-12-3С) | buc | 30,000 |
| 20 | 11-04-008-04 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 30 (Модуль газового пожаротушения МГП Импульс-20) | buc | 110,000 |
| 21 | 11-04-008-02 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 10 (Порошковый модуль МПП(Н)-9-И-ГЭ-У2) | buc | 11,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Кабели |  |  |
| 22 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 30,330 |
| 23 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубе) | km | 0,009 |
| 24 | Pret de piata | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,5мм2 | m | 1 450,000 |
| 25 | Pret de piata | Кабель КПСВВнг-LS 1х2х0,8мм2 | m | 1 582,000 |
| 26 | Preț de piață | Кабель UTP5e 4x2х0,5 | m | 10,000 |
| 27 | 10-01-055-08 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: de caramida | 100 m | 0,200 |
| 28 | Preț de piață | Провод ПВ3 0,75 | m | 20,000 |
| 29 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t | 0,260 |
| 30 | 08-02-407-9 | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 80 mm (д=76х2,8) | 100 m | 0,090 |
| 31 | Pret de piata | Труба металлическая Д=76х2,8мм | m | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoare utilajului |  |  |
| 32 | Preț de piață | Пульт управления и контроля С2000М | buc | 1,000 |
| 33 | Preț de piață | Блок контроля и индикации С2000 БКИ | buc | 3,000 |
| 34 | Preț de piață | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 12В-3А-17 | buc | 1,000 |
| 35 | Preț de piață | Аккумулятор DELTA DT 12 В, 17Ач | buc | 2,000 |
| 36 | Preț de piață | Щит ЩМП-4 разм.1200х750х300 IP-54 | buc | 1,000 |
| 37 | Preț de piață | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П | buc | 2,000 |
| 38 | Preț de piață | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | buc | 10,000 |
| 39 | Preț de piață | Резервный источник питания РИП-12 исп.01 12В-8А-17 | buc | 1,000 |
| 40 | Preț de piață | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А | buc | 1,000 |
| 41 | Preț de piață | Извещатель пожарный дымовой ИП-212-141 | buc | 92,000 |
| 42 | Preț de piață | Элемент дистанционного управления ИПР-513-3 (исп.02) | buc | 14,000 |
| 43 | Preț de piață | Датчик магн.-конт. СМК -1 | buc | 17,000 |
| 44 | Preț de piață | Табло свето - звуковое Блик-12-3С | buc | 30,000 |
| 45 | Preț de piață | Модуль газового пожаротушения МГП Импульс-20 | buc | 110,000 |
| 46 | Preț de piață | Модуль порошкового пожаротушения МГП(Н)-9-И-ГЭ-У2 | buc | 11,000 |
| 47 | Preț de piață | Модуль подключения нагрузки МПН | buc | 91,000 |
| 48 | Preț de piață | Резистор | buc | 277,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-17

Compartiment Telecomunicații (marca TS)

Blocul B, B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1. Lucrari de montare. Capitolul 1.1. Сеть СКС. (телефоние, компьютерные) |  |  |  |
| 1 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat (Прокладка оптовол. FO8 вол. в проект. канал-ции по свободному каналу) | 100 m | 0,800 |
| 2 | Preț de piață | Cablu fibrooptica FO-8 | m | 80,000 |
| 3 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах, к=0,5 к з/пл) | km | 6,150 |
| 4 | Preț de piață | Cablu UTPcat.6e | m | 3 500,000 |
| 5 | Preț de piață | Cablu UTPcat.5e | m | 2 650,000 |
| 6 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Priza infor. 2xRJ-45) | buc | 74,000 |
| 7 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Рriza тел. Rj-12 Legrand) | buc | 62,000 |
| 8 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат) | buc | 62,000 |
| 9 | 10-02-015-04 | Centrala, pupitru si instalatia de telecomunicatii operativ-telefonice cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere: pina la 70 (Мини АТС Panasonic KX-TDE200) | buc | 1,000 |
| 10 | 10-02-042-06 | Verificare electrica si reglarea utilajului periferiei telefonice: Set linii de conexiune, de iesire sau intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 64 (Проверка) | set | 1,000 |
| 11 | 10-02-043-06 | Antrenament centrale: Set linii de conexiune, de iesire sau de intrare, in componenta centralei, cantitate linii, pina la: 64 (Тренировка) | set | 1,000 |
| 12 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (Patch panel) | buc | 6,000 |
| 13 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto) electrice: bloc de alimentare si control (Sursa de alimentare UPS3000) | buc | 1,000 |
| 14 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Bloc de 8 prize Legrand) | buc | 5,000 |
| 15 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Patch-corduri | buc | 74,000 |
| 16 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Organizator pentru cabluri) | buc | 2,000 |
| 17 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Panou pentru ventilator) | buc | 2,000 |
| 18 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Cutie диам. 50 мм) | buc | 136,000 |
| 19 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de distributie 19" 42U 600х800мм | buc | 1,000 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 40,000 |
| 21 | Preț de piață | Tub gofrat PVC D=20mm | m | 4 000,000 |
| 22 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Пластиковый кабель-канал 60х40мм, к=0,5 к з/пл) | 100 m | 8,500 |
| 23 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 20 х 10 мм, к=0,5 к з/пл) | 100 m | 18,000 |
| 24 | 10-04-062-04 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap de control (Marsrutizator) | buc | 1,000 |
| 25 | 10-02-016-02 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Comutator (Utilaj swich Microtic) | buc | 1,000 |
| 26 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete:( WI-FI hotspot WAPac) | buc | 2,000 |
| 27 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic - (foto) electrice: bloc de alimentare si control (Sursa de alimentare UPS1200) | buc | 1,000 |
| 28 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100, Dulap de distributie 19" 9U 600х600мм | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Detalii rambleu |  |  |
| 29 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Jgeb perforat de metal) | m | 180,000 |
| 30 | Preț de piață | Jgheb perforat de metal 60x200мм, l=3,0m | m | 110,000 |
| 31 | Preț de piață | Jgheb perforat de metal 50x150мм, l=3,0m | m | 70,000 |
| 32 | Preț de piață | Capac pentru jgheb 50x150 | m | 70,000 |
| 33 | Preț de piață | Placa de legatura h=35 | buc | 600,000 |
| 34 | Preț de piață | Scoaba pentru tavan | buc | 120,000 |
| 35 | Preț de piață | Consola de inchidere osn.100 | buc | 1 100,000 |
| 36 | 08-02-406-1 | Constructii metalice | t | 0,002 |
| 37 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,300 |
| 38 | Pret de piata | Teava de polietelena D=20mm | m | 30,000 |
| 39 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. (Canal-cablu 80х40мм, к=0,5 к з/пл) | 100 m | 1,500 |
| 40 | 10-04-066-04 | Aparataj de perete: Doze de cablu de conectare sau de ramificare (Cutie in pardosea) | buc | 6,000 |
| 41 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (к=0,5 к з/пл) | 100 m | 4,500 |
| 42 | Preț de piață | Tub gofrat PVC d=16mm | m | 450,000 |
|  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |  |
|  | Capitolul 2.1. Сеть СКС (телефоние, компьютерные) |  |  |  |
| 43 | Preț de piață | Aparat de telefonic | buc | 62,000 |
| 44 | Preț de piață | Mini ATC Panasonic KX-TDE200 | buc | 1,000 |
| 45 | Preț de piață | Patch panel cat.6e, UTP 48 porturi | buc | 1,000 |
| 46 | Preț de piață | Patch panel cat.6e, UTP 24 porturi | buc | 3,000 |
| 47 | Preț de piață | Patch panel de telefonie cat.5e, 50 porturi | buc | 2,000 |
| 48 | Preț de piață | Sursa de alimentare fara intrerupere UPS 3000 | buc | 1,000 |
| 49 | Preț de piață | Bloc de 8 prize Legrand | buc | 5,000 |
| 50 | Preț de piață | Patch-cord UTP cat.6e 1m | buc | 74,000 |
| 51 | Preț de piață | Modul pentru calculator fara ecran | buc | 74,000 |
| 52 | Preț de piață | Organizator pentru cabluri 1U, Legrand | buc | 2,000 |
| 53 | Preț de piață | Panou pentru ventilator | buc | 2,000 |
| 54 | Preț de piață | Dulap 19" 42U 600х800мм, iTK | buc | 1,000 |
| 55 | Preț de piață | Marsrutizator Mikrotic CCR1016 | buc | 1,000 |
| 56 | Preț de piață | Utilaj swici Mikrotic CRS-144 port | buc | 1,000 |
| 57 | Preț de piață | WI-FI hotsport WAPac | buc | 2,000 |
| 58 | Preț de piață | Sursa de alimentare fara intrerupere UPS 1200 AV | buc | 1,000 |
| 59 | Preț de piață | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 9U 600х600мм | buc | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-18

Compartiment Система противообледенения

Blocul B, B1 și V1

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 19,350 |
| 2 | Preț de piață | Cablu degivrare T30W/m | m | 1 935,000 |
| 3 | Preț de piață | Banda fixare DEVIFAST | buc | 19,500 |
| 4 | 11-02-032-03 | Convertizor primar a nivelmetrelor, instalat pe rezervor, care lucreaza la presiune atmosferica, masa, kg, pina la: 40 (Termostat) | buc | 4,000 |
| 5 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (RCB-4AC40/0.03) | buc | 4,000 |
| 6 | 08-03-529-1 | Contactor VS440-40 | buc | 4,000 |
| 7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 40А | buc | 2,000 |
| 8 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, 25А | buc | 2,000 |
| 9 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (24M IP65) | buc | 4,000 |
| 10 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 11 | Prețul firmei | Termostat TERNEO SN30 | buc | 4,000 |
| 12 | Prețul firmei | Disp. curent rezidual RCB-4AC40/0.03 | buc | 4,000 |
| 13 | Prețul firmei | Contactor VS440-40 | buc | 4,000 |
| 14 | Prețul firmei | Intrerupator automat MCB10-3B40 | buc | 2,000 |
| 15 | Prețul firmei | Intrerupator automat MCB10-3B25 | buc | 2,000 |
| 16 | Prețul firmei | Cutie de repartiz 24M IP65 | buc | 4,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-19

Compartiment Utilaj tehnologic

Blocul B

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | Приказ деп.стр. №99 | Сборка и установка немонтируемого оборудования (0,5% от стоимости немонтируемого оборудования) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (697x854x1980 N=0.35kW Шкаф холодильный) | buc | 2,000 |
| 3 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala Прилавок (ларь) низкотемпературный 1215х660х870, 1ф, N=0,2 кВт/220В MZ400 | buc | 1,000 |
| 4 | SE21A | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 500x500x850mm si greutate de 160 kg, (1000x600x850 Стол со встроенной одногнездной ванной) | buc | 4,000 |
| 5 | SE07A | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg - Овощерезка электрическая. 0,55квт / 230В TV-TM | buc | 1,000 |
| 6 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (600x600x2000 N=0.5kW Шкаф холодильный) | buc | 4,000 |
| 7 | SE03A | Masina de tocat carne, asezata pe masa avind capacitatea de 150 kg pe ora, actionata electric, cu greutatea de 85 kg (N=1.0kw Электромясорубка) | buc | 1,000 |
| 8 | SE21A | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 600x600x850mm si greutate de 160 kg, (600x600x850 Ванна моечная одногнездная) | buc | 3,000 |
| 9 | SE12A | Baterie de fiert rapid, incalzita cu abur, asezata pe pardoseala, avind un cazanel de 50 l si greutatea de 100 kg (Электроводонагреватель) | buc | 1,000 |
| 10 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica (900x900x850. N=13kw. Analog E4A Плита электрическая без духовки) | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-602-2 | Dispozitive de incalzire: plita electrica (900x900x850. N=18kw. Analog E4F Плита 4-х конфорочная электрическая c духовкой) | buc | 1,000 |
| 12 | SE07A | Robot de bucatarie, universal, montat pe fundatie, cu dimensiuni de 910 x 450 x 1120 mm si greutatea de 480 kg (750x773x675/1500, N=7,0kw. Analog XЕVС 0511 - ЕIR Паровенкомат с подставкой) | buc | 1,000 |
| 13 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (1500x700x850 N=0.6kw. Стол рабочий с охлаждаемой поверхностью) | buc | 1,000 |
| 14 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv - Водонагреватель | buc | 1,000 |
| 15 | SE21A | Evier, asezt pe pardoseala, combinat cu spalator avind dimensiuni de 500x500x850mm si greutate de 160 kg, (500x500x850 Ванна моечная) | buc | 5,000 |
| 16 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Электросушитель) | buc | 3,000 |
| 17 | SE29C | Masa rece pentru lucru, cu dimensiuni de 1800 x 750 x 920 mm si greutatea de 204 kg, asezata pe pardoseala (Аппарат контрольно- кассовый 1ф, 0,1кВт) | buc | 2,000 |
| 18 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Холодильный шкаф 620х740х1915, 1ф, 220в, 0,3квт S 500) | buc | 2,000 |
| 19 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Морозильник 600х600х800мм, 1ф, 220в, 0,4квт) | buc | 1,000 |
| 20 | SE52A | Cuptor cu microunde, montata pe perete, 500x350x270 N-1.4kw. Печь микроволновая | buc | 1,000 |
| 21 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala (Льдогенератор 220В, 1ф, 500Вт, габ. 500х580х600 CB 416 AQ) | buc | 1,000 |
| 22 | SE33A | Expres de cafea, avind greutate de 65 kg, montat pe masa (Ibric de cafea electric. N-2,0Kw Кофеварка электрическая) | buc | 1,000 |
| 23 | SE31A | Tejghea bar restaurant, asezt pe pardoseala, avind greutate de 230 kg, (Стойка барная секционная с охлаждаемой витриной 5600х600х900, 1ф, 0,4квт) | buc | 1,000 |
| 24 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite (Установка зеркал) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 25 | Pretul firmei | Шкаф холодильный 697x854x1960 N=0,35 кВт/220В CM 107 S | buc | 2,000 |
| 26 | Pretul firmei | Стеллаж 1500x600x2000 | buc | 3,000 |
| 27 | Pretul firmei | Стеллаж 1000x600x2000 | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul firmei | Прилавок (ларь) низкотемпературный 1215х660х870, 1ф, N=0,2 кВт/220В MZ400 | buc | 1,000 |
| 29 | Pretul firmei | Шкаф хозяйственный 600х600х2000 | buc | 1,000 |
| 30 | Pretul firmei | Masa cu cada de spalat uniloculara 1000x600x850 Стол со встроенной одногнездной ванной | buc | 4,000 |
| 31 | Pretul firmei | Вставка 600 x600x850 | buc | 4,000 |
| 32 | Pretul firmei | Стол рабочий нержав. сталь Габариты: 1000х600х850 | buc | 4,000 |
| 33 | Pretul firmei | Овощерезательная машина произ-ть до 40кг 420x230x510, N=0,55кВт, 220В, TV-TM | buc | 1,000 |
| 34 | Pretul firmei | Холодильник; t=0/+7, C, 600x600x2000. N=0,5 кВт / 220В | buc | 4,000 |
| 35 | Prețul firmei | Мясорубка профессиональная 220/50/1ф, N=1.5 кВт. 440х400х490 мм | buc | 1,000 |
| 36 | Prețul firmei | Стол рабочий нерж. сталь 1200х600х850 | buc | 1,000 |
| 37 | Prețul firmei | Ванная моечная 600 х600х850 | buc | 3,000 |
| 38 | Prețul firmei | Водонагреватель электрический 446х360х446,1ф,1,5кВт TI30 QR | buc | 1,000 |
| 39 | Prețul firmei | Плита электрическая 4-х конф. (квадр.) габариты: 800x700x900 N=14,0 кВт /400В ЭПК-47ЖШ | buc | 1,000 |
| 40 | Prețul firmei | Плита электрическая, 4 конфорки квадратные, шкаф духовой электрический. Габариты: 800x700x900 N=13,4кВт, 380В E7P4+FE1 | buc | 1,000 |
| 41 | Prețul firmei | Стол рабочий нерж. сталь 1000х700х850 | buc | 5,000 |
| 42 | Prețul firmei | Стол рабочий нерж. сталь 1500х700х850 | buc | 3,000 |
| 43 | Prețul firmei | Стол рабочий нерж. сталь 1200х700х850 | buc | 1,000 |
| 44 | Prețul firmei | Пароконвектомат электрический 750x773x675/1500,3ф, N= 7,0кВт XEVC-0511-EIR | buc | 1,000 |
| 45 | Prețul firmei | Подставка нерж. с полкой под пароконвектомат | buc | 1,000 |
| 46 | Prețul firmei | Стол рабочий охлаждаемый 1500х700х850 .1ф, N=0,6кВт MR2 | buc | 1,000 |
| 47 | Prețul firmei | Водонагреватель электрический 493х499х963,1ф,2,0кВт TI100 QB | buc | 1,000 |
| 48 | Prețul firmei | Вставка 500 x500x850 | buc | 1,000 |
| 49 | Prețul firmei | Ванная моечная 500 х500х850 | buc | 5,000 |
| 50 | Prețul firmei | Шкаф материальный 1000х400х1800 | buc | 2,000 |
| 51 | Prețul firmei | Электросушитель 1ф, 1,0кВт | buc | 3,000 |
| 52 | Prețul firmei | Шкаф для одежды 2-х секционный 600х450х1800 | buc | 5,000 |
| 53 | Prețul firmei | Аппарат для сушки волос 1ф, 1,0кВт | buc | 1,000 |
| 54 | Prețul firmei | Аппарат контрольно- кассовый 1ф, 0,1кВт | buc | 2,000 |
| 55 | Prețul firmei | Сервант для официантов 1000х600х900 | buc | 2,000 |
| 56 | Prețul firmei | Холодильный шкаф 620 х 740 х 1915, 1ф, 220в, 0,3квт S 500 | buc | 2,000 |
| 57 | Prețul firmei | Морозильник 600 х 600 х 800 мм, 1ф, 220в, 0,4квт | buc | 1,000 |
| 58 | Prețul firmei | Микроволновая печь 220В, 1ф, 800Вт, габ. 500 х 350 х 270 | buc | 1,000 |
| 59 | Prețul firmei | Блендер 220В, 1ф, 300Вт, габ. 213 х 200 х 416 DRAGONE C | buc | 1,000 |
| 60 | Prețul firmei | Льдогенератор 220В, 1ф, 500Вт, габ. 500 х 580 х 600 CB 416 AQ | buc | 1,000 |
| 61 | Prețul firmei | Горка барная секционная с мойкой 3000 х 600 х 2200 | buc | 1,000 |
| 62 | Prețul firmei | Табурет барный ф420, Н=600 | buc | 4,000 |
| 63 | Prețul firmei | Кофемашина 750х550х430,1ф,2,0 кВ | buc | 1,000 |
| 64 | Prețul firmei | Стойка барная секционная с охлаждаемой витриной 5600х600х900, 1ф, 0,4квт | buc | 1,000 |
| 65 | Prețul firmei | Scaun 450 x 450 x 730 Стул для кафе | buc | 44,000 |
| 66 | Prețul firmei | Mаsa de prinz 800 x 800 x 730 Стол обеденный | buc | 12,000 |
| 67 | Prețul firmei | Банкетка 1500 x 450 x 450 | buc | 1,000 |
| 68 | Prețul firmei | Зеркало 1500 x 1800 (Н) | buc | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-20

Compartiment Ascensor (Лифт г/п 630 кг)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de montare |  |  |
| 1 | 1-14-014-1 | Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины 1 м/с | ascensor | 1,000 |
| 2 | 1-14-014-3 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к норме 01-14-014-01 | 1 остановка | -7,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 3 | Prețul firmei | Лифт пассажирский для административных зданий, грузоподъемность 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с. кабина 1100х1400, MP 810 GO FLEX "S" | ascensor | 1,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-21

Compartiment Utilaj tehnologic. Mobilă

Blocul B

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |
| 1 | Calcul | Сборка немонтируемого оборудования | set | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 2 | Prețul firmei | Стол специальный с регулир. высотой столещницы Габариты: 2000 х 1290 х 950/1350 | buc | 5,000 |
| 3 | Pretul firmei | Тумба специальная передвижная Габариты: 410х410х860 | buc | 7,000 |
| 4 | Prețul firmei | Кресло рабочее Габариты: 480х450х730 | buc | 15,000 |
| 5 | Prețul firmei | Стеллаж 1500 x 600 x 2000 | buc | 1,000 |
| 6 | Prețul firmei | Шкаф конторский 1000 х 400 х 2000 | buc | 3,000 |
| 7 | Prețul firmei | Стол письменный 1200х700х740 | buc | 4,000 |
| 8 | Prețul firmei | Компьютер, 220В, 0,4 кВт Samsung | buc | 4,000 |
| 9 | Prețul firmei | Локальный отсос шланговый, ф160, 600м3/час | buc | 6,000 |
| 10 | Prețul firmei | Шкаф комбинированный Габ. 1000 х 500 х 2000мм | buc | 13,000 |
| 11 | Prețul firmei | Вешалка настенная, L=1,2м | buc | 1,000 |
| 12 | Prețul firmei | Стол с Моечной ванной 1-но секционной Габариты: 1000 х 600 х 850 | buc | 2,000 |
| 13 | Prețul firmei | Электросушитель, габ. 305 х 115 х 235мм, 220В, 1ф, 1кВт | buc | 6,000 |
| 14 | Prețul firmei | Стеллаж 1200 x 700 x 2000 | buc | 1,000 |
| 15 | Prețul firmei | Сейф 600 x 600 x 1400 | buc | 1,000 |
| 16 | Prețul firmei | Шкаф материальный 800х500х2000мм | buc | 1,000 |
| 17 | Prețul firmei | Стол рабочий нержав. сталь Габариты: 4000 х 1200 х 850 | buc | 1,000 |
| 18 | Prețul firmei | Шкаф вытяжной с моющей ванной Габариты: 2200 х 800 | buc | 1,000 |
| 19 | Prețul firmei | Стол рабочий с мраморной столешницей Габариты: 2200 х 1800 х 800 | buc | 1,000 |
| 20 | Prețul firmei | Локальный отсос шланговый на штанге ф160 | buc | 3,000 |
| 21 | Prețul firmei | Стол рабочий нерж. сталь 1200 х 600 х 850 | buc | 1,000 |
| 22 | Prețul firmei | Ванная моечная 600 х 600 х 850 | buc | 1,000 |
| 23 | Prețul firmei | Стол рабочий с мраморной столешницей Габариты:1000 х 600 х 850 | buc | 1,000 |
| 24 | Prețul firmei | Стол рабочий нерж. сталь 2700 х 1750 х 800 | buc | 1,000 |
| 25 | Prețul firmei | Шкаф конторский 700 х 400 х 1800 | buc | 1,000 |
| 26 | Prețul firmei | Холодильный шкаф 600 х 600 х 2000, 1ф, 220в, 0,4квт | buc | 2,000 |
| 27 | Prețul firmei | Стол рабочий нерж. сталь 1300 х 600 х 850 | buc | 3,000 |
| 28 | Prețul firmei | Ванная моечная 600 х 600 х 850 | buc | 1,000 |
| 29 | Prețul firmei | Пылесос для сухой и влажной уборки, N= 0,7кВт/ 220В, 1ф | buc | 1,000 |
| 30 | Prețul firmei | Электроточило 260 х 200 х 200,1ф,04квт (имеется в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 31 | Prețul firmei | Система вентотсосов от точильно-шлифовальных станков | buc | 1,000 |
| 32 | Prețul firmei | Стол рабочий. нерж. 1500х800х800 | buc | 2,000 |
| 33 | Prețul firmei | Электроточило 380 х 240 х 230,1ф,04квт (имеется в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 34 | Preț de piață | Станок точильно - шлифовальный 380 х 260 х 340,1ф,0,55квт (имеется в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 35 | Preț de piață | Шкаф сушильный электрич. 460 х 420 х 840,1ф,0,55квт (имеется в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 36 | Preț de piață | Станок настольно - сверлильный 200х420х920,1ф (имеется в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 37 | Prețul firmei | Шкаф материальный 1500 х 700 х 2000мм | buc | 1,000 |
| 38 | Prețul firmei | Стол рабочий нерж. 1600 х 800 х 800 | buc | 4,000 |
| 39 | Preț de piață | Станок фуговальный с системой аспирации а) Станок фуговальный 1100 х 600 х 860,1ф,2,2квтб) Вентотсос 650 х 350 х 1180,1ф,0,37квт (имеется в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 40 | Preț de piață | Локальный отсос шланговый на штанге ф160 | buc | 1,000 |
| 41 | Preț de piață | Пила настольная дисковая 726 х 984 х 333,1ф,1,5квт с подставкой 800х1000х500 (имеется в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 42 | Preț de piață | Станок настольный токарный по дереву 1240х350х800,1ф 0,6квт (имеется в наличии у заказчика) | buc | 1,000 |
| 43 | Preț de piață | Реставрационный ваккумный стол низкого давления А) Вакуумный стол 1800 х 1200 х 1200,1ф, 30квт, В) Компрессор 1ф, 3ф,3,5квт | buc | 1,000 |
| 44 | Pret firmei | Облучатель бактерицидный настенный, Q=70м3/час, N=0,2кВт, 220В 1ф ч/р, Габариты, мм 820 x 300 x 180 "Дезар -3" | buc | 1,000 |
| 45 | Preț de piață | Мобильная автономная вытяжка с фильтрами передв. | buc | 1,000 |
| 46 | Preț de piață | Компрессор передвижной | buc | 1,000 |
| 47 | Prețul firmei | Стол рабочий нерж. 2000 х 800 х 850 | buc | 2,000 |
| 48 | Prețul firmei | Тумба офисная Габ. 800 х 600 х 850мм | buc | 1,000 |
| 49 | Prețul firmei | Тумба офисная Габ. 1000 х 800 х 850мм | buc | 1,000 |
| 50 | Prețul firmei | Стол кухонный нерж. 1000 х 600 х 850 | buc | 1,000 |
| 51 | Prețul firmei | Стол для кафе 450 х 450 х 730 | buc | 8,000 |
| 52 | Prețul firmei | Стол обеденный 800 х 800 х 830 | buc | 2,000 |
| 53 | Prețul firmei | Шкаф материальный 1000 х 600 х 2400мм | buc | 14,000 |