Caiet de sarcini

Lotul nr. 1

| Lucrari de reparatie instalatii electrice la IET nr.138, DETS Ciocana, str. M.Dragan 6/1, mun.Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati  № 6

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Dulap electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEQ07A |  | Accesul |  |  |  |  | h-om |  | 4,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 4,0000 |
| 2 | RpEP07A |  | Demontarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 5,5200 |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(se exclud resursurs cod ;021102,/040502,/1011924 /400002/5009619/5429033/1019852/1019760/1019100/1019109/2019408/1011964) |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 18,7200 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,5880 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,1680 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  | 73,2000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,2400 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,1440 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,4800 |
| 4 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 03 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 5 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 04 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
| 6 |  |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 05 |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 7 |  |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 06 |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 8 | RpEG09A |  | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor,PV1(sect 2,5-4 mm2) avind lungimea pina la 0,5 m |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,6800 |
|  | 2722103107005 |  | Conductor electric izolat |  |  |  |  | m |  | 4,2000 |
| 9 | RpEG13A |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A |  |  |  |  | buc |  | 16,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,7200 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  | 1,6000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  |  |  | kg |  | 0,1600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,0800 |
| 10 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,1000 |
| 11 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare (executarea inscriptiilor in tabel privind destinatia fiecarui automat) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1800 |
| 12 | RpEP04A |  | Reparatia curenta a punctului de alimentare |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 7,6000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retele electrice ,iluminare |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,8800 |
| 14 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de tip НПБ 1101 100W IP54 ALB ROTUND |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,7600 |
|  | 28752744005023 |  | Corp de iluminat |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,3200 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,8000 |
| 15 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de tip Aplica IP 20 E27 |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,6400 |
|  | 287527440050235 |  | Corp de iluminat Aplica LED tip IP 20 (interior) |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,4800 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,2000 |
| 16 | RpEF12A |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: tip LED soclu E27 9-16 W |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |
|  | 3150145100143 |  | Bec Led |  |  |  |  | buc |  | 12,6000 |
| 17 | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla tip ingropata cu inpamintare |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,6400 |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,3000 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,2000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,0300 |
| 18 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip ingropat - cu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 20,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 6,0000 |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator 1 |  |  |  |  | buc |  | 20,0000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 20,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,1000 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 4,0000 |
| 19 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip ingropat - cu doua clape |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,2000 |
|  | 11110001000205 |  | Intrerupator 2 |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,0200 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,8000 |
| 20 | RpEC13B |  | Revizuirea instalatiilor electrice la cladiri, instalatiile fiind executate cu conductori din aluminiu |  |  |  |  | buc |  | 30,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,4000 |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  |  |  | m |  | 0,3000 |
|  | 2875276311724 |  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm |  |  |  |  | buc |  | 45,0000 |
| 21 | RpEC09A |  | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC (16-20 mm), plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru |  |  |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 12,8800 |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  |  |  | m |  | 24,0000 |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  |  |  | m |  | 48,0000 |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  |  |  | m |  | 0,4000 |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  |  |  | kg |  | 0,0080 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  |  |  | kg |  | 0,0080 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 16,0000 |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  |  |  | kg |  | 0,0560 |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  |  |  | kg |  | 0,5600 |
| 22 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele electrice ,iluminare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lotul nr. 2

| Lucrari de reparatie instalatii electrice la IET nr.149, DETS Ciocana, str. M.Sadoveanu 4/4, mun.Chisinau" |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati  № 7

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEQ07A |  | Accesul |  |  |  |  | h-om |  | 7,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 7,0000 |
| 2 | RpEP07A |  | Demontarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  |  |  |  | buc |  | 46,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 21,1600 |
| 3 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(se exclud resursurs cod ;021102,/040502,/1011924 /400002/5009619/5429033/1019852/1019760/1019100/1019109/2019408/1011964) |  |  |  |  | buc |  | 46,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 71,7600 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 2,2540 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,6440 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  | 280,6000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  | 46,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,9200 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,5520 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 1,8400 |
| 4 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 03 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
| 5 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 38,0000 |
|  | 04 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 38,0000 |
| 6 | RpEG12C |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, (doar manopera) |  |  |  |  | buc |  | 10,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |
| 7 |  |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 05 |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 8 |  |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 06 |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 9 | RpEG09A |  | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor,PV1 (sect 2,5-4 mm2) avind lungimea pina la 0,5 m |  |  |  |  | buc |  | 50,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 7,0000 |
|  | 2722103107005 |  | Conductor electric izolat |  |  |  |  | m |  | 17,5000 |
| 10 | RpEG13A |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A |  |  |  |  | buc |  | 55,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 9,3500 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  | 5,5000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  |  |  | kg |  | 0,5500 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,2750 |
| 11 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,5000 |
| 12 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare(executarea inscriptiilor in tabel privind destinatia fiecarui automat) |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |
| 13 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,4400 |
| 14 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent , fara tub tip LPO 43 2x36 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,2000 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,1600 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,4000 |
| 15 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: tub LED 1200 x 30 mm /G13 / 12-16 W T8 |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,8000 |
|  | 31501451001432 |  | Lampa tub led |  |  |  |  | buc |  | 12,6000 |
| 16 | RpEE17A |  | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla tip ingropata cu inpamintare |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,7600 |
|  | 2746167335101 |  | Priza bipolara |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 4,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,2000 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,8000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,0200 |
| 17 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip ingropat - cu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,8000 |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator 1 |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,0300 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,2000 |
| 18 | RpEP04A |  | Reparatia curenta a punctului de alimentare |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 7,6000 |
| 19 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  |  |  | buc |  | 8,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 2,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lotul nr. 3

| Lucrari de reparatie instalatii electrice la IET nr.161, DETS Ciocana, str. Alecu Russo 61/3, mun.Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati  № 8

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Hol |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEQ07A |  | Accesul |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 1,0000 |
| 2 | RpEQ03A |  | Demontarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 3,6000 |
| 3 | RpEP10A |  | Montarea contactorului de tip KT |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 0,8000 |
| 4 |  |  | Contactor cu cutie tip KMI22560 25 A 380 V IP54 sau analog |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 02 |  | Contactor cu cutie IEK KMI22560 25 A 380 V IP54 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Hol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Bucatarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpEQ07A |  | Accesul |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |
| 6 | RpEP07A |  | Demontarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  |  |  |  | buc |  | 15,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 6,9000 |
| 7 | RpEG17C |  | Demontarea tablourilor electrice : bloc electric |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 4,1800 |
| 8 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(se exclude electrozi,aparat de sudura |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 26,0700 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 1,1000 |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  |  | kg |  | 0,2200 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7700 |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  | 2,4200 |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  |  | h-ut |  | 2,4200 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  |  | h-ut |  | 0,7700 |
| 9 |  |  | Cutie de tablou tip IEK КМПн 2/6 215 x 185 x 112 mm IP55 sau analog |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 08 |  | Cutie de tablou tip IEK КМПн 2/6 215 x 185 x 112 mm IP55 |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
| 10 | RpEJ02C |  | Montarea diblurilor din material plastic cu aripioare |  |  |  |  | buc |  | 46,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,9800 |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din plastic cu aripioare |  |  |  |  | buc |  | 49,2660 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  | 9,6600 |
|  | 2955270007609 |  | Bormasina |  |  |  |  | h-ut |  | 4,6000 |
| 11 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(se exclud resursurs cod ;021102,/040502,/1011924 /400002/5009619/5429033/1019852/1019760/1019100/1019109/2019408/1011964) |  |  |  |  | buc |  | 15,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 23,4000 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,7350 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,2100 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  | 91,5000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  | 15,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,3000 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,1800 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,6000 |
| 12 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 03 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
| 13 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 04 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
| 14 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 12,1000 |
| 15 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare(executarea inscriptiilor in tabel privind destinatia fiecarui automat) |  |  |  |  | buc |  | 11,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 1,9800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bucatarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Grupa 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,3200 |
| 17 | RpEF13A |  | Montarea corpurilor de iluminat de 18 W patrat dim 220x 220 cu banda LED aplicabil 6500K IP 20 cul. alba |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,6400 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat 18 W Led |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,4800 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,2000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grupa 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Dulap electric gr.6,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpEQ07A |  | Accesul |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |
| 19 | RpEP07A |  | Demontarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  |  |  |  | buc |  | 13,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 5,9800 |
| 20 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(se exclud resursurs cod ;021102,/040502,/1011924 /400002/5009619/5429033/1019852/1019760/1019100/1019109/2019408/1011964) |  |  |  |  | buc |  | 13,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 20,2800 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 0,6370 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,1820 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  | 79,3000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  | 13,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,2600 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,1560 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 0,5200 |
| 21 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 03 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 22 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 04 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
| 23 |  |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 05 |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 24 |  |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 06 |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
| 25 | RpEG09A |  | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor,PV1(sect 2,5-4 mm2) avind lungimea pina la 0,5 m |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,6800 |
|  | 2722103107005 |  | Conductor electric izolat |  |  |  |  | m |  | 4,2000 |
| 26 | RpEG13A |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A |  |  |  |  | buc |  | 16,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,7200 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  | 1,6000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  |  |  | kg |  | 0,1600 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,0800 |
| 27 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,1000 |
| 28 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare(executarea inscriptiilor in tabel privind destinatia fiecarui automat) |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 0,1800 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Dulap electric gr.6,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lotul nr. 4

| Lucrari de reparatie instalatii electrice la IET nr.197, DETS Ciocana, bd. Mircea cel Batrin 4/2, mun.Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati  № 9

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEQ07A |  | Accesul |  |  |  |  | h-om |  | 7,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 7,0000 |
| 2 | RpEP07A |  | Demontarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  |  |  |  | buc |  | 46,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 21,1600 |
| 3 | RpEQ03A |  | Demontarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 3,6000 |
| 4 | RpEG16A |  | Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,9600 |
|  | 3162137312436 |  | Cutie de tablou gata echipata |  |  |  |  | buc |  | 1,0100 |
| 5 | RpEP10A |  | Montarea contactorului de tip KT |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 0,8000 |
| 6 |  |  | Contactor cu cutie tip KMI22560 25 A 380 V IP54 sau analog |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
|  | 02 |  | Contactor cu cutie IEK KMI22560 25 A 380 V IP54 |  |  |  |  | buc |  | 1,0000 |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A(se exclud resursurs cod ;021102,/040502,/1011924 /400002/5009619/5429033/1019852/1019760/1019100/1019109/2019408/1011964) |  |  |  |  | buc |  | 66,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 102,9600 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  |  | kg |  | 3,2340 |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  |  | 100 buc |  | 0,9240 |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  |  |  | buc |  | 402,6000 |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  |  | buc |  | 66,0000 |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  |  | 100 buc |  | 1,3200 |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  |  | kg |  | 0,7920 |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  |  | h-ut |  | 2,6400 |
| 8 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 03 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 9 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 60,0000 |
|  | 04 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 60,0000 |
| 10 | RpEG12C |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, (doar manopera) |  |  |  |  | buc |  | 10,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |
| 11 |  |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 05 |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 12 |  |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 06 |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 13 | RpEG09A |  | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor,PV1PV1(sect 2,5-4 mm2) avind lungimea pina la 0,5 m |  |  |  |  | buc |  | 60,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 8,4000 |
|  | 2722103107005 |  | Conductor electric izolat |  |  |  |  | m |  | 21,0000 |
| 14 | RpEG13A |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A |  |  |  |  | buc |  | 50,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 8,5000 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  |  |  | kg |  | 0,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,2500 |
| 15 | RpEB11H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea VVG ng Ls 5x4 mmp |  |  |  |  | m |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,9600 |
|  | 11110001000334 |  | Cordoane de cupru 5x4 |  |  |  |  | m |  | 2,1630 |
|  | 2413217300102 |  | Clema de prindere |  |  |  |  | buc |  | 0,0412 |
| 16 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,5000 |
| 17 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lotul nr. 5

| Lucrari de reparatie instalatii electrice la Scoala primara nr.95, DETS Ciocana, str. P.Zadnipru 2/3, mun.Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati  № 10

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tablouri electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEQ07A |  | Accesul |  |  |  |  | h-om |  | 5,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 5,0000 |
| 2 | RpEP07A |  | Demontarea intrerupatorului cu pirghie in punct de alimentare |  |  |  |  | buc |  | 46,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 21,1600 |
| 3 | RpEQ03A |  | Demontarea cutiei cu cleme |  |  |  |  | buc |  | 3,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 3,6000 |
| 4 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A( se exclud toate resurs doar montarea ) |  |  |  |  | buc |  | 66,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  | 102,9600 |
| 5 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 03 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 3P 25-63 A C |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 6 |  |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 60,0000 |
|  | 04 |  | Intrerupator automat tip VA 47-29 1P 16-32 A C |  |  |  |  | buc |  | 60,0000 |
| 7 | RpEG12C |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, (doar manopera) |  |  |  |  | buc |  | 10,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 2,0000 |
| 8 |  |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 05 |  | Sina de montare DIN |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 9 |  |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 06 |  | Sina zero Izolata |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
| 10 | RpEG09A |  | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor,PV1 (sect 2,5-4 mm2) avind lungimea pina la 0,5 m |  |  |  |  | buc |  | 60,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 8,4000 |
|  | 2722103107005 |  | Conductor electric izolat |  |  |  |  | m |  | 21,0000 |
| 11 | RpEG13A |  | Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A |  |  |  |  | buc |  | 50,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 8,5000 |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  |  |  | kg |  | 0,5000 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,2500 |
| 12 | RpEB11H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent de protectie, avind sectiunea 5x4 mmp VVG ng LS |  |  |  |  | m |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,9600 |
|  | 11110001000334 |  | Cordoane de cupru 5x4 |  |  |  |  | m |  | 2,1630 |
|  | 2413217300102 |  | Clema de prindere |  |  |  |  | buc |  | 0,0412 |
| 13 | RpEJ05E |  | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice pe marmura |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,5000 |
| 14 | RpEP18A |  | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare(executarea inscriptiilor in tabel privind destinatia fiecarui automat) |  |  |  |  | buc |  | 5,0000 |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  |  |  | h-om |  | 0,9000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tablouri electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Iluminare |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 39,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 8,5800 |
| 16 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent , fara tub tip LPO 43 2x36 |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 6,6000 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,4800 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 1,2000 |
| 17 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: tub LED 1200 x 30 mm /G13 / 12-16 W T8 |  |  |  |  | buc |  | 12,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,8000 |
|  | 31501451001432 |  | Lampa tub led |  |  |  |  | buc |  | 12,6000 |
| 18 | RpEF03A |  | Montarea aplicelor de perete sau de plafon : simpla dreapta sau oblica, cu sau fara glob de sticla din aminoplast, portelan sau metalica, montata pe pereti cu dibluri din lemn sau plastic, complet echipata (tip НПБ 1101 100W IP54 ALB ROTUND) |  |  |  |  | buc |  | 33,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 9,2400 |
|  | 2466477302418 |  | Aplica simpla |  |  |  |  | buc |  | 33,9966 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 67,3200 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,8415 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  |  |  |  | buc |  | 67,3200 |
| 19 | RpEF12A |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: Led 10W E27 8-10 W |  |  |  |  | buc |  | 33,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,3000 |
|  | 3150145100143 |  | Lampa Led |  |  |  |  | buc |  | 34,6500 |
| 20 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  |  |  |  | m |  | 30,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 9,0000 |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  |  |  |  | m |  | 30,9000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 30,0000 |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  | 30,9000 |
| 21 | RpEB03D |  | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp |  |  |  |  | m |  | 30,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 7,5000 |
|  | 1111000100033 |  | Cordoane de cupru 3x2,5 |  |  |  |  | m |  | 32,6025 |
|  | 2811236311004 |  | Doze ramificatie d=13 mm |  |  |  |  | buc |  | 6,2100 |
|  | 2875276311724 |  | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm |  |  |  |  | buc |  | 7,7625 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Iluminare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Lotul nr. 6

| Lucrari de reparatie instalatii electrice la L.T. "G.Ghimpu", s.Colonita, DETS Ciocana |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Lista cu cantitati  № 11

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. et 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 18,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,9600 |
| 2 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip LPO 43 2x18 |  |  |  |  | buc |  | 17,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 18,7000 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  |  |  |  | buc |  | 17,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 34,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 34,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,3600 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 3,4000 |
| 3 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: tub LED 600 x 30 mm /G13 / 9-16 W T8 |  |  |  |  | buc |  | 34,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,1000 |
|  | 31501451001432 |  | Lampa tub led |  |  |  |  | buc |  | 35,7000 |
| 4 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x10 mm |  |  |  |  | m |  | 145,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 43,5000 |
|  | 252315672002812 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) 20x10 |  |  |  |  | m |  | 149,3500 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 145,0000 |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  | 149,3500 |
| 5 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea VVG ng LS 3x1,5 mmp |  |  |  |  | m |  | 125,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 42,5000 |
|  | 111100010003315 |  | Cordoane de cupru 3x1,5 |  |  |  |  | m |  | 135,1875 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  |  |  | buc |  | 3,8625 |
| 6 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVG ng LS 3x1,5 mmp |  |  |  |  | m |  | 38,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 13,3000 |
|  | 111100010003325 |  | Cordoane de cupru 3x2,5 |  |  |  |  | m |  | 41,0970 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  |  |  | buc |  | 0,7828 |
| 7 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip ingropat/aparent - cu doua clape |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 11110001000205 |  | Intrerupator 2 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,4000 |
| 8 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip ingropat/aparent - cu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator 1 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,4000 |
| 9 | RpEG12B |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui intrerupator 1 P 16 A |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,5600 |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,0200 |
|  | 11110001000192 |  | Intrerupator cu pirghie 1 P 16 A |  |  |  |  | buc |  | 2,0200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,1010 |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  |  |  | m |  | 3,0300 |
| 10 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,5000 |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total et 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. et 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |  |  | buc |  | 18,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 3,9600 |
| 12 | RpEF15A |  | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 20 W, fara tub tip LPO 43 2x18 |  |  |  |  | buc |  | 18,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 19,8000 |
|  | 2875274400502 |  | Corp de iluminat |  |  |  |  | buc |  | 18,0000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 36,0000 |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  |  |  | buc |  | 36,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 1,4400 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 3,6000 |
| 13 | RpEF12B |  | Montarea lampilor (becurilor), tip: tub LED 0,6 m |  |  |  |  | buc |  | 36,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 5,4000 |
|  | 31501451001432 |  | Lampa tub led |  |  |  |  | buc |  | 37,8000 |
| 14 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 20x10 mm |  |  |  |  | m |  | 160,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 48,0000 |
|  | 252315672002812 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) 20x10 |  |  |  |  | m |  | 164,8000 |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  |  |  | buc |  | 160,0000 |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  |  |  |  | buc |  | 164,8000 |
| 15 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVG ng LS 3x1,5 mmp |  |  |  |  | m |  | 135,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 45,9000 |
|  | 111100010003315 |  | Cordoane de cupru 3x1,5 |  |  |  |  | m |  | 146,0025 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  |  |  | buc |  | 4,1715 |
| 16 | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp VVG ng LS 3x1,5 mmp |  |  |  |  | m |  | 38,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 13,3000 |
|  | 111100010003325 |  | Cordoane de cupru 3x2,5 |  |  |  |  | m |  | 41,0970 |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  |  |  | buc |  | 0,7828 |
| 17 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip ingropat/aparent - cu o clapa |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator 1 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,4000 |
| 18 | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip ingropat/aparent - cu doua clape |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,6000 |
|  | 11110001000205 |  | Intrerupator 2 |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  |  | kg |  | 0,0100 |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  |  |  | m |  | 0,4000 |
| 19 | RpEG12B |  | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui intrerupator 1 P 16 A |  |  |  |  | buc |  | 2,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 0,5600 |
|  | 2874115819950 |  | Surub M6x22 mm |  |  |  |  | buc |  | 2,0200 |
|  | 11110001000192 |  | Intrerupator cu pirghie 1 P 16 A |  |  |  |  | buc |  | 2,0200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  | 0,1010 |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  |  |  |  | m |  | 3,0300 |
| 20 | RpEJ05A |  | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  |  |  | buc |  | 6,0000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  | 1,5000 |
|  | 3410540004803 |  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t |  |  |  |  | h-ut |  | 1,5000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total et 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelteli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari electrice |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |