CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia  cladirii  cu  nr. cadastral  0100418.259.03  din  str. Alexandru  cel  Bun  nr. 111, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou BZUM DDE 3 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-521-17 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 630 A ( ruptor/comutator ПЦ-6 ) | buc | 2,0000 |
| 3 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A ( sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 315 A ) | buc | 3,0000 |
| 4 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 200 A ) | buc | 3,0000 |
| 5 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor ZMG-405 CR ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV ( transformator T-0.66 ) | buc | 6,0000 |
| 7 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A ) | buc | 12,0000 |
| 8 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A ) | buc | 3,0000 |
| 9 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A ) | buc | 3,0000 |
| 10 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ( sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 63 A ) | buc | 6,0000 |
| 11 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A ( sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 250 A ) | buc | 3,0000 |
| 12 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV ( descarcator de tensiune ОПС1-С 3Р ) | set | 2,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 14 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 ( AAR-1 ) |  |  |
| 15 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( panou BZUM DDE 3 ) | buc | 1,0000 |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA88-33/3P/100A ) | buc | 2,0000 |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic KTИ-5115 ) | buc | 2,0000 |
| 18 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze ( contor LUN-35 ) | buc | 2,0000 |
| 19 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA88-33/3P/80A ) | buc | 2,0000 |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A ) | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 4,0000 |
| 22 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 2,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Tablou de distributie TDI |  |  |
| 25 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А ) | buc | 1,0000 |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 6,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.4. Tablou de distributie TDIE |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А ) | buc | 1,0000 |
| 30 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 6,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.5. Tablou de distributie TDVE-1 |  |  |
| 33 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 650x500x220 ( tablou ЩМП-3-0-У1 ) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/D/63A ) | buc | 1,0000 |
| 36 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/D/20A ) | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic KMИe-48012 ) | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror magnetic KMИe-232110 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.6. Tablou de distributie TDP-1 |  |  |
| 39 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-48з-1 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA ) | buc | 14,0000 |
| 42 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA ) | buc | 2,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.7. Tablou de distributie TDP-2 |  |  |
| 45 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-2x36-1 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) | buc | 1,0000 |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 34/4P/16A/30mA ) | buc | 2,0000 |
| 48 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA ) | buc | 21,0000 |
| 49 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA ) | buc | 2,0000 |
| 50 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.8. Tablou de distributie TDP-3 |  |  |
| 52 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-48з-1 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) | buc | 1,0000 |
| 54 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA ) | buc | 17,0000 |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA ) | buc | 1,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.9. Tablou de distributie TDP-4 |  |  |
| 58 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-48з-1 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 59 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina INS100 3P ) | buc | 1,0000 |
| 60 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA ) | buc | 14,0000 |
| 61 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA ) | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 63 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.10. Tablou de distributie TDI-1 |  |  |
| 64 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) | buc | 1,0000 |
| 65 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 8,0000 |
| 66 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 67 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.11. Tablou de distributie TDI-2 |  |  |
| 68 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-18з-1 IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 69 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) | buc | 1,0000 |
| 70 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 11,0000 |
| 71 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 72 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.12. Tablou de distributie TDI-3 |  |  |
| 73 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-18з-1 IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 74 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) | buc | 1,0000 |
| 75 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 13,0000 |
| 76 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 77 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.13. Tablou de distributie TDI-4 |  |  |
| 78 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-18з-1 IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 79 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А ) | buc | 1,0000 |
| 80 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 11,0000 |
| 81 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 82 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.14. Tablou de distributie TDV-1 |  |  |
| 83 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-36з-1 IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 84 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) | buc | 1,0000 |
| 85 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) | buc | 1,0000 |
| 86 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 2,0000 |
| 87 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 3,0000 |
| 88 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) | buc | 5,0000 |
| 89 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M ) | buc | 4,0000 |
| 90 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp ТЭ15 ) | buc | 1,0000 |
| 91 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 92 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.15. Tablou de distributie TDV-2 |  |  |
| 93 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-36з-1 IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 94 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) | buc | 1,0000 |
| 95 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) | buc | 1,0000 |
| 96 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 2,0000 |
| 97 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 4,0000 |
| 98 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) | buc | 3,0000 |
| 99 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M ) | buc | 2,0000 |
| 100 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp ТЭ15 ) | buc | 1,0000 |
| 101 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 102 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.16. Tablou de distributie TDV-3 |  |  |
| 103 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-36з-1 IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 104 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) | buc | 1,0000 |
| 105 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) | buc | 1,0000 |
| 106 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc | 1,0000 |
| 107 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A ) | buc | 1,0000 |
| 108 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 3,0000 |
| 109 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) | buc | 3,0000 |
| 110 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M ) | buc | 2,0000 |
| 111 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp ТЭ15 ) | buc | 1,0000 |
| 112 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 113 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.17. Tablou de distributie TDV-4 |  |  |
| 114 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-24з-1 IP31 ) | buc | 1,0000 |
| 115 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A ) | buc | 1,0000 |
| 116 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) | buc | 1,0000 |
| 117 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc | 1,0000 |
| 118 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A ) | buc | 2,0000 |
| 119 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) | buc | 2,0000 |
| 120 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( demaror electromagnetic KM20-11M ) | buc | 1,0000 |
| 121 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( releu de timp ТЭ15 ) | buc | 1,0000 |
| 122 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 123 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.18. Tablou de distributie TDV-5 |  |  |
| 124 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩMП-4-0 У1 ) | buc | 1,0000 |
| 125 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat cu declantator ВA88-35/3P/160A ) | buc | 1,0000 |
| 126 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( declantator independent PH-47 ) | buc | 1,0000 |
| 127 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A ) | buc | 5,0000 |
| 128 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A ) | buc | 4,0000 |
| 129 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A ) | buc | 1,0000 |
| 130 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A ) | buc | 1,0000 |
| 131 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 132 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor |  |  |
| 133 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( tablou ЩРн-П-12 IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 134 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BН 32 3Р 32А ) | buc | 1,0000 |
| 135 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A ) | buc | 1,0000 |
| 136 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A ) | buc | 1,0000 |
| 137 | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,0000 |
| 138 | Pret furnizor | Sina PE | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.20. Conductori electrici |  |  |
| 139 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 16,4800 |
| 140 | Pret furnizor | Cablu de forta ПВ1 1х120 mm2 | m | 50,0000 |
| 141 | Pret furnizor | Cablu de forta AПВ1 1х35 mm2 ( PV8 - 27 m ) | m | 773,0000 |
| 142 | Pret furnizor | Cablu de forta AПВ1 1х16 mm2 | m | 825,0000 |
| 143 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 73,1500 |
| 144 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 3 600,0000 |
| 145 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2 | m | 2 950,0000 |
| 146 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x4.0 mm2 | m | 175,0000 |
| 147 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x6.0 mm2 | m | 540,0000 |
| 148 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x10.0 mm2 | m | 50,0000 |
| 149 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 2,2000 |
| 150 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x16.0 mm2 | m | 220,0000 |
| 151 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg | 100 m | 0,1000 |
| 152 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x35.0 mm2 | m | 10,0000 |
| 153 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 0,8100 |
| 154 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x50.0 mm2 | m | 15,0000 |
| 155 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-0.66 5x95.0 mm2 | m | 66,0000 |
| 156 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,2000 |
| 157 | Pret de piata | Cablu КВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 | m | 120,0000 |
|  |  | 1.21. Tub de protectie PVC/corob metalic |  |  |
| 158 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 52,7700 |
| 159 | Pret de piata | Teava PVC diam. 16 mm | m | 1 889,0000 |
| 160 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m | 3 388,0000 |
| 161 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 11,7000 |
| 162 | Pret de piata | Teava PVC diam. 32 mm | m | 785,0000 |
| 163 | Pret de piata | Teava PVC diam. 40 mm | m | 385,0000 |
| 164 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,1000 |
| 165 | Pret de piata | Teava PVC diam. 63 mm | m | 10,0000 |
| 166 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 0,0600 |
| 167 | Pret de piata | Jgheab metalic 200x50x3000 | m | 6,0000 |
|  |  | 1.22. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 168 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,9300 |
| 169 | Pret de piata | Intreruptor monofazat cap-scara cu contact de protectie 10A BCП10-1-0 KБ | buc | 12,0000 |
| 170 | Pret de piata | Intreruptor monofazat cu 1 сlapa cu contact de protectie 10A EVB10-KO1-10-1 | buc | 81,0000 |
| 171 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,3700 |
| 172 | Pret de piata | Intreruptor monofazat cu 2 сlape cu contact de protectie 10A EVB20-KO1-10-1 | buc | 32,0000 |
| 173 | Pret de piata | Intreruptor monofazat cu 3 сlape cu contact de protectie 10A EVB30-KO1-10-1 | buc | 5,0000 |
| 174 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 5,1000 |
| 175 | Pret de piata | Priza monofazata cu contact de protectie 16A ERB11-KO1-16-1 | buc | 510,0000 |
|  |  | 1.23. Accesorii/doza |  |  |
| 176 | Pret furnizor | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 640,0000 |
| 177 | Pret furnizor | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 1 loc | buc | 110,0000 |
| 178 | Pret furnizor | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 2 locuri | buc | 107,0000 |
| 179 | Pret furnizor | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 3 locuri | buc | 62,0000 |
| 180 | Pret furnizor | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 4 locuri | buc | 6,0000 |
| 181 | Pret furnizor | Rama pentru prize si intrerupatoare cu 5 locuri | buc | 20,0000 |
| 182 | Pret furnizor | Cutie de distributie 92x92x45 | buc | 60,0000 |
|  |  | 1.24. Inpamintare artificiala |  |  |
| 183 | 08-02-471-3 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 12 mm | 10 buc | 0,4000 |
| 184 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм) | 100 m | 0,5000 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
|  |  | 2.1. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 |  |  |
| 185 | Pret furnizor | Panou BZUM DDE 3 | buc | 1,0000 |
| 186 | Pret furnizor | Ruptor/comutator ПЦ-6 | buc | 2,0000 |
| 187 | Pret furnizor | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 315 A | buc | 3,0000 |
| 188 | Pret furnizor | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 200 A | buc | 3,0000 |
| 189 | Pret furnizor | Contor ZMG-405 CR | buc | 2,0000 |
| 190 | Pret furnizor | Transformator de curent T-0.66 IP-00, U-0.66kV, I-300/5A | buc | 6,0000 |
| 191 | Pret furnizor | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 32 A | buc | 12,0000 |
| 192 | Pret furnizor | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 40 A | buc | 3,0000 |
| 193 | Pret furnizor | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 50 A | buc | 3,0000 |
| 194 | Pret furnizor | Sigurante fuzibila ППН-33, Inom - 63 A | buc | 6,0000 |
| 195 | Pret furnizor | Sigurante fuzibila ППН-35, Inom - 250 A | buc | 3,0000 |
| 196 | Pret furnizor | Descarcator de tensiune ОПС1-С 3Р | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.2. Tablou de evidenta BZUM DDE 3 ( AAR-1 ) |  |  |
| 197 | Pret furnizor | Panou BZUM DDE 3 | buc | 1,0000 |
| 198 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВA88-33/3P/100A | buc | 2,0000 |
| 199 | Pret furnizor | Demaror magnetic KTИ-5115 | buc | 2,0000 |
| 200 | Pret furnizor | Contor LUN-35 Unom 3x230/400V I-5... 100A, 50Hz IP65 | buc | 2,0000 |
| 201 | Pret furnizor | Intrerupator automat ВA88-33/3P/80A | buc | 2,0000 |
| 202 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 1,0000 |
| 203 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 4,0000 |
| 204 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.3. Tablou de distributie TDI |  |  |
| 205 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А | buc | 1,0000 |
| 206 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 6,0000 |
|  |  | 2.4. Tablou de distributie TDIE |  |  |
| 207 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 63А | buc | 1,0000 |
| 208 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 6,0000 |
|  |  | 2.5. Tablou de distributie TDVE-1 |  |  |
| 209 | Pret de piata | Tablou ЩМП-3-0-У1 IP65 | buc | 1,0000 |
| 210 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina INS100 3Р | buc | 1,0000 |
| 211 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/D/63A | buc | 1,0000 |
| 212 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/D/20A | buc | 1,0000 |
| 213 | Pret de piata | Demaror magnetic KMИe-48012 | buc | 1,0000 |
| 214 | Pret de piata | Demaror magnetic KMИe-232110 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.6. Tablou de distributie TDP-1 |  |  |
| 215 | Pret de piata | Tablou ЩРн-48з-1 IP54 | buc | 1,0000 |
| 216 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina INS100 3Р | buc | 1,0000 |
| 217 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA | buc | 14,0000 |
| 218 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.7. Tablou de distributie TDP-2 |  |  |
| 219 | Pret de piata | Tablou ЩРн-2x36-1 IP54 | buc | 1,0000 |
| 220 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina INS100 3Р | buc | 1,0000 |
| 221 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 34/4P/16A/30mA | buc | 2,0000 |
| 222 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA | buc | 21,0000 |
| 223 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA | buc | 2,0000 |
|  |  | 2.8. Tablou de distributie TDP-3 |  |  |
| 224 | Pret de piata | Tablou ЩРн-48з-1 IP54 | buc | 1,0000 |
| 225 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina INS100 3Р | buc | 1,0000 |
| 226 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA | buc | 17,0000 |
| 227 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.9. Tablou de distributie TDP-4 |  |  |
| 228 | Pret de piata | Tablou ЩРн-48з-1 IP54 | buc | 1,0000 |
| 229 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina INS100 3Р | buc | 1,0000 |
| 230 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/30mA | buc | 14,0000 |
| 231 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential АВДТ 32/2P/16A/10mA | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.10. Tablou de distributie TDI-1 |  |  |
| 232 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А | buc | 1,0000 |
| 233 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 8,0000 |
|  |  | 2.11. Tablou de distributie TDI-2 |  |  |
| 234 | Pret de piata | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 | buc | 1,0000 |
| 235 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А | buc | 1,0000 |
| 236 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 11,0000 |
|  |  | 2.12. Tablou de distributie TDI-3 |  |  |
| 237 | Pret de piata | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 | buc | 1,0000 |
| 238 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А | buc | 1,0000 |
| 239 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 13,0000 |
|  |  | 2.13. Tablou de distributie TDI-4 |  |  |
| 240 | Pret de piata | Tablou ЩРн-18з-1 IP31 | buc | 1,0000 |
| 241 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А | buc | 1,0000 |
| 242 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 11,0000 |
|  |  | 2.14. Tablou de distributie TDV-1 |  |  |
| 243 | Pret de piata | Tablou ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 1,0000 |
| 244 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc | 1,0000 |
| 245 | Pret de piata | Declantator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
| 246 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 2,0000 |
| 247 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 3,0000 |
| 248 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A | buc | 5,0000 |
| 249 | Pret de piata | Demaror electromagnetic KM20-11M | buc | 4,0000 |
| 250 | Pret de piata | Releu de timp ТЭ15 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.15. Tablou de distributie TDV-2 |  |  |
| 251 | Pret de piata | Tablou ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 1,0000 |
| 252 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc | 1,0000 |
| 253 | Pret de piata | Declantator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
| 254 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 2,0000 |
| 255 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 4,0000 |
| 256 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A | buc | 3,0000 |
| 257 | Pret de piata | Demaror electromagnetic KM20-11M | buc | 2,0000 |
| 258 | Pret de piata | Releu de timp ТЭ15 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.16. Tablou de distributie TDV-3 |  |  |
| 259 | Pret de piata | Tablou ЩРн-36з-1 IP31 | buc | 1,0000 |
| 260 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc | 1,0000 |
| 261 | Pret de piata | Declantator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
| 262 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 1,0000 |
| 263 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |
| 264 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 3,0000 |
| 265 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A | buc | 3,0000 |
| 266 | Pret de piata | Demaror electromagnetic KM20-11M | buc | 2,0000 |
| 267 | Pret de piata | Releu de timp ТЭ15 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.17. Tablou de distributie TDV-4 |  |  |
| 268 | Pret de piata | Tablou ЩРн-24з-1 IP31 | buc | 1,0000 |
| 269 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/63A | buc | 1,0000 |
| 270 | Pret de piata | Declantator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
| 271 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 1,0000 |
| 272 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/10A | buc | 2,0000 |
| 273 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A | buc | 2,0000 |
| 274 | Pret de piata | Demaror electromagnetic KM20-11M | buc | 1,0000 |
| 275 | Pret de piata | Releu de timp ТЭ15 | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.18. Tablou de distributie TDV-5 |  |  |
| 276 | Pret de piata | Tablou ЩMП-4-0 У1 IP65 | buc | 1,0000 |
| 277 | Pret de piata | Intrerupator automat cu declantator combinat ВA88-35/3P/160A | buc | 1,0000 |
| 278 | Pret de piata | Declantator independent PH-47 | buc | 1,0000 |
| 279 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/32A | buc | 5,0000 |
| 280 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/25A | buc | 4,0000 |
| 281 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/20A | buc | 1,0000 |
| 282 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/16A | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.19. Tablou de distributie general TDG - Ascensor |  |  |
| 283 | Pret de piata | Tablou ЩРн-П-12 IP54 | buc | 1,0000 |
| 284 | Pret de piata | Intrerupator de sarcina BH 32 3Р 32А | buc | 1,0000 |
| 285 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/3P/C/16A | buc | 1,0000 |
| 286 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A | buc | 1,0000 |