Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Proiectarea retelei de alimentare cu apa a doua sectoare a s. Cismichioi , rnul Vulcanesti | Investitor Primaria Cismichioi |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 2 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,4900 |
| 3 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, pamint nisipos | m3 |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |
|  | 142110220059925 | Pamint nisipos | m3 | 1,0250 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
| 5 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 7 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 8 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0500 |
| 10 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0020 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3300 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | 1.2. Montarea tevelor si armaturii |  |  |
| 12 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (vana din fonta d=80 mm PN =1,0 Mpa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2874117300000 | (vana din fonta d=80 mm PN =1,0 Mpa) | buc | 1,0000 |
| 13 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm ( vana din fonta D=65 mm PN =1,0 Mpa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 2 874117300000 | (vana din fonta d=65 mm PN =1,0 Mpa) | buc | 1,0000 |
| 14 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana din fonta D=50 mm PN= 1,0 Mpa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |
|  | 28 74117300000 | (vana din fonta d=50 mm PN =1,0 Mpa) | buc | 1,0000 |
| 15 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Adaptor flansa d=90x80 mm) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713811 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) | buc | 1,0300 |
| 16 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa d=75x65 mm) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2 523156713811 | Adaptor flansa d=75x65 mm) | buc | 1,0300 |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal fonta cu flansa d=80 mm) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274110100 | Piese de legaturaTeu egal fonta cu flansa d=80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal fonta cu flansa d=50 mm) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2 875274110100 | Teu egal OL cu flansa d=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus fonta d=80x65 cu flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2 8 75274110100 | Teu redus fonta d=80x65 cu flansa | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus fonta d=80x50 cu flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2 8 7527411010 0 | Teu redus fonta d=80x50 cu flansa | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu redus fonta d=65x50 cu flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28 7 5274110100 | Teu redus OL d=65x50 cu flansa | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm ( Cruce egala fonta d=80 cu flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875 274110100 | Cruce egala fonta d=80 cu flansa | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta 80x 65 mm cu flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 2875274 110100 | Reductie din fonta 80x 65 mm cu flansa | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din fonta 80x 50 mm cu flansa) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |
|  | 28752741 10100 | Reductie din fonta 80x 65 mm cu flansa | buc | 1,0000 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |
| 25 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba otel zincat D=80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 2875274110150 | Piesa de legatura din otel pentru suduraFlansa oarba otel zincat D=80 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 26 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Flansa oarba otel zincat D=50 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |
|  | 28752741101 50 | Piesa de legatura din otel pentru suduraFlansa oarba otel zincat D=50 mm | buc | 1,0000 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |
| 27 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Pentru Hidrant | buc |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |
|  | 2710403600502 | Tabla otel neagra 1x1000x2000 mm | kg | 0,2600 |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 |
| 28 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Racord compresiune FE 63x2*) | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 252 3 1 56713811 | Racord compresiune FE 63x2* | buc | 1,0300 |
| 29 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90 mm, PE100 PN10 SDR17 | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 2521216701001 | Teava din polietilena PE 100 PN10 SDR17 d-90 mm | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 30 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3200 |
| 31 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului D=75 mm PE100 PN10 SDR17 | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |
|  | 2 5212167100011 | Teava polietilenaD=75x4,5 mm PE100 PN10 SDR17 | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 32 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului. Mufa d-75 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523315671381001 | Fiting polietilena (mufa, d-75 mm | buc | 1,0300 |
| 33 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3200 |
| 34 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului D=63 mm PE100 PN10 SDR17 | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |
|  | 25 212167100011 | Teava polietilena D=63x3,8 mm PE100 PN10 SDR17 | m | 1,0030 |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului. Mufa d-63 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |
|  | 2523156713810122 | Fiting polietilena (mufa, d-63 mm | buc | 1,0300 |
| 36 | AcA10A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,3200 |
| 37 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 180 mm PE100,SDR26,PN6,D=180x6,9 mm, 56 buc l=200 mm Tub de protectie | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 252121670100133 | Teava polietilena PE100,SDR26,PN6,D=180x6,9 mm | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 38 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mmPE100,SDR26,PN6,D=160x6,2 mm, 8 buc l=200 mm Tub de protectie | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |
|  | 2 52121670100133 | Teava polietilena PE100,SDR26,PN6,D=160x6,2 mm | m | 1,0150 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |
| 39 | Pret de piata | Banda de averizare |  |  |
|  | 1 | Banda de averizare | m | 1,0500 |
| 40 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,0250 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 41 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |
| 42 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |
| 43 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |
|  |  | 1.3. Excavarea si refacerea druului din pietris |  |  |
| 44 | TsC03D1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV(Stratul superior din pietris in sul h=10 cm) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,9500 |
| 45 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Stratul inferior din pietris in sul h=15 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |
| 46 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(nisipul in sul) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,7500 |
| 47 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 48 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 49 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris 50% din demolari | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
| 50 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | 1.4. Excavarea si refacerea druului din pamint |  |  |
| 51 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 52 | TsD10B1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,9000 |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,3600 |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3600 |
|  |  | 1.5. Camine de apa |  |  |
| 53 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Уширение) | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
| 54 | TsA18A1 | Sapatura mnaula de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7100 |
| 55 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 56 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |
| 57 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
| 58 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-3 | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 59 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |
| 60 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15-9а | buc |  |
|  | 26611264331522 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) | buc | 1,0000 |
| 61 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП-2-15-1 | buc |  |
|  | 266 11264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |
| 62 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (pentru opritoare) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 185,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7800 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,7200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0570 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
| 63 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 64 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |
| 65 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |
| 66 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,8700 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,4500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2430226101258 | Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80 | kg | 0,1500 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,0530 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 67 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 |
| 68 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0600 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
| 69 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
| 70 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |
| 71 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |
|  | 2875274200000L | Capac cu rama L | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |
| 72 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип T ) | buc |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,8200 |
|  | 2875274200000T | Capac cu rama T | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,5000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0520 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |
| 73 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |
| 74 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |
| 75 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,0840 |
|  | 2875277313000 | Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran | buc | 1,0000 |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 76 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm Hidrant de incediu subteran, cu corp turnat din fonta D=80 mm | buc |  |
|  | 2875277324300 | Hidrant de incediu subteran, cu corp turnat din fonta D=80 mm | buc | 1,0000 |
| 77 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm Teu fonta cu 2 planuri pentru hidrant D=80x80x80 mm | buc |  |
|  | 2875274108000 | Teu fonta cu 2 planuri pentru hidrant D=80x80x80 mm | buc | 1,0000 |
| 78 | Pret de piata | Motopompa MH800 echipata complet |  |  |
|  | Stingareal | Motopompa MH800 echipata complet | set | 1,0000 |