Anexa nr.23

la Documentația standard nr.115

din “15” septembrie 2021

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI DE PREȚ

Obiectul: Lucrări  de  întreținere  curentă,  periodică  a  drumurilor  publice  locale  din  raionul  Briceni  pentru  anul  2025.

(denumirea obiectivului)

Autoritatea contractantă        Consiliul Raional Briceni , or. Briceni str. Independenței 48

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Securitatea circulatiei rutiere |  |  |
| 1 | RpDE11A | Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial | buc | 12,00 |
| 2 | RpDE11C | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat | buc | 12,00 |
| 3 | RpDE11D | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe doi stilpi gata plantati | buc | 8,00 |
| 4 | RpDE08A | Montarea stilpilor completi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc | 20,00 |
| 5 | RpDE10C | Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile | m2 | 680,00 |
| 6 | RpDA17A | Revopsirea parapetelor de drum din beton | m2 | 23,00 |
| 7 | RpDA17B | Revopsirea parapetelor de drum din metalice | m2 | 96,00 |
|  |  | Capitolul 2. Intretinerea curenta |  |  |
| 8 | RpDA15A | Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual | m2 | 105,00 |
| 9 | DF55A | Curatierea zonei de expropriere a drumului de gunoi si alte obiecte | m2 | 12 500,00 |
| 10 | TsH111A | Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat | 1 km | 230,00 |
| 11 | TsG14A | Cosirea vegetatiei ierboase | 100m2 | 260,00 |
| 12 | TsH74A | Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm | buc | 6,00 |
| 13 | TsH75C | Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm | buc | 5,00 |
| 14 | TsH73A | Taierea manuala de pe scara a coroanei la arbori cu diametrul 26-40 cm | buc | 196,00 |
| 15 | TsH92C | Incarcarea in auto: crengi | t | 43,00 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea crengilor, masei lemnoase cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 43,00 |
| 17 | TsG03A | Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini | 100m2 | 65,00 |
| 18 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m | 100,00 |
| 19 | DI139A | Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 | 1 km | 86,00 |
| 20 | DF54C | Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder | 1 km | 176,00 |
| 21 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere | m2 | 2 000,00 |
| 22 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,70 |
| 23 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,70 |
| 24 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 272,00 |
| 25 | RpDA03B | Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si albia sub podete | m3 | 3,90 |
| 26 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 2,40 |
|  |  | Capitolul 3. Intretinerea si reparatia curenta |  |  |
| 27 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm | m2 | 140,00 |
| 28 | DI158C | FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 220,00 |
| 29 | DI89B | Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material | 100m2 | 32,00 |
|  |  | Capitolul 4. Intretinerea de iarna |  |  |
| 30 | RpDE20A | Informari operative privind starea drumurilor publice pe timp de iarna | ora | 200,00 |
| 31 | DI53A | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm | 1 km | 1 040,00 |
| 32 | DI53B | Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 50 cm | 1 km | 300,00 |
| 33 | DI146A | Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu autospeciala KM 800 C, AD-405A (65115): 70 g/m2 | 1000 m2 | 3 100,00 |

Președintele grupului de lucru-Pavaloi Dorin (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.