ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind ”Achiziționarea cablurilor de joasă tensiune, conductoarelor și firelor electrice, terminalelor.”

prin procedura de achiziție Valoare Mică.

Licitație electronică: 3 runde

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Ѵ Legea  privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

- Denumirea entității contractante: ”TERMOELECTRICA” S.A.

- IDNO:   1003600026295

- Adresa: mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6

- Numărul de telefon/fax:  022-436-490, 022-436-347

- Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: www.termoelectrica.md, tender@termoelectrica.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): ”TERMOELECTRICA” S.A., Activități licențiate din sectorul termoenergetic și al gazelor naturale.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31300000-9 | Lotul 1 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea rigidă |  |  |  | 63.388,50 |
| 1.1 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*1,5 | m | 1700 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 16.218,00 |
| 1.2 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*2,5 | m | 1500 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 22.875,00 |
| 1.3 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 1.021,00 |
| 1.4 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 4.812,00 |
| 1.5 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*16 | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 17.812,50 |
| 1.6 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 | m | 50 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 650,00 |
| 2. | 31300000-9 | Lotul 2 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea flexibilă |  |  |  | 47.404,00 |
| 2.1 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 2*1,5 | m | 2050 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 2 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 15.539,00 |
| 2.2 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*1,5 | m | 400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.700,00 |
| 2.3 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*2,5 | m | 400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 5.884,00 |
| 2.4 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 4*2,5 | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.416,00 |
| 2.5 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 4*4 | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 2.350,00 |
| 2.6 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*2,5 | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 2.490,00 |
| 2.7 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*4 | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 8.400,00 |
| 2.8 |  | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*6 | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 5.625,00 |
| 3. | 31300000-9 | Lotul 3 Cablu de control pentru pozarea rigidă |  |  |  | 61.180,00 |
| 3.1 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*1,5 | m | 650 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 9.724,00 |
| 3.2 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 | m | 500 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 18.500,00 |
| 3.3 |  | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 14*1,5 | m | 700 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 14 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 32.956,00 |
| 4. | 31300000-9 | Lotul 4 Cablu flexibil cu manta din cauciuc pentru alimentarea echipamentelor mobile |  |  |  | 7.950,50 |
| 4.1 |  | Cablu pentru sudură | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 25 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.050,50 |
| 4.2 |  | Cablu de alimentare pentru echipamentelor mobile | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 1.500,00 |
| 4.3 |  | Cablu de alimentare pentru echipamentelor mobile | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.400,00 |
| 5. | 31300000-9 | Lotul 5 Conductoare și fire electrice |  |  |  | 11.700,50 |
| 5.1 |  | Conductor pozarea flexibilă | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 175,00 |
| 5.2 |  | Conductor pozarea flexibilă | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri – 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 300,00 |
| 5.3 |  | Conductor pozarea flexibilă | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 484,00 |
| 5.4 |  | Conductor pozarea flexibilă | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 241,50 |
| 5.5 |  | Conductor pozarea flexibilă | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 70 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 10.500,00 |
| 6. | 31300000-9 | Lotul 6 Terminale cabluri |  |  |  | 5.031,20 |
| 6.1 |  | Papuci pentru cablu | buc | 18 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Tipul surubului – M8 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 86,40 |
| 6.2 |  | Papuci pentru cablu | buc | 18 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 115,20 |
| 6.3 |  | Papuci pentru cablu | buc | 8 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 64,00 |
| 6.4 |  | Papuci pentru cablu | buc | 2 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 120 mm2 Tipul surubului – M14 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 86,40 |
| 6.5 |  | Papuci pentru cablu | buc | 20 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 35 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 160,00 |
| 6.6 |  | Papuci pentru cablu | buc | 20 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 70 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 160,00 |
| 6.7 |  | Papuci pentru cablu | buc | 20 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 70 mm2 Tipul surubului – M12 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 208,00 |
| 6.8 |  | Papuci pentru cablu | buc | 20 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm2 Tipul surubului – M12 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 296,00 |
| 6.9 |  | Papuci pentru cablu | buc | 120 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm2 Tipul surubului – M14 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 2.304,00 |
| 6.10 |  | Ghilză cupru cositor | buc | 12 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 6 mm2 Lungime 25 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 57,60 |
| 6.11 |  | Ghilză cupru cositor | buc | 12 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 10 mm2 Lungime 30 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 57,60 |
| 6.12 |  | Ghilză cupru cositor | buc | 22 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Lungime 35 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 105,60 |
| 6.13 |  | Ghilză cupru cositor | buc | 12 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Lungime 40 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 76,80 |
| 6.14 |  | Ghilză cupru cositor | buc | 12 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Lungime 45 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 134,40 |
| 6.15 |  | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 0,75 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 24,00 |
| 6.16 |  | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 1,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 24,00 |
| 6.17 |  | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 2,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 27,20 |
| 6.18 |  | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 4,0 mm2 Lungimea mâneca – 10 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 32,00 |
| 6.19 |  | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 6 mm2 Lungimea mâneca – 12 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 64,00 |
| 6.20 |  | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 10 mm2 Lungimea mâneca – 12 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 72,00 |
| 6.21 |  | Papuci inelare izolate | buc | 250 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul găurii – 4,3 mm Tipul surubului – M4 Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 180,00 |
| 6.22 |  | Papuci inelare izolate | buc | 250 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul găurii – 6,5 mm Tipul surubului – M6 Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 220,00 |
| 6.23 |  | Papuci inelare izolate | buc | 250 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 4-6 mm2 Diametrul găurii – 8,4 mm Tipul surubului – M8 Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 240,00 |
| 6.24 |  | Papuci tip furcă izolate | buc | 50 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 4,3 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 36,00 |
| 6.25 |  | Papuci tip furcă izolate | buc | 50 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul – 6,5 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 40,00 |
| 6.26 |  | Papuci tip furcă izolate | buc | 100 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 4-6 mm2 Diametrul – 8,4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 96,00 |
| 6.27 |  | Conector fişă | buc | 100 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Curent nominal - 10 A Diametru pini - 4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 64,00 |
| 7. | 31300000-9 | Lotul 7 Tuburi termocontractabile |  |  |  | 11.404,00 |
| 7.1 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.2 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.3 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.4 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.5 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.6 |  | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.7 |  | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.8 |  | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.9 |  | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.10 |  | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.11 |  | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.12 |  | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.13 |  | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.14 |  | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.15 |  | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.16 |  | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.17 |  | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.18 |  | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.19 |  | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.20 |  | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.21 |  | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.22 |  | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după t contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.23 |  | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.24 |  | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.25 |  | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 12,7 mm Diametrul interior după contractare – 6,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 330,40 |
| 7.26 |  | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 12,7 mm Diametrul interior după contractare – 6,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 330,40 |
| 7.27 |  | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 12,7 mm Diametrul interior după contractare – 6,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 330,40 |
| 7.28 |  | Tub termocontractabil | buc | 15 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 15,9 mm Diametrul interior după contractare – 7,45 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 744,00 |
| 7.29 |  | Tub termocontractabil | buc | 15 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 15,9 mm Diametrul interior după contractare – 7,45 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 744,00 |
| 7.30 |  | Tub termocontractabil | buc | 15 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 15,9 mm Diametrul interior după contractare – 7,45 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 744,00 |
| 7.31 |  | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 9,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 206,40 |
| 7.32 |  | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 9,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 206,40 |
| 7.33 |  | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 9,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 206,40 |
| 7.34 |  | Tub termocontractabil | buc | 2 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 25,4 mm Diametrul interior după contractare – 12,7 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 176,00 |
| 7.35 |  | Tub termocontractabil | buc | 2 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 35 mm Diametrul interior după contractare – 17,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 200,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 208.058,70 |

- NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

- Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant__________________________________________________________________

10.  Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: interzicerea.

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile calendaristice din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A. Livrarea bunurilor se efectuează de către furnizor la depozitul central al companiei: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  nu se aplică.

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau

al unor acte administrative (după caz): nu se aplică.

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Modul de demonstrare a cerinței: | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3. | Date generale despre participant | Original, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4. | Declarația privind valabilitatea ofertei | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Declarația privind principalele livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate. (Demonstrarea experienţei operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit) | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de înregistrare a întreprinderii/Decizie de înregistrare/Extras/Lista fondatorilor | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7. | Fișa tehnică a bunului ofertat parametrii tehnici cu denumirea completă a tuturor bunurilor | Copie - scanată de pe original semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 8. | Certificat de atribuire a contului bancar | Varianta scanată de pe original confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 9. | Declarația de eligibilitate | Original, conform formularului atașat, semnat electronic | Obligatoriu |
| 10. | Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1% | Forma garanției pentru ofertă: a) Emisă de către o bancă comercială, conform Anexei nr. 9 din documentația standard; sau b) transfer la contul entității contractante conform următoarelor date bancare: ”Termoelectrica”S.A. IBAN:MD63ML000000002251328842 IDNO:1003600026295 TVA: 0400008 Cod Bancar MOLDMD2X Cu nota Garanția pentru oferta la procedura de achiziție nr._________ | Obligatoriu |
| 11. | Mostre | După deschiderea ofertelor la solicitarea EC, participantii trebuie să prezinte mostre | Obligatoriu |

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică) licitație electronică.

18.  Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): conform caietului de sarcini:

- Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

- Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de fișe tehnice și  instrucțiunilor de utilizare/mentenanță în limbile engleză și/sau română(după caz), certificate de conformitate /declarație de conformitate, certificate de  calitate eliberate de către producător  și certificate de garanție, eliberate de Furnizor sau documente ce confirmă termenul de garanție eliberate de producător (după caz)  per model bun livrat.

- Perioada de garanție acordată produselor va fi de minimum 24 de luni, și va începe de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- La momentul livrării perioada de valabilitate a produselor trebuie să fie minim 80% din cel declarat de producător.

- Perioada de garanție acordată produsului de către Furnizor curge de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Pe parcursul perioadei de garanție, Furnizorul va înlocui gratuit toate produsele care prezintă defecte sau neconformități în utilizare, cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate a produselor de către personalul Beneficiarului. Înlocuirea produselor constatate defecte/neconforme pe parcursul perioadei de garanție se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare  de la momentul transmiterii de către Beneficiar către Furnizor a unei notificări, în scris, în acest sens. Transportul produselor, tur–retur, precum și toate cheltuielile aferente acestuia vor fi suportate integral de către Furnizor.

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut.

20.  Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică.

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA RSAP;

- pe: [data]  conform SIA RSAP.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile.

24. Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA ”RSAP”.

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:  nu se aplică.

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):

nu se aplică.

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:

nu se aplică.

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică.

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: SIA RSAP.

33. În cadrul procedurii de achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | nu |
| Facturarea electronică | nu |
| Plățile electronice | nu |

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu.

35. Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor: Nivelul 3, cod MD115, cod CUATM²-0101000.

36. Informația privind garanțiile solicitate:

36.1 Garanția pentru ofertă cu cuantumul de 1%;

Garanția pentru ofertă se va reține dacă:

- ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Declaraţia privind valabilitatea ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute de legislaţia în vigoare,

- ofertantul desemnat câștigător refuză să semneze contractul de achiziţie după expedierea înştiinţării de adjudecare şi respectiv, împlinirea termenelor de aşteptare stabilite de legislaţia din domeniul achiziţiilor sectoriale

- Alte informații relevante:

- -  Achitarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor va fi efectuată în termen de pînă la 60 de zile din data emiterii facturii fiscale și/sau documentelor confimative de executare a contractului.

-  Act de predare/primire a bunurilor, va fi semnat de Beneficiar după ce se vor livra bunurile, vor fi prezentate la fața locului în set cu toate actele, în conformitate cu legislația RM;

- Semnarea contractului de achiziții sectoriale se va efectua în termen de 10 zile de la data la care a fost remis spre semnare operatorului economic. În cazul în care, după expirarea termenului de 10 zile de la data transmiterii spre semnare, ofertantul care a primit comunicarea de acceptare a ofertei refuză sa semneze contractul de achiziții sectoriale, entitatea contractantă va respinge oferta și va atribui contractul următorului ofertant clasat, cu condiția că oferta acestuia este în vigoare.

- Clauze contractuale obligatorii:

Sancțiuni:

1.   Pentru întârzierea livrarii bunurilor, Furnizorul poartă răspundere materială în valoare de 0,01% din suma serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

Președintele grupului de lucru:   __________________    Andrei VÎRLAN