Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Liceul Teoretic "Petre Stefanuca" or. Ialoveni Lucrari de reparatie interioare in blocul C si schimbarea usilor exterioare la Liceul Teoretic "Petre Stefanuca" or. Ialoveni |
| --- | --- |

Borderou de resurse

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Coridor (sala sport) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 51,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 105,98 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 206,80 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 54,29 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,78 |
|  |  | 1.2. Timplarie |  |  |  |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 12,12 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 2,55 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 2,55 |
| 3 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv -3buc (vezi usa cab. 21) | m2 |  | 6,30 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 5,35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,63 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 6,30 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 25,20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 3,15 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 1,10 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 3,78 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 6,30 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,13 |
| 4 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - 1buc | m2 |  | 3,22 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 3,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,35 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 3,22 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 12,88 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 1,77 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 0,62 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,93 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 3,22 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,06 |
| 5 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu rupere de punte termica (termomost ) cu grosimea minima a peretelui exterior a profilului min. 1.8 mm., inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor-amortizator si maner otel inoxidabil cu l-1200mm montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, culoarea de acordat cu beneficiarul. (1buc) | m2 |  | 2,60 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 2,47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,29 |
|  | 28121026306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2,60 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 10,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 1,43 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 0,50 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,56 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,05 |
| 6 | CK26D | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea) | m |  | 0,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 0,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 5,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  |  | 1.3. Pardosea |  |  |  |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  | 53,80 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 6,46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 6,99 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,81 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,81 |
| 8 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  | 56,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3500 | 76,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,51 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 | 6,94 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 1,74 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 1,74 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0150 | 0,87 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 5,78 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,06 |
| 9 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (plinta h=100mm) | m |  | 53,80 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 16,14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,38 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 57,62 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 19,77 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 338,94 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 5,65 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 16,14 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 2,69 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,05 |
|  |  | 1.4. Pereti |  |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 153,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 18,43 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 23,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 7,68 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 1,54 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 165,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,97 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 24,87 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,29 |
| 12 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 153,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 204,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 56,83 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 3,69 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1 469,95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 4,15 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 1,08 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 1,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,61 |
| 13 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane | m2 |  | 153,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9700 | 148,99 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 27,65 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3900 | 367,10 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 | 1,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,31 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,92 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,31 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,23 |
| 14 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 32,70 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 8,50 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 34,34 |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 153,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 187,39 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 1 096,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,61 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 12,13 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 2,46 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  | 12,20 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 12,09 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 3,66 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 174,22 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 4,27 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,14 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 0,03 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,36 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 165,80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 33,16 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 182,38 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 24,87 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,05 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 165,80 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 74,61 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 16,58 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 174,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,17 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 165,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 4,97 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 24,87 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,29 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 12,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 6,71 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 4,88 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,73 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 6,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
| 21 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 153,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 53,76 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 115,20 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 18,43 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 261,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,77 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 9,22 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( lac Brio ) | m2 |  | 153,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 84,48 |
|  | 24301161032800 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 61,44 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 9,22 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 76,80 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 7,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,31 |
|  |  | 1.5. Retele electrice |  |  |  |
| 23 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,66 |
| 24 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 16,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,96 |
| 25 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 | 5,88 |
| 26 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m |  | 72,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 18,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 7,20 |
| 27 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 62,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 2,48 |
| 28 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (dulap existent) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 | 9,77 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 1,01 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0000 | 4,04 |
|  | 2874115840602 | Piulita M20 | kg | 4,0000 | 4,04 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0000 | 4,04 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,03 |
| 29 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 10-32A, inclusiv 10A-3buc., 16A-4buc., 25A-1buc., 32A-1buc. | buc |  | 9,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 5,85 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 9,00 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 18,00 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 18,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,04 |
| 30 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 3,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 31 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 86,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 18,92 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 94,82 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 22,57 |
| 32 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 50,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 33,50 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 56,10 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 1,10 |
| 33 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 112,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 28,00 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 123,48 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 29,40 |
| 34 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 7,60 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 5,10 |
| 35 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 36 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,54 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 2,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,10 |
| 37 | RpEE14B | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3300 | 0,66 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 0,40 |
| 38 | RpEB04A | Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL - cablu pu internet UTP cat.5E | m |  | 120,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 8,40 |
|  | 2722103107002 | Conductor pentru curenti slabi | m | 1,0300 | 129,78 |
|  |  | 1.6. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 39 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 40 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 1.7. Retele de incalzire |  |  |  |
| 41 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,1600 | 0,16 |
| 42 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda (radiator existent) | m2 |  | 1,00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om. | 0,8500 | 0,85 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0220 | 0,02 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0010 | 0,00 |
| 43 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m |  | 73,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0800 | 5,84 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 2,19 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0060 | 0,44 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0150 | 1,09 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0100 | 0,73 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,0150 | 1,09 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 1,46 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 7,30 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,15 |
|  |  | 2. Incapere paza |  |  |  |
|  |  | 2.1. Timplarie |  |  |  |
| 44 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 1,47 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,31 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,31 |
| 45 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usa existenta) | m2 |  | 1,47 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,7300 | 1,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,12 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 5,88 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 0,73 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,26 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 0,88 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 1,47 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,03 |
|  |  | 2.2. Tavan |  |  |  |
| 46 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 8,24 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 18,14 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 8,65 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 7,57 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 18,13 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 19,36 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 6,24 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 2,23 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,72 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 13,60 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 133,41 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,05 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,39 |
| 47 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 8,24 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,25 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,24 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,41 |
| 48 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 8,24 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 5,36 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 58,83 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,03 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,41 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 2,55 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 2,60 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 8,24 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 1,65 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 9,06 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,24 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 50 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 8,24 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 3,71 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,82 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 8,69 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 8,24 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,25 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,24 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,41 |
| 52 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 8,24 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 4,53 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 3,30 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,49 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,12 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
| 53 | CK18B | Montarea baghetelor din polistiren | m |  | 19,60 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5200 | 10,19 |
|  | 2521106718391 | Baghete din polistiren | m | 1,0500 | 20,58 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0,0020 | 0,04 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,02 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0,0060 | 0,12 |
|  |  | 2.3. Pardosea |  |  |  |
| 54 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 8,24 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 1,90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 1,90 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,25 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,25 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,25 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra" | m2 |  | 8,24 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,25 |
|  | 82416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 1,24 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,41 |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 8,24 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 1,93 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 126,07 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 0,74 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,03 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 0,35 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,08 |
| 57 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (gresie portelonata), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300mm | m2 |  | 8,24 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 9,06 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 8,57 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 53,26 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 3,41 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 166,45 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,01 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,14 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,52 |
| 58 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (plinta h=100mm) | m |  | 17,20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 5,16 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,72 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 18,42 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 6,32 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 108,36 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 1,81 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 5,16 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,86 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,02 |
|  |  | 2.4. Pereti |  |  |  |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 41,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 4,98 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 6,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,42 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 41,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,24 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 6,22 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,08 |
| 61 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 41,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 55,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 15,36 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 397,16 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 1,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,29 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,33 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,17 |
| 62 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane | m2 |  | 41,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9700 | 40,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 7,47 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3900 | 99,19 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 | 0,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,08 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,25 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,06 |
| 63 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 29,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 7,64 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 30,87 |
| 64 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  | 4,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 4,46 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 1,35 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 64,26 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 1,57 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 0,01 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,13 |
| 65 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 41,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 50,63 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 296,31 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,17 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 3,28 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,66 |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 41,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 8,30 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 45,65 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 6,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 41,50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 18,68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 4,15 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 43,78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,04 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 41,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,24 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 6,22 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,08 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 6,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 3,30 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 2,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,36 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,30 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,01 |
| 70 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 41,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 14,52 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 31,12 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 4,98 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 70,55 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,21 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 2,49 |
|  |  | 2.5. Retele electrice |  |  |  |
| 71 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,66 |
| 72 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,30 |
| 73 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 0,58 |
| 74 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,22 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,01 |
| 75 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 3,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 76 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,20 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 77 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 4,02 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 6,73 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,13 |
| 78 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,00 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 8,82 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,10 |
| 79 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 4,56 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 3,06 |
| 80 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 1,24 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 4,08 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,02 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,02 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 8,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 8,00 |
| 81 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator triplu) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,54 |
|  | 111210001000 | Intrerupator triplu | buc | 1,0100 | 2,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,10 |
| 82 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc |  | 1,00 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 11,55 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 | 1,01 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,15 |
|  |  | 3. Cabinet 43 |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tavan |  |  |  |
| 83 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 24,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 3,67 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 50,22 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 98,00 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 25,73 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,37 |
|  |  | 3.2. Pardosea |  |  |  |
| 84 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 27,70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 6,37 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 6,37 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,83 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,83 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,83 |
| 85 | RpCK42E | Desfacerea plintelor | m |  | 21,40 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 2,57 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 2,78 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,32 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,32 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra" | m2 |  | 27,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,83 |
|  | 82416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 4,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,39 |
| 87 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 27,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 6,48 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 423,81 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 2,49 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,11 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 1,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,28 |
| 88 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum neted Clasa 33, modelul si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | m2 |  | 27,70 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,77 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 | 27,70 |
|  | 2523116716345 | Linoleum clasa 33 | m2 | 1,0500 | 29,38 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0300 | 0,84 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,6000 | 16,79 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0,0800 | 2,24 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 | 13,99 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,04 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,2000 | 5,60 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 | 0,67 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0006 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 0,83 |
| 89 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (h=9cm) | m |  | 21,40 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,5500 | 11,77 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,07 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 1,0200 | 21,83 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,0060 | 0,13 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 0,0500 | 1,07 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0005 | 0,01 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0002 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,1250 | 2,67 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0,1200 | 2,57 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0100 | 0,21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0050 | 0,11 |
| 90 | CK26D | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea) | m |  | 0,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 0,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 5,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  |  | 3.3. Pereti |  |  |  |
| 91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 58,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 7,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 8,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 2,92 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,58 |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 58,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,75 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 8,74 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,92 |
| 93 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 58,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 77,54 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 21,57 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 1,40 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 557,93 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 1,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,41 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,47 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,23 |
| 94 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane | m2 |  | 58,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9700 | 56,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 10,49 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3900 | 139,34 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 | 0,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,12 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,35 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,12 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,09 |
| 95 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 28,40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 7,38 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 29,82 |
| 96 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 56,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 68,93 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 403,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,23 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 4,46 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,90 |
| 97 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 |  | 1,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 | 1,78 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 0,54 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 | 25,70 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 0,3500 | 0,63 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 | 0,01 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 0,05 |
| 98 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 58,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 11,66 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 64,13 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 8,74 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,02 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 58,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 26,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,83 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 61,50 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,06 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 58,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,75 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 8,74 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,92 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (glafuri) | m2 |  | 1,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 0,99 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 0,72 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,11 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 0,90 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 |
| 102 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 56,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 19,77 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 42,38 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 6,78 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 96,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,28 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 3,39 |
|  |  | 3.4. Retele electrice |  |  |  |
| 103 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,88 |
| 104 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,18 |
| 105 | RpED17A1 | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in canale | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 | 1,00 |
| 106 | RpEB14A | Demontarea conductorilor pentru curenti slabi, de legare la pamint nul sau antena, instalatii aparent (cablu internet) | m |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0400 | 0,32 |
| 107 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 108 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 12,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,64 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 13,23 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 3,15 |
| 109 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 6,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 4,02 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 6,73 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,13 |
| 110 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,00 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 8,82 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,10 |
| 111 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 6,08 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 4,08 |
| 112 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,62 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 2,04 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,00 |
| 113 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator dublu) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 11121000100024 | Intrerupator dublu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
| 114 | RpEB04A | Montarea conductorilor pentru curenti slabi, introdusi in tuburi sau elemente de protectie IP, IPE, PEL - cablu pu internet UTP cat.5E | m |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 0,56 |
|  | 2722103107002 | Conductor pentru curenti slabi | m | 1,0300 | 8,65 |
|  |  | 3.5. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 115 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,22 |
| 116 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,60 |
|  |  | 3.6. Retele de incalzire |  |  |  |
| 117 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m |  | 6,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0800 | 0,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 | 0,19 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0060 | 0,04 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0150 | 0,09 |
|  | 2320116200535 | Benzina extractie tip 80/120 | l | 0,0100 | 0,06 |
|  | 2430126105060 | Lac incolor L.001-31 NTR 90-80 | kg | 0,0150 | 0,09 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 | 0,13 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,1000 | 0,63 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,01 |
|  |  | 4. Intrarea principala |  |  |  |
|  |  | 4.1. Tavan |  |  |  |
| 118 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 8,63 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,29 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 17,69 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 34,52 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 9,06 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 0,13 |
|  |  | 4.2. Timplaria |  |  |  |
| 119 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 |  | 7,08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 1,49 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 1,49 |
| 120 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu rupere de punte termica (termomost ) cu grosimea minima a peretelui exterior a profilului min. 1.8 mm., inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor-amortizator si maner otel inoxidabil cu l-1200mm montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, culoarea de acordat cu beneficiarul. (2buc) | m2 |  | 7,08 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 6,73 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,78 |
|  | 28121026306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 7,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 28,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 3,89 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 1,37 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,25 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 7,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,14 |
| 121 | CK26D | Pervazuri montate la usi din aluminiu (rostul dintre usa si podea) | m |  | 0,90 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0900 | 0,08 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 0,90 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 5,40 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,26 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,29 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,43 |
| 123 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 8,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 8,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 1,72 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,04 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,14 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 27,09 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 30,96 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,04 |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 8,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 10,49 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 61,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,68 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,14 |
| 125 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 8,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 1,72 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 9,46 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 8,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 3,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,86 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,26 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,29 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,43 |
| 128 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 3,01 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 6,45 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 1,03 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 14,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,04 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 0,52 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( lac Brio ) | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 4,73 |
|  | 24301161032800 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 3,44 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,52 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 4.3. Pardosea |  |  |  |
| 130 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m |  | 14,62 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1200 | 1,75 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 | 1,90 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0150 | 0,22 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,22 |
| 131 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  | 8,63 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,3500 | 11,65 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 1,29 |
|  | 2881116001317 | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm | kg | 0,1200 | 1,06 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0,0300 | 0,26 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,26 |
|  | 2430227300198 | Acid oxalic tehnic | kg | 0,0150 | 0,13 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 | 0,88 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,04 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 132 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (plinta h=100mm) | m |  | 14,62 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,3000 | 4,39 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,46 |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 | 15,66 |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 | 5,37 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 | 92,11 |
|  | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 | kg | 0,1000 | 1,54 |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 | 4,39 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 | 0,73 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
|  |  | 4.4. Pereti |  |  |  |
| 133 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 29,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 3,52 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 4,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 1,47 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,29 |
| 134 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 29,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,88 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,39 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,47 |
| 135 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 29,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 38,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 10,84 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,70 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 280,40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 0,79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,21 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,23 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,12 |
| 136 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane | m2 |  | 29,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9700 | 28,42 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 5,27 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3900 | 70,03 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 | 0,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,06 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,18 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,04 |
| 137 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltar din aluminiu perforat) (ciment, nisip, suruburi - se exclud) | m |  | 29,00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 7,54 |
|  | 22743123549025 | Coltar din aluminiu | m | 1,0500 | 30,45 |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 29,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 35,75 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 209,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,12 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 2,31 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,47 |
| 139 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 29,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 5,86 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 32,23 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 4,39 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,01 |
| 140 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 29,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 13,19 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 2,93 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 30,91 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,03 |
| 141 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 29,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,88 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,39 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,47 |
| 142 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 29,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 10,25 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 21,98 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 3,52 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 49,81 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,15 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 1,76 |
| 143 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( lac Brio ) | m2 |  | 29,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 16,12 |
|  | 24301161032800 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 11,72 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 1,76 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 14,65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 1,47 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,06 |
|  |  | 4.5. Retele electrice |  |  |  |
| 144 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,22 |
| 145 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 2,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,12 |
| 146 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 147 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 1,76 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 8,82 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,10 |
| 148 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 5,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 3,35 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 5,61 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,11 |
| 149 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 | 2,50 |
|  | 223130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*2.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 150 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 1,52 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 151 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza dubla) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,31 |
|  | 2746167335100 | Priza dubla | buc | 1,0200 | 1,02 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 2,00 |
| 152 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (intrerupator) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 111210020100024 | Intrerupator | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  |  | 4.6. Semnalizare antiincendiu |  |  |  |
| 153 | RpEE23A | Demontarea aparatelor pentru curent slabi : buton de sonerie buzer sau clopot, lampa de semnalizare sau ceasornic electric (detector de fum) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1100 | 0,11 |
| 154 | RpEE20A | Montarea butonului de comanda : buton comanda - simbol 2801 (detector de fum - exisent, materialele se exclud) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 0,30 |
|  |  | 5. WC 1 |  |  |  |
|  |  | 5.1. Demontari |  |  |  |
| 155 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 16,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 1,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,16 |
| 156 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (canal de ventilare) | kg |  | 30,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 0,24 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 0,07 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 0,02 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 0,01 |
|  |  | 5.2. Tavan |  |  |  |
| 157 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 2,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 5,95 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 2,84 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 2,48 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 5,94 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 6,35 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 2,05 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 0,73 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,24 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 4,46 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 43,71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,13 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,08 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,14 |
| 159 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 2,70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 1,76 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 19,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,14 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 0,84 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 0,85 |
| 160 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,54 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,97 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,27 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,08 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,14 |
| 163 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 1,49 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,01 |
|  |  | 5.3. Pereti |  |  |  |
| 164 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 16,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,49 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,46 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,82 |
| 165 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 16,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 21,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 6,07 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,39 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 156,95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 0,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,11 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,13 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,07 |
| 166 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane | m2 |  | 16,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9700 | 15,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 2,95 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3900 | 39,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 | 0,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,03 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,10 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,02 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 16,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,49 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,46 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,82 |
| 168 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300 mm | m2 |  | 16,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 27,06 |
|  | 26611122800700 | Placi sau piscoturi de gresie nu mai mici de 300x300 | m2 | 1,0200 | 16,90 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 61,29 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 7,79 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 331,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,20 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,16 |
|  |  | 5.4. Pardosea |  |  |  |
| 169 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 2,70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 0,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 0,62 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,08 |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra" | m2 |  | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,08 |
|  | 82416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 0,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,14 |
| 171 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  | 2,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 2,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,27 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,28 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 64,80 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 0,18 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 0,27 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 0,02 |
| 172 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 2,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 0,63 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 41,31 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 0,24 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 173 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300 | m2 |  | 2,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 2,97 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 2,81 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 17,45 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 1,12 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 54,54 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,00 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,05 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,17 |
|  |  | 5.5. Retele electrice |  |  |  |
| 174 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,22 |
| 175 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,06 |
| 176 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 0,58 |
| 177 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,22 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,01 |
| 178 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 179 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,20 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 180 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 181 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 1,52 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 182 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 21111000100024 | Intrerupator simplu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  |  | 5.6. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 183 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 0,44 |
| 184 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 0,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 0,70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 185 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 3,10 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 10,20 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 2,00 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 2,10 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 0,40 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 0,40 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,06 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,02 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,21 |
| 186 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 3,20 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm | m | 1,0300 | 10,30 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,15 |
| 187 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 1,40 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,18 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,07 |
| 188 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,50 |
|  | 22521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm | m | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,02 |
| 189 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,88 |
|  | 22523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,05 |
| 190 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 0,39 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 191 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 4,70 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1,06 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 1,05 |
| 192 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 193 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 1,65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  |  | 6. WC 2 |  |  |  |
|  |  | 6.1. Demontari |  |  |  |
| 194 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  | 16,40 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 1,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,46 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,82 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 | 0,16 |
| 195 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (canal de ventilare) | kg |  | 30,00 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0080 | 0,24 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0025 | 0,07 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 0,03 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0004 | 0,01 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0006 | 0,02 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0002 | 0,01 |
| 196 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  | 0,50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 0,23 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 | 1,75 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,06 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,04 |
|  |  | 6.2. Tavan |  |  |  |
| 197 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 2,70 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,2019 | 5,95 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 1,0500 | 2,84 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 0,9190 | 2,48 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 2,2000 | 5,94 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 2,3500 | 6,35 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor | m | 0,7575 | 2,05 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 0,2710 | 0,73 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0875 | 0,24 |
|  | 2051142950711 | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 1,6500 | 4,46 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 16,1900 | 43,71 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0064 | 0,02 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,0475 | 0,13 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,08 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,14 |
| 199 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 |  | 2,70 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,6500 | 1,76 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 19,28 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0500 | 0,14 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 0,3100 | 0,84 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 0,3150 | 0,85 |
| 200 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 2,70 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,54 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 2,97 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 201 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 2,70 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,22 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,27 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 2,85 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,08 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,14 |
| 203 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 1,49 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 1,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,16 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 1,35 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,01 |
|  |  | 6.3. Pereti |  |  |  |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 16,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,49 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,46 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,82 |
| 205 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 16,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 21,81 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 6,07 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,39 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 156,95 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 0,44 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,11 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,13 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,07 |
| 206 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane | m2 |  | 16,40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,9700 | 15,91 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 2,95 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3900 | 39,20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0068 | 0,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,03 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 | 0,10 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0020 | 0,03 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0015 | 0,02 |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 16,40 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,49 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 2,46 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,82 |
| 208 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: nu mai mici de 300x300 mm | m2 |  | 16,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 27,06 |
|  | 26611122800700 | Placi sau piscoturi de gresie nu mai mici de 300x300 | m2 | 1,0200 | 16,90 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 61,29 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 7,79 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 331,28 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0020 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0120 | 0,20 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 0,16 |
|  |  | 6.4. Pardosea |  |  |  |
| 209 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 |  | 2,70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 | 0,62 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 | 0,62 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 | 0,08 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 | 0,08 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,08 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor cu "Supraton Extra" | m2 |  | 2,70 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,08 |
|  | 82416586105303 | Amorsa-grund Supraton Extra | kg | 0,1500 | 0,41 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,14 |
| 211 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 |  | 2,70 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 | 2,56 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,27 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,1025 | 0,28 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,0000 | 64,80 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0650 | 0,18 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,0600 | 0,16 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 | 0,27 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,0060 | 0,02 |
| 212 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 |  | 2,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,2340 | 0,63 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 15,3000 | 41,31 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,0900 | 0,24 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0420 | 0,11 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 0,03 |
| 213 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: nu mai mici de 300x300 | m2 |  | 2,70 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 2,97 |
|  | 02661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie portelonata 1200x600mm. | m2 | 1,0300 | 2,81 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 17,45 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 1,12 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 54,54 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 | 0,00 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,05 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 | 0,17 |
|  |  | 6.5. Retele electrice |  |  |  |
| 214 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 0,22 |
| 215 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 | 0,06 |
| 216 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0400 | 0,04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5800 | 0,58 |
| 217 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc |  | 1,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0700 | 0,07 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 0,08 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2200 | 0,22 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,01 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,01 |
| 218 | pretul firmei | Cutie de distributie | buc |  | 1,00 |
|  | 565625322565 | Cutie de distributie | buc | 1,0000 | 1,00 |
| 219 | RpED08A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 2,20 |
|  | 3130134817405 | Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3*1.5 | m | 1,0500 | 11,03 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,2500 | 2,62 |
| 220 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6700 | 6,70 |
|  | 2661122803601 | Tub flexibil | m | 1,0200 | 11,22 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 0,0200 | 0,22 |
| 221 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (LED 600*600) | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,5200 | 1,52 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat LED 600*600 | buc | 1,0000 | 1,02 |
| 222 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc |  | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2700 | 0,27 |
|  | 21111000100024 | Intrerupator simplu | buc | 1,0100 | 1,01 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,01 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 0,05 |
|  |  | 6.6. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 223 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 0,06 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 0,44 |
| 224 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 0,86 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 0,30 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 0,70 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 | 0,02 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 | 0,03 |
| 225 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3100 | 3,10 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,0200 | 10,20 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,2000 | 2,00 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,2100 | 2,10 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,0400 | 0,40 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0400 | 0,40 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 | 10,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 0,20 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 0,06 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 | 0,02 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0206 | 0,21 |
| 226 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 10,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 | 3,20 |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm | m | 1,0300 | 10,30 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 0,15 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,15 |
| 227 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 5,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 | 1,40 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 | buc | 1,0000 | 5,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 0,18 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 0,07 |
| 228 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 2,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 | 0,50 |
|  | 22521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm | m | 1,0300 | 2,06 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,02 |
| 229 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 4,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 | 0,88 |
|  | 22523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 | buc | 1,0000 | 4,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 0,04 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 0,05 |
| 230 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 3,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1300 | 0,39 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,0000 | 3,00 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 1,0000 | 3,00 |
| 231 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 4,70 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 1,06 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 1,05 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 1,05 |
| 232 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru persoane cu dizabilitati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 1,85 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 | 1,03 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 1,02 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 0,61 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 2,04 |
| 233 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 | 1,65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 2,00 |
|  |  | 7. Timplarie (usi) |  |  |  |
|  |  | 7.1. Tambur |  |  |  |
| 234 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 |  | 7,08 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 1,49 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 1,49 |
| 235 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) (2buc) | m2 |  | 7,08 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 6,02 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,71 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 7,08 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 28,32 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 3,54 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 1,24 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,25 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 7,08 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,14 |
| 236 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,26 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,29 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,43 |
| 237 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 8,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 8,60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 1,72 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,04 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,14 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 27,09 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 30,96 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,22 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,04 |
| 238 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 8,60 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 10,49 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 61,40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,68 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,14 |
| 239 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 8,60 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 1,72 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 9,46 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 240 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 8,60 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 3,87 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,86 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 9,07 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,26 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,29 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,43 |
| 242 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 3,01 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 6,45 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 1,03 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 14,62 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,04 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 0,52 |
| 243 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( lac Brio ) | m2 |  | 8,60 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 4,73 |
|  | 24301161032800 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 3,44 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,52 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,30 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,43 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 7.2. Bloc A |  |  |  |
| 244 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 |  | 4,43 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,93 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,93 |
| 245 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu rupere de punte termica (termomost ) cu grosimea minima a peretelui exterior a profilului min. 1.8 mm., inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor-amortizator si maner otel inoxidabil cu l-1200mm montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, culoarea de acordat cu beneficiarul. (2buc) | m2 |  | 4,43 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 4,21 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,49 |
|  | 28121026306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 4,43 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 17,72 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 2,44 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 0,85 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 2,66 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 4,43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,09 |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 7,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,22 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,09 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,36 |
| 247 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 7,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 7,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 1,46 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,04 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,12 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 22,99 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 26,28 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,19 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,04 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,04 |
| 248 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 7,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 8,91 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 52,12 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,03 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,58 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,12 |
| 249 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 7,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 1,46 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 8,03 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,09 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 250 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 7,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 3,29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,73 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 7,70 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 251 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 7,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,22 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,09 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,36 |
| 252 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 7,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 2,55 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 5,47 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 0,88 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 12,41 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,04 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 0,44 |
| 253 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( lac Brio ) | m2 |  | 7,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 4,02 |
|  | 24301161032800 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 2,92 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,44 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 3,65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,36 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,01 |
|  |  | 7.3. Galeria intre bloc B-C |  |  |  |
| 254 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 |  | 2,48 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 0,52 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 0,52 |
| 255 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (vezi usa cab. 21) (1buc) | m2 |  | 2,48 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 2,11 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,25 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 2,48 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 9,92 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 1,24 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1750 | 0,43 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 1,49 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 2,48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,05 |
| 256 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,12 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,61 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,20 |
| 257 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 4,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 4,10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,82 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,02 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,07 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 12,91 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 14,76 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,11 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,01 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,02 |
| 258 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 4,10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 5,00 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 29,27 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,02 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,32 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,07 |
| 259 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 4,10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 0,82 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 4,51 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 0,61 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 260 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 4,10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 1,84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,41 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,33 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,00 |
| 261 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 4,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,12 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 0,61 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,20 |
| 262 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 4,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 1,43 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 3,07 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 0,49 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 6,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,02 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 0,25 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( lac Brio ) | m2 |  | 4,10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 2,25 |
|  | 24301161032800 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 1,64 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,25 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 2,05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,01 |
|  |  | 7.4. Bloc B |  |  |  |
| 264 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 |  | 8,10 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 1,70 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 1,70 |
| 265 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu rupere de punte termica (termomost ) cu grosimea minima a peretelui exterior a profilului min. 1.8 mm., inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor-amortizator si maner otel inoxidabil cu l-1200mm montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, culoarea de acordat cu beneficiarul. (3buc) | m2 |  | 8,10 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 | 7,69 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 | 0,89 |
|  | 28121026306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 8,10 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 32,40 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 | 4,46 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1930 | 1,56 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 | 4,86 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,0000 | 8,10 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 | 0,16 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,34 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,57 |
| 267 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  | 11,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 11,30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 2,26 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 | 0,06 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,0160 | 0,18 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,1500 | 35,59 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,6000 | 40,68 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 0,29 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 0,07 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 | 0,02 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,06 |
| 268 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 11,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 13,79 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 80,68 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 | 0,05 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 0,89 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,18 |
| 269 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 11,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 2,26 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 12,43 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 1,70 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 11,30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 5,09 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 1,13 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 11,92 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,01 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 0,01 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 11,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,34 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 1,70 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 0,57 |
| 272 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa | m2 |  | 11,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3500 | 3,96 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 0,7500 | 8,48 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1200 | 1,36 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ pe baza de dispersii vinilice | kg | 1,7000 | 19,21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0050 | 0,06 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 0,0600 | 0,68 |
| 273 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual ( lac Brio ) | m2 |  | 11,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 6,22 |
|  | 24301161032800 | Lac Brio | kg | 0,4000 | 4,52 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 0,68 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 5,65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,57 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,02 |
|  |  | 8. Diverse lucrari |  |  |  |
| 274 | TrI1AA01F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t |  | 12,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 5,40 |
| 275 | TsI50A2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 12,00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,0640 | 0,77 |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |