| Lucrari de inlocuire a timplarie ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc" str. Malina Mica 1 mun Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 90,70 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 33,60 |
| 3 | RpCP45D | Demontarea , grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc- gratii la geam 20,2 m2 | kg | 350,00 |
| 4 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi cu deschidere dubla, -5 camere, profil 70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 19,44 |
| 5 | CK57H | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelelor ale geamurilor fixe 5 camere, profil 60-70 mm clasa A, grosimea peretilor exteriori minim 2,5 mm, interiori minim 2 mm, culoarea alba; pachet sticla:Low E 4-16-4mm (24mm) Fn4S-4FI, protectia fonica 45dB, armatura interioara din otel zincat de 2 mm grosime, inclusiv plasa antiinsecte | m2 | 71,30 |
| 6 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (l=450 mm, grosimea 2 cm, culoare alba) | m | 54,00 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre confectionate din tabla prevopsite (l=250 mm, grosimea tablei 0,5 mm, vopsit culoare alba) | m | 54,00 |
| 8 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (se exclud -ram metalica) -se monteaza grilaa existente | kg | 350,00 |
| 9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 10,00 |
| 10 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 | 20,20 |
| 11 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 161,20 |
| 12 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 161,20 |
| 13 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre plane | m2 | 72,50 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 72,50 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 122,20 |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 90,00 |
| 17 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 32,20 |
| 18 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri constructie | t | 2,00 |
| 19 | TsI50C9 | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 5 t la distanta de 29 km | t | 2,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.