| Caiet de sarcini pentru Cererea Ofertelor de Preţuri Nr._________ din “___”____________20__ “___”_________20__ __________________________ (localitatea) - Autoritatea contractantă _____________________________________________________ - Organizatorul procedurii de achiziţie ___________________________________________ 3.Obiectul achiziţiei Reparatia capitala a acoperisului a gradinitei de copii din s.Tetcani r-ul Briceni. - Cod CPV ___________________ Lista cu cantităţile de lucrări: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitate de măsură | Cantitatea |  |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri si demontari. |  |  |  |
| 1 | RpCI42B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 1 619,13 |  |
| 2 | RpCH32B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 1 401,38 |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari generale de constructii a gradinitei de copii |  |  |  |
| 3 | CA04B3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 4,16 |  |
| 4 | CE41A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 29,66 |  |
| 5 | CN50A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 29,66 |  |
| 6 | CE30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 1 401,38 |  |
| 7 | CN51A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 12,61 |  |
| 8 | CN50A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 12,61 |  |
| 9 | CE17A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 1 401,38 |  |
| 10 | CE07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 1 401,38 |  |
| 11 | CK28C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn - stresina si frontoane. | m2 | 132,97 |  |
| 12 | RpCI29A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 260,40 |  |
| 13 | RpCI29B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 96,00 |  |
| 14 | CE24H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 25 cm | buc | 24,00 |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari generale de constructii a cantinei. |  |  |  |
| 15 | CE30A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 217,75 |  |
| 16 | CE17A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 217,75 |  |
| 17 | CE07A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 217,75 |  |
| 18 | CK28C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn - stresina si frontoane. | m2 | 59,41 |  |
| 19 | CE20A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 71,00 |  |
| 20 | CE22A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 24,00 |  |
| 21 | CE24H п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 25 cm | buc | 8,00 |  |
|  |  | TOTAL | lei |  |  |
| - Scopul achiziţiei _____________________________________________________________ - Informaţie financiară: - Sursa de finanţare __________________________________________________________ - Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor _______________________________________ - Modul de prezentare a ofertelor: - ofertele se prezintă în limba ___________, cu specificarea clară a parametrilor; - preţul lucrărilor se indică în lei MD; - oferta trebuie să conţină răspunsuri la toate întrebările expuse în solicitare; - se prezintă lista lucrărilor în mod desfăşurat şi volumul materialelor de construcţie care vor fi folosite în procesul lucrărilor; - preţul lucrărilor include toate cheltuielile, inclusiv TVA şi trebuie să fie fix pe toată perioada de executare a contractului; - preţul ofertei se stabileşte de către ofertant în baza cerinţelor care le-a primit de la organizatorul procedurii de achiziţie. Cheltuielile suplimentare, volumul lucrărilor incluse în sarcina de lucru dar care nu au fost luate în consideraţie de ofertant la prezentarea preţului, nu se acoperă de către beneficiar; - Evaluarea ofertelor va avea loc pe data de “___”_______________20__, orele __:__; - Oferta se prezintă pînă la data de “___”_______________20__, orele __:__ pe adresa ___________________________________________________________________________; - Oferta este valabilă 30 de zile de la data limită de depunere a ofertei; - Ofertele pot fi primite de la curier sau prin poştă, dar nu mai tîrziu de termenul limită de prezentare a ofertelor. - Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor ___________________________________________________________________________; - Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96. - Modul de întocmire a ofertelor: - fiecare pagină a ofertei trebuie să fie ştampilată şi semnată de conducătorul ofertantului; - Ofertele se prezintă în 2 exemplare, original şi copie, în plicuri sigilate diferite. Plicul cu "originalul" ofertei şi plicul cu "copia" ofertei vor fi sigilate într-un plic adăugător. - Oferta cîştigătoare se va aprecia conform criteriului - cel mai mic preţ şi corespunderea cerinţelor suplimentare. - Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: - _________________________________________________________________________ - _________________________________________________________________________ - _________________________________________________________________________ - Înştiinţarea privind determinarea câştigătorului se expediază în termen de 3 zile de la data emitereii deciziei privind evaluarea ofertelor. - Condiţiile de contractare: - contractul se încheie între Autoritatea Contractantă şi ofertantul cîştigător în termen de ______zile de la data determinării ofertei cîştigătoare; - modelul contractului de achiziţie si condiţiile de contractare se anexează la caietul de sarcini; - Documentele necesare a fi prezentate de către ofertanţi: - Oferta (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului, conform anexei); - Devizul (formularele 3, 5, 7) confirmat prin semnătură şi ştampila ofertantului; - Certificatul de înregistrare a întreprinderii emis de către Camera Înregistrării de Stat (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului); - Licenţa de activitate şi anexa (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului); - Informaţii generale despre ofertant (sediul ofertantului şi al filieleor acestuia), confirmate prin semnătură şi ştampila ofertantului; - Asigurarea cu personal de specialitate (conform anexei), confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului; - Raport financiar pe baza datelor din ultimul bilanţ (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului); - Certificat de la organele Inspectoratului Fiscal privind lipsa datoriilor la Bugetul Public Naţional (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului); - Dotarea tehnică cu utilaj şi echipament (conform anexei), confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului; - Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii (copie confirmată prin semnătură şi ştampila ofertantului). - Relaţii de contact: _____________________________________________________________ ## Executor: _______________________________ L.Ş. Tel.: _______________________________ ANEXA 01 OFERTANT _____________________________________ (denumirea, numele, prenumele) OFERTĂ Către ___________________________________________________________________________ (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) Stimaţi domni, 1. Examinînd caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii,________________________________________________________reprezentanţi ai ofertantului______________________________________________________________________ (denumirea, numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele din caietul de sarcini mai sus menţionată, să executăm ___________________________________________________________________, (denumirea lucrării) Cod CPV ___________-__, pentru suma de _________________________________________ lei, (suma în litere şi în cifre) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de: ____________________________________________________________________________ lei. (suma în litere şi în cifre) 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziţiei de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexate în_______________________________________ luni calendaristice. (perioada în litere şi în cifre) 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ______________________ _______________________________________________________zile, respectiv pînă la data de (durata în litere şi în cifre) ________________________________________________________, şi ea va rămîne obligatorie (ziua/luna/anul) pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi. Data____________/__________/___________ ______________________________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele___________________________________________________. (denumirea/numele ofertantului) Ofertant, _______________________________ (semnătura autorizată) |  |  |  |  |  |

| ANEXA 02 OFERTANT _____________________________________ (denumirea, numele, prenumele) DECLARAŢIE privind personalul angajat |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul şi denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | _________________________ diriginţi de şantier |  |  |  |  |
| 2. | _________________________ maiştri |  |  |  |  |
| 3. | _________________________ specialişti _________________________ specialişti _________________________ specialişti _________________________ specialişti |  |  |  |  |
| 4. | _________________________ muncitori auxiliari _________________________ muncitori auxiliari _________________________ muncitori auxiliari _________________________ muncitori auxiliari |  |  |  |  |
| Data completării “___”_______________20__ ANTREPRENOR (OFERTANT) ___________________________________________ (semnătura autentificată la notar) L.Ş. |  |  |  |  |  |

| ANEXA 03 OFERTANT _____________________________________ (denumirea, numele, prenumele) DECLARAŢIE privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul tehnic |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producţie (ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuţia lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăţi şi seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terţi sau din alte surse |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| n. |  |  |  |  |
| Data completării “___”_______________20__ ANTREPRENOR (OFERTANT) ___________________________________________ (semnătura autentificată la notar) L.Ş. |  |  |  |  |