| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție: |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Instrumente mecanice |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunului | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 42637000-0 | Arzător de tăiat | Arzător de tăiat cu propan. Tăierea articolelor din oțel, cu grosimea până la 300 mm. Dispozitiv de tip injecție. Becul arzătorului exterior din cupru. Ventile pentru reglarea flacării. Conductor de cauciuc trece în mm - 9/9. Greutatea nu mai mare de - 0,95 kg. Lungimea tăietorului nu depășește 520 mm; |  |  |
| 44511000-5 | Chei set | Fixe și inelare de 5,5-22 mm. Forjare din oțel aliat cu crom și vanadiu, întărit termic cu un finisaj satinat Duritate de 44-51 HRC. |  |  |
| 44511000-5 | Cheie bifurcată | Bifurcată 14/17 mm crom vanadium. Lungimea 200 mm. |  |  |
| 44511000-5 | Cheie cu clichet | 1/2' din otel premium crom vanadium Buton de eliberare rapidă. Capetele de fixare cu blocare pe dispozitiv. Comutator pentru schimbarea directiei la schimbarea directiei de lucru. Maner anatomic cauciucat. |  |  |
| 44511000-5 | Cheie cu clichet | 1/4' din otel premium crom vanadium. Buton de eliberare rapidă. Capetele de fixare pe dispozitiv. Comutator pentru schimbarea directiei la schimbarea directiei de lucru. Maner anatomic cauciucat. |  |  |
| 44511000-5 | Cheie cu clichet | 3/8' din otel premium crom vanadium Buton de eliberare rapidă. Capetele de fixare pe dispozitiv. Comutator pentru schimbarea directiei la schimbarea directiei de lucru. Maner anatomic cauciucat. |  |  |
| 44511000-5 | Cheie dinamometrică | 1/2 465 mm 28-210 Nm Dinamometrică - pentru măsurarea momentului forței. Înșurubare a elementelor de fixare filetate, astfel încât momentul conectării să fie cunoscut și adecvat tipului de material și rezistenței șurubului și piuliței. Cap cu arbore pătrat și un braț de transfer de forță. Capul folosit pentru fixarea prizelor hexagonale. Utilizare în tehnologia auto pentru prinderea precisă. |  |  |
| 44511000-5 | Cheie dinamometrică | 3/4' 880mm 100-500 Nm Dinamometrică - pentru măsurarea momentului forței. Folosit pentru înșurubarea elementelor de fixare filetate, astfel încât momentul conectării să fie cunoscut și adecvat tipului de material și rezistenței șurubului și piuliței. Formată dintr-un cap cu un arbore pătrat și un braț de transfer de forță. Capul pentru fixarea prizelor hexagonale. Utilizat în principal în tehnologia auto pentru prinderea precisă. |  |  |
| 44511000-5 | Cheie reglabilă pentru țevi | 2' - 45º, 50 mm. Mânerul profilat confortabil la manevrare. Bureții acoperiți cu pulbere pentru sporirea rezistenței la zgârieturi și deteriorarea mecanică în timpul utilizării. Reglarea cu șurub a mânerului ce permite reglarea în mod liber la diametrul necesar al țevii. Forma a fălcilor corespunzătoare pentru permiterea lucrului în locuri greu accesibile. Cheia să fie fiabilă și durabilă. |  |  |
| 44512940-3 | Set chei tubulare | Ø 8/10/12/13/14/17/19/22/24/27/30/32/36 Trusa profesionala de capete chei tubulare din crom vanadium de inalta calitate 2 x antrenor cu clichet reversibil 1/2' + 1/4'; 2 x intermediar cardanic 1/2' + 1/4'; 2 x prelungitor 1/2' (125-250 mm); 2 x prelungitor 1/4' (125-250 mm) |  |  |
| 44512200-4 | Cleşti universale | Universale 160 mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrarilor legate de electro-comunicații și montarea diferitor constructii. |  |  |
| 44512200-4 | Cleşti universale | Universale 200 mm cu mâner cauciucat destinat pentru efectuarea lucrarilor legate de electro-comunicații și montarea diferitor constructii. |  |  |
| 44511000-5 | Cuțit cu lame | Universal cu lame de rezervă 18mm. Lama executată în segmente. Clema sub formă de șurub fixează bine lama în poziție. |  |  |
| 44511000-5 | Echer de tâmplărie | 153 x 350 mm pentru măsurare, însemnare şi trasare pentru marcarea razelor şi a cercurilor, pentru lucrări precise la canturi şi pe suprafaţa piesei la cele două laterale material. Inox/aluminiu. Plan, scală de măsurare a unghiului 90° |  |  |
| 42637300-3 | Foarfece de tăiat metal | Pentru taiat fier beton 760 mm ᴓ12 mm folosit la tăierea tijelor, armăturilor, șuruburilor, știfturilor etc. din oțel necălit și metale neferoase. Lamele fabricate din oțel aliat cu crom-vanadiu. Lama de oțel cu aliaj înalt forjat la cald, supusă tratamentului termic special. Reducerea efortului până la 40%. Suport de lamă de oțel forjat la cald. Șuruburile și îmbinările realizate din oțel special care este supus unui tratament termic. Mânere pentru tuburi de oțel cu nervuri de înaltă rezistență. Mâner ergonomic din plastic cu două componente, cu prindere excelentă. Capacitate de tăiere: oțel până la 70/80 kg / mm 2. |  |  |
| 44511000-5 | Pânză pentru ferestrău vertical | Pentru tăieturi drepte, curate în lemn/laminat. Realizată din oțel cu conținut ridicat de carbon, adecvată pentru tăierea lemnului de esență moale și a materialelor neabrazive de tâmplărie. Prevăzută cu un pas fin, progresiv al danturii (2,7 mm) pentru tăierea materialelor de tâmplărie cu grosime de 3-30 mm. Lungimea 100 mm. |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe plate | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 3 x 75 mm. |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe plate | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 4 x 100 mm. |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe plate | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 5.5 x 100 mm. |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe plate | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 6.5 x 125 mm. |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe plate | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 6 x 38 mm. |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe plate | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 8 x 150 mm. |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe plate | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 10 x 200 mm. |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe plate | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: 12 x 200mm. |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe cruce | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH000 x 50 mm |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe cruce | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH0 x 50 mm |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe cruce | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH1 x 75 mm |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe cruce | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH2 x 38 mm |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe cruce | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH2 x 100 mm |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe cruce | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: PH3 x 150 mm |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe cruce | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: Torx T8 x 50 mm |  |  |
| 44512800-0 | Șurubelnițe cruce | Pentru electricieni, cu vârf magnetizat Dimensiunea: T10 x 50 mm. |  |  |
| 44512800-0 | Ciocan cu mâner din lemn | Ciocan de lăcătușerie 0.5 kg. Lungimea mânerului din lemn 250 mm |  |  |
| 44511000-5 | Foarfece pentru grădină | 200-210 mm/12mm. Pentru executarea lucrărilor de grădină. Recomandat pentru tăierea ramurilor vii cu diametrul de până la 15 mm. Inserție specială pe lamă - nicovală acoperită cu teflon, împiedică alunecarea secatorului atunci când se utilizează la tăierea lăstarilor și ramurilor uscate. Mâner ergonomic. Blocatorul din partea superioară a mânerului pentru a fi fixat cu o singură mână. |  |  |
| 44511000-5 | Greblă | Din metal cu coadă lemn 14-16 dinți, 34 cm - 40cm. |  |  |
| 44511000-5 | Hârleț | Din metal cu lățimea 210 - 220mm Lungimea 290 - 310mm, cu coadă din lemn. |  |  |
| 44511000-5 | Lopata | Din metal 270-290 x 230-245 mm Coadă de lemn. |  |  |
| 44511000-5 | Perie pe metal | Din plastic pentru metal 6 rânduri |  |  |
| 44511000-5 | Pistol pentru etanșant | 285 mm - pentru etanșarea îmbinărilor, izolarea fisurilor de apă și alte reparații similare. Pentru a fi utilizat atât pentru etanșare în ambalaje moi, cât și în tubul corpului. Tijă metalică fiabile cu declanșator convenabil, pentru a permite ușor de controlat viteza de alimentare a materialului pentru umplerea de înaltă calitate a golului și o cusătură frumoasă. Construcție metalică robustă, datorită căreia pistolul trebuie fi proiectat pentru utilizare frecventă la nivel profesional. |  |  |
| 44511000-5 | Pistol pentru silicon | Semi-deschis pentru hermetic și silikon. Hermeticul urmează a fi storcat din tub pentru a fi aplicat pe suprafața de hermetizare a diferitor găuri și chituri de rosturi. Corpul efectuat din oțel instrumental și aluminiu, pentru asigurare a fiabilitîții bună la deteriorări mecanice. |  |  |
| 42996100-5 | Pulverizator | Pneumatic necesar pentru vopsirea troleibuselor. Rezervor vopsea: 1000 cc Inox (amplasat partea de sus) Corp pistol: Bronz nichelat Cap pulverizator: Bronz nichelat. Arc: Inox. Presiunea recomandată (bar): 0,6 - 1,5. Consum aer (l/min): 60 - 160; |  |  |
| 43328100-9 | Cric | Cric (forma unei sticle) 50 tone, 300 - 480 mm Forța de ridicare și reținere până la 50 tone. Înălțimea până la 300 mm Înălțimea maximă de ridicare 480 - 500 mm. |  |  |
| 43328100-9 | Cric auto | Cu cremalieră 20 tone pentru ridicarea troleibuzelor la linie, diferitelor sarcini de asamblare și reparații. Echipat cu mecanism clichet sigur, protejat de o carcasă metalică. Posibil de ridicat o sarcină folosind un suport mic de preluare. |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _____________________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): _______________________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): _______________________________________________