|  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1614589771853 din 9 mart 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb pentru reparația utilajului frigorific |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Compresor tip I |  |  |  | Regim de temperatură – joasă, Agent frigorific - R-404a, Temperatura de ferbere - minus 35 °C, Temperatura de condensare - 40 °C, Puterea frigorifică - 830 Wt, Tensiune - 220-240V, Termen de garanție nu mai puțin de 12 luni |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Compresor tip II |  |  |  | Regim de temperatură – joasă, Agent frigorific - R-404a, Temperatura de ferbere - minus 35 °C, Temperatura de condensare - 40 °C, Puterea frigorifică - 719 Wt, Tensiune - 220-240V, Termen de garanție nu mai puțin de 12 luni |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Filtru pentru instalații frigorifice tip I |  |  |  | Filtru deshidrator, antiacidic 3O3S, tipul de conexiune - sudabile cu 0 la intrare de 10 mm și 0 la ieșire 10 mm, compatibil cu toți agenții refrigeranți (freoni) de tip HFC si HCFC: R134a, R404a, R407c, R410a etc., filtru compatibil cu uleiuri POE și PAG |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Filtru pentru instalații frigorifice tip II |  |  |  | Filtru deshidrator, antiacidic 163S, tipul de conexiune - sudabile cu 0 la intrare de 10 mm și 0 la ieșire 10 mm, compatibil cu toți agenții refrigeranți (freoni) de tip HFC si HCFC: R134a, R404a, R407c, R410a etc., filtru compatibil cu uleiuri POE si PAG |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Filtru pentru frigider tip III |  |  |  | Filtru deshidrator frigider 15gr. Sudabil. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Garnituri pentru furtun |  |  |  | Din cauciuc rezistent la agent frigorific, pentru furtunuri cu racord de 1/4 inch |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Controler |  |  |  | cu trei contacte, p/u congelator, frigider, regimul de reglare a temperaturii de la plus 10°C până la minus 40°C, cu 2 sonde care vor fi amplasate în lichid, 220-230V |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Motor - ventilator tip I |  |  |  | Motor ventilator 25 W, turație 1300 rpm, alimentare 220 V, pentru ventilatoare cu elice aspirație sau refulare, pentru vaporizator, are prindere pentru grila protecție si prindere pentru suport. |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Motor - ventilator tip II |  |  |  | Motor ventilator 10 W, turație 1300rpm, alimentare 220 V, pentru ventilatoare cu elice aspirație sau refulare, pentru vaporizator, are prindere pentru grila protecție si prindere pentru suport, |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Ventil încărcare cu freon |  |  |  | valva cu ventil, filet 1/4 inch SAE, țeava cupru 10 cm, diametru țeava 6,0 mm, valva are capac cu garnitura pentru etanșare |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lotul 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42530000-0 |  | Separator de lichid |  |  |  | Separator de lichid volum 1,5 litre, diametrul țevii la intrare 10 mm, la ieșirea 12 mm |  |  | Standarde în vigoare |  |
|  |  | Total lot 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |