# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrări de reparație curente la CTAS Străşeni, or. Străşeni,  str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 92/2.

prin procedura de achiziție: achiziție de valoare mică

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://cnas.gov.md/ro/transparenta/achizitii-publice/planuri-de-achizitii-publice

Denumirea autorității contractante: Casa Naţională de Asigurări Sociale

- IDNO: 1004600030235

- Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3

- Numărul de telefon/fax: 022-257-681; 022-257-840

- Adresa de e-mail  şi pagina web oficială ale autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md,   www.cnas.gov.md

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP .

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

Cod CPV:  (45000000-7)  Lucrări de construcție

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45000000-7 | Lucrări de reparație curente la CTAS Străşeni, or. Străşeni, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 92/2 | bucată | 1 | Conform listei volumelor de lucrări Anexa nr. 1 | 217 250,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 217 250,00 lei |

Anexa nr. 1

Lista volumelor constatate pentru realizarea

lucrărilor de reparații curente la CTAS Străşeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari reparatii curente |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Hol intrare |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1200 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,5000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,4000 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0015 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0075 |
| 3 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,3600 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 1,8000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,6000 |
| 4 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 5,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 7,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 52,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0350 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0400 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 13,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0036 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 14,6400 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 85,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0480 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,9480 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1920 |
| 7 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 13,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0036 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 5,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 12,6588 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0120 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 19,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,5700 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 2,8500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,9500 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 19,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 10,4500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 7,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 1,1400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 9,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,9500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0380 |
| 11 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 5,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 3,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,5200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 10,4000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0312 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0078 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 5,3040 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 0,5200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0520 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Hol intrare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Sala primire - 2 pereti |  |  |  |  |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 14,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,7000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1400 |
| 13 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 1,5000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0045 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0225 |
| 14 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 14,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,4200 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 2,1000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,7000 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 14,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,8000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 15,4000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 2,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0042 |
| 16 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 14,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 17,0800 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 99,9600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,1060 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,2240 |
| 17 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 14,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,8000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 15,4000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 2,1000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0042 |
| 18 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 14,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 6,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,4000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 14,7686 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0140 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0140 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 51,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,5300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 7,6500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,5500 |
| 20 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 51,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 28,0500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 20,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 3,0600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 25,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,1020 |
| 21 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 17,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 12,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 34,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,1020 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0255 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 17,3400 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 1,7000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,1700 |
| 22 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea) |  |  | m2 | 3,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  |  | h-om | 2,5500 |
|  | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior) |  |  | m2 | 3,0300 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Sala primire - 2 pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Demisol Deopozit 1 |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,4500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0900 |
| 24 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 1,1000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 0,8800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,8800 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0033 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0165 |
| 25 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,2700 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 1,3500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,4500 |
| 26 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 12,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,7000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 94,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,2700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0630 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,2160 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0720 |
| 27 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 9,9000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 1,3500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0027 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 10,9800 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 64,2600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0360 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,7110 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1440 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 4,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 9,4941 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0090 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0090 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 36,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,0800 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 5,4000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,8000 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 36,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 19,8000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 14,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 2,1600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0720 |
| 32 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 12,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 9,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2800 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 25,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0768 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0640 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0192 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 13,0560 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 1,2800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,1280 |
| 33 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea) |  |  | m2 | 0,8000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  |  | h-om | 0,6800 |
|  | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior) |  |  | m2 | 0,8080 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Deopozit 1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Demisol Arhiva 1 |  |  |  |  |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,4880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,8600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,6200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1240 |
| 35 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,8700 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 0,6960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6960 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0026 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0130 |
| 36 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,3720 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 1,8600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,6200 |
| 37 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 17,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,7200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 130,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,3720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0868 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,2976 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0496 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0992 |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,4800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 13,6400 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 1,8600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0037 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 15,1280 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 88,5360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0496 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,9796 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1984 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 5,5800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2400 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 13,0808 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0124 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0124 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 2,1600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 10,8000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 3,6000 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 39,6000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 28,8000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 4,3200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 36,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 3,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,1440 |
| 43 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 12,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 9,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 24,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0744 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0620 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0186 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 12,6480 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 1,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,1240 |
| 44 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea) |  |  | m2 | 1,2000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  |  | h-om | 1,0200 |
|  | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior) |  |  | m2 | 1,2120 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Arhiva 1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Demisol Arhiva 2 |  |  |  |  |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,4880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,8600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,6200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1240 |
| 46 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,8700 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 0,6960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6960 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0026 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0130 |
| 47 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,3720 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 1,8600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,6200 |
| 48 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 17,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,7200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 130,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,3720 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0868 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,2976 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0496 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0992 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,4800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 13,6400 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 1,8600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0037 |
| 50 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 15,1280 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 88,5360 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0496 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,9796 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1984 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 12,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 5,5800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2400 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 13,0808 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0124 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0124 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 2,1600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 10,8000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 3,6000 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 72,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 39,6000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 28,8000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 4,3200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 36,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 3,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,1440 |
| 54 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 12,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 9,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 24,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0744 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0620 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0186 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 12,6480 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 1,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,1240 |
| 55 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea) |  |  | m2 | 1,2000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  |  | h-om | 1,0200 |
|  | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior) |  |  | m2 | 1,2120 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Arhiva 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Demisol Arhiva - Debara |  |  |  |  |
| 56 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,3000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0600 |
| 57 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,8000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6400 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0024 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0120 |
| 58 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 0,9000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,3000 |
| 59 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 8,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 63,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,1800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0420 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,1440 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0240 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0480 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 6,6000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 0,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0018 |
| 61 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 7,3200 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 42,8400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,4740 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,0960 |
| 62 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 2,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 6,3294 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0060 |
| 63 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 44,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,3200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 6,6000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,2000 |
| 64 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 44,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 24,2000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 17,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 2,6400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 22,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0880 |
| 65 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 9,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 18,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0540 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0135 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 9,1800 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0900 |
| 66 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,1000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m | 0,2000 |
| 67 | RCsB30K | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7123011000200 | Betonist |  |  | h-om | 0,4910 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  |  | h-om | 0,2110 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta |  |  | buc | 0,0104 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0510 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut | 0,3400 |
| 68 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66) |  |  | m | 18,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,2600 |
|  | 2722103107001315 | Conductor de aluminiu sau cupru 3x1.5 mm2 BBнг-HFLTx-0,66 |  |  | m | 20,3940 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura |  |  | buc | 0,9900 |
| 69 | RpEA02B1 | Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, 20x10 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Pentru montarea tuburilor ingropate (*corectie norma: doar tub si manopera) |  |  | m | 18,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  |  | h-om | 12,2400 |
|  | 2521216704234 | Tub IPE-PVC sau PEL lacuit |  |  | m | 19,3725 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Arhiva - Debara Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Demisol Incapere tehnica (P.electric) |  |  |  |  |
| 70 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 0,9600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,4000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0800 |
| 71 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,8700 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 0,6960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6960 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0026 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0130 |
| 72 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,2400 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 1,2000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,4000 |
| 73 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 11,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 84,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0560 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,1920 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0320 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0640 |
| 74 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,6000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 8,8000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 1,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0024 |
| 75 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 9,7600 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 57,1200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,6320 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1280 |
| 76 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 8,4392 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0080 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 36,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,0800 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 5,4000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,8000 |
| 78 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 36,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 19,8000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 14,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 2,1600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 18,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0720 |
| 79 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 12,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 9,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 24,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0744 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0620 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0186 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 12,6480 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 1,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,1240 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Incapere tehnica (P.electric) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Demisol Deopozit 2 |  |  |  |  |
| 80 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1200 |
| 81 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,8000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6400 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0024 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0120 |
| 82 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 9,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,2700 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 1,3500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,4500 |
| 83 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 16,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 126,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,3600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0840 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,2880 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0480 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0960 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 13,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 1,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0036 |
| 85 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 14,6400 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 85,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0480 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,9480 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1920 |
| 86 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 12,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 5,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 12,6588 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0120 |
| 87 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 49,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,4700 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 7,3500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,4500 |
| 88 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 49,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 26,9500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 19,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 2,9400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 24,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,4500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0980 |
| 89 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 9,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 18,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0540 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0135 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 9,1800 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0900 |
| 90 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea) |  |  | m2 | 1,6000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  |  | h-om | 1,3600 |
|  | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior) |  |  | m2 | 1,6160 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Deopozit 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Demisol Sala de sedinte |  |  |  |  |
| 91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) - guratare pe gips-carton |  |  | m2 | 10,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,5000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1000 |
| 92 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (glafuri) |  |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 21,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0140 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0480 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0160 |
| 93 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 10,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 12,2000 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 71,4000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,7900 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1600 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 10,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 4,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,0000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 10,5490 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0100 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 58,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,7400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 8,7000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,9000 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 58,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 31,9000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 23,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 3,4800 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 29,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,1160 |
| 97 | RpIB02A | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu (demontarea/montarea) |  |  | m2 | 2,2000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire |  |  | h-om | 1,8700 |
|  | 2822115720000 | Radiatoare din otel sau aluminiu (demontate anterior) |  |  | m2 | 2,2220 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Sala de sedinte Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Demisol Antreu - Sala de sedinte |  |  |  |  |
| 98 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 11,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,6500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,5500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1100 |
| 99 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,3000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 0,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,2400 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0009 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0045 |
| 100 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 11,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,3300 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 1,6500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,5500 |
| 101 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 8,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 63,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,1800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0420 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,1440 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0240 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0480 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 7,3200 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 42,8400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0240 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,4740 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,0960 |
| 103 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 2,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 6,3294 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0060 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0060 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 6,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,1800 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 0,9000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,3000 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 11,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 6,0500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 4,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,6600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 5,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0220 |
| 106 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 3,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 2,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,3400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 6,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0204 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0170 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0051 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 3,4680 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 0,3400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0340 |
| 107 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 | 2,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,4350 |
|  | 7422010060100 | Timplar |  |  | h-om | 5,9450 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal |  |  | buc | 11,6000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 | 3,0450 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0435 |
| 108 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,1000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Antreu - Sala de sedinte Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.11. Demisol Debara sub scari |  |  |  |  |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 0,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,1000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0200 |
| 110 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 5,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,1500 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 0,7500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,2500 |
| 111 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 21,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0140 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0480 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0080 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0160 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 0,4000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 2,2000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 0,3000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0006 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 2,4400 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 14,2800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,1580 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,0320 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 2,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,2000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 2,1098 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0020 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 9,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,2820 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 1,4100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,4700 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 9,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 5,1700 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 3,7600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,5640 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 4,7000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 0,4700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0188 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Debara sub scari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.12. Demisol Hol central |  |  |  |  |
| 117 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 0,9600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,4000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0800 |
| 118 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,2400 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 1,2000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,4000 |
| 119 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 11,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 84,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0560 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,1920 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0320 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,0640 |
| 120 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 1,6000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 | 8,8000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB |  |  | kg | 1,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0024 |
| 121 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 9,7600 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 57,1200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,6320 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,1280 |
| 122 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 8,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 3,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,8000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 8,4392 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0080 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 40,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,2000 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 6,0000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,0000 |
| 124 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual Partiala, pereti reparati! |  |  | m2 | 40,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 22,0000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 16,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 2,4000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 20,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,0000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0800 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Demisol Hol central Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.13. Casa scarii Subsol-Parter |  |  |  |  |
| 125 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 2,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 2,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,9000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,1800 |
| 126 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (plinte) |  |  | m2 | 0,8000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  |  | h-om | 0,6400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,6400 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0024 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,0120 |
| 127 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 0,5400 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 2,7000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 0,9000 |
| 128 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 25,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,4000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 189,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,5400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,1260 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,4320 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0720 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,1440 |
| 129 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 21,9600 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 128,5200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0720 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 1,4220 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,2880 |
| 130 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 18,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 8,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 18,9882 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0180 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0180 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 84,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 2,5200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 12,6000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 4,2000 |
| 132 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 84,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 46,2000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 33,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 5,0400 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 42,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 4,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,1680 |
| 133 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m | 9,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  |  | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 0,9000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 18,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,0540 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,0450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,0135 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica |  |  | m | 9,1800 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg | 0,9000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0900 |
| 134 | RpEF15B | Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub (Tip LED 60x60 50W) |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  |  | h-om | 1,1000 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat LED 60x60 50W |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc | 2,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 0,0800 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Casa scarii Subsol-Parter Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.14. Garaj |  |  |  |  |
| 135 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (parital/local 2 pereti partea inferioara afectata) |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 4,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,5500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 1,8500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut | 0,3700 |
| 136 | CN53A *aplicativ | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tratare cu solutie antifungi) |  |  | m2 | 37,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,1100 |
|  | 2416586105303* | Solutie antifungi |  |  | kg | 5,5500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 1,8500 |
| 137 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  | m2 | 29,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar |  |  | h-om | 41,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 8,8500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg | 309,7500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 | 0,8850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,2065 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 | 0,7080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,1180 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut | 0,2360 |
| 138 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de cimet, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. *amestec uscat baza ciment/adeziv |  |  | m2 | 52,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  |  | h-om | 63,4400 |
|  | 2653102100831*c | Amestec uscat *baza ciment/adeziv |  |  | kg | 371,2800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,2080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 4,1080 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  |  | h-ut | 0,8320 |
| 139 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de *Ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 | 52,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  |  | h-om | 23,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 5,2000 |
|  | 2653102100833*c | Chit pe baza de *Ciment |  |  | kg | 54,8548 |
|  | 4100126202818 | Apa |  |  | m3 | 0,0520 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut | 0,0520 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare pereti si tavane |  |  | m2 | 52,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 1,5600 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund |  |  | kg | 7,8000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc | 2,6000 |
| 141 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi executate manual |  |  | m2 | 52,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  |  | h-om | 28,6000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg | 20,8000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg | 3,1200 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc | 26,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  |  | kg | 2,6000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 | 0,1040 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Garaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.15. Lucrari de evacuare deseuri |  |  |  |  |
| 142 | CE17A *aplicativ | Folie polimerica, protectie mobila, inventar.. |  |  | m2 | 250,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug |  |  | h-om | 15,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  |  | h-om | 3,7500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica |  |  | m2 | 296,1250 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) |  |  | buc | 3 090,0000 |
| 143 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi |  |  | t | 8,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  |  | h-om | 10,8800 |
| 144 | TsI50B5 | Transportarea pamintului (gunoiului) cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t | 8,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut | 2,0640 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Lucrari de evacuare deseuri Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Contributii si asigurari sociale |  |  | 24 % |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 10 % |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari reparatii curente Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 145 | VC07A (aplicativ) | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip D100 min 80m3/h kman=0.1 |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om | 1,1550 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  |  | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 146 |  | Ventilator de fereastra D100 min 80m3/h |  |  | buc | 1,0000 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra |  |  | buc | 1,0100 |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  | lei |  |
|  |  | TVA |  |  | 20 % |  |
|  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Notă: Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de către Beneficiar.

Cheltuielile aferente depozitării în locurile autorizate vor fi suportate de către Antreprenor.

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot; V

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de prestare/executare solicitați: 45 de zile din data semnării contractului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): Nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţei | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obligativitatea prezentării |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cererea de participare | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, conform anexei 7, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | DA |
| 2 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Formular completat și confirmat prin semnătura electronică, conform anexei 8, (Ordinul MF Nr. 69 din 07-05-2021) | DA |
| 3 | Documente aferente ofertei | Devize locale forma № 3, 5, 7 emise prin programa electronică „WinSmeta”, confirmat prin semnătura electronică a Participantului | DA |
| 4 | Un document confirmativ care să ateste dreptul operatorului economic de a desfășura lucrări de construcții/reparații. | (extras, licență, autorizație, certificat sau alt act permis de legislația în vigoare) care să ateste dreptul operatorului economic de a desfășura lucrări de construcții/reparații, corespunzătoare obiectului achiziției. | DA |
| 5 | Certificat privind rechizitele bancare | Document de confirmare a rechizitelor bancare | DA |

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): Nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valută: - lei moldovenești.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA.

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

-  Conform informației în  SIA RSAP .

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ,

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
 Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin  SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba Română.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației în SIA RSAP .

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): Nu

- Alte informații relevante:

Președinta grupului de lucru:  _______________________ Maia MORARU

L.Ș.